| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea mărfii solicitate | Unit. de măsură | Canti tatea | Specificaţia tehnică | Valoarea estimativă fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Server |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 48800000-6 | Server | Buc. | 1 | - Un server de aplicații de tip enterprise cu 4 socket-uri, format-factor 2U. - Procesor: 2x unități de ultimă generație, lansat în Q1'23 sau mai târziu, cu un cache minim de 45MB, o putere termică de proiectare (TDP) minimă de 165W și o frecvență de bază minimă de 2.2GHz. - Memorie minimă de 512GB (16x 32GB DDR5-4800 Dual-Rank), minim 16x DIMM per procesor. - Controler de stocare cu minim 8GB de memorie cache și minim 16 canale SAS interne. - Sistemul trebuie să permită implementarea de matrici RAID 0, 1, 5 si a discurilor de tip hot-spare dedicate si globale. - Stocare de două tipuri: SSD de intensitate de citire, SAS, 12Gb, minim 4 unități cu minim 7.68TB de memorie; HDD enterprise, SAS, 12Gb, 10k rpm, minim 12 unități cu minim 2.4TB de memorie. Posibilitatea de a adăuga un modul de stocare suplimentar pentru minimum 8 unități de 2.5". Dispozitivul de boot trebuie să fie hot plug cu 2 SSD-uri M.2 NVMe de minim 400GB în RAID 1. - Cartelă video NVIDIA Data center GPU card with CUDA support with minimum 8.0 Compute Capability performance, min. 48GB GDDR6 with ECC, Interconnect Interface PCIe Gen4x16: 64GB/s bi-directional (cartela dată este indicată din considerentul că aplicaţiile care vor rula pe server utilizează tehnologia CUDA). - Surse de alimentare duble, hot-swap redundant, de minim 1600W. - Ventilatoarele instalate la capacitate maximă. - Minim 3 porturi USB 3.x (minim 1 pe panoul frontal). - Minim 1 slot PCIE x8 și 1 slot PCIE x16 libere. - Minim 2 carduri de rețea cu două porturi Ethernet 10Gbit Base-T (total 4 porturi); card de rețea Infiniband sau similar cu 1-port de minim 100 Gbit/s și conexiune QSFP28/QSFP56 (cablul DAC trebuie inclus). - Securitate TPM 2.0 FIPS 140-2, UEFI Secure Boot, restricționarea accesului la bay-urile SSD/HDD. - Rack Rail: Șine de rack cu braț de management al cablurilor. - Managementul serverului trebuie să includă o tastatură virtuală și mouse, video, consolă de remote integrată; trebuie să suporte colaborarea între minim 3 utilizatori; trebuie să suporte interfețe și media virtuale; monitorizarea serviciilor de securitate și a sistemului de alimentare/răcire al serverului. - Sistem de operare Microsoft Windows Server standard Edition latest release, licenţa trebuie să acopere numărul de nuclee ale procesoarelor propuse + 10 User CALs. Garanție minimă de 5 ani oferită de producător (On-site, Next Business Day, Keep on Drive) | 1000000 |
| Lotul 2 Storage |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 48800000-6 | Storage | Buc. | 1 | - Tip: Server de stocare Enterprise cu 2 socket-uri, destinat pentru sarcini critice de afaceri, cu format de 2U. - Procesor: 2x unități cu minim 22MB cache, minim 125W TDP, minim 16 nuclee, minim 2.3GHz frecvență de bază. - Memorie: Minim 128GB Dual Rank, minim 8x DIMM per procesor. - Controler de stocare: Minim 4GB memorie cache; Suport pentru nivelurile RAID 0/1/5/10; suport pentru minim 64x unități logice și 48x unități fizice. - Stocare: Tip 1 - SSD, Read Intensive, SAS, 12Gb, minim 30TB de memorie totală fără RAID; Tip 2 - SSD sau HDD, SAS, 12Gb, minim 140TB de memorie fără RAID; stocarea serverului ar trebui să fie scalabilă până la cel puțin 500TB cu discuri SAS de 12 sau 24Gb/s; Dispozitiv de boot hotplug cu 2x minim 400 GB M.2 NVMe SSDs în RAID 1. - Sursă de alimentare: Două surse de alimentare de minim 1600W, hot-swap redundante. - Ventilatoare: Trebuie instalat numărul maxim de ventilatoare. - Rețea: Minim 2x carduri cu port dual Ethernet 10Gbit Base-T (total 4x porturi); card de rețea Infiniband sau similar cu 1-port, minim 100 Gbit/s și conexiune QSFP28/QSFP56. - Rack Rail: Șine de rack cu braț de management al cablurilor. - Management: Managementul serverului ar trebui să includă o tastatură virtuală și mouse, video, și consolă de remote integrată; trebuie să suporte colaborarea între minim 3 utilizatori; trebuie să suporte interfețe și media virtuale; monitorizarea serviciilor de securitate și a sistemului de alimentare/răcire al serverului. # Garanție: Minim 5 ani de garanție oficială de la producător (On-site, Next Business Day, Keep on Drive (trebui să fie inclusă o garanție cu păstrarea suporturilor de disc la sediul clientului)). | 333333 |
| Lotul 3 Storage |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 48800000-6 | Storage | Buc. | 4 | - Tip: Server Enterprise cu 2 socket-uri, destinat pentru sarcini critice de afaceri, cu dimensiune de 2U. - Procesor: 2x unități cu minim 45MB cache, minim 165W TDP, minim 2.2GHz frecvență de bază, model de ultimă generație lansat în Q1'23 sau mai târziu. - Memorie: Minim 128GB (4x 32GB DDR5-4800 Dual-Rank), minim 12x sloturi DIMM per procesor. - Controler de stocare: Minim 1x controler cu minim 4GB memorie cache și minim 16x canale SAS interne. - Stocare: Tip 1 - SSD, Read Intensive, SAS, 12Gb, minim 2x unități cu minim 960GB de memorie în RAID1; Tip 2 - Minim 130TB în RAID 5 (SSD Mix Use sau HDD, Enterprise Class, SAS, 12Gb, 7.2k rpm), - Sursă de alimentare: Două surse de minim 800W, hot-swap redundante. - Ventilatoare: Trebuie instalat numărul maxim de ventilatoare. - Interfețe: Minim 3x porturi USB 3.x (minim 1x pe panoul frontal). - Sloturi: Minim 1x slot PCIE x8 și 1x slot PCIE x16 trebuie să fie libere. - Rețea: Minim 1x card cu port dual 10Gbit Base-T Ethernet. - Securitate: TPM 2.0 FIPS 140-2, UEFI Secure Boot, restricționarea accesului la bay-urile SSD/HDD. - Rack Rail: Șine de rack cu braț de management al cablurilor. - Management: Managementul serverului trebuie să includă o tastatură virtuală și mouse, video, și consolă de remote integrată; trebuie să suporte colaborarea între minim 3 utilizatori; trebuie să suporte interfețe și media virtuale; monitorizarea serviciilor de securitate și a sistemului de alimentare/răcire al serverului. Garanție: Minim 5 ani de garanție oficială de la producător (On-site, Next Business Day, Keep on Drive (trebui să fie inclusă o garanție cu păstrarea suporturilor de disc la sediul clientului)). | 1333333 |
| Lotul 4 Switch |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 48800000-6 | Switch | Buc. | 1 | - Produs de brand echivalent Cisco Catalyst C9300X-48TX Switch (with network module with 4 10G SFP+ installed) - Rack-mountable - 1U - Ports: 48 port Data, 48x 10G Multigigabit (10G/5G/2.5G/1G/100M) and with network module with 4 SFP+ (optical) ports x 10/100/1000/10G. - LC-LC compatible with switch Multimode Fiber Optic Patch Cable (1m) 4 buc. - Garantia la echipament 5 ani | 208333 |