| Aductiunea de apa spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dusmani, Hijdieni si orasul Glodeni, raionul Glodeni. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 2-14

Subtraversari cu foraj inchis

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Intersectia conductei de apa cu drumul G59. Foraj orizontal, L=14 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,53 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,0865 |  |  |
| 2 | TsA04C1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare |  |  | m3 |  | 2,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,1280 |  |  |
| 3 | GD60E |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 55,0000 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 9,3500 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 9,3500 |  |  |
| 4 | GD59E1 |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm.Pentru executarea in teren tare. (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=400 mm) |  |  | m |  | 14,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 160,7200 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 32,2000 |  |  |
|  | 25212167015 |  | Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=400 mm |  |  | m |  | 14,0420 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 25,4800 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 1 528,8000 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 32,2000 |  |  |
| 5 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,2320 |  |  |
| 6 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 7,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,2640 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,7200 |  |  |
| 7 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,5232 |  |  |
| 8 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,2336 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 4,9872 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Intersectia conductei de apa cu drumul G59. Foraj orizontal, L=14 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Intersectia conductei de apa cu drumul L230. Foraj orizontal, L=24 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,46 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,9430 |  |  |
| 10 | TsA04C1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare |  |  | m3 |  | 2,30 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,0720 |  |  |
| 11 | GD60E |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 55,0000 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 9,3500 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 9,3500 |  |  |
| 12 | GD59E1 |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm.Pentru executarea in teren tare. (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=400 mm) |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 275,5200 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 55,2000 |  |  |
|  | 25212167015 |  | Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=400 mm |  |  | m |  | 24,0720 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 43,6800 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 2 620,8000 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 55,2000 |  |  |
| 13 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,3250 |  |  |
| 14 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 7,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,5250 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,7500 |  |  |
| 15 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,41 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,4469 |  |  |
| 16 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,41 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,6162 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 4,2599 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Intersectia conductei de apa cu drumul L230. Foraj orizontal, L=24 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Intersectia conductei de apa cu raul. Foraj orizontal, L=48 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 2,56 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,2480 |  |  |
| 18 | TsA04C1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare |  |  | m3 |  | 12,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 33,7920 |  |  |
| 19 | GD60E |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 55,0000 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 9,3500 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 9,3500 |  |  |
| 20 | GD59E1 |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm.Pentru executarea in teren tare. (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=400 mm) |  |  | m |  | 48,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 551,0400 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 110,4000 |  |  |
|  | 25212167015 |  | Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=400 mm |  |  | m |  | 48,1440 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 87,3600 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 5 241,6000 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 110,4000 |  |  |
| 21 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,3250 |  |  |
| 22 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 7,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,5250 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,7500 |  |  |
| 23 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 2,61 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 2,8449 |  |  |
| 24 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 2,61 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 23,0202 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 27,1179 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Intersectia conductei de apa cu raul. Foraj orizontal, L=48 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Intersectia conductei de apa cu drumul G25. Foraj orizontal, L=32.m |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,58 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,1890 |  |  |
| 26 | TsA04C1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare |  |  | m3 |  | 2,90 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,6560 |  |  |
| 27 | GD60D |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 51,6700 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 8,7800 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 8,7800 |  |  |
| 28 | GD59D1 |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 251-315 mm.Pentru executarea in teren tare. (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=315 mm) |  |  | m |  | 32,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 250,5600 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 50,2400 |  |  |
|  | 25212167016 |  | Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=315 mm |  |  | m |  | 32,0960 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 33,6000 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 2 016,0000 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 50,2400 |  |  |
| 29 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,3250 |  |  |
| 30 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 7,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,5250 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,7500 |  |  |
| 31 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,53 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,5777 |  |  |
| 32 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,53 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,6746 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 5,5067 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Intersectia conductei de apa cu drumul G25. Foraj orizontal, L=32.m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Intersectia conductei de apa cu drumul R15. Foraj orizontal, L=32.m |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,2300 |  |  |
| 34 | TsA04C1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,9200 |  |  |
| 35 | GD60D |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 51,6700 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 8,7800 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 8,7800 |  |  |
| 36 | GD59D1 |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 251-315 mm.Pentru executarea in teren tare. (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=315 mm) |  |  | m |  | 32,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 250,5600 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 50,2400 |  |  |
|  | 25212167016 |  | Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=315 mm |  |  | m |  | 32,0960 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 33,6000 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 2 016,0000 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 50,2400 |  |  |
| 37 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,3250 |  |  |
| 38 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 7,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,5250 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,7500 |  |  |
| 39 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,56 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,6104 |  |  |
| 40 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,56 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,9392 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 5,8184 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Intersectia conductei de apa cu drumul R15. Foraj orizontal, L=32.m |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |