CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Deparatmentul Trupelor de Carabineri al MAI

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Deparatmentul Trupelor de Carabineri al MAI

3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrari de reparaţie - modernizare si inlocuire a instalaţiilor sanitare ale clădirii administrative a IGC  al MAI

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii (cota - 2 900 ; 3 300; 6 600) |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de desfaceri |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 108,00 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 426,00 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 | 10,50 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 97,40 |
| 5 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC, azbociment ( демонтаж ламбри с потолока ) | m2 | 9,70 |
| 6 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC, azbociment (демонтаж ламбри со стен ) | m2 | 31,26 |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 97,40 |
| 8 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 16,80 |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( демонтаж стяжки из лекгого бетона толщ 30-50 мм ) | m2 | 97,40 |
| 10 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc ( снятие сущ, изоляции ) | m2 | 97,40 |
| 11 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 5,70 |
| 12 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 5,97 |
| 13 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 --погрузка мусора вручную | t | 47,00 |
| 14 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 47,00 |
|  |  | 1.2. Tavan |  |  |
| 15 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 30,30 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,30 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 30,30 |
| 18 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 16,50 |
| 19 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (Натяжные матовые потолки , цвет уточньяется с заказчиком ) | m2 | 50,60 |
|  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |
| 20 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Бетон В7,5 толщ,50мм с добавлением "Реnetron Admix " in doua straturi) | m2 | 30,30 |
| 21 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Изоляция "Stroprock" толщ.40 мм ) | m2 | 97,40 |
| 22 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (BIPOLI tip П ) | m2 | 67,10 |
| 23 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. grosimea 2 cm p-p M 150 ( С добавлением " Penetron" в 2 слоя ) | m2 | 97,40 |
| 24 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu dim. de la 400 х 400 мм | m2 | 76,00 |
| 25 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC , in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa cel putin 33 gr.10 mm ) | m2 | 40,50 |
|  |  | 1.4. Pereti |  |  |
| 26 | RCsB31A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm | buc | 56,00 |
| 27 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен для проема дверей | m3 | 2,38 |
| 28 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Штукатурка по сетке толщ. 35 | m2 | 387,86 |
| 29 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,70 |
| 30 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Закладка проемов котельцом с приготовлением раствора M25, М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м) | m3 | 0,76 |
| 31 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 71,40 |
| 32 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv dimensiuni placute: de la 400 x 200 mm | m2 | 308,00 |
| 33 | CK18B | Montarea coltare din mase plastice interioare si exterioare, la placarea placilor din faianta fixate pe adeziv pentru montarea placajelor | m | 152,00 |
| 34 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu la muchii usi ,geamuri | m | 48,00 |
| 35 | CK18B | Montarea baghetelor din polisterol la tavane suspendate b = 60 mm | m | 72,40 |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 153,00 |
| 37 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Tapet flezil-textil ) | m2 | 47,23 |
| 38 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 200,23 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 200,23 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,23 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 153,00 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor " BETONOCONTACT" | m2 | 153,00 |
| 43 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor ( Общивка венткоробов и прочие с влагостойким гипсокортоном) | m2 | 30,00 |
| 44 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 26,00 |
| 45 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat БСР 8 * 85 | buc | 26,00 |
| 46 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg ( Усиление перегородок + перемычка) | kg | 65,00 |
| 47 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,065 |
| 48 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1400 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. cu elemente de fixare din inox | buc | 6,00 |
| 49 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 700x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.cu elemente de fixare din inox | buc | 2,00 |
|  |  | 1.5. Timplarie |  |  |
| 50 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 33,24 |
| 51 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( Usi din lemn natural pentru oficii, coordonare prealabila cu beneficiarul ) | m2 | 9,83 |
| 52 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi 60 mm | m | 25,45 |
| 53 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 5,00 |
| 54 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi ( Перегородки PD g 4,5) | m2 | 23,25 |
| 55 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din profiluri PVC nereciclat cu 5 camere ( balamale, minere cu lacat cu functionare pe o singura parte s.a) fara sticla )imontate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 19,60 |
| 56 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m | 10,50 |
|  |  | 2. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 2.1. Conducte si armatura |  |  |
| 57 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 12,00 |
| 58 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 70,00 |
| 59 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 60 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 6,00 |
| 61 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat Чяша напольная | buc | 5,00 |
| 62 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,00 |
| 63 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" ( демонтаж смесителей ) | buc | 6,00 |
| 64 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 26,00 |
| 65 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 65,00 |
| 66 | IC40A | Colier metalice cu garnitura din cauciuc pentru fixarea conductelor de canalizare avand diametrul 110 mm | buc | 58,00 |
| 67 | IC40A | Colier metalice cu garnitura din cauciuc pentru fixarea conductelor de canalizare avand diametrul 50 mm | buc | 29,00 |
| 68 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Teu, Mufa, Cot, Revizie, etc.) | buc | 80,00 |
| 69 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 38,00 |
| 70 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 28,00 |
| 71 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 15,00 |
| 72 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Трап д.100) | buc | 1,00 |
| 73 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm ( Трап д.50 ) | buc | 2,00 |
| 74 | RpSB07C | Montarea piesei de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Гидрозатвор д.100) | buc | 2,00 |
| 75 | RpSB07A | Montarea piesei de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (Гидрозатвор д.50 ) | buc | 2,00 |
| 76 | RpSD25I | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4" (Клапаны д. 100 ) | buc | 2,00 |
| 77 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 8,00 |
| 78 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat ( Чяша Генуя порцеланат ) | buc | 1,00 |
| 79 | RpSC26A | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Писсуар ) | buc | 2,00 |
| 80 | RpSC21C1 | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal | buc | 6,00 |
| 81 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( nu se admit aliaje) | buc | 6,00 |
| 82 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 11,00 |
| 83 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,23 |
| 84 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 11,00 |
|  |  | 2.2. Apeduct |  |  |
| 85 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 28,00 |
| 86 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 15,00 |
| 87 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l (Бойлер) | buc | 2,00 |
| 88 | RpSE07A | Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm | buc | 1,00 |
| 89 | SF51B | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Водомерный узел ) | компл. | 1,00 |
| 90 | RpSD25E | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Фильтр д.40 ) | buc | 1,00 |
| 91 | RpSD25E | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Обратный клапан д. 40) | buc | 1,00 |
| 92 | RpSB07A | Montarea piesei de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (Переход 25 х 40) | buc | 2,00 |
| 93 | AcA36A | Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm (Гибкая вставка д. 40 ) | buc | 1,00 |
| 94 | RpSB07C | Montarea piesei de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Переход 100 х 40) | buc | 1,00 |
| 95 | RpSD36C | Montarea robinetului de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (Д = 32 мм) | buc | 3,00 |
| 96 | RpSD36B | Montarea robinetului de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Вентиль д= 25 мм) | buc | 2,00 |
| 97 | RpSD36A | Montarea robinetului de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" ( Вентиль д= 20) | buc | 7,00 |
| 98 | RpSD36A | Montarea robinetului de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" ( Вентиль д = 15 мм) | buc | 30,00 |
| 99 | RpSD32A | Montarea hidrantului de gradina, montat in pamint cu diametrul de1/ 2" - 1" ( Смеситель водозаборный д= 15 мм ) | buc | 2,00 |
| 100 | RpSA26D | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Трубы PP- RCT) | m | 5,00 |
| 101 | RpSA26C | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-RCT) | m | 15,00 |
| 102 | RpSA26B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm ( PP-RCT) | m | 45,00 |
| 103 | RpSA26A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PP-RCT) | m | 37,00 |
| 104 | RpSA26A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15mm (PP-RCT) | m | 69,00 |
| 105 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 22,00 |
| 106 | RpSF09C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 171,00 |
| 107 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, ( Изоляция труб 40 мм , ARMOFLEX 20 mm) | m | 5,00 |
| 108 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, (Изоляция труб д 32 мм , ARMOFLEX 20 mm) | m | 15,00 |
| 109 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, ( Изоляция труб д = 25 мм , ARMOFLEX 20 mm) | m | 37,00 |
| 110 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, (Изоляция труб д = 20 мм, ARMOFLEX 20 mm) | m | 50,00 |
| 111 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, ( Изоляция труб д = 15 мм, ARMOFLEX 20 mm) | m | 69,00 |
|  |  | 2.3. Utilaj |  |  |
| 112 | Pret de piata | Cabina de dus drept unghiulara cu dim. 1200 x 800 x2100mm. (Душевая кабинa сo cмесителем и сифоном) | buc | 1,00 |
| 113 | Pret de piata | Dispozitiv de incalzire 80 litri | buc | 2,00 |
| 114 | Pret de piata | Dispozitiv de incalzire 50 litri | buc | 1,00 |
| 115 |  | Robinet de retinere cu ventil (Задвижка с электоприводом Д= 40 мм ) | buc | 1,00 |
| 116 |  | Contor de apa ultrasunet (Счетчик воды ультрозвоковой электронный д = 20 мм) | buc | 1,00 |
| 117 | Pret de piata | Fanse rotunde (Флянец Д = 40 мм с приваркой ) | buc | 2,00 |
|  |  | 2.4. lucrari de montare a utilajului sanitar |  |  |
| 118 | SC02A | Cabina de dus dreptunghulara cu dim. 1,2 x 0,8 x 2,1 m (Душевая кабинa сo cмесителем и сифоном ) | buc | 1,00 |
| 119 | 08-03-602-1 | Dispozitive de incalzire: prosob electric (Бойлер электрический ) | buc | 3,00 |
| 120 | RpSD33B | Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25-40 mm (Задвижка с электоприводом ) | buc | 1,00 |
| 121 | RpIC25B | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 40-50 mm (Приварка флянцев д = 40 мм) | buc | 2,00 |
|  |  | 2.5. Sistemul de alimentare cu energie electrica |  |  |
| 122 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 8,00 |
| 123 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat de tip LED 600 x 600 mm 48 W (la tavane suspendate tip ARMSTRONG) | buc | 3,00 |
| 124 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat tip LED 600 mmx 300 mm x 40 mm 24 W | buc | 8,00 |
| 125 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat de tip LED 1200 mm x 300 mm x 40 mm 36 W | buc | 2,00 |
| 126 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp VVGng-LS | m | 148,00 |
| 127 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp VVGng-LS | m | 230,00 |
| 128 | Pret de piata | Сablu V V G 5 x 25 (Кабель ВВГ 5 x 25 ) | m | 30,00 |
| 129 | 590-405178 | Canal metalic 60*40 | m | 30,00 |
| 130 | RpEA05A | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Gofra 20 mm | m | 378,00 |
| 131 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Prize dubla 16A | buc | 14,00 |
| 132 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 10 A- Intrerupator 1 clape | buc | 12,00 |
| 133 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 10 A cu 2 clape | buc | 5,00 |
| 134 | Pret de piata | Автоматические выключатели C32 A | buc | 1,00 |
| 135 | Pret de piata | Автоматические выключатели 25 A | buc | 4,00 |
| 136 | Pret de piata | Автоматические выключатели 16 A | buc | 8,00 |
| 137 | Pret de piata | Cutie de distribiure din plastic pentru 4 automate ( Бокс распределительный пластиковый для 4-х автоматов) | buc | 4,00 |
| 138 | SE59A | Uscator de mini ( din inox industrial )montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 6,00 |
| 139 | SE59A | Suport pentru hirtie de veceu din inox industrial , montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 8,00 |
| 140 | SE59A | Distribuitor automat de sapun lichid din inox , montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 4,00 |
|  |  | 2.6. Incalzire |  |  |
| 141 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 11,96 |
| 142 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 20,00 |
| 143 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara pret la radiator) | m2 | 11,96 |
| 144 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, Futorca 3/4 | buc | 10,00 |
| 145 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), racord olandez d.3/4 | buc | 10,00 |
| 146 | IzA08F | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) | m2 | 11,96 |

Lucrari de ventilare

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de ventilare |  |  |
|  |  | 1.1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret de piata | Ventilator Sistemair BF 120 S | buc | 2,000 |
| 2 | Pret de piata | Ventilator de canal DT K315L | buc | 2,000 |
| 3 | Pret de piata | Intrerupator automat HDB3WL2B6 6 A415 V | buc | 2,000 |
| 4 | Pret de piata | Cutie de distribiure din plastic pentru 6 automate ( Бокс распределительный пластиковый для 6 х автоматов) | buc | 1,000 |
| 5 | Pret de piata | Taimer Haher EG071 | buc | 2,000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | VC07A | Montarea ventilatoarelor Sistemair BF 120S, DT K315L | buc | 2,000 |
| 7 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,500 |
| 8 | 000001 | Cablu VVGng 3*2.5 | m | 50,000 |
| 9 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 ( Автоматические выключатели ) | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana (Бокс распределительный пластиковый) | buc | 1,000 |
| 11 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (таймер ), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 1,000 |
|  |  | 1.3. Lucrari tehnico sanitare |  |  |
| 12 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 30,000 |
| 13 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. | m2 | 25,000 |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( ТМ 100 200 * 100 ) | buc | 24,000 |
| 15 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. | m2 | 27,000 |
| 16 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. | m2 | 6,750 |
| 17 | VD06C | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (Гибкие вставки DT RFL d. 315 mm) | buc | 2,000 |
| 18 | VB04A1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (Обратный клапан DT CS d.315 mm) | buc | 2,000 |
| 19 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Дросель-клапан ДТСRM d.160) | buc | 2,000 |
| 20 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,500 |
| 21 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 7,000 |

NOTĂ:

1. Devizele-oferte să fie întocmite conform prevederilor actului normativ CPL.01.01-2012 “Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de reurse”.

2. La întocmirea devizelor-oferte în formularul f.5 (catalog de preţuri unitare),  să fie introduse doar resursele care se vor folosi la executarea lucrărilor conform proceselor tehnologice.

3.  De atras o deosebită atenţie la corespunderea cerinţelor caietului de sarcini, ţinând cont de costurile reale a materialelor oferite

4. Gama culorilor materialelor de construcţii dimensiunele, caracteristicele  să fie coordonate cu beneficiarul, uşile din PVC şi glasvandurile se vor confecţiona conform măsurărilor de facto.

Şef al Serviciului construcţii capitale,

cazare şi exploatare al DL

maior                           T. GRACHILO