Specificatii Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ _______

Obiectul achiziției:_ Secerătoare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Secerătoare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Secerătoare |  |  |  |  |  |
|  | LOT 1 - Cositoare |  |  |  |  |  |
| Cositoare |  |  |  | Cositoare cu discuri. Lățime de lucru (m): 1.90 - 2 ; Număr de discuri: 5; Număr de cuțite per disc: 2; Cuplaj: în trei puncte ; Categoria tractorului: I, II; Puterea tractorului, c.p.: minim 34 ; Turație priză de putere (rpm): 540 ; Turație disc (rpm): 3000 ; Viteză de funcționare a tractorului (km/h): 16 ; Productivitate (ha/h): 3,2 ; Înălțime de tăiere (cm): 3–9 ; Lățime de înfășurare a brazdei (m): 1,6 ; Sistem de ridicare a dispozitivului de tăiere: hidraulic ; Conexiune hidraulică necesară: 1 supapă de sens invers ; Mecanism de siguranță: da (pârghie plutitoare) ; Lățime de transport: lățimea tractorului +25 cm ; Greutate (kg): 395 - 405. |  |  |
|  | LOT 2 - motocoasă |  |  | Motocoasă destinată lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi, tăierii ierbii și vegetației, precum și curățării terenurilor în parcuri și alte suprafețe similare. Echipată cu mâner reglabil pentru manevrare și control în timpul utilizării și cu sistem de reducere a vibrațiilor pentru diminuarea solicitării asupra brațelor și mâinilor operatorului. Prevăzută cu sistem de pornire ușoară a motorului și comutator de oprire cu revenire automată în poziția de pornire. Angrenaj conic pentru transmiterea puterii către echipamentul de tăiere. Compatibilă cu cap de tăiere cu fir și disc metalic pentru iarbă. Echipată cu ham pentru susținerea echipamentului pe corpul operatorului, prevăzut cu bretele pentru distribuirea greutății. Cilindree: 45,7 cm³ ; Putere: minim 2,1 kW ; Volumul rezervorului de combustibil: minim 0,9 l ; Consum de carburant: 450 g/kWh ; Turație maximă: 9.000 rpm ; Turație ralanti: 2.700 rp ; Turația maximă a tijei la ieșire: 8.800 rpm ; Distanța dintre electrozii bujiei: 0,5 mm ; Viteza de demarare a ambreiajului: 3.900 rpm ; Cuplu maxim: 2,6 Nm la 6.000 rpm. Echipament : Disc pentru iarbă, cap trimmer, ham. Transmisie : Raport de transmisie: 1,4, Unghiul pinionului de antrenare: 35°. Dimensiuni : Diametrul tubului: 32 mm, Greutate (fără echipament de tăiere): maxim 8,9 kg, Lungimea tubului: 1.465 mm. Lubrifiere: Ulei motor: ulei pentru motoare în doi timpi sau echivalent, raport amestec 50:1, Lubrifiant pentru angrenaj conic: vaselină biodegradabilă. Nivel de zgomot: Nivel de zgomot la urechea operatorului: maxim 101 dB(A), Nivel de zgomot emis: maxim 117 dB(A). Vibrații: Nivel de vibrații la mânerul stâng: maxim 3,2 m/s², Nivel de vibrații la mânerul drept: maxim 2,9 m/s². Lățime de tăiere: minim 49 cm |  |  |
|  | motocoasă |  |  |  |  |  |

Semnat __________________ Nume, Prenume ______________________ În calitate de _______________________

Ofertantul ________________________ Adresa________________________________