Anexă la

Documentația de atribuire

la anunțul de participare

nr. G-G-3/02-2026 din 03.02.2026

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Reparația birourilor din clădirea sucursala Ceadîr Lunga-gaz (platformă de scară)

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCM33D |  | Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile (Разборка облицовки из Marmoroc или текстильных обоев) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 42,00 |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,94 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,36 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,084 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,63 |
| 2 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 150,00 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,00 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 22,50 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 7,50 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,50 |
| 3 |  | RCsM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) Пол |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 16,30 |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 16,952 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 13,04 |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0489 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2445 |
| 4 |  | RpCM33C |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte (Разборка облицовки из мрамора, камня, гранита и др., со ступеней и подступеней) |  |  |  | m |  |  |  |  | 107,00 |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 44,94 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 44,94 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,107 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,07 |
| 5 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 12,00 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,52 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,52 |
| 6 |  | RpCQ11C |  | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (Разборка стен со стеклоблоками) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,40 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,862 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,007 |
| 7 |  | CL14B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile (Демонтаж металлических конструкций, не подлежащих восстановлению и повторному применению) |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,109 |
|  |  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8175 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0545 |
|  |  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1635 |
| 8 |  | CG22E |  | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 2 см, уложенного на существующее основание, включая отделочный слой, в помещениях площадью более 16 м2) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 42,00 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 31,50 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,20 |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,924 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,336 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,26 |
| 9 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки в один слой на внутренние поверхности полов. |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 42,00 |
|  |  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,88 |
|  |  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart |  |  |  | kg |  |  |  |  | 17,43 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,10 |
| 10 |  | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 15,00 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 34,50 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,00 |
|  |  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,25 |
|  |  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  |  | buc |  |  |  |  | 13,50 |
|  |  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,00 |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 720,00 |
|  |  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 420,00 |
|  |  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  |  | buc |  |  |  |  | 40,50 |
| 11 |  | CG17A |  | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более16 м2) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 42,00 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 94,50 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 10,50 |
|  |  | 26611128007001 |  | Placi sau piscoturi de gresie половая |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 43,26 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  |  |  | 546,00 |
|  |  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  | kg |  |  |  |  | 67,20 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,764 |
|  |  | 2010407343982 |  | Rumegus |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,10 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,42 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,89 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,504 |
| 12 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 164,00 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,92 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  |  |  | 24,60 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,20 |
| 13 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 14,86 |
|  |  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,00 |
|  |  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  | kg |  |  |  |  | 146,10 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,112 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,79 |
|  |  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,296 |
| 14 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 150,00 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 30,00 |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 165,00 |
|  |  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  |  |  | 22,50 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,045 |
| 15 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. . (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 150,00 |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 183,00 |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1 071,00 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,60 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 11,85 |
| 16 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 150,00 |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 67,50 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 15,00 |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  |  |  | 158,235 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,15 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,15 |
| 17 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 160,00 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 88,00 |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  |  |  | 64,00 |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 80,00 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  |  |  | 8,00 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,32 |
| 18 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,30 |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,949 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,104 |
|  |  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,30 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,20 |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,65 |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2275 |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,78 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,026 |
| 19 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,40 |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,924 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,098 |
|  |  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,40 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,60 |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,658 |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,231 |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,56 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,028 |
| 20 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы) |  |  |  | m |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,40 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,05 |
|  |  | 2521106718393 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  |  |  | m |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 30,00 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,05 |
| 21 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) |  |  |  | m |  |  |  |  | 50,00 |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  | m |  |  |  |  | 53,55 |
|  |  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  |  |  | 18,375 |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  |  |  | 315,00 |
|  |  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,25 |
| 22 |  | CH06D |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной профильной криволинейной ленты холодного проката) |  |  |  | m |  |  |  |  | 15,00 |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,00 |
|  |  | 2812106305702 |  | Mina curenta curba din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii) |  |  |  | m |  |  |  |  | 15,00 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  |  |  | 10,50 |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  |  |  | 14,25 |
|  |  |  |  | Total Отделочные работы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие ратиаторов для устранения) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,16 |
| 24 |  | RpIB02A |  | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде) без стоимости радиатора |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,85 |
|  |  | 2822115720000 |  | Radiatoare din otel sau aluminiu |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,01 |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,022 |
|  |  |  |  | Total Отопление Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соцстрах |  |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Транспорт материалов |  |  |  | 10,00 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Строительные работы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Электрика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,00 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,84 |
|  |  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,12 |
|  |  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,12 |
|  |  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,12 |
| 26 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,00 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,81 |
|  |  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,00 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,15 |
| 27 |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) Кабель ВВГ 2х1,5 |  |  |  | m |  |  |  |  | 30,00 |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,20 |
|  |  | 225662555 |  | Cablu de energie 2*1,5 мм |  |  |  | m |  |  |  |  | 30,60 |
|  |  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  |  | kg |  |  |  |  | 15,00 |
|  |  | 2661126408701 |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,00 |
|  |  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,50 |
|  |  |  |  | Total Электрика Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соцстрах |  |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Транспорт материалов |  |  |  | 10,00 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76,00 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтажные работы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Выключатель |  |  |  | buc |  |  |  |  | 14,00 |
|  |  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  |  | buc |  |  |  |  | 14,00 |
|  |  |  |  | Total Оборудование Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НДС |  |  |  | 20,00 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Președintele Grupului de lucru	  		                         Ivan Garciu