Комерційна пропозиція на з’єднувачі стрілочні

1. Загальні відомості про вироби

З'єднувачі стрілочні призначені для електричного з'єднання елементів ізольованого стрілочного переводу і ланок рейок між собою. Варіанти з'єднувачів - джемперний і електротяговий.

2. Основні технічні дані і характеристики

| Тип з’єднувача | Матеріал проводу* | Довжина, мм | Переріз проводу, мм2 | Маса, кг, не більше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Джемперний I | С | 600 | 19 | 0,5 |
| Джемперний II | С | 1350 | 19 | 0,8 |
| Джемперний III | С | 3300 | 31 | 1,5 |
| Джемперний IV | С | 6700 | 31 | 2,6 |
| Електротяговий IIЕ | М | 3300 | 70 | 3,5 |
|  | СМ |  | 120 | 4,8 |
|  | С |  | 150 | 6,2 |
| Електротяговий IIЕ | М | 3300 | 50 | 2,8 |
|  | СМ |  | 70 | 3,5 |
|  | С |  | 95 | 4,5 |
| Електротяговий IIIЕ | М | 600 | 70 | 1,8 |
|  | СМ |  | 120 | 2,0 |
|  | С |  | 150 | 2,2 |
| Електротяговий IIIЕ | М | 600 | 50 | 1,6 |
|  | СМ |  | 70 | 1,7 |
|  | С |  | 95 | 1,9 |
| Електротяговий IIIЕ | М | 1200 | 50 | 1,8 |
|  | СМ |  | 70 | 2,0 |
|  | С |  | 95 | 2,4 |
| Електротяговий IVЕ | М | 2800 | 70 | 3,1 |
|  | СМ |  | 120 | 4,5 |
|  | С |  | 150 | 5,3 |
| Електротяговий IVЕ | М | 2800 | 50 | 2,5 |
|  | СМ |  | 70 | 3,3 |
|  | С |  | 95 | 4,0 |

На замовлення   з'єднувачі можуть виготовлятися довжиною і перерізом проводу,що відмінний від наведених. Матеріал може бути * М- мідний, СМ – стале мідний, С – сталевий.

| Позначення з'єднувача | Технічні умови | Органи погодження | Сертифікати |
| --- | --- | --- | --- |
| Джемперний I | ТУ У 35.2-03288941-002:2009 « Перемички дросельні, міждросельні, до колійних трансформаторних ящиків, кабельних стійок та з'єднувачі стрілочні» внесені до бази даних технічних умов України | Головне управління автоматики, телемеханіки та зв’язку Укрзалізниці | Сертифікат системи менеджменту якості №RCU.02.0026-18 від 17.10.2018р. дійсний до 16.10.2021р. (виробництво відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015,IDT) Сертифікат відповідності №RCU.0402-18 від 17.10.2018р. дійсний до 16.10.2021р. Видані ДП «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» Дані сертифікати були перевірені ТОВ "Науково - дослідний центр технологій транспортних систем" |
| Джемперний II |  |  |  |
| Джемперний III |  |  |  |
| Джемперний IV |  |  |  |
| Електротяговий IIЕ |  | Головне управління колійного господарства Укрзалізниці |  |
| Електротяговий IIIЕ |  | Головне управління охорони і організації праці Укрзалізниці |  |
| Електротяговий IVЕ |  |  |  |

З надією на взаємовигідну і плідну співпрацю!

Директор

ПОГ «ДУВП УТОС»                                                                                                   С.В.Кіт