| Constructia Oficiului Medicilor de Familie a s. Cepeleuti, r. Edinet cu nr. cad. 6216118.392 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Constructii beton armat (CBA)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC01A |  |  | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3. |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 3,6100 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,2888 |  |
| 2 |  |  | TsC18A1 |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,5500 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1000 |  |  | 3,2550 |  |
| 3 |  |  | TsC22A1 |  |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,5500 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,3300 |  |  | 2,0615 |  |
| 4 |  |  | TsA20B |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 13,3900 |  |
| 5 |  |  | TsI50A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 114,4000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1060 |  |  | 12,1264 |  |
| 6 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,6720 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,2419 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0027 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,2688 |  |
| 7 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (argila nisipoasa) |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,6720 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,2500 |  |  | 1,5120 |  |
| 8 |  |  | pret de piata |  |  | Costul argilei nisipoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 67,2000 |  |
|  |  |  | 43432 |  |  |  | Costul argilei nisipoase |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 67,2000 |  |
| 9 |  |  | TsI50A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (argila nisipoasa) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 114,4000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1060 |  |  | 12,1264 |  |
| 10 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,6720 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,2419 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0027 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,2688 |  |
| 11 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,3650 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,3979 |  |
| 12 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,3650 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 3,2193 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 3,4419 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fundatie izolata monolita Fm1 (2 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 11,6000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0640 |  |  | 0,7424 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0348 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 11,8900 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,7400 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1160 |  |
| 14 |  |  | CC01F |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 74,2000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 3,7100 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 0,2226 |  |
|  |  |  | 2710602300000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 76,0550 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 11,1300 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,7420 |  |
| 15 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 1,6170 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,2730 |  |
|  |  |  | 266313333 |  |  |  | Beton C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,4348 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0424 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,1050 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,1680 |  |
| 16 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,6500 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 6,1750 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,3250 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,5200 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 0,5850 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,0227 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0033 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,7800 |  |
| 17 |  |  | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 6,2100 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,7200 |  |
|  |  |  | 26631032100001 |  |  |  | Beton C20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,8727 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1827 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,0800 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatie izolata monolita Fm1 (2 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Fundatie izolata monolita Fm2 (6 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 34,8000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0640 |  |  | 2,2272 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 0,1044 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 35,6700 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 5,2200 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,3480 |  |
| 19 |  |  | CC01F |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 222,6000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 11,1300 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 0,6678 |  |
|  |  |  | 2710602300000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 228,1650 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 33,3900 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 2,2260 |  |
| 20 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,2600 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 4,8510 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,8190 |  |
|  |  |  | 266313333 |  |  |  | Beton C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,3044 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1273 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,3150 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,5040 |  |
| 21 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,1600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,0160 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 19,1520 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,0080 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 1,6128 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 1,8144 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,0706 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0101 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 2,4192 |  |
| 22 |  |  | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,4000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 18,6300 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 2,1600 |  |
|  |  |  | 26631032100001 |  |  |  | Beton C20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 5,6180 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,5481 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 3,2400 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 1,3500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatie izolata monolita Fm2 (6 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Fundatie izolata monolita Fm3 (2 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 11,8000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0640 |  |  | 0,7552 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0354 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 12,0950 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,7700 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1180 |  |
| 24 |  |  | CC01F |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 74,2000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 3,7100 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 0,2226 |  |
|  |  |  | 2710602300000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 76,0550 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 11,1300 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,7420 |  |
| 25 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,4200 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 1,6170 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,2730 |  |
|  |  |  | 266313333 |  |  |  | Beton C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,4348 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0424 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,1050 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,1680 |  |
| 26 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,6500 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 6,1750 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,3250 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,5200 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 0,5850 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,0227 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0033 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,7800 |  |
| 27 |  |  | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 6,2100 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,7200 |  |
|  |  |  | 26631032100001 |  |  |  | Beton C20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,8727 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1827 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,0800 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatie izolata monolita Fm3 (2 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Perete de soclu PS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 779,7000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0640 |  |  | 49,9008 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 2,3391 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 799,1925 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 116,9550 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 7,7970 |  |
| 29 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,6800 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 6,4680 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 1,0920 |  |
|  |  |  | 266313333 |  |  |  | Beton C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,7392 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1697 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,4200 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,6720 |  |
| 30 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 187,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 18,7000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 177,6500 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 9,3500 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 14,9600 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 16,8300 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,6545 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0935 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 22,4400 |  |
| 31 |  |  | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 15,8700 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 54,7515 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 6,3480 |  |
|  |  |  | 26631032100001 |  |  |  | Beton C20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 16,5108 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,6108 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 9,5220 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 3,9675 |  |
| 32 |  |  | IzF04F k=2 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 93,5000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 11,2200 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 317,9000 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |  | 63,5800 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,1122 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,1300 |  |  | 211,3100 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,1870 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 2,4310 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Perete de soclu PS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Pardosea cota -0.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 736,5900 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0640 |  |  | 47,1418 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 2,2098 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 755,0047 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 110,4885 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 7,3659 |  |
| 34 |  |  | CG22A3 |  |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 8/10 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 182,1000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 123,8280 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 27,3150 |  |
|  |  |  | 266313333 |  |  |  | Beton C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 18,6652 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 18,2100 |  |
| 35 |  |  | CG22A3 |  |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 182,1000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,6800 |  |  | 123,8280 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 27,3150 |  |
|  |  |  | 2663133333333 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1025 |  |  | 18,6652 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 18,2100 |  |
| 36 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 32,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,2000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 30,4000 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,6000 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 2,5600 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 2,8800 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,1120 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0160 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 3,8400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardosea cota -0.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Rampa de acces si scara exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 8,8000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0640 |  |  | 0,5632 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0264 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 9,0200 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,3200 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0880 |  |
| 38 |  |  | CC01F |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 138,5000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 6,9250 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 0,4155 |  |
|  |  |  | 2710602300000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 141,9625 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 20,7750 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,3850 |  |
| 39 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,2900 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 4,9665 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,8385 |  |
|  |  |  | 266313333 |  |  |  | Beton C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,3355 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1303 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,3225 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,5160 |  |
| 40 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,4500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,2450 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 11,8275 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,6225 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,9960 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 1,1205 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,0436 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0062 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 1,4940 |  |
| 41 |  |  | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,4600 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 11,9370 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 1,3840 |  |
|  |  |  | 26631333333 |  |  |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 3,5997 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3512 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 2,0760 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,8650 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Rampa de acces si scara exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |