APROBAT:

Dumitru OBADĂ,

Președintele Consiliului

Superior al Procurorilor

____________________

Caietul de sarcini

privind achiziționarea serviciilor de deservire a aparatelor de aer condiționat

prin procedura de achiziție de mică valoare

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Servicii de deservire a aparatelor de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 90900000-6 | Servicii de deservire a aparatelor de aer condiționat | Buc. | 46 | 1.Inspecția corpului și a unităților aparatului de aer condiționat, efectuată pentru a identifica deteriorarea mecanică externă a sistemului. 2.Verificarea funcționării pompei de scurgere (dacă este disponibilă în sistemul de aer condiționat), precum și curățarea pompei, dacă este necesar. 3.Monitorizarea funcționării telecomenzii sistemului și reprogramarea acesteia dacă este necesar. 4.Verificarea funcționalității jaluzelelor echipamentelor climatice echipate cu un mecanism de acționare. 5. Monitorizarea stării paletelor ventilatorului și a motoarelor electrice ale sistemului de aer condiționat. 6.Controlul/testarea funcționării echipamentelor în toate modurile, inclusiv verificarea funcționalității sistemului de indicare a modului. 7. Verificări de sistem referitoare la eventuale scurgeri de freon. 8.Monitorizarea funcționării compresoarelor sistemului pentru prezența zgomotului străin. 9.Monitorizarea integrității sistemului care asigură trecerea agentului frigorific, inclusiv măsurarea parametrilor presiunii de refulare/aspirație, cu adăugarea agentului frigorific la sistem, dacă este necesar. 10. Deservirea și schimbarea filtrelor. Serviciile de deservire tehnică a sistemului de condiționare centrală și climatizare 11. Înaintarea recomandărilor și concluziilor cu privire la funcționalitatea sistemului, cu prezentarea actului de defecțiuni tehnice. |  |

Notă:

- Serviciile vor fi oferite utilizând echipamente de protecție adecvate și respectând toate normele de siguranță. Totodată, vor fi aplicate măsuri de siguranță prin utilizarea echipamentului de protecție, respectarea procedurilor de lucru la înălțime conform normelor legale, utilizarea schelelor sau tehnicii speciale (autoturn), în funcție de specificul locației. Agentul economic va respecta cu strictețe reglementările privind siguranța muncii cu scopul de a preveni orice accident sau incident care ar putea afecta sănătatea și securitatea muncitorilor.

- Pentru serviciile de igienizare, se menționează că în cadrul locației sunt instalate unități de climatizare, conectate prin sistemul multisplit. Aceste unități includ atât unități interne (evaporatoare), cât și unități externe (condensatoare), toate interconectate printr-o rețea de țevi pentru circulația freonului.

- Prestatorul va asigura curățenia completă a locației după finalizarea lucrărilor de igienizare a unităților de climatizare, incluzând colectarea și eliminarea deșeurilor generate, precum și curățarea tuturor suprafețelor afectate de lucrări pentru a asigura un mediu curat și sigur.

Lista utilajului pentru efectuarea lucrărilor de deservire

| Nr | Bloc | Cant. |
| --- | --- | --- |
| 1 | HYUNDAI DC Inverter Indoor Unit | La etajul I al sediului Consiliului Superior al Procurorilor sunt amplasate 32 de unități, iar la etajul II – 11 unități. |
| 2 | SAMSUNG FJM Indoor Unit AJ035TNTDKH, 11900 BTU/h | La etajul I al sediului Consiliului Superior al Procurorilor sunt amplasate 3 unități. |

Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

În termen de până la 10 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria Regională Chișinău - Bugetul de stat, adresa: mun. Chișinău, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt,73.

Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul ofertei | Formularul ofertei din Documentația Standard semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Formularul din Documentația Standard, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Formularul din Documentația Standard, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | Extras din Cabinetul personal al contribuabilului SFS | Obligatoriu |
| 5 | Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice | Copie confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic. | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont | Copie confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic. | Obligatoriu |
| 7 | Declarația de eligibilitate | Completată integral conform Anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică HG 870 din 14.12.2022, semnată electronic de către ofertant. | Obligatoriu |