# Caiet de sarcini

Cerere Ofertă Preț

1. Obiectul achiziţiei:  Tractor.

2. Autoritatea contractantă: Întreprinderea de Stat ,, Întreprinderea pentru Silvicultură din Călăraşi”.

3. Organizatorul Procedurii de achiziţie: Întreprinderea de Stat ,, Întreprinderea pentru Silvicultură din Călăraşi”.

Cod CPV : 16700000-2

# Informaţie financiară:

# -sursa de finanţare: sursele proprii

# Oferta se prezintă pînă la data de conform SIA RSAP 2024 , orele	pe adresa

or.Călăraşi, str.Bojole nr.17, tel (244) 2 05 89 ,079668702,060189909

# Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de conform SIA RSAP 2024, orele

- Documentele necesare de prezentat de către ofertanţi:

## Date despre Participant –

original, confirmate prin aplicarea semnăturii şi a ştampilei Participantului;

## Oferta –

original,confirmată prin aplicarea semnăturii şi a ştampilei Participantului;

## Certificat de înregistrare a întreprinderii-

### copie emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Justiţiei),confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

## Certificat despre starea plăţii impozitelor,contribuţiilor –

### eliberat de inspectoratul Fiscal; copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampila.

### Licenţa de activitate - copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampila Participantului,în caz dacă se licenţiază;

- DUAE - Original,conform modelului atașat,confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă:prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.

#### TRACTOR

Stare: Nou

Condiţii specifice:

Putere motor: min.80 cp

Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină)

Capacitatea cilindrică:4,6 - 4,8 litri

Tip combustibil: disel

Transmisia:înainte minim18/înapoi min.4

Puntea din față:dreaptă sau similară ( grindă dreaptă/integral,fortificată pentru o rezistență sporită)

Priză putere spate:540-1000 rot./min

Greutatea tractorului: min 3900 kg

Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: min 3000 kg

Regim forțat de apăsare la mecanismul de ridicare spate.

Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire și cu aer condiționat

Tip anvelope: față-360/70 R 24, spate-15.5 R 38

Volum rezervor de combustibil: minim 130 litri

Sistem de frănare a tractorului:cu disc tip uscat

Termenul de  garanție: min. 12 luni sau 1000 moto-ore

Relații la tel:060189909