| Reparatia capitală a acoperisului la 2 Depozite, Baza pastrare tehnica armament si munitii, Floresti | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Remiza nr.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F K=0.5 |  | Demontarea selectiva a elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi partiala |  |  | m2 |  | 1 750,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 822,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 350,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TrB01A1-9 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 78,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 114,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsI50B5 |  | Transportarea deseuri constructive cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 78,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 20,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm (1.50kg/m2) |  |  | kg |  | 2 625,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 78,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,25 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 2 651,25 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton d-6 mm |  |  | kg |  | 13,12 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 26,25 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 787,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IzF18C k=2 |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat din mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm (Solutie de beton semiuscata) |  |  | m2 |  | 1 750,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1 225,00 |  |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 105,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 73,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IzF11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri. Se include in produsul din pozitia 5. |  |  | m3 |  | 70,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 112,70 |  |  |
|  | 2873122005400 |  | Granulit pentru betoane |  |  | m3 |  | 72,80 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 19,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 1 780,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 71,20 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 534,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,78 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Linocrom HPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior |  |  | m2 |  | 95,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 28,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,10 |  |  |
|  | 26821326004701-1 |  | ,,Linocrom HPP" strat inferior |  |  | m2 |  | 114,71 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 29,92 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut. |  | 9,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 3,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CE23C3 |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea desfasurata de 50 cm (Picurator/lacrimarul care directioneaza apa in uluc) |  |  | m |  | 185,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 153,55 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 74,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,75 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,15 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 355,94 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 28,86 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 96,20 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 9,62 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 423,28 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,35 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior |  |  | m2 |  | 1 780,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 534,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 320,40 |  |  |
|  | 26821326004701-2 |  | ,,Uniflex EPP" strat inferior |  |  | m2 |  | 2 149,35 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 560,70 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut. |  | 178,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 71,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior |  |  | m2 |  | 1 780,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 534,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 320,40 |  |  |
|  | 26821326004702t |  | ,,Tehnoelast EKP" strat superior |  |  | m2 |  | 2 149,35 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 560,70 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut. |  | 178,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 71,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CE23C3 |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate la parapet cu picurator |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 33,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 76,96 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 6,24 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 20,80 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 2,08 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 91,52 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IzF22B |  | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Cilti de cinepa sort 4 si Tinichigiu) se exclud si se include ,,Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc. |  |  | buc |  | 35,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 21,70 |  |  |
|  | 1983 |  | Aerator |  |  | buc |  | 35,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi metalice D150mm |  |  | m |  | 185,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 55,50 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde D150mm |  |  | m |  | 200,08 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi D150mm |  |  | buc |  | 266,77 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 38,11 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura D100 |  |  | buc |  | 19,05 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 38,11 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 38,11 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 1 905,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm |  |  | m |  | 85,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 29,75 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass D=150mm |  |  | m |  | 91,04 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan 72 grade D100mm |  |  | buc |  | 43,35 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura D100mm |  |  | buc |  | 21,68 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme D100mm |  |  | buc |  | 43,35 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 21,68 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat D100mm |  |  | buc |  | 21,68 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura D100 |  |  | buc |  | 21,68 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RCsE20A |  | Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari, exterioare, de fatada, executate cu fisii din polistiren expandat de 4 cm latime si 2,4 cm grosime, vata minerala si ecran din chit |  |  | m |  | 580,00 |  |  |
|  | 7122050014000 |  | Zidar-rosar tencuitor |  |  | h-om |  | 342,20 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 208,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,20 |  |  |
|  | 2521302602001 |  | Placa polisteren expandat |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc |  |  | kg |  | 75,40 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 406,00 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 |  |  | kg |  | 75,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 255,20 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,41 |  |  |
|  | 2010102905943 |  | Sipci de rasinoase geluite |  |  | m |  | 58,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 232,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 11,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 90,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,50 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 130,50 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 13,50 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 22,50 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 10,80 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CA04B3 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  | m3 |  | 10,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 65,19 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,77 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 3 308,15 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 8,14 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 7,48 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,60 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 3,44 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 6,36 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,97 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpCP03A |  | Repararea usilor metalice, prin inlocuirea tabliilor din tabla |  |  | kg |  | 3 000,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 300,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 90,00 |  |  |
|  | 2732103600459 |  | Tabla neagra 1 mm |  |  | kg |  | 1 050,00 |  |  |
|  | 2874115838567 |  | Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100 |  |  | buc |  | 1 800,00 |  |  |
|  | 2735725901235 |  | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 |  |  | kg |  | 30,00 |  |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  |  | kg |  | 3 060,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 120,00 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 30,00 |  |  |
|  | 2874125885651 |  | Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 60,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 270,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 17,00 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 109,48 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 132,60 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 66,30 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 9,35 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 33,15 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 16,58 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Remiza nr.21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Remiza nr.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpCI42F K=0.5 |  | Demontarea selectiva a elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi partiala |  |  | m2 |  | 320,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 150,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 64,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TrB01A1-9 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 15,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 22,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsI50B5 |  | Transportarea deseuri constructive cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 15,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 3,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm (1.50kg/m2) |  |  | kg |  | 2 640,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 79,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,40 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 2 666,40 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton d-6 mm |  |  | kg |  | 13,20 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 26,40 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 792,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IzF18C k=2 |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat din mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm (Solutie de beton semiuscata) |  |  | m2 |  | 1 756,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1 229,20 |  |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 105,36 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 73,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IzF11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri. Se include in produsul din pozitia 25. |  |  | m3 |  | 75,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 120,75 |  |  |
|  | 2873122005400 |  | Granulit pentru betoane |  |  | m3 |  | 78,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 21,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 1 800,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 72,00 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 540,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Linocrom HPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior |  |  | m2 |  | 95,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 28,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,10 |  |  |
|  | 26821326004701-1 |  | ,,Linocrom HPP" strat inferior |  |  | m2 |  | 114,71 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 29,92 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut. |  | 9,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 3,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CE23C3 |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea desfasurata de 50 cm (Picurator/lacrimarul care directioneaza apa in uluc) |  |  | m |  | 185,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 153,55 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 74,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,75 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,15 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 355,94 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 28,86 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 96,20 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 9,62 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 423,28 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,35 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior |  |  | m2 |  | 1 800,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 540,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 324,00 |  |  |
|  | 26821326004701-2 |  | ,,Uniflex EPP" strat inferior |  |  | m2 |  | 2 173,50 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 567,00 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut. |  | 180,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 72,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior |  |  | m2 |  | 1 800,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 540,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 324,00 |  |  |
|  | 26821326004702t |  | ,,Tehnoelast EKP" strat superior |  |  | m2 |  | 2 173,50 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 567,00 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut. |  | 180,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 72,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CE23C3 |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate la parapet cu picurator |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 33,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 76,96 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 6,24 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 20,80 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 2,08 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 91,52 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IzF22B |  | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Cilti de cinepa sort 4 si Tinichigiu) se exclud si se include ,,Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc. |  |  | buc |  | 34,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 21,08 |  |  |
|  | 1983 |  | Aerator |  |  | buc |  | 34,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi metalice D150mm |  |  | m |  | 185,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 55,50 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde D150mm |  |  | m |  | 200,08 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi D150mm |  |  | buc |  | 266,77 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 38,11 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura D100 |  |  | buc |  | 19,05 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 38,11 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 38,11 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 1 905,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm |  |  | m |  | 85,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 29,75 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass D=150mm |  |  | m |  | 91,04 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan 72 grade D100mm |  |  | buc |  | 43,35 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura D100mm |  |  | buc |  | 21,68 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme D100mm |  |  | buc |  | 43,35 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 21,68 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat D100mm |  |  | buc |  | 21,68 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura D100 |  |  | buc |  | 21,68 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RCsE20A |  | Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari, exterioare, de fatada, executate cu fisii din polistiren expandat de 4 cm latime si 2,4 cm grosime, vata minerala si ecran din chit |  |  | m |  | 590,00 |  |  |
|  | 7122050014000 |  | Zidar-rosar tencuitor |  |  | h-om |  | 348,10 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 212,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,60 |  |  |
|  | 2521302602001 |  | Placa polisteren expandat |  |  | m3 |  | 0,71 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc |  |  | kg |  | 76,70 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 413,00 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 |  |  | kg |  | 76,70 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 259,60 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,41 |  |  |
|  | 2010102905943 |  | Sipci de rasinoase geluite |  |  | m |  | 59,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 236,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 11,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 90,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,50 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 130,50 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 13,50 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 22,50 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 10,80 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CA04B3 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  | m3 |  | 9,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 59,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,32 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 996,06 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 7,38 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 6,77 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,26 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 3,12 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 5,76 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,69 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpCP03A |  | Repararea usilor metalice, prin inlocuirea tabliilor din tabla |  |  | kg |  | 2 000,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 200,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 60,00 |  |  |
|  | 2732103600459 |  | Tabla neagra 1 mm |  |  | kg |  | 700,00 |  |  |
|  | 2874115838567 |  | Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100 |  |  | buc |  | 1 200,00 |  |  |
|  | 2735725901235 |  | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 |  |  | kg |  | 20,00 |  |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  |  | kg |  | 2 040,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 80,00 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 20,00 |  |  |
|  | 2874125885651 |  | Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 40,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 180,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 17,00 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 109,48 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 132,60 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 66,30 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 9,35 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 33,15 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 16,58 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RpEG17A |  | Demontarea Panou de prete (3 x 6.0) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | RpEG05A Aplicativ |  | Montarea Panou perete (3 x 6.0) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,04 |  |  |
|  | 1111122200007 |  | Panou perete 3 x 6.0 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Remiza nr.22 |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |