CAIET DE SARCINI

pentru achiziţia serviciilor

- Obiectul caietului de sarcini:

Prestarea serviciilor de deservire tehnică și reparație curentă a aparatelor de apă gazată tip AT-115, 2024

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunului | U.M. | Canti- tatea |  | Specificația tehnică deplină solicitată, standarte de referință | Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 Servicii de diagnosticare și deservire a utilajului |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31000000-6 | Aparat de apă gazată tip AT - 115 | buc | 7 | - Inspectarea externă, verificarea protecției de legare la pământ și înlăturarea pericolului în sistemul de comunicații cu potențiale defecțiuni; - Verificarea valorilor presiunii apei si gazului (CO2) la intrarea în instalația de răcire a apei a saturatorului. Reglarea producerii după necesitate. - Verificarea etanșărilor comunicațiilor de apă și gaze, înlăturarea scurgerilor sau înlocuirea manșetelor și garniturilor. - Verificarea capacitații de lucru a automatului cu executarea a trei , cinci comenzi a întregului ciclu de lucru. Aprecierea defectelor pentru înlăturarea neajunsurilor. - Verificarea stării contactelor electrice, relee, butoanelor și întrerupătorului magnetic. Detectarea scânteilor, încălzirii și asigurarea cablurilor curate sau înlocuirea lor. - Verificarea funcționării dispozitivului de spălare a paharului și sistemei de scurgere iar după caz de curățit sau înlocuit furtunurile. - Efectuarea spălării sanitare a nișei dispozitivului de spălare a paharului cu soluție de 10% SUPER DILAC o dată la trei luni. - Înlocuirea catridjului filtrului, spălarea sanitară și spălarea baloanelor filtrante cu soluție de 10% SUPER DILAC o data la 6 luni. - Verificarea funcționarii dispozitivului de răcire a apei și la ieșire determinarea temperaturii apei, reglarea după necesitate. - Curățarea dispozitivului de răcire a apei și părții exterioare a condensatorului de praf și murdărie – o data la 6 luni |  |  |
|  | 1.2 Servicii de reparație |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Aparat de apă gazată tip AT - 115 | buc | 7 | - Înlocuirea bobinei supapei saline tip СКН – 2 - Înlocuirea micro întrerupătorului tip MИ – 5 - Înlocuirea releului intermediar tip РПУ – 21 - Înlocuirea demarorului electromagnetic - Înlocuirea releului de temperatură - Înlocuirea motorului electric a ventilatorului, rotorului si difuzorului - Demontarea ventilatorului electric cu difuzorul - Lubrifierea rulmenților ventilatorului electric - Curățarea și spălarea canalelor de scurgere - Înlocuirea furtunului de scurgere - Înlăturarea scurgerii de defect - Reparația supapei de reducere a presiunii tip ВР-2 - Înlocuirea reductorului tip РВ-400 - Înlocuirea manometrului de presiune joasa - Reparația reductorului de bioxid de carbon tip УР-2 - Înlocuirea manometrului de presiune înalta - Revizia supapelor sistemului de apa - Înlocuirea robinetului de tur a sistemului de apa - Înlocuirea catridj tip РР-5 - Înlocuirea catridj tip В-510-07 - Igienizarea sanitara a filtrelor - Demontarea capacelor/flanșelor saturatorului - Demontarea și curățarea flanșei de depuneri cu soluție Super Dilac - Asamblarea flanșei saturatorului cu înlocuirea РТИ - Instalarea și conectarea flanșei la saturator - Încercarea la presiune de lucru a sistemului automat de alimentare cu apă - Modernizarea schemei electrice automate - Curățarea contactelor de pornire a releului, butoanelor - Instalarea releului de nivel - Instalarea senzorului de nivel - Instalarea releului pentru presiune minimală, maximală - Asamblarea carbonizatorului - Instalarea supapei de umplere - Instalarea supapei pentru scurgere - Instalarea filtrului dublu pentru apa de alimentare a sistemului - Instalarea filtrului triplu pentru apa de alimentare a sistemului - Asamblarea rezervorului cu capacitatea de 50 litri, instalarea serpentine în două rânduri a răcitorului - Asamblarea șerpentinei din inox alimentar ø 12 mm - Termoizolarea rezervorului de capacitate de 50 litri - Demontarea rezervorului saturatorului - Instalarea, conectarea rezervorului cu capacitatea de 50 litri - Înlocuirea motorului-compresor pentru răcire - Înlocuirea aparatului de răcire - Înlocuirea supapei de reglare a temperaturii - Purjarea cu azot, vidarea înlăturării scurgerii - Alimentarea cu freon a instalației frigorifice - Reglarea regimului de lucru a instalației frigorifice tip ТРВ și a releului de temperatură - Ajustarea și corectarea regimului de lucru a întregii sisteme automate - Tablă din inox tehnic grosime 0.8 mm pentru ușile aparatului 1x2 m - Tăierea și îndoirea foii din tablă (descrisa la pct. 49) - Sudarea și tăierea găurilor tehnologice în foaia de tablă - Tăierea și îndoirea foii din tablă pentru locul paharului - Fabricarea, asamblarea și instalarea locului pentru pahar - Instalarea ușilor la automat și pornirea lui |  |  |
| Valoarea estimativă totală, fără TVA |  |  |  |  |  |  | 38 000,00 |

- Adresa unde va fi  utilizat bunul:

„TERMOELECTRICA” S.A. mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3

- Termenul de realizare a achiziţiei

Pe parcursul anului 2024 la comanda beneficiarului (prin posta electronică, telefon, scrisoare) va fi efectuata deservirea/reparația aparatelor într-un termen de maxim 2 zile.

- Scopul achiziţiei

- Respectarea prevederilor Legii 186 din 10.07.2008, securitatea şi sănătatea în muncă, să includă măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor profesionale, care să fie aplicat corespunzător condiţiilor de lucru specifice unităţii;, d) adaptarea locului de muncă în funcţie de necesităţile persoanei, Conform Hotărârii Guvernului nr. 353 din 05-05-2010 cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă, pct.6 Angajatorii trebuie să întreprindă toate măsurile pentru ca: locurile de muncă să îndeplinească cerinţele minime;  întreţinerea tehnică a locului de muncă, echipamentelor şi dispozitivelor să fie realizată, iar orice deficienţe constatate, care pot afectа securitatea şi sănătatea lucrătorilor, să fie corectate cît mai curînd posibil;

- Sursa de finantare.

- Surse proprii

- Cerințe privind calculul prețului serviciilor:

În oferta comercială se va indica sub formă tabelară valoarea estimativă cu TVA a serviciilor prestate.

Piesele schimbate vor fi achitate conform costului real la zi, cu demonstrarea prin acte de îndeplinire a lucrărilor.

- Mostre. Nu se aplică

- Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română

- Propunerea tehnică va conține:

- Dovada de experiență similară prin prezentarea copiei de pe un contract semnat în ultimii 2 ani;

- Scrisori de recomandare de la alte organizații (vor constitui un avantaj).

- Criteriu de evaluare a ofertelor va fi: cel mai mic preț pentru suma totală a ofertei cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Cerinţe obligatorii:

- Respectarea prevederilor Legii 186 din 10.07.2008, securitatea şi sănătatea în muncă

- Condiţii contractuale:

- Modalitatea de achitare: Achitarea serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale şi documentelor confirmative de executare a contractului. Pentru contractele încheiate în valută străină, conform cursului valutar stabilit de Banca Naţională a Moldovei, la data semnării facturii fiscale şi documentelor confirmative de executare a contractului;

- Penalităţile:

- În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Vânzătorul:

- compensează Cumpărătorului toate prejudiciile cauzate astfel;

- achită Cumpărătorului pentru depășirea termenului de livrare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate, lucrărilor neexecutate şi serviciilor neprestate  în termen, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului.

- În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului, Beneficiarul:

- achită Vânzătorului pentru depășirea termenului de achitare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate, lucrărilor neexecutate şi serviciilor neprestate  în termen, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului.

- Relaţii de contact :. 022 385 360; e-mail  cojocaru.vitalie@termoelectrica.md