| Modernizarea Statiei de Epurare prin constructia statiei de deshidratare a namolului in municipiul Chisinau, or. Stauceni, s. Goianul Nou, str. Padurilor 2/1 Cod cadastral 31531091184 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Retele electrice interioare (202503/07-AEF)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCU05A1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,2600 |  |  |
| 2 |  |  | RpCU07A |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 0,1400 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 0,1600 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,220 |  |  |  | 0,4400 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0020 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,0100 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,0300 |  |  |
| 3 |  |  | RpEJ04A |  |  |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,9000 |  |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,400 |  |  |  | 6,1200 |  |  |
|  |  |  | 2010102904405 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0014 |  |  |  | 0,0026 |  |  |
|  |  |  | 2010102906958 |  |  |  |  | Rigle de rasinoase 8x10x400 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0007 |  |  |  | 0,0013 |  |  |
| 4 |  |  | RpEJ04B |  |  |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,860 |  |  |  | 1,5480 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 08-03-572-3 |  |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,320 |  |  |  | 4,6400 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,3400 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,770 |  |  |  | 1,5400 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,2000 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 201 |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 7 |  |  | 08-03-521-15 |  |  |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,810 |  |  |  | 2,8100 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,0080 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,530 |  |  |  | 0,5300 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 0,0700 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,100 |  |  |  | 6,1000 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,0050 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  | 0,0480 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,072 |  |  |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,380 |  |  |  | 0,3800 |  |  |
| 8 |  |  | 08-03-526-1 |  |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,560 |  |  |  | 17,1600 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 0,7700 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0110 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,049 |  |  |  | 0,5390 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,1540 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,220 |  |  |  | 13,4200 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,0660 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,3960 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,100 |  |  |  | 67,1000 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 11,0000 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0110 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,0660 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,1320 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 1,4300 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,4400 |  |  |
| 9 |  |  | 08-03-600-2 |  |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,870 |  |  |  | 0,8700 |  |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00003 |  |  |  | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,0100 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,0100 |  |  |
| 10 |  |  | 08-03-521-15 |  |  |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,810 |  |  |  | 2,8100 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,0080 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,530 |  |  |  | 0,5300 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 0,0700 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,100 |  |  |  | 6,1000 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,0050 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  | 0,0480 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,072 |  |  |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,380 |  |  |  | 0,3800 |  |  |
| 11 |  |  | 08-02-147-11 |  |  |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 21,600 |  |  |  | 1,0800 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00062 |  |  |  | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00072 |  |  |  | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 10,200 |  |  |  | 0,5100 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,0208 |  |  |  | 0,0010 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,0005 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,0245 |  |  |  | 0,0012 |  |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,0125 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | Cablu din aluminiu cu izolatie dubla din vinil АВВГ-1-4x50 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 60010 |  |  |  |  | Cablu din aluminiu cu izolatie dubla din vinil АВВГ-1-4x50 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 5,0000 |  |  |
| 13 |  |  | 08-02-396-6 |  |  |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 29,400 |  |  |  | 1,7640 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 12,500 |  |  |  | 0,7500 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,160 |  |  |  | 0,1296 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Короб металлический 150x100 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 60013 |  |  |  |  | Короб металлический 150x100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,0000 |  |  |
| 15 |  |  | 08-02-146-2 |  |  |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 16,700 |  |  |  | 3,3400 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0016 |  |  |  | 0,0003 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00288 |  |  |  | 0,0006 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 24,800 |  |  |  | 4,9600 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 24,800 |  |  |  | 4,9600 |  |  |
|  |  |  | 5009039 |  |  |  |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 10,200 |  |  |  | 2,0400 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,0208 |  |  |  | 0,0042 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0002 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,0245 |  |  |  | 0,0049 |  |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,420 |  |  |  | 0,0840 |  |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 3,910 |  |  |  | 0,7820 |  |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 3,910 |  |  |  | 0,7820 |  |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 5,220 |  |  |  | 1,0440 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,420 |  |  |  | 0,0840 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | Cablu din aluminiu AVVG-1 5x35 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 60016 |  |  |  |  | Cablu din aluminiu AVVG-1 5x35 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 5,0000 |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | Cablu din aluminiu AVVG-1 5x16 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 60017 |  |  |  |  | Cablu din aluminiu AVVG-1 5x16 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 15,0000 |  |  |
| 18 |  |  | 33-04-017-1 |  |  |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului |  |  |  |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 65,240 |  |  |  | 1,6310 |  |  |
|  |  |  | 3410520006739 |  |  |  |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,820 |  |  |  | 0,0205 |  |  |
|  |  |  | 0302031 |  |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 9,760 |  |  |  | 0,2440 |  |  |
|  |  |  | 030411 |  |  |  |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 11,950 |  |  |  | 0,2988 |  |  |
|  |  |  | 031002 |  |  |  |  | Autohidroascensor |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 24,410 |  |  |  | 0,6102 |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | Cablu din aluminiu Sip-2 4x35+1x54 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 60019 |  |  |  |  | Cablu din aluminiu Sip-2 4x35+1x54 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 25,0000 |  |  |
| 20 |  |  | 08-02-163-1 |  |  |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,370 |  |  |  | 8,2200 |  |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,0048 |  |  |
|  |  |  | 1010633 |  |  |  |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,0001 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,00204 |  |  |  | 0,0122 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 1,0800 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  | 0,0144 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | Manson terminal termoretactabil 5x35 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 60021 |  |  |  |  | Manson terminal termoretactabil 5x35 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,0000 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | Manson terminal termoretactabil 5x16 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 60022 |  |  |  |  | Manson terminal termoretactabil 5x16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 23 |  |  | 08-02-471-4 |  |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm / l=3 m |  |  |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,290 |  |  |  | 2,4870 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,0006 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,780 |  |  |  | 0,2340 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,540 |  |  |  | 0,7620 |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | Сталь круглая ф20 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 60096 |  |  |  |  | Сталь круглая ф20 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 9,0000 |  |  |
| 25 |  |  | 08-02-472-2 |  |  |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 16,600 |  |  |  | 2,4900 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0037 |  |  |  | 0,0006 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  | 0,1350 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 3,130 |  |  |  | 0,4695 |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | Сталь полосовая 4x40mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 60098 |  |  |  |  | Сталь полосовая 4x40mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 15,0000 |  |  |
| 27 |  |  | 08-03-593-5 |  |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 93,400 |  |  |  | 2,8020 |  |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00306 |  |  |  | 0,0001 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 4,080 |  |  |  | 0,1224 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 2,040 |  |  |  | 0,0612 |  |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 0,0306 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 0,0093 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 25,600 |  |  |  | 0,7680 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,0240 |  |  |
| 28 |  |  | 10-06-037-12 |  |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 24,720 |  |  |  | 1,2360 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0010 |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  | Коробка ответвительная КОР-73 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 60029 |  |  |  |  | Коробка ответвительная КОР-73 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 5,0000 |  |  |
| 30 |  |  | 08-03-591-1 |  |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 39,500 |  |  |  | 0,7900 |  |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 0,0204 |  |  |
|  |  |  | 5009126 |  |  |  |  | Placa de rozeta |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 0,0206 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  | 0,0022 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,400 |  |  |  | 0,1280 |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  | Выключатель однополюсный для открытой установки 6А 250В |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60031 |  |  |  |  | Выключатель однополюсный для открытой установки 6А 250В |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  | Выключатель однополюсный для открытой установки брызгозащищенный 6А 250В |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60032 |  |  |  |  | Выключатель однополюсный для открытой установки брызгозащищенный 6А 250В |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 33 |  |  | 08-03-591-8 |  |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 43,200 |  |  |  | 0,4320 |  |  |
|  |  |  | 1011477 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00016 |  |  |  | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 0,0102 |  |  |
|  |  |  | 5009126 |  |  |  |  | Placa de rozeta |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 0,0103 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  | 0,0011 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,0004 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,400 |  |  |  | 0,0640 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,0004 |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  | Розетка штепсельная брызгозащищенная 6А 250В |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60034 |  |  |  |  | Розетка штепсельная брызгозащищенная 6А 250В |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 35 |  |  | 08-02-146-2 |  |  |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 16,700 |  |  |  | 3,3400 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0016 |  |  |  | 0,0003 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00288 |  |  |  | 0,0006 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 24,800 |  |  |  | 4,9600 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 24,800 |  |  |  | 4,9600 |  |  |
|  |  |  | 5009039 |  |  |  |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 10,200 |  |  |  | 2,0400 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,0208 |  |  |  | 0,0042 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0002 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,0245 |  |  |  | 0,0049 |  |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,420 |  |  |  | 0,0840 |  |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 3,910 |  |  |  | 0,7820 |  |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 3,910 |  |  |  | 0,7820 |  |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 5,220 |  |  |  | 1,0440 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,420 |  |  |  | 0,0840 |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  | Cablu din cupru VVG-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 60036 |  |  |  |  | Cablu din cupru VVG-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 20,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  | Panou de evidenta a energiei electrice de Inom=100A BZUM-TF-01-100 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7007 |  |  |  |  | Panou de evidenta a energiei electrice de Inom=100A BZUM-TF-01-100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  | Panou pentru 24 automate exterior IP54 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7008 |  |  |  |  | Panou pentru 24 automate exterior IP54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator BP-32-31-100A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70010 |  |  |  |  | Intrerupator BP-32-31-100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator diferential AD12/2P/C16/100mA |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70012 |  |  |  |  | Intrerupator diferential AD12/2P/C16/100mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator diferential AD14/4P/C16/100mA |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70013 |  |  |  |  | Intrerupator diferential AD14/4P/C16/100mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C8A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70014 |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C8A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C6A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70015 |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C6A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C3A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70016 |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C3A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C2A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 70017 |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C2A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,0000 |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C1A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70018 |  |  |  |  | Intrerupator automat BA47-29/3/C1A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  | Contor de energie electrica activ reactiv ZMG310CR f=50Hz 220/380V 5-100A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70022 |  |  |  |  | Contor de energie electrica activ reactiv ZMG310CR f=50Hz 220/380V 5-100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  | Separator cu pirghie si cu sigurante РПС-250 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70026 |  |  |  |  | Separator cu pirghie si cu sigurante РПС-250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  | Светильник для ламп накаливания мощностью до 100Вт полностью пылезащищенный НПП-03 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70040 |  |  |  |  | Светильник для ламп накаливания мощностью до 100Вт полностью пылезащищенный НПП-03 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  | Светильник для ламп накаливания мощностью до 60Вт влагозащищенный для наружной установки IP65 Kamelya sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70041 |  |  |  |  | Светильник для ламп накаливания мощностью до 60Вт влагозащищенный для наружной установки IP65 Kamelya |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  | Лампа накаливания 220В 100 Вт Б220-235-100 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70042 |  |  |  |  | Лампа накаливания 220В 100 Вт Б220-235-100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  | Лампа накаливания 220В 60 Вт Б220-235-60 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70043 |  |  |  |  | Лампа накаливания 220В 60 Вт Б220-235-60 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |