| Renovarea trotuarului, pe o parte a str. Burebista pentru largirea trotuarului si organizarii a 65 locuri de parcare, pe sectorul de drum cuprins intre blocurile nr.30-93, mun. Chisinau | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 7-1-1

Renovarea trotuarului

Valoarea de deviz 2 423 491,67 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DG01A |  | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip |  |  | m2 |  | 2 229,450 |  |  | 7,50 —————————— 7,50 |  | 16 711,60 —————————— 16 711,60 |
| 2 |  | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului pentru demontarea bordurelor |  |  | m |  | 650,000 |  |  | 31,84 —————————— 16,72 |  | 20 697,41 —————————— 10 868,91 |
| 3 |  | DG04A |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip |  |  | m |  | 1 297,000 |  |  | 8,65 —————————— 8,65 |  | 11 217,75 —————————— 11 217,75 |
| 4 |  | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 2,750 |  |  | 912,87 —————————— 0,00 |  | 2 510,38 —————————— 0,00 |
| 5 |  | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, incarcarea mecanizata a deseurilor |  |  | 100 m3 |  | 1,920 |  |  | 912,85 —————————— 0,00 |  | 1 752,67 —————————— 0,00 |
| 6 |  | TsI51A10 |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 795,000 |  |  | 10,28 —————————— 0,00 |  | 8 170,20 —————————— 0,00 |
| 7 |  | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 4,550 |  |  | 912,55 —————————— 0,00 |  | 4 152,08 —————————— 0,00 |
| 8 |  | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 791,500 |  |  | 10,28 —————————— 0,00 |  | 8 134,20 —————————— 0,00 |
| 9 |  | TsH75B |  | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  | 1 822,80 —————————— 593,90 |  | 1 822,80 —————————— 593,90 |
| 10 |  | RpDB33C |  | Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat |  |  | buc |  | 9,000 |  |  | 219,68 —————————— 88,22 |  | 1 977,09 —————————— 793,98 |
| 11 |  | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil |  |  | buc |  | 9,000 |  |  | 1 080,93 —————————— 47,28 |  | 9 728,35 —————————— 425,53 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 86 874,53 |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 874,53 40 611,67 |
|  |  |  |  | 2. Suprafata pavata (alb) 2970,00 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 29,700 |  |  | 776,26 —————————— 520,67 |  | 23 054,80 —————————— 15 463,84 |
| 13 |  | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  | m2 |  | 2 970,000 |  |  | 56,27 —————————— 14,76 |  | 167 107,69 —————————— 43 840,05 |
| 14 |  | DI112 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111. K-4 |  |  | m2 |  | 2 970,000 |  |  | 8,13 —————————— 3,11 |  | 24 145,91 —————————— 9 247,51 |
| 15 |  | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm cu strat de protectie din granule de granit, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  | 2 970,000 |  |  | 178,59 —————————— 34,37 |  | 530 408,03 —————————— 102 065,12 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 744 716,43 |
|  |  |  |  | Total Suprafata pavata (alb) 2970,00 m2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 744 716,43 170 616,52 |
|  |  |  |  | 3. Suprafata pavata (negru) 413,00 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 4,130 |  |  | 776,12 —————————— 520,62 |  | 3 205,37 —————————— 2 150,14 |
| 17 |  | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  | m2 |  | 413,000 |  |  | 56,26 —————————— 14,76 |  | 23 237,10 —————————— 6 096,39 |
| 18 |  | DI112 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111. K-4 |  |  | m2 |  | 413,000 |  |  | 8,13 —————————— 3,11 |  | 3 358,22 —————————— 1 285,82 |
| 19 |  | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm cu strat de protectie din granule de granit, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  | 413,000 |  |  | 178,59 —————————— 34,37 |  | 73 757,44 —————————— 14 193,01 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 103 558,13 |
|  |  |  |  | Total Suprafata pavata (negru) 413,00 m2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 558,13 23 725,36 |
|  |  |  |  | 4. Suprafata asfaltata (parcari) 1100,00 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | DA11B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.50-70, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 150mm |  |  | m3 |  | 165,000 |  |  | 447,06 —————————— 95,14 |  | 73 764,36 —————————— 15 697,94 |
| 21 |  | DA11B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm |  |  | m3 |  | 110,000 |  |  | 447,05 —————————— 95,14 |  | 49 175,93 —————————— 10 465,29 |
| 22 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,660 |  |  | 7 525,21 —————————— 0,00 |  | 4 966,64 —————————— 0,00 |
| 23 |  | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPgII, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 1 100,000 |  |  | 109,69 —————————— 6,92 |  | 120 663,85 —————————— 7 611,12 |
| 24 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,330 |  |  | 7 525,21 —————————— 0,00 |  | 2 483,32 —————————— 0,00 |
| 25 |  | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBgII, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 1 100,000 |  |  | 117,79 —————————— 6,92 |  | 129 564,17 —————————— 7 611,12 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 380 618,27 |
|  |  |  |  | Total Suprafata asfaltata (parcari) 1100,00 m2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 618,27 41 385,47 |
|  |  |  |  | 5. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 |  |  | m3 |  | 26,750 |  |  | 346,78 —————————— 57,08 |  | 9 276,24 —————————— 1 526,84 |
| 27 |  | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  | m |  | 647,000 |  |  | 165,26 —————————— 38,63 |  | 106 921,27 —————————— 24 995,03 |
| 28 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  | m |  | 831,000 |  |  | 75,11 —————————— 17,30 |  | 62 420,34 —————————— 14 374,64 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 178 617,85 |
|  |  |  |  | Total Borduri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 617,85 40 896,51 |
|  |  |  |  | 6. FAM (modelele incluse in oferta operatorului economic, se coordoneaza suplimentar cu beneficiarul) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | TsH91B |  | Instalarea Cosuri de gunoi |  |  | buc |  | 13,000 |  |  | 860,87 —————————— 340,19 |  | 11 191,27 —————————— 4 422,52 |
| 30 |  | TsH91A |  | Instalarea banci pe 2 picioare, de tip Banca Singulara sau analog |  |  | buc |  | 5,000 |  |  | 1 431,35 —————————— 415,15 |  | 7 156,77 —————————— 2 075,77 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 18 348,04 |
|  |  |  |  | Total FAM (modelele incluse in oferta operatorului economic, se coordoneaza suplimentar cu beneficiarul) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 348,04 6 498,29 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 1 512 733,25 |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  | 22,5 % |  |  |  |  |  |  | 72 840,11 |
|  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  | 7 % |  |  |  |  |  |  | 78 409,83 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 663 983,19 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 241 277,56 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 905 260,75 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 114 315,64 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 019 576,39 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 403 915,28 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 423 491,67 —————— 323 733,82 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Renovarea trotuarului, pe o parte a str. Burebista pentru largirea trotuarului si organizarii a 65 locuri de parcare, pe sectorul de drum cuprins intre blocurile nr.30-93 | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 7-1-1

Renovarea trotuarului

Valoarea de deviz 2 423 491,67 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 7-1-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,16 | 57,66 | 124,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 188,50 | 57,66 | 10 868,91 |
| 3. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 87,30 | 57,66 | 5 033,72 |
| 4. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2 902,58 | 57,66 | 167 362,77 |
| 5. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 264,00 | 57,66 | 15 222,24 |
| 6. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 7,38 | 57,66 | 425,53 |
| 7. | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 5,20 | 57,66 | 299,83 |
| 8. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1 035,51 | 57,66 | 59 707,52 |
| 9. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 73,17 | 57,66 | 4 218,98 |
| 10. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1 048,73 | 57,66 | 60 469,77 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 323 733,82 |

Materiale:

| 1. | 1111000100013105 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPgII | t | 103,40 | 1 068,84 | 110 518,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1111000100013116 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBgII | t | 103,40 | 1 154,73 | 119 399,08 |
| 3. | 1212121212121 | apa | m3 | 2,70 | 10,00 | 27,00 |
| 4. | 14111222012040 | Piatra sparta pentru pt.drumuri M400 fr.20-40, GOST 8267-93 | m3 | 187,18 | 220,00 | 41 179,60 |
| 5. | 14111222015070 | Piatra sparta pentru pt.drumuri M400 fr.50-70, GOST 8267-93 | m3 | 234,63 | 220,00 | 51 618,60 |
| 6. | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 665,78 | 220,00 | 146 471,60 |
| 7. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 6,60 | 100,00 | 660,00 |
| 8. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 8,31 | 185,00 | 1 537,35 |
| 9. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,48 | 215,00 | 103,20 |
| 10. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 16,91 | 185,00 | 3 128,35 |
| 11. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 144,80 | 185,00 | 26 788,00 |
| 12. | 2030112931102 | Urne | buc | 13,00 | 450,00 | 5 850,00 |
| 13. | 23203226000401 | Bitum | t | 1,02 | 7 214,06 | 7 358,34 |
| 14. | 2513206621460S | Banca pe 2 picioare Banca Singulara | buc | 5,00 | 985,00 | 4 925,00 |
| 15. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2 898,61 | 1,25 | 3 623,26 |
| 16. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 5 412,80 | 1,25 | 6 766,00 |
| 17. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 123,93 | 1,25 | 154,91 |
| 18. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 26 624,21 | 1,25 | 33 280,27 |
| 19. | 266111280065566n | Placi din beton 60mm, acces pietonal | m2 | 3 433,75 | 120,83 | 414 900,02 |
| 20. | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,27 | 825,00 | 1 047,75 |
| 21. | 2663102100010 | Beton clasa B15 (M200) | m3 | 35,85 | 825,00 | 29 576,25 |
| 22. | 2664102101183 | Mortar pentru zidarie M 100-Z | m3 | 0,28 | 742,00 | 207,76 |
| 23. | 26661228002861 | Bordura beton 100x30x15 cm | m | 650,24 | 87,50 | 56 896,00 |
| 24. | 26661228003252 | Bordura beton 100x20x8 cm | m | 835,16 | 45,83 | 38 275,38 |
| 25. | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 2,28 | 425,00 | 969,00 |
| 26. | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 12,10 | 2,00 | 24,20 |
| 27. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 12,10 | 2,00 | 24,20 |
| 28. | 2811236310021 | Piesa B.A. B-250 pentru capac | buc | 9,18 | 105,00 | 963,90 |
| 29. | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 9,18 | 985,00 | 9 042,30 |
| 30. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 67,66 | 45,00 | 3 044,70 |
| 31. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 168,74 | 10,00 | 1 687,40 |
| 32. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,37 0,12 | 10,00 20,10 | 63,70 2,41 |
| 33. | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,68 | 10,00 | 26,80 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 1 120 140,39 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 11,24 | 85,00 | 955,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952160007250 | Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf) | h-ut | 0,18 | 12,35 | 2,22 |
| 3. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 | 305,40 | 91,62 |
| 4. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 47,36 | 175,42 | 8 307,89 |
| 5. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 81,90 | 175,42 | 14 366,90 |
| 6. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 49,39 | 175,42 | 8 663,99 |
| 7. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 43,98 | 191,34 | 8 415,13 |
| 8. | 2952270004036 | Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l | h-ut | 0,45 | 20,50 | 9,23 |
| 9. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 191,10 | 45,00 | 8 599,50 |
| 10. | 2952270004706 | Motoferestraul | h-ut | 1,10 | 24,00 | 26,40 |
| 11. | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 3,70 | 325,00 | 1 202,50 |
| 12. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 90,58 | 180,00 | 16 304,40 |
| 13. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 22,73 | 84,20 | 1 913,86 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 68 859,04 |

|  | Total | lei |  |  | 1 512 733,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 22,5 % |  |  | 72 840,11 |
|  | Transportul materialelor | 7 % |  |  | 78 409,83 |
|  | Total |  |  |  | 1 663 983,19 |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 241 277,56 |
|  | Total |  |  |  | 1 905 260,75 |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 114 315,64 |
|  | Total |  |  |  | 2 019 576,39 |
|  | TVA | 20 % |  |  | 403 915,28 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 2 423 491,67 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea trotuarului, pe o parte a str. Burebista pentru largirea trotuarului si organizarii a 65 locuri de parcare, pe sectorul de drum cuprins intre blocurile nr.30-93 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |
| 1 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 |  |  | 7,50 ————— 7,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1300 | 57,66 | 7,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 16 711,60 |
| 2 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului pentru demontarea bordurelor | m |  |  | 31,84 ————— 16,72 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 57,66 | 16,72 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 425,00 | 1,49 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 45,00 | 13,23 |
|  |  | Total | lei |  |  | 20 697,41 |
| 3 | DG04A | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip | m |  |  | 8,65 ————— 8,65 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
|  |  | Total | lei |  |  | 11 217,75 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |  | 912,87 ————— 0,00 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 191,34 | 912,87 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 510,38 |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, incarcarea mecanizata a deseurilor | 100 m3 |  |  | 912,85 ————— 0,00 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 191,34 | 912,85 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 752,67 |
| 6 | TsI51A10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  | 10,28 ————— 0,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | 180,00 | 10,28 |
|  |  | Total | lei |  |  | 8 170,20 |
| 7 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |  | 912,55 ————— 0,00 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 191,34 | 912,55 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 152,08 |
| 8 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  | 10,28 ————— 0,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | 180,00 | 10,28 |
|  |  | Total | lei |  |  | 8 134,20 |
| 9 | TsH75B | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm | buc |  |  | 1 822,80 ————— 593,90 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 5,2000 | 57,66 | 299,83 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,1000 | 57,66 | 294,07 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 3,7000 | 325,00 | 1 202,50 |
|  | 2952270004706 | Motoferestraul | h-ut | 1,1000 | 24,00 | 26,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 822,80 |
| 10 | RpDB33C | Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat | buc |  |  | 219,68 ————— 88,22 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2400 | 57,66 | 13,84 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,2900 | 57,66 | 74,38 |
|  | 2664102101183 | Mortar pentru zidarie M 100-Z | m3 | 0,0300 | 742,00 | 23,08 |
|  | 2811236310021 | Piesa B.A. B-250 pentru capac | buc | 1,0000 | 105,00 | 107,10 |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf) | h-ut | 0,0200 | 12,35 | 0,25 |
|  | 2952270004036 | Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l | h-ut | 0,0500 | 20,50 | 1,03 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 977,09 |
| 11 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil | buc |  |  | 1 080,93 ————— 47,28 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 | 57,66 | 47,28 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 | 985,00 | 1 004,70 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 | 1,25 | 17,21 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 | 215,00 | 11,47 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 | 20,10 | 0,27 |
|  |  | Total | lei |  |  | 9 728,35 |
|  |  | 2. Suprafata pavata (alb) 2970,00 m2 |  |  |  |  |
| 12 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  |  | 776,26 ————— 520,67 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | 57,66 | 520,67 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 | 175,42 | 245,59 |
|  |  | Total | lei |  |  | 23 054,80 |
| 13 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  |  | 56,27 ————— 14,76 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 | 57,66 | 14,76 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 | 220,00 | 38,28 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 | 175,42 | 2,56 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 | 84,20 | 0,46 |
|  |  | Total | lei |  |  | 167 107,69 |
| 14 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111. K-4 | m2 |  |  | 8,13 ————— 3,11 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 | 57,66 | 3,11 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,0057 | 220,00 | 5,02 |
|  |  | Total | lei |  |  | 24 145,91 |
| 15 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm cu strat de protectie din granule de granit, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  | 178,59 ————— 34,37 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 57,66 | 33,45 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 57,66 | 0,91 |
|  | 266111280065566n | Placi din beton 60mm, acces pietonal | m2 | 1,0150 | 120,83 | 122,64 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 1,25 | 2,00 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 | 1,25 | 9,84 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 185,00 | 0,92 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 | 185,00 | 7,92 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
|  |  | Total | lei |  |  | 530 408,03 |
|  |  | 3. Suprafata pavata (negru) 413,00 m2 |  |  |  |  |
| 16 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  |  | 776,12 ————— 520,62 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | 57,66 | 520,62 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 | 175,42 | 245,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 205,37 |
| 17 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  |  | 56,26 ————— 14,76 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 | 57,66 | 14,76 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 | 220,00 | 38,28 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 | 175,42 | 2,56 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 | 84,20 | 0,46 |
|  |  | Total | lei |  |  | 23 237,10 |
| 18 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111. K-4 | m2 |  |  | 8,13 ————— 3,11 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 | 57,66 | 3,11 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,0057 | 220,00 | 5,02 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 358,22 |
| 19 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm cu strat de protectie din granule de granit, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  | 178,59 ————— 34,37 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 57,66 | 33,45 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 57,66 | 0,91 |
|  | 266111280065566n | Placi din beton 60mm, acces pietonal | m2 | 1,0150 | 120,83 | 122,64 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 1,25 | 2,00 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 | 1,25 | 9,84 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 185,00 | 0,92 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 | 185,00 | 7,92 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
|  |  | Total | lei |  |  | 73 757,44 |
|  |  | 4. Suprafata asfaltata (parcari) 1100,00 m2 |  |  |  |  |
| 20 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.50-70, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 150mm | m3 |  |  | 447,06 ————— 95,14 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
|  | 14111222015070 | Piatra sparta pentru pt.drumuri M400 fr.50-70, GOST 8267-93 | m3 | 1,4220 | 220,00 | 312,84 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 | 175,42 | 36,32 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 84,20 | 1,26 |
|  |  | Total | lei |  |  | 73 764,36 |
| 21 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 |  |  | 447,05 ————— 95,14 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
|  | 14111222012040 | Piatra sparta pentru pt.drumuri M400 fr.20-40, GOST 8267-93 | m3 | 1,4220 | 220,00 | 312,84 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 | 175,42 | 36,31 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 84,20 | 1,26 |
|  |  | Total | lei |  |  | 49 175,93 |
| 22 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  | 7 525,21 ————— 0,00 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 7 214,06 | 7 432,67 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 305,40 | 92,55 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 966,64 |
| 23 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPgII, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  | 109,69 ————— 6,92 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,92 |
|  | 1111000100013105 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPgII | t | 0,0940 | 1 068,84 | 100,47 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 100,00 | 0,30 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0110 | 2,00 | 0,02 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0113 | 175,42 | 1,98 |
|  |  | Total | lei |  |  | 120 663,85 |
| 24 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  | 7 525,21 ————— 0,00 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 7 214,06 | 7 432,67 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 305,40 | 92,55 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 483,32 |
| 25 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBgII, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  | 117,79 ————— 6,92 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,92 |
|  | 1111000100013116 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBgII | t | 0,0940 | 1 154,73 | 108,54 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 100,00 | 0,30 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 2,00 | 0,02 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 | 175,42 | 2,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 129 564,17 |
|  |  | 5. Borduri |  |  |  |  |
| 26 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 | m3 |  |  | 346,78 ————— 57,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,08 |
|  | 14111222012040 | Piatra sparta pentru pt.drumuri M400 fr.20-40, GOST 8267-93 | m3 | 1,1500 | 220,00 | 252,98 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 85,00 | 35,72 |
|  |  | Total | lei |  |  | 9 276,24 |
| 27 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  |  | 165,26 ————— 38,63 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 | 57,66 | 29,98 |
|  | 2663102100010 | Beton clasa B15 (M200) | m3 | 0,0400 | 825,00 | 33,00 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 | 1,25 | 3,96 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 | 185,00 | 1,66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 10,00 | 0,06 |
|  | 26661228002861 | Bordura beton 100x30x15 cm | m | 1,0050 | 87,50 | 87,94 |
|  |  | Total | lei |  |  | 106 921,27 |
| 28 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  |  | 75,11 ————— 17,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,92 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38 |
|  | 2663102100010 | Beton clasa B15 (M200) | m3 | 0,0120 | 825,00 | 9,90 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 1,25 | 1,27 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 185,00 | 0,55 |
|  | 26661228003252 | Bordura beton 100x20x8 cm | m | 1,0050 | 45,83 | 46,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
|  |  | Total | lei |  |  | 62 420,34 |
|  |  | 6. FAM (modelele incluse in oferta operatorului economic, se coordoneaza suplimentar cu beneficiarul) |  |  |  |  |
| 29 | TsH91B | Instalarea Cosuri de gunoi | buc |  |  | 860,87 ————— 340,19 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 57,66 | 279,65 |
|  | 2030112931102 | Urne | buc | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0840 | 825,00 | 69,17 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 11 191,27 |
| 30 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare, de tip Banca Singulara sau analog | buc |  |  | 1 431,35 ————— 415,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 | 57,66 | 109,55 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 57,66 | 279,65 |
|  | 2513206621460S | Banca pe 2 picioare Banca Singulara | buc | 1,0000 | 985,00 | 985,00 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 | 825,00 | 29,70 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7 156,77 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |