| Servicii de proiectare privind reparatia laboratorului Biotehnologia microorganismelor, Bloc A, IGFPP, din mun. Chisinau, str. Padurii, 20, nr. cad. 0100119.174 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-3

Incalzire, ventilare, conditionare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Приточно-вытяжной диффузор ADQ с каме-рой статического давления PB-VVK-S-600-250-S-H-D1, ADQ-600-SW) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,96 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 287411576578125-1 |  | Приточно-вытяжной диффузор ADQ с каме-рой статического давления PB-VVK-S-600-250-S-H-D1, ADQ-600-SW |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Приточно-вытяжной диффузор ADQ с каме-рой статического давления PB-VVK-S-500-200-S-H-D1, ADQ-500-SW) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,90 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
|  | 287411576578125-2 |  | Приточно-вытяжной диффузор ADQ с каме-рой статического давления PB-VVK-S-500-200-S-H-D1, ADQ-500-SW |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5мм, Д200) |  |  | m2 |  | 25,12 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 94,95 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 20,30 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,25 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 31,71 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,76 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,76 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 152,23 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,76 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 119,24 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 152,23 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 152,23 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6мм, Д250) |  |  | m2 |  | 23,55 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 63,82 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,95 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,07 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,24 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,14 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 38,06 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,43 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 1,43 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 285,43 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2710403642000-1 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm |  |  | kg |  | 107,03 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 285,43 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 285,43 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6мм, Д280) |  |  | m2 |  | 8,79 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 23,82 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,09 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 14,20 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,53 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,53 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 106,53 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2710403642000-1 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm |  |  | kg |  | 39,95 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 106,53 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 106,53 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6мм, Д315) |  |  | m2 |  | 14,84 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 40,22 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,67 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 23,98 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,90 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 179,86 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2710403642000-1 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm |  |  | kg |  | 67,45 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 179,86 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 179,86 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,89 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6мм, Д315) |  |  | m2 |  | 1,11 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,01 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 1,79 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 13,45 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710403642000-1 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm |  |  | kg |  | 5,04 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 13,45 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 13,45 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6мм, Д400) |  |  | m2 |  | 12,56 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 34,04 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,57 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,13 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,61 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 20,30 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,76 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,76 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 152,23 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2710403642000-1 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm |  |  | kg |  | 57,09 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 152,23 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 152,23 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6мм, Д450) |  |  | m2 |  | 63,58 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 172,30 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 2,57 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 2,89 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,64 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 3,08 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 102,75 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,85 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 3,85 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 770,59 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,28 |  |  |
|  | 2710403642000-1 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm |  |  | kg |  | 288,97 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 770,59 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 770,59 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,81 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0.7мм, Д500) |  |  | m2 |  | 62,80 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 170,19 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,63 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 2,54 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 2,85 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,63 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 3,04 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 101,48 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,81 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 3,81 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 761,14 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,27 |  |  |
|  | 2710403643000-1 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 456,68 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 761,14 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 761,14 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | VA02G |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховоды из тонколистовой оцинкован-ной стали б=0,7 мм. прямоугольного сече-ния, класса Н. 600х300 мм.) |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 64,98 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,94 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,18 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,35 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 45,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,08 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 1,62 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 81,00 |  |  |
|  | 2710403643000-1 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 129,60 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 288,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | VA11C |  | Piesa speciala (reductie, din tabla neagra de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Переходы сопряжения воздуховодов из оцинкованной стали б=0,6мм. До F=1м2) |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 183,50 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 175,00 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,20 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 800,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 2710403600203-1 |  | Tabla neagra cal. I 0,6 mm |  |  | kg |  | 305,00 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 800,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 800,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 4,50 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm (Тепловая изоляция из всперенного поли-слоем из стеклопластика. ) |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 23,70 |  |  |
|  | 15933316770-1 |  | Тепловая изоляция из всперенного поли-слоем из стеклопластика |  |  | m2 |  | 51,50 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 2,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетки вентиляционные металлические Д=600 мм ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 281122362214-1 |  | Решетки вентиляционные металлические Д=600 мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетки вентиляционные металлические Д=500 мм ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 281122362214-2 |  | Решетки вентиляционные металлические Д=500 мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетки вентиляционные металлические Д=300 мм ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 281122362214-3 |  | Решетки вентиляционные металлические Д=300 мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg |  |  | kg |  | 100,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 30,00 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 104,00 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Лючки питометрические |  |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  | 35135135 |  | Лючки питометрические |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IC31A |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Трубы медные в заводской изоляции. Д=6,35(1/4) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,25 |  |  |
|  | 2746163334000-1 |  | Трубы медные в заводской изоляции. Д=6,35(1/4) |  |  | m |  | 5,05 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IC31A |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Трубы медные в заводской изоляции. Д=9,52 (3/8) |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 2746163334000-2 |  | Трубы медные в заводской изоляции. Д=9,52 (3/8) |  |  | m |  | 20,20 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IC31A |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Трубы медные в заводской изоляции. Д=12,7(1,2) |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 2746163334000-3 |  | Трубы медные в заводской изоляции. Д=12,7(1,2) |  |  | m |  | 20,20 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полипропиленовые для отвода конденсата Д=20мм) |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 2521216710000-1 |  | Трубы полипропиленовые для отвода конденсата Д=20мм |  |  | m |  | 20,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*1 mm (Тепловая изоляция из конструкций вспененного каучука для D=20 (толщина тепло-изоляции 10 мм) |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 10,20 |  |  |
|  | 33205173516-11 |  | Тепловая изоляция из конструкций вспененного каучука для D=20 (толщина тепло-изоляции 10 мм |  |  | m |  | 21,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Гигиенический стальной панельный радиатор PHV, Purmo (Польша) с креплением к стене. L=1000mm х 500мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 2822115700000-1 |  | Гигиенический стальной панельный радиатор PHV, Purmo (Польша) с креплением к стене. L=1000mm х 500мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Гигиенический стальной панельный радиатор PHV, Purmo (Польша) с креплением к стене. L=1200mm х 500мм) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,95 |  |  |
|  | 2822115700000-2 |  | Гигиенический стальной панельный радиатор PHV, Purmo (Польша) с креплением к стене. L=1200mm х 500мм |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Гигиенический стальной панельный радиатор PHV, Purmo (Польша) с креплением к стене. L=1400mm х 500мм) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 2822115700000-3 |  | Гигиенический стальной панельный радиатор PHV, Purmo (Польша) с креплением к стене. L=1400mm х 500мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Гигиенический стальной панельный радиатор PHV, Purmo (Польша) с креплением к стене. L=2000mm х 500мм) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 2822115700000-4 |  | Гигиенический стальной панельный радиатор PHV, Purmo (Польша) с креплением к стене. L=2000mm х 500мм |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Радиаторный вентиль на подачу. Д15) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 2875274202700-1 |  | Радиаторный вентиль на подачу. Д15 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Радиаторный вентиль на обратку. Д15) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 2875274202700-2 |  | Радиаторный вентиль на обратку.. Д15 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Термоголовка в антивандальном исполнении) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,62 |  |  |
|  | 2875274202700-3 |  | Термоголовка в антивандальном исполнении |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Кран Маевского Д15) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2913134500000-1 |  | Кран Маевского Д15 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем. Т=95ОС, Р=6бар Ду=15 (Д20х3.4), К=1,3 для фитингов) |  |  | m |  | 65,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 29,58 |  |  |
|  | 2521216710000-2 |  | Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем. Т=95ОС, Р=6бар Ду=15 (Д20х3.4) |  |  | m |  | 87,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем. Т=95ОС, Р=6бар Ду=20 (Д25х4,2), К=1,3 для фитингов) |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 20,80 |  |  |
|  | 2521216710000-3 |  | Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем. Т=95ОС, Р=6бар Ду=20 (Д25х4,2) |  |  | m |  | 53,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем. Т=95ОС, Р=6бар Ду=25 (Д32х5,4), К=1,3 для фитингов) |  |  | m |  | 18,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,53 |  |  |
|  | 2521216710000-4 |  | Трубы из стабилизированного полипропилена с антидиффузионным слоем. Т=95ОС, Р=6бар Ду=25 (Д32х5,4) |  |  | m |  | 24,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Трубчатая тепловая изоляция из вспененного каучука для D=22 (толщина теплоизоляции 13 мм). |  |  | m |  | 55,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 28,05 |  |  |
|  | 33205173516-1 |  | Трубчатая тепловая изоляция из вспененного каучука для D=22 (толщина теплоизоляции 13 мм). |  |  | m |  | 59,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Трубчатая тепловая изоляция из вспененного каучука для D=28 (толщина теплоизоляции 13 мм). |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 20,40 |  |  |
|  | 33205173516-2 |  | Трубчатая тепловая изоляция из вспененного каучука для D=28 (толщина теплоизоляции 13 мм). |  |  | m |  | 43,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (Трубчатая тепловая изоляция из вспененного каучука для D=35 (толщина теплоизоляции 13 мм). |  |  | m |  | 18,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 9,18 |  |  |
|  | 33205173516-3 |  | Трубчатая тепловая изоляция из вспененного каучука для D=35 (толщина теплоизоляции 13 мм). |  |  | m |  | 19,47 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg |  |  | kg |  | 50,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 52,00 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Запорная и регулирующая арматура |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ID13B |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Клапан балансировочный-запорный (наобратке). Herz, Austria. Dn=20. Штремакс-R) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 1111000102000-1 |  | Клапан балансировочный-запорный (наобратке). Herz, Austria. Dn=20. Штремакс-R |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран с пробкой (дренажный). Д15) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2875274205100-1 |  | Кран с пробкой (дренажный). Д15 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ID13B |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Клапан запорный P=6bar Д20) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 1111000102000-2 |  | Клапан запорный P=6bar Д20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Запорная и регулирующая арматура |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Магистральные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IC05F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2" (Труба стальная. Д57х3,0) |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 26,00 |  |  |
|  | 2521216701000-1 |  | Труба стальная. Д57х3,0 |  |  | m |  | 40,60 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,56 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,60 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50 mm (Трубчатая тепловая изоляция из вспененного каучука для D=57 (толщина теплоизоляции 30 мм). |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 20,40 |  |  |
|  | 33205173516-5 |  | Трубчатая тепловая изоляция из вспененного каучука для D=57 (толщина теплоизоляции 30 мм). |  |  | m |  | 43,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ID13A |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Воздушник автоматический. Д15) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 1111000102000-3 |  | Воздушник автоматический. Д15 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IC05F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2" (Труба стальная. Д57х3,0) |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 26,00 |  |  |
|  | 2521216701000-1 |  | Труба стальная. Д57х3,0 |  |  | m |  | 40,60 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,56 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,60 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Хомут крепёжный. Д40) |  |  | buc |  | 84,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 23,52 |  |  |
|  | 2875274204000-1 |  | Хомут крепёжный. Д40 |  |  | buc |  | 84,00 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 4,20 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 84,00 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 84,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 84,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 8,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CN23B |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 14,76 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 2,70 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 1,80 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,18 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Магистральные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжная установка) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,74 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,92 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,36 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | VC37J |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (Наружный фреоновый блок для приточной установки П1. Qхол=28(14,1-36,0)квт Qтеп=31,5(15,8 -40,8)квт. N=12,1квт. ~380x3 Фреон R410) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 12,60 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 0,52 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 2,10 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 7,35 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 7,35 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 1,58 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,84 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,36 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | VC37J |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (Наружный фреоновый блок для приточной установки П1. Qхол=28(14,1-36,0)квт Qтеп=31,5(15,8 -40,8)квт. N=12,1квт. ~380x3 Фреон R410) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 12,60 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 0,52 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 2,10 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 7,35 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 7,35 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 1,58 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,84 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | VC37E |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe autoturn telescopic (Наружный фреоновый блок для приточной установки П3. Qхол=7(3,2-8,2)квт Qтеп=7,6(2,4-8,6)квт. N=2,9квт. ~220 Фреон R32) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,80 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 8,40 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 0,52 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 2,10 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 5,25 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 5,25 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 0,94 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 3410520005700 |  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg |  |  | h-ut |  | 1,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,84 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | VC01B |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,75 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,36 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | VC01B |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,75 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,36 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | VC15A |  | Montarea agregatului de filtrare, destinat unitatilor de prelucrare a lemnului sau turnatorilor, avind functia de filtrare - ventilare si un debit de aer filtrat de 2 000 mc/h pentru o suprafata de filtrare de 10 mp tip ICMA ( Диффузор для чистых помещений CFC-A. 1. Корпус. 2. Соединительный патрубок с уплот- нением. 3. Клапан с уплотнителем, проверен- ным на герметичность. 4. Фильтр класса H14. 5. Крепёжный кронштейн для фильтра и лицевой панели диффузора 6. Импульсная трубка для измерения сопротивления на фильтре.7. Подвес. 8. Диффузор ADQ-CFC-A-557x557) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 27,26 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | VC15A |  | Montarea agregatului de filtrare, destinat unitatilor de prelucrare a lemnului sau turnatorilor, avind functia de filtrare - ventilare si un debit de aer filtrat de 2 000 mc/h pentru o suprafata de filtrare de 10 mp tip ICMA ( Диффузор для чистых помещений CFC-A. 9. Корпус. 10.Соединительный патрубок с уплотннием. 11.Клапан с уплотнителем, проверенным на герметичность. 12.Фильтр класса H14. 13.Крепёжный кронштейн для фильтра и лицевой панели диффузора 14.Импульсная трубка для измерения со- противления на фильтре. 15.Подвес. 6.Диффузор ADQ-CFC-A-535x535 ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 27,26 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | VC15A |  | Montarea agregatului de filtrare, destinat unitatilor de prelucrare a lemnului sau turnatorilor, avind functia de filtrare - ventilare si un debit de aer filtrat de 2 000 mc/h pentru o suprafata de filtrare de 10 mp tip ICMA ( Диффузор для чистых помещений CFC-A. 17.Корпус. 18.Соединительный патрубок с уплотне- нием. 19.Клапан с уплотнителем, проверенным на герметичность. 20.Фильтр класса H14. 21.Крепёжный кронштейн для фильтра и лицевой панели диффузора 22.Импульсная трубка для измерения со- противления на фильтре. 23.Подвес. 24.Диффузор ADQ-CFC-A-535x535) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 27,26 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 52,32 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 6,18 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,74 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Кондиционер настенный. Qхол=5,0(1,3-5,0)квт Qтеп=5,4(1,4 -6,5)квт. N=0,78квт. ~220в MSZ-FH50VE2 (внутренний блок) MUZ-FH50VE (наружный блок) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 0,52 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 2,10 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 5,25 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 5,25 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 0,94 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Приточный агрегат MUB. L=3560м3/час.H=270Па. С фреоновым подогревом при-точного воздуха. ~380x3. Nвент=0,97квт. Сфильтром класса G4. Systemair |  |  | set |  | 1,00 |  |  |
|  | 65465515 |  | Приточный агрегат MUB. L=3560м3/час.H=270Па. С фреоновым подогревом при-точного воздуха. ~380x3. Nвент=0,97квт. Сфильтром класса G4. Systemair |  |  | set |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Калорифер фреоновый. Размер 690х690. Q=23,35кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 651651 |  | Калорифер фреоновый. Размер 690х690. Q=23,35кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Заслонка воздушная с сервоприводом. Размер 690х690. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 32251 |  | Заслонка воздушная с сервоприводом. Размер 690х690. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Привод для управления заслонками.~220в, N=0,003квт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 532251 |  | Привод для управления заслонками.~220в, N=0,003квт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Шумоглушитель. Размер 690х690х1020 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 6532251 |  | Шумоглушитель. Размер 690х690х1020 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Наружный фреоновый блок для приточной установки П1. Qхол=28(14,1-36,0)квт Qтеп=31,5(15,8 -40,8)квт. N=12,1квт. ~380x3 Фреон R410 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 654532251 |  | Наружный фреоновый блок для приточной установки П1. Qхол=28(14,1-36,0)квт Qтеп=31,5(15,8 -40,8)квт. N=12,1квт. ~380x3 Фреон R410 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Приточный агрегат MUB. L=2400м3 /час.H=270Па. С фреоновым подогревом при- точного воздуха. ~380x3. Nвент=0,5квт. С фильтром класса G4. Systemair |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 65454532251 |  | Приточный агрегат MUB. L=2400м3 /час.H=270Па. С фреоновым подогревом при- точного воздуха. ~380x3. Nвент=0,5квт. С фильтром класса G4. Systemair |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Калорифер фреоновый. Размер 690х690.Q=18,8кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 654553 |  | Калорифер фреоновый. Размер 690х690.Q=18,8кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Шумоглушитель. Размер 690х690х1020 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 6532251 |  | Шумоглушитель. Размер 690х690х1020 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | Наружный фреоновый блок для приточной установки П1. Qхол=28(14,1-36,0)квт Qтеп=31,5(15,8 -40,8)квт. N=12,1квт. ~380x3 Фреон R410 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 654532251 |  | Наружный фреоновый блок для приточной установки П1. Qхол=28(14,1-36,0)квт Qтеп=31,5(15,8 -40,8)квт. N=12,1квт. ~380x3 Фреон R410 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Вентилятор с частотным преобразовате-лем, для воздуховодов Д=315мм. L=900м3 /час, H=180Па, ~380x3, N=0,17квт, n=2900об/мин. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 65455432251 |  | Вентилятор с частотным преобразовате-лем, для воздуховодов Д=315мм. L=900м3 /час, H=180Па, ~380x3, N=0,17квт, n=2900об/мин. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Наружный фреоновый блок для приточной установки П3. Qхол=7(3,2-8,2)квт Qтеп=7,6(2,4-8,6)квт. N=2,9квт. ~220 Фреон R32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 6545554 |  | Наружный фреоновый блок для приточной установки П3. Qхол=7(3,2-8,2)квт Qтеп=7,6(2,4-8,6)квт. N=2,9квт. ~220 Фреон R32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Калорифер фреоновый. Размер 500х400.Q=6,2кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 643545554 |  | Калорифер фреоновый. Размер 500х400.Q=6,2кВт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | Центробежный вентилятор со встроенным модулем сенсорного управления.L=3200м3/час, H=200Па, ~220, N=0,53квт, n=1480об/мин. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 643545543 |  | Центробежный вентилятор со встроенным модулем сенсорного управления.L=3200м3/час, H=200Па, ~220, N=0,53квт, n=1480об/мин. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | Заслонка воздушная с сервоприводом. Размер 690х690. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 32251 |  | Заслонка воздушная с сервоприводом. Размер 690х690. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | Привод для управления заслонками.~220в, N=0,003квт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 532251 |  | Привод для управления заслонками.~220в, N=0,003квт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | Центробежный вытяжной вентилятор для средних температур до 120°C. L=2200м3 /час, H=200Па, ~220, N=0,33квт, n=1511об/мин. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 532644151 |  | Центробежный вытяжной вентилятор для средних температур до 120°C. L=2200м3 /час, H=200Па, ~220, N=0,33квт, n=1511об/мин. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | Заслонка воздушная с сервоприводом. Размер 690х690. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 32251 |  | Заслонка воздушная с сервоприводом. Размер 690х690. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | Привод для управления заслонками.~220в, N=0,003квт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 532251 |  | Привод для управления заслонками.~220в, N=0,003квт |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | Диффузор для чистых помещений CFC-A. 1. Корпус. 2. Соединительный патрубок с уплот- нением. 3. Клапан с уплотнителем, проверен- ным на герметичность. 4. Фильтр класса H14. 5. Крепёжный кронштейн для фильтра и лицевой панели диффузора 6. Импульсная трубка для измерения сопротивления на фильтре.7. Подвес. 8. Диффузор ADQ-CFC-A-557x557 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 432532251 |  | Диффузор для чистых помещений CFC-A. 1. Корпус. 2. Соединительный патрубок с уплот- нением. 3. Клапан с уплотнителем, проверен- ным на герметичность. 4. Фильтр класса H14. 5. Крепёжный кронштейн для фильтра и лицевой панели диффузора 6. Импульсная трубка для измерения сопротивления на фильтре.7. Подвес. 8. Диффузор ADQ-CFC-A-557x557 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | Реле перепада давления воздуха ДТВ 500 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 32432532251 |  | Реле перепада давления воздуха ДТВ 500 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | Универсальный OEM-датчик скорости по-тока |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 32432535 |  | Универсальный OEM-датчик скорости по-тока |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | Диффузор для чистых помещений CFC-A. 9. Корпус. 10.Соединительный патрубок с уплотннием. 11.Клапан с уплотнителем, проверенным на герметичность. 12.Фильтр класса H14. 13.Крепёжный кронштейн для фильтра и лицевой панели диффузора 14.Импульсная трубка для измерения со- противления на фильтре. 15.Подвес. 6.Диффузор ADQ-CFC-A-535x535 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 43253265 |  | Диффузор для чистых помещений CFC-A. 9. Корпус. 10.Соединительный патрубок с уплотннием. 11.Клапан с уплотнителем, проверенным на герметичность. 12.Фильтр класса H14. 13.Крепёжный кронштейн для фильтра и лицевой панели диффузора 14.Импульсная трубка для измерения со- противления на фильтре. 15.Подвес. 6.Диффузор ADQ-CFC-A-535x535 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | Диффузор для чистых помещений CFC-A. 17.Корпус. 18.Соединительный патрубок с уплотне- нием. 19.Клапан с уплотнителем, проверенным на герметичность. 20.Фильтр класса H14. 21.Крепёжный кронштейн для фильтра и лицевой панели диффузора 22.Импульсная трубка для измерения со- противления на фильтре. 23.Подвес. 24.Диффузор ADQ-CFC-A-535x535 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 3243253265 |  | Диффузор для чистых помещений CFC-A. 17.Корпус. 18.Соединительный патрубок с уплотне- нием. 19.Клапан с уплотнителем, проверенным на герметичность. 20.Фильтр класса H14. 21.Крепёжный кронштейн для фильтра и лицевой панели диффузора 22.Импульсная трубка для измерения со- противления на фильтре. 23.Подвес. 24.Диффузор ADQ-CFC-A-535x535 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | Регулятор постоянного расхода с мех. ре- Р гулированием. Д250мм. NOTUS-R-250-M2 с электроприводом 230V, 2-х позиционный, ДКэл.Д250 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 32432534265 |  | Регулятор постоянного расхода с мех. ре- Р гулированием. Д250мм. NOTUS-R-250-M2 с электроприводом 230V, 2-х позиционный, ДКэл.Д250 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | Регулятор постоянного расхода с мех. ре- Р гулированием. Д200мм. NOTUS-R-200-M0 С ручным регулированием. ДКр.Д200 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 32432533 |  | Регулятор постоянного расхода с мех. ре- Р гулированием. Д200мм. NOTUS-R-200-M0 С ручным регулированием. ДКр.Д200 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | Регулятор постоянного расхода с мех. ре- Р гулированием. Д180мм. NOTUS-R-180-M0 С ручным регулированием. ДКр.Д180 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 32443232533 |  | Регулятор постоянного расхода с мех. ре- Р гулированием. Д180мм. NOTUS-R-180-M0 С ручным регулированием. ДКр.Д180 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | Кондиционер настенный. Qхол=5,0(1,3-5,0)квт Qтеп=5,4(1,4 -6,5)квт. N=0,78квт. ~220в MSZ-FH50VE2 (внутренний блок) MUZ-FH50VE (наружный блок) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 32443243 |  | Кондиционер настенный. Qхол=5,0(1,3-5,0)квт Qтеп=5,4(1,4 -6,5)квт. N=0,78квт. ~220в MSZ-FH50VE2 (внутренний блок) MUZ-FH50VE (наружный блок) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |