CAIET DE SARCINI

Lista tehnicii de geniu şi luptă a Armatei Naţionale  pentru reparaţie capitală

Anexa nr. 1 lotul nr.1

Reparaţia capitală a Plantatorului (SU-100P) GMZ-2 nr.1 cu piesele prestatorului

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor | U/M | Cantitatea |  | Specificarea tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reparaţia capitală a Plantatorului (SU-100P) GMZ-2 nr.1 cu piesele prestatorului |  |  |  |  |
| 1.1 | Demontarea şi montarea motorului | c-t. |  | 1 | Demontarea, montarea motorului nou (В-54) A-105B pe maşină cu conectarea tuturor agregatelor. Pornirea motorului. Executarea reglajului tehnic. |
|  |  | întreg sistemul |  | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţie a sistemului de pornire a motorului cu aer compresat. |
| 1.2 | Deservirea sistemului de ungere | întreg sistemul |  | 1 | Curăţarea radiatorului de ulei, schimbul garniturilor şi racordurilor de etanşare. |
|  |  | buc. |  | 1 | Schimbul filtrului de ulei centrifugal (MЦ-1). |
|  |  | buc. |  | 1 | Întreţinerea tehnică şi reglajul pompei de ulei (M3H-3). |
| 1.3 | Deservirea sistemului de răcire | întreg sistemul |  | 1 | Curăţarea radiatoarelor, ţevilor de conectare, a sistemului de răcire. Schimbul garniturilor şi racordurilor de etanşare. |
| 1.4 | Deservirea sistemului de alimentare cu combustibil | întreg sistemul |  | 3 | Curăţarea sistemului de alimentare cu combustibil (rezervoare de combustibil). Schimbul filtrelor de curăţare brută. Schimbul garniturilor şi racordurilor de etanşare. |
|  |  | buc. |  | 1 | Întreţinerea tehnică a pompei de combustibil РНМ-1К |
| 1.5 | Deservirea sistemului electric | întreg sistemul |  | 1 | Verificarea şi repararea sistemului electric.(conectarea tuturor surselor electrice la sistemului electric principal al maşinii) |
|  |  | buc. |  | 1 | Reparaţia demarorului, înlocuirea elementelor uzate. |
|  |  | buc. |  | 1 | Reparaţia generatorului, înlocuirea elementelor uzate. |
|  |  | buc. |  | 1 | Instalarea si conectarea la reţeaua electrică a releului regulator - generator 24 V, P-5M |
|  |  | buc. |  | 1 | Întreţinerea tehnică şi controlului filtrului electric Ф-5 |
| 1.6 | Deservirea sistemului hidraulic | întreg sistemul |  | 1 | Curăţarea rezervorului sistemului hidraulic. |
|  |  | buc. |  | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia pompei hidraulice electrică. |
|  |  | buc. |  | 2 | întreţinere tehnică şi reparaţie a cilindrilor hidraulici ai mecanismului de săpare. |
| 1.7 | Deservirea turelei comandant maşină | buc. |  | 1 | Reparaţia şi reglajul turelei |
| 1.8 | Servicii de restabilire a locului pentru instalarea armei | c-t. |  | 1 | Reparaţia, întreţinerea tehnică a sistemului instala re a armei |
| 1.9 | Servicii de reparaţie a cutiei de vieze. | buc. |  | 1 | Reparaţia şi reglajul cutiei de viteze. |
| 1.10 | Deservirea sistemului de frânare. | întreg sistemul |  | 1 | Întreţinerea tehnică şi reglarea sistemului de frânare, reglarea tijelor de conexiune cu tamburul. |
| 1.11 | Deservirea sistemului de conducere. | întreg sistemul |  | 1 | Întreţinerea tehnică şi reglarea sistemului de conducere, deservirea/recondiţionarea tijelor de acţionare. Deservirea mecanismelor de angrenaj. |
| 1.12 | Servicii de reparaţie a panoului de comandă | c-t. |  | 1 | Reparaţia panoului de comandă a mecanicului conductor |
| 1.13 | Servicii de reparaţie a compresorului de aer. | buc. |  | 1 | Demontarea, reparaţia, reglajul şi montarea compresorului de aer AK-150CB-6. |
| 1.14 | Servicii de reparaţie a pre-încălzitorului. | c-t. |  | 1 | Instalarea pre-încălzitorului si conectarea la sistema de încălzire . |
| 1.15 | Servicii de reparaţie turelei organului de lucru | c-t. |  | 1 | Reparaţia şi întreţinerea tehnică a turelei organului de lucru |
| 1.16 | Servicii de reparaţie a grupului de containere pentru păstrarea minelor. | Întreg sistemul. |  | 2 | Reparaţia şi întreţinerea tehnică a grupului de containere pentru păstrarea minelor. |
| 1.17 | Servicii de reparaţie şi reglaj a organului de lucru (Plantator) | întreg sistemul |  | 1 | Reparaţia şi întreţinerea tehnică, reglaj a organului de lucru (Plantator) |
| 1.18 | Servicii de reparaţie a carcasei şi vopsire. | m2 |  | 33,5 | Sudarea, îndreptarea carcasei. Aplicarea grundului pe interiorului şi exteriorul carcasei. Vopsirea autospecialei. |
| 1.19 | Servicii de reparaţie a scaunelor | buc |  | 3 | Reparaţia şi restabilirea scaunelor |
| Piese de schimb, agregate, lichizi tehnici. |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Piese de schimb, agregate, lichizi tehnici. | buc. | 1 |  | Motor (В-54) A-105B |
|  |  | buc. | 4 |  | Acumulatoare 6CT190. |
|  |  | litri | 100 |  | Ulei MT16П. |
|  |  | litri | 20 |  | Ulei hidraulic АМГ-10 |
|  |  | litri | 90 |  | Lichid de răcire A-40. |
|  |  | buc. | 1 |  | Motor electric cu pompă |
|  |  | buc. | 1 |  | Filtru de ulei MAФ. |
|  |  | buc. | 1 |  | Filtru de combustibil ТФК-3. |
|  |  | buc. | 1 |  | Filtru de aer. |
|  |  | buc. | 1 |  | Pre-încălzitor ПЖД 44Щ |
|  |  | buc. | 4 |  | Faruri FG16. |
|  |  | buc. | 4 |  | Faruri indicator GST-64. |
|  |  | c-t. | 4 |  | # Furtunul de conexiune a radiatorului de ulei. |
|  |  | buc | 1 |  | # Panoul de comandă Comandant maşină |
|  |  | buc. | 1 |  | # Panoul de comanda operator la plantator. |
|  |  | buc | 1 |  | # Pompă manuală hidraulica APГ1 |
|  |  | buc | 8 |  | # Plafon iluminare |
|  |  | buc | 24 |  | # Întrerupătoare( ПС-35)(ВК-200Б) (ВБ 404) |
|  |  | buc | 2 |  | # Stingător de flăcări OP-2 |
|  |  | c-t. | 5 |  | # Furtun de combustibil. |
|  |  | c-t. | 26 |  | # Furtun de conectare. |
|  |  | buc. | 46 |  | # Colier B\C. |
|  |  | buc. | 32 |  | Conductă ramificată B\C. |
|  |  | m | 10 |  | Cablu tensiune înalta 5 mm. |
|  |  | c-t. | 4 |  | Borne acumulator ( +- ). |
|  |  | l | 22 |  | Vopsea kaki |

Anexa nr. 2 lotul nr.2

Reparaţia capitală a Plantatorului (SU-100P)GMZ-2 nr.2 cu piesele prestatorului

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reparaţia capitală a Plantatorului (SU-100P)GMZ-2 nr.2 cu piesele prestatorului |  |  |  |
| 1.1 | Demontarea şi montarea motorului | c-t. | 1 | Demontarea, montarea motorului nou (В-54) A-105B pe maşină cu conectarea tuturor agregatelor. Pornirea motorului. Executarea reglajului tehnic. |
|  |  | întreg sistemul | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţie a sistemului de pornire a motorului cu aer compresat. |
| 1.2 | Deservirea sistemului de ungere | întreg sistemul | 1 | Curăţarea radiatorului de ulei, schimbul garniturilor şi racordurilor de etanşare. |
|  |  | buc. | 1 | Schimbul filtrului de ulei centrifugal (MЦ-1). |
|  |  | buc. | 1 | Întreţinerea tehnică şi reglajul pompei de ulei (M3H-3). |
| 1.3 | Deservirea sistemului de răcire | întreg sistemul | 1 | Curăţarea radiatoarelor, ţevilor de conectare, a sistemului de răcire. Schimbul garniturilor şi racordurilor de etanşare. |
| 1.4 | Deservirea sistemului de alimentare cu combustibil | întreg sistemul | 3 | Curăţarea sistemului de alimentare cu combustibil (rezervoare de combustibil). Schimbul filtrelor de curăţare brută. Schimbul garniturilor şi racordurilor de etanşare. |
|  |  | buc. | 1 | Întreţinerea tehnică a pompei de combustibil РНМ-1К |
| 1.5 | Deservirea sistemului electric | întreg sistemul | 1 | Verificarea şi repararea sistemului electric.(conectarea tuturor surselor electrice la sistemului electric principal al maşinii) |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia demarorului, înlocuirea elementelor uzate. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia generatorului, înlocuirea elementelor uzate. |
|  |  | buc. | 1 | Instalarea si conectarea la reţeaua electrică a releului regulator - generator 24 V, P-5M |
|  |  | buc. | 7 | Întreţinerea tehnică şi controlului filtrului electric Ф-5 |
| 1.6 | Deservirea sistemului hidraulic | întreg sistemul | 1 | Curăţarea rezervorului sistemului hidraulic. |
|  |  | buc. | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia pompei hidraulice electrică. |
|  |  | buc. | 2 | întreţinere tehnică şi reparaţie a cilindrilor hidraulici ai mecanismului de săpare. |
| 1.7 | Deservirea turelei comandant maşină | buc. | 1 | Reparaţia şi reglajul turelei |
| 1.8 | Servicii de restabilire a locului pentru instalarea armei | c-t. | 1 | Reparaţia, întreţinerea tehnică a sistemului de instalare a armei |
| 1.9 | Servicii de reparaţie a cutiei de vieze. | buc. | 1 | Reparaţia şi reglajul cutiei de viteze. |
| 1.10 | Deservirea sistemului de frânare. | întreg sistemul | 1 | Întreţinerea tehnică şi reglarea sistemului de frânare, reglarea tijelor de conexiune cu tamburul. |
| 1.11 | Deservirea sistemului de conducere. | întreg sistemul | 1 | Întreţinerea tehnică şi reglarea sistemului de conducere, deservirea/recondiţionarea tijelor de acţionare. Deservirea mecanismelor de angrenaj. |
| 1.12 | Servicii de reparaţie a panoului de comandă | c-t. | 1 | Reparaţia panoului de comandă a mecanicului conductor |
| 1.13 | Servicii de reparaţie a compresorului de aer. | buc. | 1 | Demontarea, reparaţia, reglajul şi montarea compresorului de aer AK-150CB-6. |
| 1.14 | Servicii de reparaţie a pre-încălzitorului. | c-t. | 1 | Reparaţia şi întreţinerea tehnică a pre-încălzitorului si conectarea la sistema de încălzire . |
| 1.15 | Servicii de reparaţie turelei organului de lucru | c-t. | 1 | Reparaţia şi întreţinerea tehnică a turelei organului de lucru |
| 1.16 | Servicii de reparaţie a grupului de containere pentru păstrarea minelor. | întreg sistemul. | 2 | Reparaţia şi întreţinerea tehnică a grupului de containere pentru păstrarea minelor. |
| 1.17 | Servicii de reparaţie şi reglaj a organului de lucru (Plantator) | întreg sistemul | 1 | Reparaţia şi întreţinerea tehnică, reglaj a organului de lucru (Plantator) |
| 1.18 | Servicii de reparaţie a carcasei şi vopsire. | m2 | 33,5 | Sudarea, îndreptarea carcasei. Aplicarea grundului pe interiorului şi exteriorul carcasei. Vopsirea autospecialei. |
| 1.19 | Servicii de reparaţie a scaunelor | buc | 3 | Reparaţia şi restabilirea scaunelor |
| Piese de schimb, agregate, lichizi tehnici |  |  |  |  |
| 1.20 | Piese de schimb, agregate, lichizi tehnici. | buc. | 1 | Motor (В-54) A-105B |
|  |  | buc. | 4 | Acumulatoare 6CT190. |
|  |  | litri | 100 | Ulei MT16П. |
|  |  | litri | 20 | Ulei hidraulic АМГ-10 |
|  |  | litri | 90 | Lichid de răcire A-40. |
|  |  | buc. | 1 | Filtru de ulei MAФ. |
|  |  | buc. | 1 | Filtru de combustibil ТФК-3. |
|  |  | buc. | 1 | Filtru de aer. |
|  |  | buc. | 4 | Faruri FG16. |
|  |  | buc. | 4 | Faruri indicator GST-64. |
|  |  | c-t. | 4 | # Furtunul de conexiune a radiatorului de ulei. |
|  |  | buc | 1 | # Panoul de comandă Comandant maşină |
|  |  | buc. | 1 | # Panoul de comanda operator la plantator. |
|  |  | buc | 1 | # Pompă manuală hidraulica APГ1 |
|  |  | buc | 8 | # Plafon iluminare |
|  |  | buc | 24 | # Întrerupătoare( ПС-35)(ВК-200Б) (ВБ 404) |
|  |  | buc | 2 | # Stingător de flăcări OP-2 |
|  |  | c-t. | 5 | # Furtun de combustibil. |
|  |  | c-t. | 26 | # Furtun de conectare. |
|  |  | buc. | 46 | # Colier B\C. |
|  |  | buc. | 32 | Conductă ramificată B\C. |
|  |  | m | 10 | Cablu tensiune înalta 5 mm. |
|  |  | c-t. | 4 | Borne acumulator ( +- ). |
|  |  | l | 22 | Vopsea kaki |

Anexa nr. 3   lotul nr.3

Reparaţia capitală a Plantatorului (SU-100P) GMZ-2 nr.3  cu piesele prestatorului

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reparaţia capitală a Plantatorului (SU-100P) GMZ-2 nr.3 cu piesele prestatorului |  |  |  |
| 1.1 | Demontarea şi montarea motorului | c-t. | 1 | Demontarea, montarea motorului nou (В-54) A-105B pe maşină cu conectarea tuturor agregatelor. Pornirea motorului. Executarea reglajului tehnic. |
|  |  | întreg sistemul | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţie a sistemului de pornire a motorului cu aer compresat. |
| 1.2 | Deservirea sistemului de ungere | întreg sistemul | 1 | Curăţarea radiatorului de ulei, schimbul garniturilor şi racordurilor de etanşare. |
|  |  | buc. | 1 | Schimbul filtrului de ulei centrifugal (MЦ-1). |
|  |  | buc. | 1 | Întreţinerea tehnică şi reglajul pompei de ulei (M3H-3). |
| 1.3 | Deservirea sistemului de răcire | întreg sistemul | 1 | Curăţarea radiatoarelor, ţevilor de conectare, a sistemului de răcire. Schimbul garniturilor şi racordurilor de etanşare. |
| 1.4 | Deservirea sistemului de alimentare cu combustibil | întreg sistemul | 3 | Curăţarea sistemului de alimentare cu combustibil (rezervoare de combustibil). Schimbul filtrelor de curăţare brută. Schimbul garniturilor şi racordurilor de etanşare. |
|  |  | buc. | 1 | Întreţinerea tehnică a pompei de combustibil РНМ-1К |
| 1.5 | Deservirea sistemului electric | întreg sistemul | 1 | Verificarea şi repararea sistemului electric.(conectarea tuturor surselor electrice la sistemului electric principal al maşinii) |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia demarorului, înlocuirea elementelor uzate. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia generatorului, înlocuirea elementelor uzate. |
|  |  | buc. | 1 | Instalarea si conectarea la reţeaua electrică a releului regulator - generator 24 V, P-5M |
|  |  | buc. | 7 | Întreţinerea tehnică şi controlului filtrului electric Ф-5 |
| 1.6 | Deservirea sistemului hidraulic | întreg sistemul | 1 | Curăţarea rezervorului sistemului hidraulic. |
|  |  | buc. | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia pompei hidraulice electrică. |
|  |  | buc. | 2 | întreţinere tehnică şi reparaţie a cilindrilor hidraulici ai mecanismului de săpare. |
| 1.7 | Deservirea turelei comandant maşină | buc. | 1 | Reparaţia şi reglajul turelei |
| 1.8 | Servicii de restabilire a locului pentru instalarea armei | c-t. | 1 | Reparaţia, întreţinerea tehnică a sistemului de instalare a armei |
| 1.9 | Servicii de reparaţie a cutiei de vieze. | buc. | 1 | Reparaţia şi reglajul cutiei de viteze. |
|  |  | buc | 1 | Instalarea ambreiajului principal |
| 1.10 | Deservirea sistemului de frânare. | întreg sistemul | 1 | Întreţinerea tehnică şi reglarea sistemului de frânare, reglarea tijelor de conexiune cu tamburul. |
| 1.11 | Deservirea sistemului de conducere. | întreg sistemul | 1 | Întreţinerea tehnică şi reglarea sistemului de conducere, deservirea/recondiţionarea tijelor de acţionare. Deservirea mecanismelor de angrenaj. |
| 1.12 | Servicii de reparaţie a panoului de comandă | c-t. | 1 | Reparaţia panoului de comandă a mecanicului conductor |
| 1.13 | Servicii de reparaţie a compresorului de aer. | buc. | 1 | Demontarea, reparaţia, reglajul şi montarea compresorului de aer AK-150CB-6. |
| 1.14 | Servicii de reparaţie a pre-încălzitorului. | c-t. | 1 | Instalarea pre-încălzitorului si conectarea la sistema de încălzire . |
| 1.15 | Servicii de reparaţie turelei organului de lucru | c-t. | 1 | Reparaţia şi întreţinerea tehnică a turelei organului de lucru |
| 1.16 | Servicii de reparaţie a grupului de containere pentru păstrarea minelor. | întreg sistemul. | 2 | Reparaţia şi întreţinerea tehnică a grupului de containere pentru păstrarea minelor. |
| 1.17 | Servicii de reparaţie şi reglaj a organului de lucru (Plantator) | întreg sistemul | 1 | Reparaţia şi întreţinerea tehnică , reglaj a organului de lucru (Plantator) |
| 1.18 | Servicii de reparaţie a carcasei şi vopsire. | m2 | 33,5 | Sudarea, îndreptarea carcasei. Aplicarea grundului pe interiorului şi exteriorul carcasei. Vopsirea autospecialei. |
| 1.19 | Servicii de reparaţie a scaunelor | buc | 3 | Reparaţia şi restabilirea scaunelor |
| Piese de schimb, agregate, lichizi tehnici |  |  |  |  |
| 1.20 | Piese de schimb, agregate, lichizi tehnici. | buc. | 1 | Motor (В-54) A-105B |
|  |  | buc. | 1 | Ambreiaj |
|  |  | buc. | 4 | Acumulatoare 6CT190. |
|  |  | litri | 100 | Ulei MT16П. |
|  |  | litri | 20 | Ulei hidraulic АМГ-10 |
|  |  | litri | 90 | Lichid de răcire A-40. |
|  |  | buc. | 1 | Motor electric cu pompă |
|  |  | buc. | 1 | Filtru de ulei MAФ. |
|  |  | buc. | 1 | Filtru de combustibil ТФК-3. |
|  |  | buc. | 1 | Filtru de aer. |
|  |  | buc. | 1 | Pre-încălzitor ПЖД 44Щ |
|  |  | buc. | 4 | Faruri FG16. |
|  |  | buc. | 4 | Faruri indicator GST-64. |
|  |  | c-t. | 4 | # Furtunul de conexiune a radiatorului de ulei. |
|  |  | buc | 1 | # Panoul de comandă Comandant maşină |
|  |  | buc. | 1 | # Panoul de comanda operator la plantator. |
|  |  | buc | 1 | # Pompă manuală hidraulica APГ1 |
|  |  | buc | 8 | # Plafon iluminare |
|  |  | buc | 24 | # Întrerupătoare( ПС-35)(ВК-200Б) (ВБ 404) |
|  |  | buc | 2 | # Stingător de flăcări OP-2 |
|  |  | c-t. | 5 | # Furtun de combustibil. |
|  |  | c-t. | 26 | # Furtun de conectare. |
|  |  | buc. | 46 | # Colier B\C. |
|  |  | buc. | 32 | Conductă ramificată B\C. |
|  |  | m | 10 | Cablu tensiune înalta 5 mm. |
|  |  | c-t. | 4 | Borne acumulator ( +- ). |
|  |  | l | 22 | Vopsea kaki |

Anexa nr. 4 lotul nr.4

Reparaţia capitală a Buldozer pe roţi (MAZ - 538) BKT-RK-2  nr.4 cu piesele prestatorului

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reparaţia capitală a Buldozer pe roţi (MAZ - 538) BKT-RK-2 nr.4 cu piesele prestatorului |  |  |  |
| 1.1 | Demontarea şi montarea motorului | c-t. | 1 | Demontarea, montarea motorului nou Д12А-375А pe maşină cu conectarea tuturor agregatelor. Pornirea motorului. Executarea reglajului tehnic. |
|  |  | întreg sistemul | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţie a sistemului de pornire a motorului cu aer compresat. |
| 1.2 | Deservirea sistemului de ungere | întreg sistemul | 1 | Curăţarea radiatorului de ulei, schimbul garniturilor şi racordurilor de etanşare. |
|  |  | buc. | 1 | Schimbul filtrului de ulei centrifugal (MAF ). |
|  |  | buc. | 1 | Întreţinerea tehnică şi reglajul pompei de ulei (M3H-2). |
| 1.3 | Deservirea sistemului de răcire | întreg sistemul | 1 | Curăţarea radiatoarelor, ţevilor de conectare, a sistemului de răcire. Schimbul garniturilor şi racordurilor de etanşare. |
|  |  | buc | 4 | Schimbul curele trapezoidale |
| 1.4 | Deservirea sistemului de alimentare cu combustibil | întreg sistemul | 3 | Curăţarea sistemului de alimentare cu combustibil (rezervoare de combustibil). Schimbul filtrelor de curăţare brută. Schimbul garniturilor şi racordurilor de etanşare. |
|  |  | buc. | 1 | Întreţinerea tehnică a pompei de combustibil РНМ-1К |
| 1.5 | Deservirea sistemului electric | întreg sistemul | 1 | Verificarea şi repararea sistemului electric.(conectarea tuturor surselor electrice la sistemului electric principal al maşinii) |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia demarorului, înlocuirea elementelor uzate. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia generatorului, înlocuirea elementelor uzate. |
| 1.6 | Deservirea sistemului hidraulic | întreg sistemul | 1 | Curăţarea rezervorului , sistemului hidraulic. |
|  |  | buc. | 2 | Demontarea, montarea reparaţia pompelor hidraulice НЩ 46У cu conectare la sistem |
|  |  | buc | 8 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia supapelor electromagnetice (Hidraulice) ГA 192\1 |
|  |  | buc | 6 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia supapelor electromagnetice de reţinere (Hidraulice) |
|  |  | buc | 6 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia supapelor electromagnetice (Hidraulice) 0514-80 |
|  |  | buc | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia distribuitorului hidraulic cu manete |
|  |  | buc. | 8 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia cilindrilor hidraulici.. |
| 1.7 | Servicii de reparaţie a cutiei de vieze hidro - mecanice. | buc. | 1 | Reparaţia, întreţinerea tehnică a cutiei de vieze hidro - mecanice. |
| 1.8 | Servicii de reparaţie a reductorului hidraulic de cuplare viteze | buc. | 1 | Reparaţia, întreţinerea tehnică a reductorului hidraulic de cuplare viteze |
| 1.9 | Servicii de reparaţie a cutiei de distribuţie hidraulice. | buc | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia cutiei de distribuţie hidraulice. |
| 1.10 | Servicii de reparaţie a reductorului de putere cu conectarea agregatului | buc | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia reductorului de putere cu conectarea agregatului |
| 1.11 | Servicii de reparaţie a cutiei de vieze adiţională hidro - mecanice | buc | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia cutiei de vieze adiţională hidro - mecanice |
| 1.12 | Servicii de reparaţie a arborilor cardanici | buc | 8 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia arborilor cardanici |
| 1.13 | Servicii de reparaţie capitală a axei punţii din faţă | buc. | 1 | Reparaţia capitală a axei punţii din faţă. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a reductorului de putere a punţii din faţă. |
| 1.14 | Servicii de reparaţie capitală a axei punţii din spate | buc. | 1 | Reparaţia capitală a axei punţii din spate. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a reductorului de putere a punţii din spate. |
| 1.15 | Servicii de reparaţie capitală a mecanismului de direcţie. | buc. | 1 | Demontarea montarea mecanismului de direcţie. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a mecanismului de direcţie. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a coloanei de direcţie. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a cilindrului hidraulic. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a traversei direcţiei transversale. |
| 1.16 | Servicii de reparaţie capitală a sistemului de frânare | T\S | 1 | Demontarea montarea sistemului de frânare. |
|  |  | buc. | 2 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia rezervoarelor de aer. |
|  |  | buc. | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia robinetului de control a presiunii aerului în pneuri. |
|  |  | buc. | 1 | Demontarea, reparaţia, reglajul şi montarea compresorului de aer. |
|  |  | c-t | 4 | Reglajul saboţilor principali |
| 1.17 | Servicii de reparaţie capitală a cabinei | buc. | 1 | Demontarea montarea cabinei. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a cabinei. |
|  |  | c-t. | 1 | Demontarea montarea sistemului de încălzire şi ventilaţie a cabinei. |
|  |  | c-t. | 1 | Reparaţia capitală a sistemului de încălzire şi ventilaţie a cabinei. |
|  |  | c-t. | 1 | Demontarea montarea sistemului de ştergere a parbrizului cu ştergătoare. |
|  |  | c-t. | 1 | Reparaţia capitală a sistemului de ştergere a parbrizului cu ştergătoare. |
|  |  | c-t. | 1 | Demontarea montarea panoului de bord cu toate elementele incluse. |
|  |  | c-t. | 1 | Reparaţia capitală a panoului de bord cu toate elementele incluse. |
|  |  | m2 | 8 | Reparaţie (îndreptarea) şi vopsire. |
| 1.18 | Servicii de reparaţie capitală a cadrului | buc. | 1 | Întreţinerea şi repararea cadrului. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a suspensia din faţă. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a suspensia din spate. |
| 1.19 | Servicii de reparaţie a pre-încălzitorului. | c-t. | 1 | Demontarea, instalarea pre-încălzitorului ПЖД 600 reparat si conectarea la sistema de încălzire . |
| 1.20 | Servicii de reparaţie a carcasei şi vopsire. | m2 | 18 | Sudarea, îndreptarea carcasei. Aplicarea grundului pe interiorului şi exteriorul carcasei. Vopsirea autospecialei. |
| 1.21 | Servicii de reparaţie a scaunelor | buc | 2 | Reparaţia şi restabilirea scaunelor |
| Piese de schimb, agregate, lichizi tehnici. |  |  |  |  |
| 1.22 | Piese de schimb, agregate, lichizi tehnici. | buc. | 1 | Motor Д12А-375А |
|  |  | buc. | 4 | Acumulatoare 6CT190. |
|  |  | litri | 75 | Ulei MT16П. |
|  |  | litri | 115 | Ulei hidraulic |
|  |  | litri | 80 | Lichid de răcire A-40. |
|  |  | buc | 4 | Curele trapezoidale |
|  |  | buc. | 1 | Filtru de ulei MAФ. |
|  |  | buc. | 1 | Filtru de combustibil ТФК-3. |
|  |  | buc. | 4 | Faruri FG16. |
|  |  | buc. | 4 | Faruri indicator GST-64. |
|  |  | c-t. | 4 | # Furtunul de conexiune a radiatorului de ulei. |
|  |  | buc | 8 | # Plafon iluminare |
|  |  | buc | 24 | # Întrerupătoare (ВК-200Б) (ВБ 404) ( ПС-35) |
|  |  | buc | 4 | # Camera aer de frânare |
|  |  | c-t | 4 | # Plăcuţe de frână în complet cu căptuşeală. |
|  |  | buc | 2 | # Stingător de flăcări OP-2 |
|  |  | buc | 12 | # Furtun de frânare |
|  |  | c-t. | 5 | # Furtun de combustibil. |
|  |  | c-t. | 26 | # Furtun de conectare. |
|  |  | buc. | 46 | # Colier B\C. |
|  |  | buc. | 32 | Conductă ramificată B\C. |
|  |  | m | 10 | Cablu tensiune înalta 5 mm. |
|  |  | c-t. | 4 | Borne acumulator ( +- ). |
|  |  | l | 14 | Vopsea kaki |

Anexa nr. 5 lotul nr.5

Reparaţia capitală a Buldozer pe roţi PKT-2 (MAZ - 538) nr.5 cu piesele prestatorului

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reparaţia capitală a Buldozer pe roţi PKT-2 (MAZ - 538) nr.5 cu piesele prestatorului |  |  |  |
| Servicii de reparaţie |  |  |  |  |
| 1.1 | Demontarea şi montarea motorului | c-t. | 1 | Demontarea, montarea motorului nou Д12А-375А pe maşină cu conectarea tuturor agregatelor. Pornirea motorului. Executarea reglajului tehnic. |
|  |  | întreg sistemul | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţie a sistemului de pornire a motorului cu aer compresat. |
| 1.2 | Deservirea sistemului de ungere | întreg sistemul | 1 | Curăţarea radiatorului de ulei, schimbul garniturilor şi racordurilor de etanşare. |
|  |  | buc. | 1 | Schimbul filtrului de ulei centrifugal (MAF ). |
|  |  | buc. | 1 | Întreţinerea tehnică şi reglajul pompei de ulei (M3H-2). |
| 1.3 | Deservirea sistemului de răcire | întreg sistemul | 1 | Curăţarea radiatoarelor, ţevilor de conectare, a sistemului de răcire. Schimbul garniturilor şi racordurilor de etanşare. |
|  |  | buc | 4 | Schimbul curele trapezoidale |
| 1.4 | Deservirea sistemului de alimentare cu combustibil | întreg sistemul | 3 | Curăţarea sistemului de alimentare cu combustibil (rezervoare de combustibil). Schimbul filtrelor de curăţare brută. Schimbul garniturilor şi racordurilor de etanşare. |
|  |  | buc. | 1 | Întreţinerea tehnică a pompei de combustibil РНМ-1К |
| 1.5 | Deservirea sistemului electric | întreg sistemul | 1 | Verificarea şi repararea sistemului electric.(conectarea tuturor surselor electrice la sistemului electric principal al maşinii) |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia demarorului, înlocuirea elementelor uzate. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia generatorului, înlocuirea elementelor uzate. |
| 1.6 | Deservirea sistemului hidraulic | întreg sistemul | 1 | Curăţarea rezervorului , sistemului hidraulic. |
|  |  | buc. | 2 | Demontarea, montarea pompelor noi hidraulice НЩ 46У cu conectare la sistem |
|  |  | buc | 8 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia supapelor electromagnetice (Hidraulice) ГA 192\1 |
|  |  | buc | 6 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia supapelor electromagnetice de reţinere (Hidraulice) |
|  |  | buc | 6 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia supapelor electromagnetice (Hidraulice) 0514-80 |
|  |  | buc | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia distribuitorului hidraulic cu manete |
|  |  | buc. | 8 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia cilindrilor hidraulici.. |
| 1.7 | Servicii de reparaţie a cutiei de vieze hidro - mecanice. | buc. | 1 | Reparaţia, întreţinerea tehnică a cutiei de vieze hidro - mecanice. |
| 1.8 | Servicii de reparaţie a reductorului hidraulic de cuplare viteze | buc. | 1 | Reparaţia, întreţinerea tehnică a reductorului hidraulic de cuplare viteze |
| 1.9 | Servicii de reparaţie a cutiei de distribuţie hidraulice. | buc | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia cutiei de distribuţie hidraulice. |
| 1.10 | Servicii de reparaţie a reductorului de putere cu conectarea agregatului | buc | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia reductorului de putere cu conectarea agregatului |
| 1.11 | Servicii de reparaţie a cutiei de vieze adiţională hidro - mecanice | buc | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia cutiei de vieze adiţională hidro - mecanice |
| 1.12 | Servicii de reparaţie a arborilor cardanici | buc | 8 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia arborilor cardanici |
| 1.13 | Servicii de reparaţie capitală a axei punţii din faţă | buc. | 1 | Reparaţia capitală a axei punţii din faţă. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a reductorului de putere a punţii din faţă. |
| 1.14 | Servicii de reparaţie capitală a axei punţii din spate | buc. | 1 | Reparaţia capitală a axei punţii din spate. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a reductorului de putere a punţii din spate. |
| 1.15 | Servicii de reparaţie capitală a mecanismului de direcţie. | buc. | 1 | Demontarea montarea mecanismului de direcţie. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a mecanismului de direcţie. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a coloanei de direcţie. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a cilindrului hidraulic. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a traversei direcţiei transversale. |
| 1.16 | Servicii de reparaţie capitală a sistemului de frânare | T\S | 1 | Demontarea montarea sistemului de frânare. |
|  |  | buc. | 2 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia rezervoarelor de aer. |
|  |  | buc. | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia robinetului de control a presiunii aerului în pneuri. |
|  |  | buc. | 1 | Demontarea, reparaţia, reglajul şi montarea compresorului de aer. |
|  |  | c-t | 4 | Reglajul saboţilor principali |
| 1.17 | Servicii de reparaţie capitală a cabinei | buc. | 1 | Demontarea montarea cabinei. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a cabinei. |
|  |  | c-t. | 1 | Demontarea montarea sistemului de încălzire şi ventilaţie a cabinei. |
|  |  | c-t. | 1 | Reparaţia capitală a sistemului de încălzire şi ventilaţie a cabinei. |
|  |  | c-t. | 1 | Demontarea montarea sistemului de ştergere a parbrizului cu ştergătoare. |
|  |  | c-t. | 1 | Reparaţia capitală a sistemului de ştergere a parbrizului cu ştergătoare. |
|  |  | c-t. | 1 | Demontarea montarea panoului de bord cu toate elementele incluse. |
|  |  | c-t. | 1 | Reparaţia capitală a panoului de bord cu toate elementele incluse. |
|  |  | m2 | 8 | Reparaţie (îndreptarea) şi vopsire. |
| 1.18 | Servicii de reparaţie capitală a cadrului | buc. | 1 | Întreţinerea şi repararea cadrului. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a suspensia din faţă. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a suspensia din spate. |
| 1.19 | Servicii de reparaţie a pre-încălzitorului. | c-t. | 1 | Instalarea pre-încălzitorului ПЖД 600 si conectarea la sistema de încălzire . |
| 1.20 | Servicii de reparaţie a carcasei şi vopsire. | m2 | 18 | Sudarea, îndreptarea carcasei. Aplicarea grundului pe interiorului şi exteriorul carcasei. Vopsirea autospecialei. |
| 1.21 | Servicii de reparaţie a scaunelor | buc | 2 | Reparaţia şi restabilirea scaunelor |
| Piese de schimb |  |  |  |  |
| 1.22 | Piese de schimb, agregate, lichizi tehnici. | buc. | 1 | Motor Д12А-375А |
|  |  | buc. | 4 | Acumulatoare 6CT190. |
|  |  | litri | 75 | Ulei MT16П. |
|  |  | litri | 115 | Ulei hidraulic |
|  |  | litri | 80 | Lichid de răcire A-40. |
|  |  | buc | 4 | Curele trapezoidale |
|  |  | buc. | 1 | Filtru de ulei MAФ. |
|  |  | buc. | 1 | Filtru de combustibil ТФК-3. |
|  |  | buc. | 1 | Pre-încălzitor ПЖД 600 |
|  |  | buc | 2 | Pompa hidraulică НЩ 46У |
|  |  | buc. | 4 | Faruri FG16. |
|  |  | buc. | 4 | Faruri indicator GST-64. |
|  |  | c-t. | 4 | # Furtunul de conexiune a radiatorului de ulei. |
|  |  | buc | 8 | # Plafon iluminare |
|  |  | buc | 24 | # Întrerupătoare (ВК-200Б) (ВБ 404) ( ПС-35) |
|  |  | buc | 4 | # Camera aer de frânare |
|  |  | c-t | 4 | # Plăcuţe de frână în complet cu căptuşeală. |
|  |  | buc | 2 | # Stingător de flăcări OP-2 |
|  |  | buc | 12 | # Furtun de frânare |
|  |  | c-t. | 5 | # Furtun de combustibil. |
|  |  | c-t. | 26 | # Furtun de conectare. |
|  |  | buc. | 46 | # Colier B\C. |
|  |  | buc. | 32 | Conductă ramificată B\C. |
|  |  | m | 10 | Cablu tensiune înalta 5 mm. |
|  |  | c-t. | 4 | Borne acumulator ( +- ). |
|  |  | l | 14 | Vopsea kaki |

Anexa nr. 6 lotul nr.6

Reparaţia capitală a Maşinii de săpat PZM-2 (T-155) nr.6 cu piesele prestatorului

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reparaţia capitală a Maşinii de săpat PZM-2 (T-155) nr.6 cu piesele prestatorului |  |  |  |
| Servicii reparaţie |  |  |  |  |
| 1.1 | Demontarea şi montarea motorului | c-t. | 1 | Demontarea, montarea motorului nou СМД-62 pe maşină cu conectarea tuturor agregatelor. Pornirea motorului. Executarea reglajului tehnic. |
| 1.2 | Deservirea sistemului de ungere | întreg sistemul | 1 | Curăţarea radiatorului de ulei, schimbul garniturilor şi racordurilor de etanşare. |
|  |  | buc. | 1 | Schimbul filtrului de ulei centrifugal |
| 1.3 | Deservirea sistemului de răcire | întreg sistemul | 1 | Curăţarea radiatoarelor, ţevilor de conectare, a sistemului de răcire. Schimbul garniturilor şi racordurilor de etanşare. |
|  |  | buc | 3 | Schimbul curele trapezoidale |
| 1.4 | Deservirea sistemului de alimentare cu combustibil | întreg sistemul | 1 | Curăţarea sistemului de alimentare cu combustibil (rezervoare de combustibil). Schimbul filtrelor de curăţare brută. Schimbul garniturilor şi racordurilor de etanşare. |
| 1.5 | Deservirea sistemului electric | întreg sistemul | 1 | Verificarea şi repararea sistemului electric.(conectarea tuturor surselor electrice la sistemului electric principal al maşinii) |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia generatorului, înlocuirea elementelor uzate. |
| 1.6 | Deservirea sistemului hidraulic | întreg sistemul | 1 | Curăţarea rezervorului , sistemului hidraulic. |
|  |  | buc. | 3 | Demontarea, montarea pompelor noi hidraulice НШ-32У НПА-64 cu conectare la sistem |
|  |  | buc | 4 | Schimbul supapelor electromagnetice (Hidraulice) ЭК-48 |
|  |  | buc | 4 | Schimbul supapelor electromagnetice de reţinere (Hidraulice) |
|  |  | buc | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia distribuitorului hidraulic cu manete |
|  |  | buc. | 6 | Întreţinerea tehnică reparaţia, schimbul cilindrilor hidraulici.. |
| 1.7 | Servicii de reparaţie a cutiei de viteze | buc. | 1 | Demontarea, montarea a cutiei de viteze |
|  |  | c-t | 1 | Demontarea, montarea ansamblului de ambreiaj principal. |
| 1.8 | Servicii de reparaţie a reductorului de transmitere a puterii | buc. | 1 | Demontarea, montarea reductorului de transmitere a puterii reparaţia, întreţinerea tehnică a reductorului de transmitere a puterii |
| 1.9 | Servicii de reparaţie a cutiei de distribuţie hidraulice. | buc | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia cutiei de distribuţie hidraulice. |
| 1.10 | Servicii de reparaţie a arborilor cardanici | buc | 5 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia arborilor cardanici |
| 1.11 | Servicii de reparaţie capitală a axei punţii din faţă | buc. | 1 | Reparaţia capitală a axei punţii din faţă. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a reductorului de putere a punţii din faţă. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a reductoarelor de puterea a roţilor punţii din faţă. |
| 1.12 | Servicii de reparaţie capitală a axei punţii din spate | buc. | 1 | Reparaţia capitală a axei punţii din spate. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a reductorului de putere a punţii din spate. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a reductoarelor de puterea a roţilor punţii din spate. |
| 1.13 | Servicii de reparaţie capitală a mecanismului de direcţie. | buc. | 1 | Demontarea montarea mecanismului de direcţie. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a mecanismului de direcţie. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a coloanei de direcţie. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a cilindrului hidraulic. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a traversei direcţiei transversale. |
| 1.14 | Servicii de reparaţie capitală a sistemului de frânare | T\S | 1 | Demontarea montarea sistemului de frânare. |
|  |  | buc. | 2 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia rezervoarelor de aer. |
|  |  | buc. | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia robinetului de control a presiunii aerului în pneuri. |
|  |  | buc. | 1 | Demontarea, reparaţia, reglajul şi montarea compresorului de aer. |
|  |  | c-t | 4 | Reglajul saboţilor principali |
| 1.15 | Servicii de reparaţie capitală a cabinei | buc. | 1 | Demontarea montarea cabinei. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a cabinei. |
|  |  | c-t. | 1 | Demontarea montarea sistemului de încălzire şi ventilaţie a cabinei. |
|  |  | c-t. | 1 | Reparaţia capitală a sistemului de încălzire şi ventilaţie a cabinei. |
|  |  | c-t. | 1 | Demontarea montarea sistemului de ştergere a parbrizului cu ştergătoare. |
|  |  | c-t. | 1 | Reparaţia capitală a sistemului de ştergere a parbrizului cu ştergătoare. |
|  |  | c-t. | 1 | Demontarea montarea panoului de bord cu toate elementele incluse. |
|  |  | c-t. | 1 | Reparaţia capitală a panoului de bord cu toate elementele incluse. |
|  |  | m2 | 5 | Reparaţie (îndreptarea) şi vopsire. |
| 1.16 | Servicii de reparaţie capitală a cadrului | buc. | 1 | Întreţinerea şi repararea cadrului. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a suspensia din faţă. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a suspensia din spate. |
| 1.17 | Servicii de reparaţie a carcasei şi vopsire. | m2 | 11 | Sudarea, îndreptarea carcasei. Aplicarea grundului pe interiorului şi exteriorul carcasei. Vopsirea autospecialei. |
| 1.18 | Servicii de reparaţie a scaunelor | buc | 2 | Reparaţia şi restabilirea scaunelor |
| 1.19 | Servicii de reparaţie a organului de lucru (Săpare) | buc | 1 | Reparaţia capitală a organului de lucru cu înlocuirea pieselor necesare pentru completarea organului şi punerea în funcţionare. |
| 1.20 | Servicii de reparaţie capitală a troliului | c-t | 1 | Reparaţia capitală a troliului. |
| Piese de schimb |  |  |  |  |
| 1.21 | Piese de schimb, agregate, lichizi tehnici. | buc. | 1 | Motor СМД-62 |
|  |  | buc | 1 | Motor de pornire ПД-10УД |
|  |  | buc | 1 | Radiator lichid de răcire |
|  |  | litri | 50 | Ulei MT16П. |
|  |  | litri | 78 | Ulei hidraulic |
|  |  | litri | 30 | Lichid de răcire A-40. |
|  |  | buc | 3 | Curele trapezoidale |
|  |  | buc | 2 | Pompa hidraulică НШ-32У |
|  |  | buc | 1 | Pompa motor hidraulic НПА-64 |
|  |  | buc. | 1 | Filtrul de ulei ЯМЗ-236 |
|  |  | buc. | 1 | Filtrul centrifugal ЯМЗ-236. |
|  |  | buc. | 1 | Filtrul de combustibil brut ЯМЗ-236. |
|  |  | buc. | 1 | Filtrul de combustibil fin ЯМЗ-236. |
|  |  | buc | 1 | Cutia de viteze |
|  |  | buc. | 1 | Discul ambreiajului condus din faţă. |
|  |  | buc. | 1 | # Discul ambreiajului condus din spate. |
|  |  | buc. | 1 | Discul ambreiajului fix. |
|  |  | buc. | 1 | Ambreiaj ЯМЗ-236. |
|  |  | buc | 1 | Ventilator |
|  |  | buc | c-t | Toba de eşapament cu colector de eşapament |
|  |  | buc | c-t | Filtru de aer ФВ 442Д-12С2 ХТЗ |
|  |  | buc | 4 | Amortizator |
|  |  | c-t | 1 | Lanţ, cuţit metalic pentru săpare, placa direcţionare sol, placa inferioară de lunecare. |
|  |  | buc. | 4 | Faruri FG16. |
|  |  | buc. | 4 | Faruri indicator GST-86. |
|  |  | c-t. | 4 | # Furtunul de conexiune a radiatorului de ulei. |
|  |  | buc | 4 | # Plafon iluminare |
|  |  | buc | 18 | # Întrerupătoare |
|  |  | buc | 4 | # Camera aer de frânare |
|  |  | c-t | 4 | # Plăcuţe de frână în complet cu căptuşeală. |
|  |  | buc | 2 | # Stingător de flăcări OP-2 |
|  |  | buc | 12 | # Furtun de frânare |
|  |  | c-t. | 5 | # Furtun de combustibil. |
|  |  | c-t. | 26 | # Furtun de conectare. |
|  |  | buc. | 46 | # Colier B\C. |
|  |  | buc. | 32 | Conductă ramificată B\C. |
|  |  | m | 5 | Cablu tensiune înalta 5 mm. |
|  |  | c-t. | 4 | Borne acumulator ( +- ). |
|  |  | l | 12 | Vopsea kaki |

Anexa nr. 7 lotul nr.7

Executarea ansamblului de reparaţii capitale a  şasiului pe bază de KрaЗ-255  nr.7

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Executarea ansamblului de reparaţii capitale a şasiului pe bază de KрaЗ-255 nr.7 |  |  |  |
| Reparaţia capitală a motorului ЯМЗ-238 |  |  |  |  |
| 1.1 | Servicii de reparaţie capitală a motorului şi sistemelor principale | buc. | 1 | Demontarea, montarea motorului reparat cu conectarea tuturor agregatelor şi pornirea motorului ЯМЗ-238. |
|  |  | buc. | 1/8 | Reparaţia capitală a pompei de combustibil de presiune înaltă şi a injectoarelor. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a pompei hidraulice (servo-direcţie). |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a compresorului de tip piston. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a demarorului. |
|  |  | buc. | 1 | Întreţinerea tehnică a preîncălzitorului cu schimbarea pieselor uzate. |
|  |  | c-t. | 1 | Verificarea şi reparaţia blocul de cilindri. |
|  |  | buc. | 2 | ## Verificarea şi reparaţia chiulaselor. |
|  |  | c-t. | 2 | ## Verificarea şi reglarea mecanismului supapei. |
|  |  | c-t. | 2 | Verificarea şi reglarea mecanismul de distribuire a gazelor. |
|  |  | buc. | 1 | Verificarea şi reparaţia arborelui cotit. |
|  |  | buc. | 1 | Verificarea şi reparaţia pompei de ulei. |
|  |  | buc. | 1 | Schimbul filtrului de ulei centrifugal. |
|  |  | buc. | 1 | Curăţarea sistemului de ungere (radiator). |
|  |  | buc. | 1 | Curăţarea sistemului de răcire (radiator) |
|  |  | buc. | 3 | Curăţarea sistemului de asigurare cu combustibil (rezervoare). |
| Piese de schimb |  |  |  |  |
| 1.2 | Piese de schimb agregate, lichizi tehnici. | c-t. | 1 | PSSA motor ЯМЗ-238 |
|  |  | buc. | 1 | Filtrul de ulei ЯМЗ-238. |
|  |  | buc. | 1 | Filtrul centrifugal ЯМЗ-238. |
|  |  | buc. | 1 | Filtrul de combustibil brut ЯМЗ-238. |
|  |  | buc. | 1 | Filtrul de combustibil fin ЯМЗ-238. |
|  |  | buc. | 1 | Discul ambreiajului condus din faţă. |
|  |  | buc. | 1 | # Discul ambreiajului condus din spate. |
|  |  | buc. | 1 | Discul ambreiajului fix. |
|  |  | buc. | 1 | Ambreiaj ЯМЗ-238. |
|  |  | c-t. | 1 | # Supapă electromagnetică cu ansamblu injector (pre-încălzitor ) ПЖД-30. |
|  |  | buc. | 1 | # Bujii de incandescenţă СН65. |
|  |  | m | 4 | # Furtun (300-11*16) 250-1015383-0. |
|  |  | m | 4 | # Furtunul radiatorului de ulei (16*24-650) 260-1013412-10. |
|  |  | m | 3 | # Furtun de combustibil М20х1,5 М16х1,5 L=450. |
|  |  | m | 10 | # Furtun de conectare. |
|  |  | buc. | 32 | # Clemă. |
|  |  | buc. | 16 | Conducta ramificată. |
|  |  | buc. | 1 | Supapă pneumatică pentru sistemul de frânare auxiliar. |
|  |  | buc. | 1 | Pompă de apă. |
|  |  | buc. | 1 | # Generator Г-271 . |
|  |  | m | 8 | Cablu de tensiune înaltă . |
|  |  | l | 33,5 | Ulei MT16П. |
|  |  | l | 53 | Lichid de răcire A-40. |
| Reparaţia capitală a cutiei de viteze - ЯМЗ-238Б |  |  |  |  |
| 1.3 | Servicii de reparaţie capitală a cutiei de viteze | buc. | 1 | Montarea cutiei de viteză . |
| Piese de schimb |  |  |  |  |
| 1.4 | Piese de schimb agregate, lichizi tehnici. | buc. | 1 | Cutia de viteză |
|  |  | buc. | 1 | Rulmentul ambreiajului. |
|  |  | l | 23,5 | Ulei. |
|  |  | c-t. | 1 | PSSA cutiei de viteză. |
| Cutia de distribuţie |  |  |  |  |
| 1.5 | Servicii de reparaţie capitală a cutiei de distribuţie | buc. | 1 | Demontarea, montarea cutiei de distribuţie după reparaţie. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a cutiei de distribuţie. |
|  |  | buc. | 5 | Demontarea, montarea arborilor cardanici reparaţi. |
|  |  | buc. | 5 | Centrarea şi repararea arborilor cardanice. |
| Reparaţia cadrului |  |  |  |  |
| 1.6 | Servicii de reparaţie capitală a cadrului | buc. | 1 | Întreţinerea şi repararea cadrului. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a suspensia din faţă. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a suspensia din spate. |
| Piese de schimb |  |  |  |  |
| 1.7 | Piese de schimb | buc. | 2 | Amortizor. |
|  |  | buc. | 2 | Saboţi. |
| Axa punţii din faţă |  |  |  |  |
| 1.8 | Servicii de reparaţie capitală a axei punţii din faţă | buc. | 1 | Demontarea, montarea axa punţii din faţă după reparaţie. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a axei punţii din faţă. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a reductorului de putere a punţii din faţă. |
| Axele intermediare ale punţii din spate |  |  |  |  |
| 1.9 | Servicii de reparaţie capitală a axelor punţilor intermediare din spate | buc. | 2 | Demontarea, montarea Axelor intermediare a punţilor din spate. |
|  |  | buc. | 2 | Reparaţia capitală a Axelor intermediare a punţilor din spate. |
|  |  | buc. | 2 | Reparaţia capitală a reductorului de putere a punţilor din spate. |
| Lichizi tehnici |  |  |  |  |
| 1.10 | Piese de schimb | l | 45 | Ulei ТАп-15К. |
| Mecanismul de direcţie |  |  |  |  |
| 1.11 | Servicii de reparaţie capitală a mecanismului de direcţie | buc. | 1 | Demontarea montarea mecanismului de direcţie. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a mecanismului de direcţie. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a coloanei de direcţie. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a cilindrului hidraulic. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a traversei direcţiei transversale. |
| Piese de schimb |  |  |  |  |
| 1.12 | Piese de schimb agregate , lichizi tehnici. | buc. | 1 | Furtun de alimentare. |
|  |  | buc. | 1 | Furtun de scurgere din magistrală. |
|  |  | buc. | 1 | Furtun de injecţie. |
|  |  | buc. | 1 | Furtun de alimentare a cilindrului. |
|  |  | buc. | 1 | Furtun de presiune a cilindrului. |
|  |  | L | 5 | Ulei AУ. |
| Sistemul de frânare (aer) |  |  |  |  |
| 1.13 | Servicii de reparaţie capitală a sistemului de frânare | T\S | 1 | Demontarea montarea sistemului de frânare. |
|  |  | buc. | 5 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia rezervoarelor de aer. |
|  |  | buc. | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia robinetului de control a presiunii aerului în pneuri. |
| Piese de schimb |  |  |  |  |
| 1.14 | Piese de schimb agregate , lichizi tehnici. | buc. | 2 | Camere de frânare (faţă). |
|  |  | buc. | 1 | Semnal pneumatic. |
|  |  | buc. | 1 | Butonul semnalului pneumatic. |
|  |  | buc. | 4 | Camere de frâna cu arcuri (spate). |
|  |  | buc. | 1 | Robinet pneumatic. |
|  |  | buc. | 1 | Rezervor anti-îngheţ. |
|  |  | buc. | 1 | Separator de apă. |
|  |  | buc. | 6 | Plăcuţe de frână în complet cu căptuşeală. |
|  |  | buc. | 6 | Mecanismul de frânare a roţilor. |
|  |  | buc. | 2 | # Furtun de frânare(faţă). |
|  |  | buc. | 10 | # Furtun de frânare(spate). |
| Sistemului electric |  |  |  |  |
| 1.15 | Servicii de reparaţie capitală a sistemului electric | c-t. | 1 | Verificarea şi repararea sistemului electric.(conectarea tuturor surselor electrice la sistemului electric principal al maşinii.) |
|  |  | c-t. | 1 | Verificarea şi reparaţia capitală a instrumentelor de măsură, comutatoarelor şi mecanismelor. |
| Piese de schimb |  |  |  |  |
| 1.16 | Piese de schimb agregate , lichizi tehnici. | buc. | 4 | Semnalul de semnalizare laterală УП 101-В. |
|  |  | buc. | 2 | Semnal de semnalizare. |
|  |  | buc. | 2 | Faruri faza lunga-scurtă ФГ122. |
|  |  | buc. | 2 | Gabarituri. |
|  |  | buc. | 1 | Regulator de tensiune. |
|  |  | c-t. | 1 | Blocul central de siguranţe 111.3722. |
|  |  | buc. | 1 | Releu generatorului. |
|  |  | buc. | 1 | Releul demarorului. |
|  |  | buc. | 2 | Plafon. |
|  |  | buc. | 2 | Far spate. |
|  |  | buc. | 2 | Acumulatoare 6CT190. |
| Cabina |  |  |  |  |
| 1.17 | Servicii de reparaţie capitală a cabinei | buc. | 1 | Demontarea montarea cabinei. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a cabinei. |
|  |  | c-t. | 1 | Demontarea montarea sistemului de încălzire şi ventilaţie a cabinei. |
|  |  | c-t. | 1 | Reparaţia capitală a sistemului de încălzire şi ventilaţie a cabinei. |
|  |  | c-t. | 1 | Demontarea montarea sistemului de ştergere a parbrizului cu ştergătoare. |
|  |  | c-t. | 1 | Reparaţia capitală a sistemului de ştergere a parbrizului cu ştergătoare. |
|  |  | c-t. | 1 | Demontarea montarea panoului de bord cu toate elementele incluse. |
|  |  | c-t. | 1 | Reparaţia capitală a panoului de bord cu toate elementele incluse. |
|  |  | m2 | 17 | Reparaţie (îndreptarea) şi vopsire. |
| Vopsea |  |  |  |  |
| 1.18 | Vopsea | l | 10 | Vopsea kaki. |
|  |  | l | 10 | Vopsea neagră. |
| Executarea ansamblului de reparaţii capitale ale Excavatorului ĂOV 4421 |  |  |  |  |
| Excavatorului ĂOV 4421 |  |  |  |  |
| 1.19 | Servicii de întreţinere tehnică/reparaţie capitală a instalaţiei Excavatorului ĂOV 4421 | buc | 1 | Demontarea, montarea motorului nou СМД-14 pe instalație cu conectarea tuturor agregatelor. Pornirea motorului. Executarea reglajului tehnic. |
|  |  | buc | 1 | Instalarea sistemului auxiliare de pornire a motorului ПД 10 |
|  |  | buc | 1 | Instalarea pompei hidraulice principală НШ-100. |
|  |  | T\S |  | Curăţarea sistemului de ungere (radiatorul) |
|  |  | T\S | 1 | Curăţarea sistemului hidraulic (rezervor). |
|  |  | buc. | 1 | Curăţarea sistemului de alimentare cu combustibil (rezervoare de combustibil). Schimbul filtrelor de curăţare. Schimbul garniturilor şi racordurilor de etanşare |
|  |  | buc | 1 | Instalarea distribuitorului principal Hidraulic şi conectarea la sistem. |
|  |  | T\S | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia sistemului de ghidare |
|  |  | buc. | 8 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia cilindrilor hidraulici. |
|  |  | c-t | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia carcasei motorului. |
|  |  | buc. | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia cabinei Excavatorului ĂOV 4421 |
|  |  | buc. | 1 | Verificare şi reparaţia capitală a sistemului electric ĂOV 4421 |
|  |  | c-t. | 4 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia a picioarelor de fixare Excavatorului ĂOV 4421. |
|  |  | T\I | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia instalației de săpare (Braţul principal si căuș) |
|  |  | c-t. | 1 | Întreţinere tehnică şi reparaţia cadrului Excavatorului ĂOV 4421. |
|  |  | m2 | 29 | Reparaţie (îndreptarea) şi vopsire. |
| Piese de schimb |  |  |  |  |
| 1.20 | Piese de schimb, agregate, lichizi tehnici. | buc. | 1 | Motor СМД-14 |
|  |  | buc. | 1 | Motorul auxiliare ПД 10 cu demaror de pornire a motorului СМД-14 |
|  |  | buc | 4 | Faruri pentru iluminare a locului de muncă. |
|  |  | buc. | 6 | Plafon de iluminare a roţilor şi picioarelor de fixare |
|  |  | L | 28 | Ulei MT16П. |
|  |  | L | 264 | Ulei hidraulic. |
|  |  | buc. | 12 | Furtun hidraulic 300-11*16) 250-1015383-0 |
|  |  | buc | 1 | Acumulatoare 6CT100 |

Anexa nr. 8 lotul nr.8

Executarea ansamblului de reparaţii capitale a  şasiului pe bază de KрaЗ-255  nr.8

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Executarea ansamblului de reparaţii capitale a şasiului pe bază de KрaЗ-255 nr.8 |  |  |  |
| Reparaţia capitală a motorului ЯМЗ-238 |  |  |  |  |
| 1.1 | Servicii de reparaţie capitală a motorului şi sistemelor principale | buc. | 1 | Demontarea, montarea motorului reparat cu conectarea tuturor agregatelor şi pornirea motorului ЯМЗ-238. |
|  |  | buc. | 1/8 | Reparaţia capitală a pompei de combustibil de presiune înaltă şi a injectoarelor. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a pompei hidraulice (servo-direcţie). |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a compresorului de tip piston. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a demarorului. |
|  |  | buc. | 1 | Întreţinerea tehnică a preîncălzitorului cu schimbarea pieselor uzate. |
|  |  | c-t. | 1 | Verificarea şi reparaţia blocul de cilindri. |
|  |  | buc. | 2 | ## Verificarea şi reparaţia chiulaselor. |
|  |  | c-t. | 2 | ## Verificarea şi reglarea mecanismului supapei. |
|  |  | c-t. | 2 | Verificarea şi reglarea mecanismul de distribuire a gazelor. |
|  |  | buc. | 1 | Verificarea şi reparaţia arborelui cotit. |
|  |  | buc. | 1 | Verificarea şi reparaţia pompei de ulei. |
|  |  | buc. | 1 | Schimbul filtrului de ulei centrifugal. |
|  |  | buc. | 1 | Curăţarea sistemului de ungere (radiator). |
|  |  | buc. | 1 | Curăţarea sistemului de răcire (radiator) |
|  |  | buc. | 3 | Curăţarea sistemului de asigurare cu combustibil (rezervoare). |
| Piese de schimb |  |  |  |  |
| 1.2 | Piese de schimb agregate, lichizi tehnici. | c-t. | 1 | PSSA motor ЯМЗ-238 |
|  |  | buc. | 1 | Filtrul de ulei ЯМЗ-238. |
|  |  | buc. | 1 | Filtrul centrifugal ЯМЗ-238. |
|  |  | buc. | 1 | Filtrul de combustibil brut ЯМЗ-238. |
|  |  | buc. | 1 | Filtrul de combustibil fin ЯМЗ-238. |
|  |  | buc. | 1 | Discul ambreiajului condus din faţă. |
|  |  | buc. | 1 | # Discul ambreiajului condus din spate. |
|  |  | buc. | 1 | Discul ambreiajului fix. |
|  |  | buc. | 1 | Ambreiaj ЯМЗ-238. |
|  |  | c-t. | 1 | # Supapă electromagnetică cu ansamblu injector (pre-încălzitor ) ПЖД-30. |
|  |  | buc. | 1 | # Bujii de incandescenţă СН65. |
|  |  | m | 4 | # Furtun (300-11*16) 250-1015383-0. |
|  |  | m | 4 | # Furtunul radiatorului de ulei (16*24-650) 260-1013412-10. |
|  |  | m | 3 | # Furtun de combustibil М20х1,5 М16х1,5 L=450. |
|  |  | m | 10 | # Furtun de conectare. |
|  |  | buc. | 32 | # Clemă. |
|  |  | buc. | 16 | Conducta ramificată. |
|  |  | buc. | 1 | Supapă pneumatică pentru sistemul de frânare auxiliar. |
|  |  | buc. | 1 | Pompă de apă. |
|  |  | buc. | 1 | # Generator Г-271 . |
|  |  | m | 8 | Cablu de tensiune înaltă . |
|  |  | l | 33,5 | Ulei MT16П. |
|  |  | l | 53 | Lichid de răcire A-40. |
| Reparaţia capitală a cutiei de viteze - ЯМЗ-238Б |  |  |  |  |
| 1.3 | Servicii de reparaţie capitală a cutiei de viteze | buc. | 1 | Montarea cutiei de viteze. |
| Piese de schimb |  |  |  |  |
| 1.4 | Piese de schimb agregate, lichizi tehnici. | buc. | 1 | Cutia de viteză |
|  |  | buc | 1 | Cutia de distribuţie |
|  |  | buc. | 1 | Rulmentul ambreiajului. |
|  |  | l | 23,5 | Ulei. |
|  |  | c-t. | 1 | PSSA cutiei de viteză. |
| Cutia de distribuţie |  |  |  |  |
| 1.5 | Servicii de reparaţie capitală a cutiei de distribuţie | buc. | 1 | Montarea cutiei de distribuţie. |
|  |  | buc. | 5 | Demontarea, montarea arborilor cardanici reparaţi. |
|  |  | buc. | 5 | Centrarea şi repararea arborilor cardanice. |
| Reparaţia cadrului |  |  |  |  |
| 1.6 | Servicii de reparaţie capitală a cadrului | buc. | 1 | Întreţinerea şi repararea cadrului. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a suspensia din faţă. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a suspensia din spate. |
| Piese de schimb |  |  |  |  |
| 1.7 | Piese de schimb | buc. | 2 | Amortizor. |
|  |  | buc. | 2 | Saboţi. |
| Axa punţii din faţă |  |  |  |  |
| 1.8 | Servicii de reparaţie capitală a axei punţii din faţă | buc. | 1 | Demontarea, montarea axa punţii din faţă după reparaţie. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a axei punţii din faţă. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a reductorului de putere a punţii din faţă. |
| Axele intermediare ale punţii din spate |  |  |  |  |
| 1.9 | Servicii de reparaţie capitală a axelor punţilor intermediare din spate | buc. | 2 | Demontarea, montarea Axelor intermediare a punţilor din spate. |
|  |  | buc. | 2 | Reparaţia capitală a Axelor intermediare a punţilor din spate. |
|  |  | buc. | 2 | Reparaţia capitală a reductorului de putere a punţilor din spate. |
| Piese de schimb |  |  |  |  |
| 1.10 | Piese de schimb agregate, lichizi tehnici | l | 45 | Ulei ТАп-15К. |
| Mecanismul de direcţie |  |  |  |  |
| 1.11 | Servicii de reparaţie capitală a mecanismului de direcţie | buc. | 1 | Demontarea montarea mecanismului de direcţie. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a mecanismului de direcţie. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a coloanei de direcţie. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a cilindrului hidraulic. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a traversei direcţiei transversale. |
| Piese de schimb |  |  |  |  |
| 1.12 | Piese de schimb agregate , lichizi tehnici. | buc. | 1 | Furtun de alimentare. |
|  |  | buc. | 1 | Furtun de scurgere din magistrală. |
|  |  | buc. | 1 | Furtun de injecţie. |
|  |  | buc. | 1 | Furtun de alimentare a cilindrului. |
|  |  | buc. | 1 | Furtun de presiune a cilindrului. |
|  |  | L | 5 | Ulei AУ. |
| Sistemul de frânare (aer) |  |  |  |  |
| 1.13 | Servicii de reparaţie capitală a sistemului de frânare | T\S | 1 | Demontarea montarea sistemului de frânare. |
|  |  | buc. | 5 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia rezervoarelor de aer. |
|  |  | buc. | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia robinetului de control a presiunii aerului în pneuri. |
| Piese de schimb |  |  |  |  |
| 1.14 | Piese de schimb agregate , lichizi tehnici. | buc. | 2 | Camere de frânare (faţă). |
|  |  | buc. | 1 | Semnal pneumatic. |
|  |  | buc. | 1 | Butonul semnalului pneumatic. |
|  |  | buc. | 4 | Camere de frâna cu arcuri (spate). |
|  |  | buc. | 1 | Robinet pneumatic. |
|  |  | buc. | 1 | Rezervor anti-îngheţ. |
|  |  | buc. | 1 | Separator de apă. |
|  |  | buc. | 6 | Plăcuţe de frână în complet cu căptuşeală. |
|  |  | buc. | 6 | Mecanismul de frânare a roţilor. |
|  |  | buc. | 2 | # Furtun de frânare(faţă). |
|  |  | buc. | 10 | # Furtun de frânare(spate). |
| Sistemului electric |  |  |  |  |
| 1.15 | Servicii de reparaţie capitală a sistemului electric | c-t. | 1 | Verificarea şi repararea sistemului electric.(conectarea tuturor surselor electrice la sistemului electric principal al maşinii.) |
|  |  | c-t. | 1 | Verificarea şi reparaţia capitală a instrumentelor de măsură, comutatoarelor şi mecanismelor. |
| Piese de schimb |  |  |  |  |
| 1.16 | Piese de schimb agregate , lichizi tehnici. | buc. | 4 | Semnalul de semnalizare laterală УП 101-В. |
|  |  | buc. | 2 | Semnal de semnalizare. |
|  |  | buc. | 2 | Faruri faza lunga-scurtă ФГ122. |
|  |  | buc. | 2 | Gabarituri. |
|  |  | buc. | 1 | Regulator de tensiune. |
|  |  | c-t. | 1 | Blocul central de siguranţe 111.3722. |
|  |  | buc. | 1 | Releu generatorului. |
|  |  | buc. | 1 | Releul demarorului. |
|  |  | buc. | 2 | Plafon. |
|  |  | buc. | 2 | Far spate. |
|  |  | buc. | 2 | Acumulatoare 6CT190. |
| Cabina |  |  |  |  |
| 1.17 | Servicii de reparaţie capitală a cabinei | buc. | 1 | Demontarea montarea cabinei. |
|  |  | buc. | 1 | Reparaţia capitală a cabinei. |
|  |  | c-t. | 1 | Demontarea montarea sistemului de încălzire şi ventilaţie a cabinei. |
|  |  | c-t. | 1 | Reparaţia capitală a sistemului de încălzire şi ventilaţie a cabinei. |
|  |  | c-t. | 1 | Demontarea montarea sistemului de ştergere a parbrizului cu ştergătoare. |
|  |  | c-t. | 1 | Reparaţia capitală a sistemului de ştergere a parbrizului cu ştergătoare. |
|  |  | c-t. | 1 | Demontarea montarea panoului de bord cu toate elementele incluse. |
|  |  | c-t. | 1 | Reparaţia capitală a panoului de bord cu toate elementele incluse. |
|  |  | m2 | 17 | Reparaţie (îndreptarea) şi vopsire. |
| Vopsea |  |  |  |  |
| 1.18 | Vopsea | l | 10 | Vopsea kaki. |
|  |  | l | 10 | Vopsea neagră. |
| Executarea ansamblului de reparaţii capitale ale Excavatorului ĂOV 4421 |  |  |  |  |
| Excavatorului ĂOV 4421 |  |  |  |  |
| 1.19 | Servicii de întreţinere tehnică/reparaţie capitală a instalaţiei Excavatorului ĂOV 4421 | buc | 1 | Demontarea, montarea motorului nou СМД-14 pe instalaţie cu conectarea tuturor agregatelor. Pornirea motorului. Executarea reglajului tehnic. |
|  |  | buc | 1 | Instalarea sistemului auxiliare de pornire a motorului ПД 10 |
|  |  | buc | 1 | Instalarea pompei hidraulice principală НШ-100. |
|  |  | T\S |  | Curăţarea sistemului de ungere (radiatorul) |
|  |  | T\S | 1 | Curăţarea sistemului hidraulic (rezervor). |
|  |  | buc. | 1 | Curăţarea sistemului de alimentare cu combustibil (rezervoare de combustibil). Schimbul filtrelor de curăţare. Schimbul garniturilor şi racordurilor de etanşare |
|  |  | buc | 1 | Instalarea distribuitorului principal Hidraulic şi conectarea la sistem. |
|  |  | T\S | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia sistemului de ghidare |
|  |  | buc. | 8 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia cilindrilor hidraulici. |
|  |  | c-t | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia carcasei motorului. |
|  |  | buc. | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia cabinei Excavatorului ĂOV 4421 |
|  |  | buc. | 1 | Verificare şi reparaţia capitală a sistemului electric ĂOV 4421 |
|  |  | c-t. | 4 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia a picioarelor de fixare Excavatorului ĂOV 4421. |
|  |  | T\I | 1 | Întreţinerea tehnică şi reparaţia instalației de săpare (Braţul principal si căuş) |
|  |  | c-t. | 1 | Întreţinere tehnică şi reparaţia cadrului Excavatorului ĂOV 4421. |
|  |  | m2 | 29 | Reparaţie (îndreptarea) şi vopsire. |
| Piese de schimb |  |  |  |  |
| 1.20 | Piese de schimb, agregate, lichizi tehnici. | buc. | 1 | Motor СМД-14 |
|  |  | buc. | 1 | Motorul auxiliare ПД 10 cu demaror de pornire a motorului СМД-14 |
|  |  | buc | 4 | Faruri pentru iluminare a locului de muncă. |
|  |  | buc. | 6 | Plafon de iluminare a roţilor şi picioarelor de fixare |
|  |  | L | 28 | Ulei MT16П. |
|  |  | L | 264 | Ulei hidraulic. |
|  |  | buc. | 12 | Furtun hidraulic 300-11*16) 250-1015383-0 |
|  |  | buc | 1 | Acumulatoare 6CT100 |

Anexă nr. 9 lotul nr.9

Reparaţie capitală a BMP-1 nr. 9

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reparaţie capitală a BMP-1 nr. 9 |  |  |  |
| 1.1 | Reparaţie capitală a motorului | c-t. | 1 | Lucrări de demontare şi montare |
|  |  |  |  | Reparaţie capitală a motorului şi conectarea tuturor agregatelor, schimbarea furtunilor |
|  |  |  |  | Reparaţie capitală a sistemului de presiune ulei |
|  |  |  |  | Schimbarea ţevilor şi a pompei |
|  |  |  |  | Lucrări de conectare şi verificare a presiunii în sistem |
|  |  |  |  | Reparaţie capitală a sistemului pneumatic de pornire a motorului |
|  |  |  |  | Schimbarea ţevilor, buteliilor, indicatorului |
|  |  |  |  | Lucrări de verificare |
|  |  |  |  | Schimbarea uleiului |
|  |  |  |  | Lucrări de verificare |
| 1.2 | Reparaţie capitală a sistemului de alimentare cu combustibil, inclusiv şi a rezervoarelor | c-t. | 1 | Lucrări de demontare şi montare |
|  |  |  |  | Lucrări de curăţire, |
|  |  |  |  | Schimbarea ţevilor, pompei şi a furtunilor |
|  |  |  |  | Lucrări de verificare |
| 1.3 | Reparaţie capitală a sistemului de răcire a motorului, inclusiv şi a radiatorului | c-t. | 1 | Lucrări de demontare şi montare |
|  |  |  |  | Reparaţia radiatorului |
|  |  |  |  | Schimbarea ţevilor, furtunilor şi a termostatului |
|  |  |  |  | Lucrări de verificare |
| 1.4 | Reparaţie capitală a ambreiajului | c-t. | 1 | Lucrări de demontare şi montare |
|  |  |  |  | Reparaţie capitală a ambreiajului |
|  |  |  |  | Schimbarea plăcuţelor de accelerare |
|  |  |  |  | Lucrări de verificare |
| 1.5 | Reparaţie capitală a cutiei de viteze | c-t. | 1 | Lucrări de demontare şi montare |
|  |  |  |  | Reparaţie capitală a cutiei de viteze |
|  |  |  |  | Schimbarea arborilor şi rulmenţilor |
|  |  |  |  | Reparaţie capitală a sistemului hidraulic a cutiei de viteze |
|  |  |  |  | Lucrări de conectare a ţevilor şi furtunilor |
|  |  |  |  | Lucrări de verificare şi reglare |
| 1.6 | Reparaţie capitală a părţii rulante, inclusiv şi a reductoarelor de bord | c-t. | 1 | Lucrări de demontare şi montare |
|  |  |  |  | Deservirea părţilor rulante |
|  |  |  |  | Schimbarea piese de schimb |
|  |  |  |  | Lucrări de reglaj şi verificare |
| 1.7 | Reparaţie capitală a sistemului hidraulic centralizat | c-t. | 1 | Lucrări de demontare şi montare |
|  |  |  |  | Lucrări de deservire a agregatelor |
|  |  |  |  | Schimbarea furtunilor, ţevilor, pompelor hidraulice |
|  |  |  |  | Lucrări de verificare |
| 1.8 | Reparaţie capitală a sistemului pneumatic cu manevrare | c-t. | 1 | Lucrări de demontare şi montare |
|  |  |  |  | Lucrări de deservire a agregatelor |
|  |  |  |  | Schimbarea furtunilor, ţevilor, inclusiv şi a compresorului |
|  |  |  |  | Lucrări de verificare |
| 1.9 | Reparaţie capitală a sistemului hidraulic a frânei | c-t. | 1 | Lucrări de demontare şi montare |
|  |  |  |  | Conectarea ţevilor |
|  |  |  |  | Completarea cu tije |
|  |  |  |  | Lucrări de deservire si reglaj |
| 1.10 | Reparaţie capitală a instalaţiei electrice, inclusiv cu instalarea bateriilor de acumulatoare | c-t. | 1 | Lucrări de demontare şi montare |
|  |  |  |  | Schimbarea firelor electrice |
|  |  |  |  | Reparaţia panoului de comandă |
|  |  |  |  | Reparaţia sistemului de rotaţie a turelei |
|  |  |  |  | Instalarea bateriilor de acumulatoare |
|  |  |  |  | Lucrări de verificare |
| 1.11 | Reparaţie capitală a sistemului de pompare a apei | c-t. | 1 | Lucrări de demontare şi montare |
|  |  |  |  | Schimbarea ţevilor şi a pompei |
|  |  |  |  | Lucrări de verificare |
| 1.12 | Reparaţie capitală a sistemului de încălzire autonom | c-t. | 1 | Lucrări de demontare şi montare |
|  |  |  |  | Schimbarea ţevilor |
|  |  |  |  | Reparaţia sobei de încălzire |
|  |  |  |  | Lucrări de verificare |
| 1.13 | Lucrări suplimentare | c-t. | 1 | Curăţirea cu nisip comprimat şi vopsirea parţii de jos a corpului blindat |

Anexă nr. 10 lotul nr.10

Reparaţie capitală a BMP-1 nr. 10

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reparaţie capitală a BMP-1 nr. 10 |  |  |  |
| 1.1 | Reparaţie capitală a motorului | c-t. | 1 | Lucrări de demontare şi montare |
|  |  |  |  | Reparaţie capitală a motorului şi conectarea tuturor agregatelor, schimbarea furtunilor |
|  |  |  |  | Schimbarea uleiului |
|  |  |  |  | Lucrări de verificare |
| 1.2 | Reparaţie capitală a sistemului de alimentare cu combustibil, inclusiv şi a rezervoarelor | c-t. | 1 | Lucrări de demontare şi montare |
|  |  |  |  | Lucrări de curăţire |
|  |  |  |  | Schimbarea ţevilor, pompei şi a furtunilor |
|  |  |  |  | Lucrări de verificare |
| 1.3 | Reparaţie capitală a sistemului de răcire a motorului, inclusiv şi a radiatorului | c-t. | 1 | Lucrări de demontare şi montare |
|  |  |  |  | Reparaţia radiatorului |
|  |  |  |  | Schimbarea ţevilor, furtunilor şi a termostatului |
|  |  |  |  | Lucrări de verificare |
| 1.4 | Reparaţie capitală a ambreiajului | c-t. | 1 | Lucrări de demontare şi montare |
|  |  |  |  | Reparaţie capitală a ambreiajului |
|  |  |  |  | Schimbarea plăcuţelor de accelerare |
|  |  |  |  | Lucrări de verificare |
| 1.5 | Reparaţie capitală şi reglajul cutiei de viteze | c-t. | 1 | Lucrări de demontare şi montare |
|  |  |  |  | Reparaţie capitală a cutiei de viteze |
|  |  |  |  | Schimbarea arborilor şi rulmenţilor |
|  |  |  |  | Lucrări de verificare şi reglare |
| 1.6 | Reparaţie capitală a părţii rulante, inclusiv şi a reductoarelor de bord | c-t. | 1 | Lucrări de demontare şi montare |
|  |  |  |  | Deservirea părţilor rulante |
|  |  |  |  | Schimbarea pieselor de schimb |
|  |  |  |  | Lucrări de reglaj şi verificare |
| 1.7 | Reparaţie capitală a sistemului hidraulic centralizat | c-t. | 1 | Lucrări de demontare şi montare |
|  |  |  |  | Deservirea agregatelor |
|  |  |  |  | Schimbarea furtunilor, ţevilor, pompelor hidraulice |
|  |  |  |  | Lucrări de verificare |
| 1.8 | Reparaţie capitală a sistemului pneumatic cu manevrare | c-t. | 1 | Lucrări de demontare şi montare |
|  |  |  |  | Deservirea agregatelor |
|  |  |  |  | Schimbarea furtunilor, ţevilor, inclusiv şi a compresorului |
|  |  |  |  | Lucrări de verificare |
| 1.9 | Reparaţie capitală a instalaţiei electrice, inclusiv cu instalarea bateriilor de acumulatoare | c-t. | 1 | Lucrări de demontare şi montare |
|  |  |  |  | Schimbarea firelor electrice |
|  |  |  |  | Reparaţie panoului de comandă |
|  |  |  |  | Reparaţie sistemului de rotaţie a turelei |
|  |  |  |  | Instalarea bateriilor de acumulatoare |
|  |  |  |  | Lucrări de verificare |