| Constructia rezervoarelor pentru inmagazinarea apei tratate pe teritoriul statiei de tratare din com. Balatina in scopul extinderii serviciilor publice locale de asiguare cu apa in r.Glodeni. Obiect Nr. 15/24-CBA | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Constructii din beton armat

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 3,180 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 6,519 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 9,540 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 19,652 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Pierna din pamint Н=1,75м |  |  | 100 m3 |  | 1,580 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,632 |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,177 |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 3,855 |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 3,223 |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 3,824 |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 3,918 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 2,038 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 3,280 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 3,575 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 3,280 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 28,930 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 34,079 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Placa de fundatie |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundatie din beton cl.C20/25)F200,W4 |  |  | m3 |  | 35,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 141,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,160 |  |  |
|  | 2663102100220 |  | Beton cl. C20/25 |  |  | m3 |  | 36,829 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,593 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 21,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CA03B |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 18,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 64,610 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,280 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 18,935 |  |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 5 246,332 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 14,039 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 12,931 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,357 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 1,037 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,328 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 10,920 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,550 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CB01C |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 81,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,200 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 113,400 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 6,480 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 8,100 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 9,720 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,121 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,891 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,620 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 106,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,784 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,318 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 108,650 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,900 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 3 167,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 171,018 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,501 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 3 246,175 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 475,050 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 31,670 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Cadru plat Cp1) |  |  | kg |  | 590,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 14,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,950 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 595,900 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,950 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,900 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 177,000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,354 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CC13A |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 15,000 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 9,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Pereu) h=0.1m |  |  | m3 |  | 45,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 44,550 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 51,750 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,500 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 9,450 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 18,900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....15. (Pereu,H=0.05m pentru 30m2) |  |  | m3 |  | 22,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 77,625 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,000 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 23,408 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,284 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 13,500 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 5,625 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Placa de fundatie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  | Transport materiale |  |  |  |  |  |
|  | Depozitarea |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |