CAIET DE SARCINI

Obiectul caietului de sarcini îl reprezintă achiziționarea produselor chimice, veselei chimice și accesoriilor variate pentru laboratoarele întreprinderii cu preluarea obligatorie a ambalajului care va deveni deșeu.

| Nr. | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33600000-6 | Lotul 1: Reactivi chimici |  |  |  | 21 350,00 |
| 1.1 |  | Pirogallol A (1,2,4-Triacetoxybenzene) C12H12O6 | kg | 1,000 | CAS 613-03-6 ACS reagent, ≥97,0% Ambalare: recipient sticlă/PP |  |
| 2 | 33600000-6 | Lotul 2: Indicatori chimici |  |  |  | 8 400,00 |
| 2.1 |  | Difenilcarbazonă C13H12N4O | kg | 0,050 | CAS 538-62-5 indicator, formă pulbere cristalină, culoarea de la portocaliu deschis la roșu, 98%; punctul de topire 149÷1550C. Ambalare: recipient sticlă/PP |  |
| 2.2 |  | Fenolftaleină C20H14O4 | kg | 0,100 | CAS 77-09-8 pH indicator, ACS, formă pulbere cristalină, de culoarea albă. Ambalare: recipient sticlă/PP |  |
| 2.3 |  | Metiloranj C14H14N3NaO3S | kg | 0,050 | CAS 547-58-0 ACS reagent, conținutul de colorant ≥85 % Ambalare: recipient sticlă/PP |  |
| 3 | 33600000-6 | Lotul 3: Soluții tampon standard de pH |  |  |  | 6080,00 |
| 3.1 |  | Soluţie tampon standard pH 4,01±0,01 | ml | 1000 | Soluţie tampon standard de pH 4,01±0,01 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, colorată, trasabilă NIST. Ambalare: recipient de 500 ml sau 1000 ml |  |
| 3.2 |  | Soluție tampon standard pH 7,00±0,01 | ml | 1000 | Soluţie tampon standard de pH 7,00±0,01 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, colorată, trasabilă NIST. Ambalare: recipient de 500 ml sau 1000 ml |  |
| 3.3 |  | Soluție tampon standard pH 9,18±0,01 | ml | 2000 | Soluție tampon standard de pH 9,18 ±0,01 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, colorată, trasabilă NIST. Ambalare: recipient de 500 ml |  |
| 4 | 33600000-6 | Lotul 4. Biuretă manuală cu robinet PTFE |  |  |  | 5 470,00 |
| 4.1 |  | Biuretă manuală cu robinet PTFE, clasa AS, 10 ml | buc | 1 | Biuretă manuală cu robinet, clasa AS, capacitatea 10 ml, valoarea diviziunii 0,05 ml, din sticlă borosilicată 3.3, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, cu robinet din PTFE, gradații cu smalț albastru. |  |
| 4.2 |  | Biuretă manuală cu robinet PTFE, clasa AS, 25 ml | buc | 1 | Biuretă manuală cu robinet, clasa AS, capacitatea 25 ml, valoarea diviziunii 0,05ml, din sticlă borosilicată 3.3, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, cu robinet din PTFE, gradații cu smalț albastru. |  |
| 4.3 |  | Biuretă manuală cu robinet PTFE, 100 ml | buc | 6 | Biureta cu robinet drept PTFE, clasa AS, capacitatea 100 ml, valoarea diviziunii 0,20 ml, din sticlă borosilicată, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, gradații cu smalț albastru. |  |
| 5 | 33600000-6 | Lotul 5. Accesorii pentru distilare |  |  |  | 1720,00 |
| 5.1 |  | Cap de distilare cu gât lateral NS 14/23 | buc | 2 | Cap de distilare cu un gât lateral poziționat în unghi de 105°, realizat din sticlă borosilicată. Șlif soclu NS 14/23 (pentru termometre); șlif con NS 29/32; șlif con gât lateral NS 14/23. |  |
| 5.2 |  | Cap de distilare cu gât lateral NS 29/32 | buc | 2 | Cap de distilare cu un gât lateral poziționat în unghi de 75°, realizat din sticlă borosilicată. Șlif soclu NS 14/23 (pentru termometre); șlif con NS 29/32; șlif con gât lateral NS 29/32 |  |
| 5.3 |  | Condensator Liebig NS 29/32, lungime 250 mm | buc | 1 | Condensator Liebig din sticlă borosilicată. Șliful conului și soclului NS 29/32, lungime 250 mm |  |
| 6 | 33600000-6 | Lotul 6. Creuzete din argint |  |  |  | 24 000,00 |
| 6.1 |  | Creuzet din argint | buc | 6 | Creuzet cu fund sferic confecționat din argint 99,9%. Capacitatea creuzetului 32 ml; diametru superior 47 mm; înălțimea 24 mm; grosimea fundului 0,48 mm; grosimea pereților 0,32 mm. Greutatea cca 16,0 g |  |
| 7 | 33600000-6 | Lot 7. Densimetru pentru soluții saline |  |  |  | 16 600,00 |
| 7.1 |  | Densimetru salimetru, 0-26% | buc | 6 | Dispozitiv specializat pentru măsurarea densității soluțiilor saline. Produs etanș din sticlă cu scale de hârtie în interior, lest din alice de sârma, ceară roșie. Scala de densitate se afla in interiorul tijei. Domeniul de măsura pentru partea densimetrică: 0÷26% masa sare. Valoarea diviziuni pentru partea densimetrica 0,2% masa sare. Temperatura de etalonare: 200C. |  |
| Valoarea estimativă totală, lei (fără TVA): |  |  |  |  |  | 83 620,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

Utilizarea produselor chimice, veselei chimice  și accesoriilor solicitate este limitată și numai în scopuri profesionale (activități de laborator).

Termenul de livrare: bunurile vor fi livrate în decurs de maxim 60 (șaizeci) de zile lucrătoare de la data încheierii contractului.

Adresa livrării bunurilor: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 3, Depozitul central al „TERMOELECTRICA” S.A..

Condiții de primire-predare a bunurilor:

Furnizorul va contacta reprezentantul „TERMOELECTRICA” S.A. cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data planificată livrării bunurilor pentru coordonarea datei și orei.

Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale (tipărită în două exemplare identice, cu viza și ștampila originală a Furnizorului), cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii fiscale a sintagmei „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale se va indica tipul operațiunii, de exemplu „Transmitere spre testarea calitativă”.

Dacă bunurile nu trec control calitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al comisiei de recepție, atunci ele vor fi returnate Furnizorului prin întocmirea facturii fiscale, cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale în dreptul fiecărei denumiri a tipului operațiunii, de exemplu „Returul de la testarea calitativă”.

Dacă bunurile vor trece testarea, atunci va fi semnat Actul de recepționare a produsului livrat și Furnizorul va elibera factura fiscală cu data recepției bunurilor.

Termen de valabilitate și garanție:

La momentul livrării termenul de valabilitate a produselor chimice trebuie să fie minim 80% din cel declarat de producător. Perioada de garanție acordată produsului chimic de către Furnizor este cea declarată în certificatul de calitate emis de către producător.

Cerințe la ambalaj și etichetare:

Produsele chimice vor fi livrate în ambalajul firmei producătoare, cu etichetă originală, însoțite de certificate de calitate, fișe cu date tehnice de securitate eliberate de către producător  și de pașapoarte și/sau instrucțiuni de utilizare (dup caz) în una din limbi: română/rusă/engleză.

În cazul în care cantitatea solicitată va fi mai mică decât cea din ambalajul original, Furnizorul va livra produsul chimic în ambalaj propriu cu anexarea certificatului de reambalare (obligatoriu de indicat data reambalării și denumirea organizației care a făcut reambalarea).

În cazul reambalării produsului chimic Furnizorul va asigura etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Veselă chimică și accesoriile vor fi în ambalajul firmei producătoare, cu eticheta originală, însoțite de certificate de conformitate / calitate/ alte documente de la producător ce confirmă calitatea produsului, de pașapoarte/instrucțiuni de utilizare eliberate de către producător (după caz), certificate de garanție (după caz).

Cerințe speciale:

Beneficiarul va asigura colectarea separată a recipientelor (ambalajului primar) care va deveni deșeu (goale și curate).

La cererea Beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, Furnizorul va asigura ridicarea gratuită a deșeurilor de ambalaje colectate de către Beneficiar în scopul de tratare, reciclare sau eliminare în siguranță.

Cantitatea deșeurilor de ambalaje ridicate va fi identificată prin numărare la depozitul Beneficiarului în prezența unui reprezentant al Furnizorului.

Transferul de proprietate finală a deșeurilor de ambalaje se va realiza după semnarea Actului de preluare a deșeurilor de ambalaje.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

Produsele chimice trebuie să fie de calitate analitică recunoscută, cu conținut ridicat de componente principale și impurități cu interferență scăzută.

Vesela chimică și accesoriile vor fi  noi, nefolosite, fabricate în conformitate cu specificația tehnică solicitată. Vesela de laborator din sticlă trebuie să fie din sticlă borosilicată termorezistentă cu inscripțiile lizibile,  stabile în timp şi rezistente la acțiunea factorilor chimici şi termici.

- Cerințe privind calculul costului/prețului.

Prețul va fi exprimat în lei MD fără și cu TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului. Ofertantul va specifica atât prețul unitar, cât și prețul total.

4. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

La depunerea ofertelor se va prezenta:

- specificația tehnică;

- specificația de preț;

- Fișe de specificații tehnice emise de producător;

- Pașapoarte și/sau instrucțiuni de utilizare (dup caz) în una din limbi: română/rusă/engleză declarația pe propria răspundere;

- informația privind subcontractanți (în cazul reambalării produsului chimic).

- dovada înregistrării în Lista producătorilor de produse supuse reglementării de Responsabilitate Extinsă a Producătorului (REP) în calitate de membru al unui sistem colectiv/individual de colectare, tratare, valorificare sau eliminare a ambalajelor ce au devenit deșeu;

- confirmare privind acordul de preluare gratuită a deșeurilor de ambalaje.