| N° crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Scimbarea uşilor |  |  |
| 1 | RpC056A | Demontări: timplarie din lemn usi | m 2 | 19.550 |
| 2 | CK25A | Usi confecţionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare uşilor montate in zidărie de orice natura la construcţii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafaţa tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 19.550 |
| o j | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereţi si tavane interioare | m2 | 12.400 |
| 4 | CK18C | Montarea coltarului din aluminiu | m | 46,000 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,400 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor, coloanelor si tavanelor | ni 2 | 12,400 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si tavanelor | m2 | 12,400 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copoiimeri vini 1 ici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m 2 | 12,400 |
| 9 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 49,000 |
|  |  | 2. Ferestrele |  |  |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereţi si tavane interioare | m2 | 8,900 |
| 11 | CK18C | Montarea coltarului din aluminiu | m | 22,000 |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,900 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,900 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si tavanelor | m2 | 8,900 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,900 |
|  |  | 3. Pereţii |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereţi si tavane interioare | m2 | 299,500 |
| 17 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereţi sau stilpi, pe suprafeţe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton | m2 | 299,500 |
| 18 | CI22B | Placaj din plăcute de ceramica (la pereţi, stilpi, pilaştri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni plăcute: de la 200x300 mm | m2 | 299,500 |
| 19 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereţi exteriori la faţade | m2 | 167,800 |
| 20 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereţi („TINC”- materialul binificiarului ). | m2 | 167,800 |
|  |  | 4. Tavanul |  |  |
| 21 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereţi si tavane interioare | m2 | 140.000 |
| 22 | CF52B | Tencuie 1 i interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 140,000 |
| ZJ | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 140,000 |
| 1 24 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si tavanelor | m2 | 140,000 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 140,000 |
|  |  | 5. Pardosele |  |  |
| 26 | RpCKOlB | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 32.600 |
| 11 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafeţe: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 98.000 |
| 28 | CK26C | Pervazuri montate din mase plastice | m | 123.000 |
|  |  | 6. Lucrări sanitare |  |  |
| 29 | CI22B | Placaj din plăcute de ceramica (la pereţi, stilpi, pilaştri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni plăcute: de 200x300 mm (Ecranul la lavuar) | m2 | 4,800 |
| 30 | IC36A | Ţeava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalaţii de încălzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20.0 mm. inclusiv. | in | 80,000 |
| 31 | IC36B | Ţeava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalaţii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25.0 mm. | m | 50,000 |
| 32 | 1C40A | Bratara din PPR pentru fixarea conductelor, montata prin dibluri pina la 1" inclus .. pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă | buc | 1 75.000 |
| 33 | SB08C | Teva din material plastic re-:-, canalizare, îmbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala. a\ inc diarr.etr. ce 5 i mm | m | 35,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul ieşirii de 50 mm. | buc | 6,000 |
| 35 | SB08E | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau îngropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 30,000 |
| 36 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de Închidere, inclusiv pentru handicapaţi, avind diametrul de d 15 | buc | 10,000 |
| 37 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapaţi, avind diametrul de d 20 | buc | 10,000 |
| 38 | SC04A | Lavoar din semiportelan, porţelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapaţi, avind ţeava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereţi din zidărie de cărămidă sau b.c.a. | buc | 4.000 |
| 39 | SD04A | Baterie amestecatoare cu braţ basculant stativa pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapaţi, avind diametrul de 1/2" | buc | 8,000 |
| 40 | SC02A | Cabina pentru dus. | buc | 6,000 |
| 41 | RpIA22A | Montarea recipientului boiler, racordat la instalaţia de apa rece si calda, de capacitate 80 1 | buc | 2,000 |
| 42 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, porţelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapaţi, aşezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 5,000 |
| 43 | IzA08G | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer grunduite in fabrica, executate manual cu vopsea de ulei | m2 | 12,000 |
|  |  | 7. Lucrări electrice |  |  |
| 44 | RpEF23A | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 16.000 |
| 45 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiinţare sau inlocuire, buton pentru acţionare de la distanta) | buc | 29.000 |
| 46 | RpEEOlA | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcţie normala, impermeabile sau etanşe in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau porţelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu -întrerupător cu 2 clape | buc | 14,000 |
| 47 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare construcţie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, construcţie impermeabila, etanşe, etanşe metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 15,000 |
| 48 |  | Prize | buc | 15.000 |
| 49 |  | întrerupător | buc | 14,000 |
| 50 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru tuburi LED | buc | 16,000 |
| 51 |  | Corp de iluminat LED .48 W.6500K | buc | 16.000 |