CAIET DE SARCINI

LOTUL NR 2

privind achiziționarea de autoturisme prin procedura de achiziție Licitație deschisă

în cadrul Proiectului „Increasing biodiversity protection in the Prut River region” finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT România – Republica Moldova, acronim Biodiversity (ROMD00233)

1. Autoritatea contractantă: Inspectoratul național de securitate publică

2. Obiectul achiziționării: Achiziționarea ATV-uri (All Terain Vehicule).

3. Parametrii tehnici lotul nr.2: ATV-uri (2 unități).

| Nr. d/o | SPECIFICAȚIE TEHNICĂ | ATV |
| --- | --- | --- |
| CARACTERISTICI TEHNICE MINIME |  |  |
| MOTOR ȘI PERFORMANȚĂ |  |  |
| 1 | Tip motor | V-Twin |
| 2 | Capacitatea cilindrică a motorului | min. 900 cm³ |
| 3 | Putere motor | min. 80 CP |
| 4 | Sistem alimentare | sistem electronic de control al accelerației (EFI) |
| 5 | Sistem de răcire | prin lichid și ventilator electric min.80W |
| 6 | Pornire | electrică |
| 7 | Viteză maximă | min. 80 km/h |
| 8 | Capacitate rezervor | min. 18 litri |
| 9 | Transmisie și tracțiune | Transmisie: automată (CVT) sau echivalent |
|  |  | Moduri de tracțiune: 2x4 / 4x4 selectabil |
|  |  | Blocare diferențial (față/spate) |
|  |  | Frână de motor |
| SAȘIU ȘI SUSPENSIE |  |  |
| 10 | Cadru | oțel ranforsat |
| 11 | Suspensie | față: Braț dublu A sau echivalent, cu bară de balansare, cursa de minim 270 mm |
|  |  | spate: Braț dublu A sau echivalent, cursa de minim 300 mm |
| 12 | Cursă suspensie | față: minim 270 mm spate: minim 300mm |
| 13 | Gardă de sol | min. 300 mm |
| SISTEM DE FRÂNARE |  |  |
| 14 | Tip | hidraulic |
| 15 | Frâne | față: 2 discuri; spate: 1 disc |
| 16 | Frâne de parcare | obligatoriu |
| 17 | Roți și anvelope | Tip: off-road |
|  |  | Dimensiune: min.26 inch |
|  |  | Jante: oțel sau aluminiu |
|  |  | Profil agresiv pentru teren accidentat |
| CAPACITATE ȘI DIMENSIUNI |  |  |
| 18 | Capacitate încărcare | min. 150 kg |
| 19 | Capacitate remorcare | min. 500 kg |
| 20 | Număr locuri | Minim 2 |
| 21 | Greutate proprie | max. 450 kg |
| 22 | Dotări | ECHIPAMENTE DE SEMNALIZARE |
|  |  | Sistem de avertizare luminoasă: girofar LED (albastru) |
|  |  | Sistem acustic: sirenă electronică |
|  |  | Conform reglementărilor naționale privind vehiculele cu regim prioritar |
|  |  | ECHIPAMENTE OPERAȚIONALE |
|  |  | Troliu electric: capacitate min. 1000 kg |
|  |  | Portbagaje: față și spate (rack metalic) |
|  |  | Protecții: scut inferior (protecție motor); protecții mâini |
|  |  | Cârlig de remorcare |
|  |  | Bara frontală de protecție |
|  |  | SISTEM ELECTRIC |
|  |  | Faruri LED |
|  |  | Stopuri și Semnalizatoare |
|  |  | Priză 12V sau USB |
|  |  | Baterie de capacitate adecvată utilizării cu accesorii |
|  |  | ERGONOMIE ȘI SIGURANȚĂ |
|  |  | Scaun ergonomic, rezistent la apă |
|  |  | Sistem anti-vibrații |
|  |  | Direcție asistată (EPS) – preferabil |
|  |  | Sistem de limitare viteză (opțional) |
|  |  | Oglinzi retrovizoare |
| 23 | Cerințe de rezistență și mediu | Funcționare în condiții: temperatură: -20°C până la +45°C; praf, noroi, umiditate ridicată |
|  |  | Etanșare componente electrice |
| 23 | Garanţie | min. 24 luni sau 10.000 km |
| 24 | Anul fabricaţiei | min. 2025 |
| 25 | Conformitate | Certificat de dealer autorizat pe teritoriul Republicii Moldova sau UE |
|  |  | Certificat de conformitate (CE) |
|  |  | Documente de omologare |
|  |  | Carte tehnică |
| Accesorii |  |  |
| 26 | Kit întreținere de bază | DA |
| 27 | Instalarea semnalelor sonore și acustice | DA (Conform anexei nr.1) |
| 28 | GPS Tracker | DA (Conform anexei nr.2) |
| 29 | Disponibilitatea operatorului de conectare a dispozitivelor modulare după livrare, fără pierderea garanției (sistem comenzi rampă, GPS) | DA |
| 30 | Disponibilitatea operatorului de a participa, după caz, la reutilare sau de transmitere a dreptului de intervenție în structura unității de transport, conform necesităților Poliției, altei companii, cu menținerea garanției. | DA |
| 31 | Test funcțional la livrare | DA |
| 32 | Instruirea personalului | DA |

Anexa nr.1

Rampă luminoasă LED cu sirenă și difuzor

- Bloc de comandă și control compact, cu montaj pe ghidon (rezistent la intemperii IP67)

- Proiectoare stroboscopice frontale direcționale (roșu/albastru), controler LED – 2 buc.

- Proiectoare stroboscopice spate direcționale (roșu/albastru) – 2 buc.

- Dispozitiv optic și acustic integrat (Girofar cu sirenă și difuzor încapsulat):

- Rampă luminoasă conform specificațiilor (pentru 2 ATV-uri):

- Culoare cupolă / LED-uri: Albastru / Roșu (Blue/Red)

- Carcasă: Radiator din aluminiu rezistent la șocuri și vibrații, cupolă policarbonat

- Distribuție lumină: Vizibilitate 360 grade în plan orizontal

- Senzor de lumină: Da, cu reglare automată sau manuală a intensității (zi/noapte)

- Regimuri de iluminare (Flash-uri): Minimum 15 - 25 de moduri selectabile de către operator

- Ghidare trafic (Traffic Routing)

- Configurație LED girofar: Sistem integrat de tip 3+3 LED-uri de mare putere

- Putere LED-uri: 3 Watt per LED / Putere optică totală modul de max. 20–30 Watt

- Reflector: Reflector direcțional individual pentru fiecare diodă LED

- Iluminare stânga (Left LED): Da, integrat cu lentilă de focalizare

- Iluminare înainte (Straight LED): Da, integrat cu lentilă de focalizare

- Indicator mod de lucru: Da, panou de control compact cu indicare LED a modului activ

- Tip structură: Modul compact vertical (pentru montaj pe pilon telescopic sau portbagaj)

- Diametru exterior modul optic, m: Maximum 0.10 – 0.15 m

- Înălțime totală modul (inclusiv difuzor), m: Maximum 0.12 – 0.18 m

- Dispozitiv sirenă: Integrat în baza girofarului, min. 6 tonuri (Wail, Yelp, Hi-Lo, Manual, Horn)

- Frecvență semnal acustic: 300 – 10000 Hz

- Putere acustică difuzor rampa/sirenă: 30 – 50 Watt

- Nivelul presiunii acustice (Volum): 110 – 115 dB la distanță de 1 metru

- Sistem de control sirenă: Da, unitate cu microfon integrat (PTT) și selector de tonuri

- Funcție SOS: Da, activarea simultană a tuturor semnalelor acustice și optice în caz de urgență

- Protecție electrică: Linie de alimentare de rezervă (Backup power line) / Protecție supratensiune

- Grad de protecție la intemperii: Minimum IP66 / IP67 (rezistent la apă, praf și spălare sub presiune)

- Garanție: Minimum 24 luni

Anexa nr.2

| GPS Tracker |  |
| --- | --- |
| Greutate | Maximum 60 g |
| Dimensiuni | Compact (maximum 70 × 60 × 25 mm) |
| Sistem de poziționare (GNSS) | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS și A-GPS |
| Rețea mobilă | GSM 2G Quad-band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Alimentare | 10–30 V DC, cu protecție la supratensiune și suprasarcină |
| Baterie internă | Acumulator Li-Ion, capacitate minimă 170 mAh, 3,7 V |
| Intrări digitale | Minimum 2 |
| Intrare negativă | Minimum 1 |
| Intrări de impuls | Minimum 2 |
| Ieșiri digitale | Minimum 2 |
| Intrări analogice | Minimum 2 |
| Interfață pentru adaptor CAN | Minimum 1 |
| Interfață 1-Wire | Minimum 1 |
| Interfață USB | Micro-USB 2.0 sau echivalent |
| Indicatori LED | Minimum 2 |
| Cartelă SIM | Compatibil cu Micro-SIM și/sau eSIM sau compatibilitatea cu eSIM |
| Memorie internă | Minimum 128 MB |
| Adaptor CAN |  |
| Adaptor CAN destinat conectării dispozitivului GPS de monitorizare la magistrala CAN a vehiculului, pentru colectarea datelor tehnice disponibile din calculatorul de bord (ECU). Dispozitivul trebuie să suporte alimentare în intervalul 9–63 V DC, temperatură de funcționare de minimum -40°C până la +85°C, consum redus în regim standby, indicator LED de stare și posibilitatea transmiterii datelor către trackerul GPS (compatibil cu cel ofertat). |  |

4. Scopul achiziționării: modernizarea și crearea condițiilor necesare de activitate.

5. Informație financiară: surse externe și contribuție de la bugetul de stat.

6. Termenul și condițiile de livrare: 60 zile calendaristice;

7. Modul de prezentare a ofertei:

- Oferta se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;

- Prețul se indică în lei MD;

- Oferta trebuie să corespundă la toate caracteristicile tehnice solicitate;

- Oferta va include toate actele indicate în anunț și va fi prezentată prin intermediul SIA RSAP;

8. Modul de întocmire a ofertei, oferta va cuprinde în mod obligatoriu următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține - Specificaţii tehnice; (Recomandabil să fie inclusă în ofertă și denumirea Rampei luminoase; GPS Tracker-ului pentru a eficientiza evaluarea ofertei de către autoritatea contractantă.)

2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă.

9. Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criteriului – cel mai mic preț.

10. Înștiințarea privind cîștigătorul va fi expediază în termen de 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către beneficiar.