F5

| Obiect Reparatia capitala a casei de cultura din s. Cioresti r-nul. Nisporeni | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Casa de cultura.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I.LUCRĂRI GENERALE DE CONSTRUCȚIE |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de demolare demontare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 2 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 4 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |
| 5 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
| 7 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 8 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,3200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |
| 9 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 |
|  |  | 2. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie |  |  |
| 10 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0800 |
| 11 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |
| 12 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
|  |  | 3. Lucrari de constructie finisare interioare |  |  |
|  |  | 3.1. Copertina intrarii principale finisari |  |  |
| 13 | CE31A1 | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0150 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7400 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0055 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0280 |
| 14 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |
| 15 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,3900 |
|  | 2462106110602 | Natriu fluor | kg | 9,0000 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 8,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0400 |
| 16 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0800 |
|  | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 0,1900 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1000 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betono-grund (stilpi) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 24165861053035 | Betono-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 18 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 266410210300100 | Mortar M100 | m3 | 0,0210 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| 19 | CI21A | Placarea peretilor cu piatra naturala (tipic calcar) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,0200 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 |
| 20 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 21 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 22 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (portelonat 11mm) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 266111280070011 | Placi sau piscoturi de gresie (portelonat 11mm) | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 3.2. Planseul de pod |  |  |
|  |  | 3.2.1. Sectiunea 1-1 |  |  |
| 23 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (antivapori) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004651 | Folie suplimentara polimerica (antivapori) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 24 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala semirigida Y=125kg/m3 b=150mm) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 |
|  | 2521302602904150 | Placi din material termoizolant cu energie redusa vata minerala semirigida Y=125kg/m3 b=150mm | m2 | 1,0200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 |
| 25 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (hidroizolatoare) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 268213260046521 | Folie suplimentara polimerica (hidroizolatoare) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 26 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0150 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2400 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0055 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0280 |
| 27 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,3900 |
|  | 2462106110602 | Natriu fluor | kg | 9,0000 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 8,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0400 |
| 28 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |
|  |  | 3.2.2. Sectiunea 2-2 |  |  |
| 29 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (antivapori) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004651 | Folie suplimentara polimerica (antivapori) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 30 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata minerala semirigida Y=125kg/m3 b=150mm) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 |
|  | 2521302602904150 | Placi din material termoizolant cu energie redusa vata minerala semirigida Y=125kg/m3 b=150mm | m2 | 1,0200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 |
| 31 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (hidroizolatoare) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 268213260046521 | Folie suplimentara polimerica (hidroizolatoare) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 3.3. Zidarii si pereti despartitori |  |  |
| 32 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0700 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,1000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |
| 33 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m () | 100m2 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 90,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,7100 |
|  | 2662102701901 | Placi din ipsos | m2 | 101,2000 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 18,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0750 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 1,9500 |
| 34 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,6832 |
|  | 266210270100012,5 | Placi ghips-carton 12,5mm | m2 | 2,1000 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1,1450 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 25213026029061 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) tip IZOVER | m2 | 1,0300 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,2200 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 1,5150 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,5420 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,1750 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 29,4300 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,0160 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0648 |
| 35 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele | m2 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,5000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0400 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 36 | CN51H | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: despartitori, pe ambele parti. | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 15,9000 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 90,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0300 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0700 |
| 37 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
| 38 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0800 |
|  | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 0,1900 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1000 |
| 39 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,4800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9200 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394,0000 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,2400 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |
|  |  | 3.4. Tavane |  |  |
|  |  | 3.4.1. Tip 1 |  |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betono-grund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 24165861053035 | Betono-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 41 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 42 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 3.4.2. Tip 2 |  |  |
| 45 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (curatirea placilor decorative) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 3.4.3. Tip 3 |  |  |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betono-grund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 24165861053035 | Betono-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 49 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la tavane, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 266410210300100 | Mortar M100 | m3 | 0,0210 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| 50 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC ignifug - 12 mm) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 |
|  | 26621027010002 | Placi (PGC ignifug)- 12.5 mm | m2 | 1,0500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |
| 51 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan, preparare manuala a mortarului (2 mm) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 52 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 3.5. Pereti |  |  |
| 56 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (curatirea placilor decorative) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betono-grund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 24165861053035 | Betono-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 58 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 266410210300100 | Mortar M100 | m3 | 0,0210 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| 59 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (2 mm) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 60 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
| 61 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 64 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (аква эмаль) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6500 |
|  | 24301161030001 | Vopsea pe baza de ulei (аква эмаль) | kg | 0,2420 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1010 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0700 |
| 65 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (tip marmura) | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 26701122030001 | Placi tip faianta (tip marmura) | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 66 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 3.6. Pardoseli |  |  |
|  |  | 3.6.1. Tip 1 |  |  |
| 67 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1000 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,1500 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3000 |
|  | 2940420007685 | Masina de raschetat 0,25-1 kw | h-ut | 0,1000 |
| 68 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0800 |
|  | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 0,1900 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1000 |
|  |  | 3.6.2. Tip 2 |  |  |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu betonogrunt | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 241658610530325 | Betonogrunt | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 70 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica striata) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 26611128007002 | Placi gresie portelonata antiderapanta | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 71 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie portelanata | m2 | 0,1000 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 3.6.3. Tip 3 |  |  |
| 72 | CG42A | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn | m2 |  |
|  | 7124010010750 | Dulgher 5 | h-om | 0,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 20101029042001 | Grinzi de rasinoase impregnate | m3 | 0,0130 |
|  | 20101029042121 | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m | m3 | 0,0612 |
|  | 2873145887441 | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111 | kg | 0,1000 |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 73 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,6000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2500 |
|  | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2030112947735 | Plinte de stejar sau fag | m | 1,0200 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |
| 74 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0800 |
|  | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 0,1900 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1000 |
|  |  | 3.6.4. Tip 4 |  |  |
| 75 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate (polisteren expandat cu cimnet turnat b=65mm) | m3 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 |
|  | 287312200540065 | Cimentoplast | m3 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 |
| 76 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 77 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 78 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (portelonat 11mm) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 266111280070011 | Placi sau piscoturi de gresie (portelonat 11mm) | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 79 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie portelanata | m2 | 0,1000 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 3.6.5. Tip 5 |  |  |
| 80 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (50 mm) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 81 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (b=80mm) | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 266310210000100 | Beton M100 | m3 | 0,1025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |
| 82 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 266310210000100 | Beton M100 | m3 | 0,01025 |
| 83 | CG32C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu Cheramzit (nota p6) | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2010102910000 | Cheramzit | m3 | 1,0400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| 84 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 85 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 86 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (portelonat 11mm) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 266111280070011 | Placi sau piscoturi de gresie (portelonat 11mm) | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 87 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie portelanata | m2 | 0,1000 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 3.7. Timplarie |  |  |
|  |  | 3.7.1. Ferestre |  |  |
| 88 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F1, F2 | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 89 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250mm PVC | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 25211067183931 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250mm PVC | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 90 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 91 | pretul firmei | Supapa (ПО400 "Vents") | buc |  |
|  | 5647564564 | Supapa (ПО400 "Vents") | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.7.2. Usi |  |  |
| 92 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1 1370*2200 PVC cu sticla) | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 93 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2 1420*2170 PVC cu sticla) | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 94 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U3 890*2570 MDF cu supralumina) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 203011293000013 | Usi interioare si exterioare din lemn MDF cu supralumina | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 95 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U4 1370*2200 MDF cu sticla) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,0600 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 203011293000022 | Usi interioare si exterioare din lemn MDF cu sticla | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0500 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,3000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 96 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U5 870*2070 MDF ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2030112930000134 | Usi interioare si exterioare din lemn MDF | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 97 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U6 1470*2170 MDF) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,0600 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2030112930000134 | Usi interioare si exterioare din lemn MDF | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0500 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,3000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 98 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U7 870*2070 din lemn captusita din exterior cu MDF ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2030112930000137 | Usi interioare si exterioare din lemn captusita din exterior cu MDF | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 99 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U8 870*2070 din MDF ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2030112930000134 | Usi interioare si exterioare din lemn MDF | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 100 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-9 1420*2270 PVC cu sticla) | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 101 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U10 870*2070 din lemn captusita din exterior cu MDF ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2030112930000137 | Usi interioare si exterioare din lemn captusita din exterior cu MDF | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 102 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U11 770*2070 din lemn captusita din exterior cu MDF ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2030112930000137 | Usi interioare si exterioare din lemn captusita din exterior cu MDF | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 103 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U12 870*2070 din MDF ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2030112930000134 | Usi interioare si exterioare din lemn MDF | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 104 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U13 950*2170 PVC cu sticla) | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 105 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U14 800*800 din lemn) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 203011293000055 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 106 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |
|  | 2010212946000 | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre | m | 1,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 107 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (praguri din profil de aluminiu) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 274312354902755 | Pervazuri praguri din profil de aluminiu | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 3.7.3. Vitrine |  |  |
| 108 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2523146720300 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate | m2 | 1,0000 |
|  | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,0100 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,1200 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,3500 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |
| 109 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B7.5 M100 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 266310210000010 | Beton M-100 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
| 110 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 4. Lucrari de constructie finisare exterioare |  |  |
|  |  | 4.1. Accese |  |  |
|  |  | 4.1.1. a-a |  |  |
| 111 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton .B-7.5 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100000100 | Beton M100 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 112 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 113 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 114 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 115 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (portelonat 11mm) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 266111280070011 | Placi sau piscoturi de gresie (portelonat 11mm) | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 116 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 266410210300100 | Mortar M100 | m3 | 0,0210 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| 117 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 4.1.2. в-в |  |  |
| 118 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 119 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 120 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (portelonat 11mm) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 266111280070011 | Placi sau piscoturi de gresie (portelonat 11mm) | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 121 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 266410210300100 | Mortar M100 | m3 | 0,0210 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| 122 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 4.1.3. с-с |  |  |
| 123 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton .B-7.5 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100000100 | Beton M100 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 124 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 125 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B7.5 | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 266310210000100 | Beton M100 | m3 | 0,1025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |
| 126 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 127 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=20mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 128 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 129 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 4.2. Finisari fatada |  |  |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betono-grund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 24165861053035 | Betono-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 131 | CI12A | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Piatra artificiala) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,0000 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 3,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 26701122020504 | Placi din marmura artificiala (Piatra artificiala) | m2 | 1,0600 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,8000 |
|  | 2462106120000 | Adeziv pentru placaje | kg | 4,2000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 0,4000 |
|  | 2681116002696 | Disc diamantat | buc | 0,0075 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,0000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 4.3. Pereul |  |  |
| 132 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |
| 133 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0500 |
| 134 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (б=0,1м) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 135 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton .M-150 б=70mm | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000015 | Beton M-150 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |

II. APEDUCT

| 136 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 20 mm (водомерный узел без обводной линии) | компл. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,1400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,2300 |
|  | 3320634625561 | Contor de apa diam. 15-20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2913124202486 | Robinet d=15-25 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2913124202553 | Robinet de golire | buc | 1,0000 |
|  | 3320527328000 | Manometru | buc | 1,0000 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,6000 |
|  | 2875274204140 | Bratari si suporti | kg | 10,0000 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,3000 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0300 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,2400 |
| 137 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15mm (вентиль запорный муфю 15Б1бк) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |
|  | 291312450315011 | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe 15mm вентиль запорный муфю 15Б1бк | buc | 1,0000 |
| 138 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20mm (вентиль запорный муфю 15Б1бк) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |
|  | 291312450315012 | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe 20mm вентиль запорный муфю 15Б1бк | buc | 1,0000 |
| 139 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15mm (кран водозаборный) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |
|  | 291312450315013 | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe 15mm кран водозаборный | buc | 1,0000 |
| 140 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2.3 (D15) PPRC tip 3 PN 10 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 |
|  | 252121671705020 | Teava din material plastic 20x2.3 (D15) PPRC tip 3 PN 10 | m | 1,0200 |
|  | 252315671943020 | Cot din material plastic 20x2.3 (D15) PPRC tip 3 PN 10 | buc | 0,0600 |
|  | 252315671945020 | Teu din material plastic 20x2.3 (D15) PPRC tip 3 PN 10 | buc | 0,1500 |
|  | 252315671946020 | Reductie din material plastic 20x2.3 (D15) PPRC tip 3 PN 10 | buc | 0,0500 |
|  | 252315671940020 | Mufa din material plastic 20x2.3 (D15) PPRC tip 3 PN 10 | buc | 0,0900 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 |
| 141 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2.3 (D15) PPRC tip 3 PN 10 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 |
|  | 252121671705025 | Teava din material plastic 25x2.3 (D15) PPRC tip 3 PN 10 | m | 1,0200 |
|  | 252315671943025 | Cot din material plastic 25x2.3 (D15) PPRC tip 3 PN 10 | buc | 0,0600 |
|  | 252315671945025 | Teu din material plastic 25x2.3 (D15) PPRC tip 3 PN 10 | buc | 0,1500 |
|  | 252315671946025 | Reductie din material plastic 25x2.3 (D15) PPRC tip 3 PN 10 | buc | 0,0500 |
|  | 252315671940025 | Mufa din material plastic 25x2.3 (D15) PPRC tip 3 PN 10 | buc | 0,0900 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 |
| 142 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |
| 143 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |
| 144 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x5mm шланг ПЭП IZOFLEX | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5000 |
|  | 33205173522322 | Termoizolatie conducte D=22x5mm шланг ПЭП IZOFLEX | m | 1,0300 |
| 145 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=28x5mm шланг ПЭП IZOFLEX | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5000 |
|  | 33205173522328 | Termoizolatie conducte D=28x5mm шланг ПЭП IZOFLEX | m | 1,0300 |
| 146 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50x20 mm (соединение ПЭ-сталь) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 287527411015020 | Piesa de legatura din otel pentru sudura 50x20 mm (соединение ПЭ-сталь) | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 147 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm | m3 |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 9,4300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
|  | 10106221 | Rulou de pinza perforata "HPST" | m3 | 1,0300 |
|  | 2734113805578 | Sirma moale zincata D=1,25 | kg | 1,1000 |
| 148 | IzI05A | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu carton bitumat, legat cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (фольгорубероид д=20) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2330 |
|  | 268213260113120 | Cart bit. str.acop. CA400 130 cm (фольгорубероид д=20) | m2 | 1,0000 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,1240 |

III: APEDUCT ANTIINCENDIU

|  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) В1, В1с | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,0000 |
|  | 2913137324302 | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" | buc | 1,0000 |
|  | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" | buc | 1,0000 |
|  | 2811237325050 | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant | buc | 1,0000 |
|  | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun | buc | 1,0000 |
|  | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu | buc | 1,0000 |
|  | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu | m | 20,0000 |
| 150 | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (задвижка чуг. клиновая 30ч39р) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 |
|  | 29131245031502 | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe (задвижка чуг. клиновая 30ч39р) | buc | 1,0000 |
| 151 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm (приварные) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 28752744001005 | Flansa din otel pentru sudura 50mm приварные | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
| 152 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 63mm (ст. свободный) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 287527411010063 | Piese de legatura 63mm (ст. свободный) | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 153 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (фл. концевой VALROM) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 252315671381163 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (фл. концевой VALROM) d=63mm | buc | 1,0300 |
| 154 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50mm (ст. водозапорная оцинков.) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9200 |
|  | 272210330600050 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 50mm (ст. водозапорная оцинков.) | m | 1,0100 |
|  | 272120411780050 | Cot din fonta maleabila A1, zincat 50mm (ст. водозапорная оцинков.) | buc | 0,1500 |
|  | 272120411500050 | Teu din fonta maleabila B1, zincat 50mm (ст. водозапорная оцинков.) | buc | 0,1600 |
|  | 272120412010050 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 50mm (ст. водозапорная оцинков.) | buc | 0,0300 |
|  | 272120412310050 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 50mm (ст. водозапорная оцинков.) | buc | 0,0200 |
|  | 272120411404050 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 50mm (ст. водозапорная оцинков.) | buc | 0,0200 |
| 155 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |
| 156 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |
| 157 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-20 mm (троиник спускной) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 287527411015020 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (троиник спускной) 50x20mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 158 | SA14G | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm SDR21 PN6 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4700 |
|  | 252121671705063 | Teava din material plastic 63 mm SDR21 PN6 | m | 1,0200 |
|  | 252315671943063 | Cot din material plastic 63 mm SDR21 PN6 | buc | 0,1200 |
|  | 252315671945063 | Teu din material plastic 63 mm SDR21 PN6 | buc | 0,1900 |
|  | 252315671946063 | Reductie din material plastic 63 mm SDR21 PN6 | buc | 0,0400 |
|  | 252315671940063 | Mufa din material plastic 63 mm SDR21 PN6 | buc | 0,0400 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0250 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0314 |
| 159 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm | m3 |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 9,4300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
|  | 10106221 | Rulou de pinza perforata "HPST" | m3 | 1,0300 |
|  | 2734113805578 | Sirma moale zincata D=1,25 | kg | 1,1000 |
| 160 | IzI05A | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu carton bitumat, legat cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (фольгорубероид Д20) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2330 |
|  | 268213260113120 | Cart bit. str.acop. CA400 130 cm (фольгорубероид Д20) | m2 | 1,0000 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,1240 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 161 | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (вентиль эл. магнитным приводом фл. 15кч892п3) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 162 |  | Stingator (Огнетушитель ОП-5) | buc |  |
|  | 29131245031504 | Stingator (Огнетушитель ОП-5) | buc | 1,0000 |
| 163 | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (вентиль эл. магнитным приводом фл. 15кч892п3) | buc |  |
|  | 29131245031505 | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe (вентиль эл. магнитным приводом фл. 15кч892п3) | buc | 1,0000 |

IV.CANALIZARE

| 164 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (полипропилен) | m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm (полипропилен) | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 165 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
| 166 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (фасонные части и средства крепления труб 10%) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm (полипропилен) | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 167 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (ревизия полиэтилен) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 252315672101501 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50mm (ревизия полиэтилен) | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
| 168 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (прочистка полиэтилен) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 252315672101502 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50mm (прочистка полиэтилен) | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
| 169 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B 7,5 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000015 | Beton B7.5 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 170 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (противопожарная манжета Д100) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
|  | 2875277330522 | Mufa antiincendiara tip РТМК (противопожарная манжета Д100) | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 3,0000 |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,0300 |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,2600 |
| 171 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(керам. полукруглый с сифоном) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |
|  | 26221024380001 | Lavoar керам. полукруглый | buc | 1,0100 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |

V. UTILAJ (EEF)

| 172 |  | Источник безперебоиного питания питаюший в течение 2 часов Uн=220В Рн=0,5кВт UPS-APC | шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 54654654 | Источник безперебоиного питания питаюший в течение 2 часов Uн=220В Рн=0,5кВт UPS-APC | шт. | 1,0000 |

V.REȚELE EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APĂ

|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 173 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 174 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 175 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 176 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 177 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 178 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
|  |  | 1.2. Fintina magistrala de apa D1.5m (1buc) (Колодец водопроводной Д1,5м (1шт)) |  |  |
| 179 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 |
| 180 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |
| 181 | AcE11A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc |  |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 |
| 182 | AcE11A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) | buc |  |
|  | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) | buc | 1,0000 |
| 183 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc |  |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 |
| 184 | AcE11A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 185 | AcE11A1 | Capacul cu rama din fonta* (Люк "Л") | buc |  |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,0000 |
| 186 | AcE11A1 | Scara cu vanguri din otel (20.3kg) | buc |  |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 20,3000 |
| 187 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8400 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,2840 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0860 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2590 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0900 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1470 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,6800 |
| 188 | AcE12A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc |  |
|  | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |
| 189 | AcE12A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc |  |
|  | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |
| 190 | AcE12A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3) | buc |  |
|  | 26611264332022 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3) | buc | 1,0000 |
| 191 | AcE12A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-2 (0,51 m3) | buc |  |
|  | 266112643320121 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-2 (0,51 m3) | buc | 1,0000 |
| 192 | AcE12A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 193 | AcE12A1 | Capacul cu rama din fonta* (Люк Т) | buc |  |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,0000 |
| 194 | AcE12A1 | Scara cu vanguri din otel (20.3kg) | buc |  |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 20,3000 |
| 195 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 196 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0800 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0590 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0070 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0072 |
| 197 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR21 PN6 | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |
|  | 2521216710001163 | Teava polietilena 63mm PE80 SDR21 PN6 | m | 1,0030 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 198 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR21 PN6 | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |
|  | 2521216710001175 | Teava polietilena 75mm PE80 SDR21 PN6 | m | 1,0030 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 199 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |
| 200 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (задвижка фл. клиновая 30ч39р) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411730000050 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica 50mm (задвижка фл. клиновая 30ч39р) | buc | 1,0000 |
| 201 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm (ст. приварной) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 287527440010065 | Flansa din otel pentru sudura 65 mm (ст. приварной) | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
| 202 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm (ст. приварной) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 287527440010050 | Flansa din otel pentru sudura 50 mm (ст. приварной) | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
| 203 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 75mm (фланец свободный) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 287527411010075 | Piese de legatura 75mm (фланец свободный) | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 204 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 63mm (ст. свободный) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 287527411010063 | Piese de legatura 63mm (ст. свободный) | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 205 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (фланец концевой) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 252315671381175 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) 75mm (фланец концевой) | buc | 1,0300 |
| 206 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (фланец концевой) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 252315671381163 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) 63mm (фланец концевой) | buc | 1,0300 |
| 207 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100x125 mm (троиник с пожарной подставкой) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 2875274110150125 | Piesa de legatura din otel pentru sudura 100x125 mm (троиник с пожарной подставкой) | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 208 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (троиник ст.) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 287527411015050 | Piesa de legatura din otel pentru sudura 50 mm (троиник ст.) | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 209 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100mm (колено ст.) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 2875274110150100 | Piesa de legatura din otel pentru sudura 100mm (колено ст.) | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 210 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65х50mm (переход ст.) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 28752741101565 | Piesa de legatura din otel pentru sudura 65х50mm (переход ст.) | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 211 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65х100mm (переход ст.) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 2875274110156510 | Piesa de legatura din otel pentru sudura 65х100mm (переход ст.) | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 212 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50х100mm (переход ст.) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 28752741101565150 | Piesa de legatura din otel pentru sudura 50х100mm (переход ст.) | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 213 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 110mm (гильза L=0.3) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 2722103310000100 | Teava instalatie 110mm (гильза L=0.3) | m | 0,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0450 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0240 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0200 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,4280 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0006 |
| 214 | AcE51B | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 75 mm | piesa |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,7500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,4000 |
|  | 25212167010001 | Teava din otel 75mm | m | 0,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1020 |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0270 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0960 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1820 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,0300 |
| 215 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 63 mm | piesa |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,2400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |
|  | 252121670100063 | Teava din otel 63mm | m | 0,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0740 |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0180 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4700 |
| 216 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (флуоресцентный указатель) | buc |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0300 |
|  | 2710403600599 | флуоресцентный указатель | buc | 1,0000 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115840924 | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb V-351 | kg | 0,0150 |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,0200 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 217 | AcB06A | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm (Пожарный гидрант Московского типа) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,6600 |
|  | 2875274108000 | Cot cu picior pentru hidrant | buc | 1,0000 |
|  | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,0840 |
|  | 2875277313000 | Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran | buc | 1,0000 |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 4,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0700 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 218 | pretul firmei | Пожарный гидрант Московского типа | buc |  |
|  | 2875277324300 | Hidrant de incediu subteran, cu corp turnat din fonta Пожарный гидрант Московского типа | buc | 1,0000 |

VI.REȚELE EXTERIOARE DE CANALIZARE

| 219 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 220 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 221 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 222 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 223 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 224 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 225 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |
| 226 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |
| 227 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |
| 228 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) | buc |  |
|  | 266112643309131 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) | buc | 1,0000 |
| 229 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 |
| 230 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 231 | AcE13A1 | Capacul cu rama din fonta* Люк Л | buc |  |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,0000 |
| 232 | AcE13A1 | Scara cu vanguri din otel ( 5.6kg ) | buc |  |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 5,6000 |
| 233 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,4800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9200 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394,0000 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,2400 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |
| 234 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm ПВХ | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3700 |
|  | 252121670000016 | Teava din PVC neplastifiata 160 mm ПВХ | m | 1,0500 |
|  | 252490671000016 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) 160 mm ПВХ | buc | 0,1710 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |
| 235 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 50 mm ПЭ | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2800 |
|  | 252121670000050 | Teava din PVC neplastifiata 50 mm ПЭ | m | 1,0500 |
|  | 252490671000050 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) 50 mm ПЭ | buc | 0,2520 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |
| 236 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7800 |
| 237 | RpCB08A | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,6500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,0000 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0370 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0095 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0340 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,0350 |

VII. SEMNALIZARE DE INCENDIU

|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 238 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze ( прибор приемно-контрольный пожарный конвекционный на 16 шлейфов Варта 1/832 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0100 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,1000 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |
| 239 | 10-04-087-14 apl | Utilaj de centrala: Dispozitiv de inregistrare digitala ( прибор управления оповещением УО-3/3 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,0000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0005 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0340 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0060 |
| 240 | 10-04-111-08 | Dispozitive electroacustice: Dulap de comutare a liniilor de iesire si intermediare fara telecomanda, pe perete, cantitate linii, pina la: 20 ( шкаф программируемых ключей, 8 реле, ШКП-8 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,0000 |
|  | 1010091 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 12-(14) mm | t | 0,00044 |
|  | 1010511 | Lac de impregnare fara solventi "АС-9115" | t | 0,00015 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,1100 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 1,1000 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0180 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,7000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,1300 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0650 |
| 241 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare ( коммуникатор GSM/GPRS, Contact HD, TK2-GSM.01 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6700 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0005 |
|  | 1010424 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | t | 0,00007 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0001 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,2200 |
| 242 | 10-08-002-03 | Avertizoare automatice: termic, de fum ( датчик пожарный дымовой ИПК-8 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0004 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1900 |
| 243 | 10-08-002-03 | Avertizoare automatice: termic, de fum ( датчик пожарный тепловой ИПК-9 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0004 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1900 |
| 244 | 10-08-002-03 | Avertizoare automatice: termic, de fum ( извещатель пожарный ручной ИПР-1 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0004 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1900 |
| 245 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( оповещатель пожарный звуковой ЗПО ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0020 |
| 246 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( выносное устройство оптической сигнализации ВУОС ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0020 |
| 247 | 10-06-010-22 | Mansoane pe cablu cu perechi coaxiale: Dispozitiv terminal de cablu "УОК" ( оконечное устройство контроля состояния шлейфа УК-2 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,0000 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 0,7700 |
| 248 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( acumulator 12V, 7 А/h ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |
| 249 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 250 | Pret furnizor | Кабель связи с медными жилами экранированный огнестойкий ёмк. 4х0,5 КОРкЕН(нг)-FRHF | m |  |
|  | 940-5003 | Кабель связи с медными жилами экранированный огнестойкий ёмк. 4х0,5 КОРкЕН(нг)-FRHF | m | 1,0000 |
| 251 | Pret furnizor | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 3 огнестойкий ёмк. 2х2х0,8 КМВВнг-FRLSL | m |  |
|  | 940-5004 | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 3 огнестойкий ёмк. 2х2х0,8 КМВВнг-FRLSL | m | 1,0000 |
| 252 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
| 253 | Pret furnizor | Труба электротехническая гофрированная ПВХ д. 25 mm | m |  |
|  | 860-500025 | Труба электротехническая гофрированная ПВХ д. 25 mm | m | 1,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Пожарная сигнализация |  |  |
| 254 | Pret furnizor | Прибор приемно-контрольный пожарный конвенционный, 16 шлейфов, 4 реле, 230В, Варта - 1/832 | buc |  |
|  | 950-650300 | Прибор приемно-контрольный пожарный конвенционный, 16 шлейфов, 4 реле, 230В, Варта - 1/832 | buc | 1,0000 |
| 255 | Pret furnizor | Прибор управления оповещением, 3КУО 2х2А, 230В, УО - 3/3 | buc |  |
|  | 950-650301 | Прибор управления оповещением, 3КУО 2х2А, 230В, УО - 3/3 | buc | 1,0000 |
| 256 | Pret furnizor | Шкаф программируемых ключей, 8 реле, 230В, ШКП-8 | buc |  |
|  | 950-6503010 | Шкаф программируемых ключей, 8 реле, 230В, ШКП-8 | buc | 1,0000 |
| 257 | Pret furnizor | Извещатель пожарный автоматический дымовой ИПК-8 | buc |  |
|  | 950-650303 | Извещатель пожарный автоматический дымовой ИПК-8 | buc | 1,0000 |
| 258 | Pret furnizor | Извещатель пожарный автоматический тепловой ИПК-9 | buc |  |
|  | 950-650304 | Извещатель пожарный автоматический тепловой ИПК-9 | buc | 1,0000 |
| 259 | Pret furnizor | Извещатель пожарный ручной красный ИПР-1 | buc |  |
|  | 950-650305 | Извещатель пожарный ручной красный ИПР-1 | buc | 1,0000 |
| 260 | Pret furnizor | Оповещатель пожарный звуковой 24В, 22мА, 95 дб | buc |  |
|  | 950-650306 | Оповещатель пожарный звуковой 24В, 22мА, 95 дб | buc | 1,0000 |
| 261 | Pret furnizor | Выносное устройство оптической сигнализации ВУОС | buc |  |
|  | 950-6503060 | Выносное устройство оптической сигнализации ВУОС | buc | 1,0000 |
| 262 | Pret furnizor | Оконечное устройство контроля состояния шлейфа УК-2 | buc |  |
|  | 950-650307 | Оконечное устройство контроля состояния шлейфа УК-2 | buc | 1,0000 |
| 263 | Pret furnizor | Аккумуляторная батарея 12В 7Ач | buc |  |
|  | 950-650308 | Аккумуляторная батарея 12В 7Ач | buc | 1,0000 |

IX. REȚELE ELECTRICE INTERIOARE

|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 264 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 |
| 265 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 266 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
| 267 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |
| 268 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
| 269 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 270 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru ( panou 400x300x150 ) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 |
| 271 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru ( panou 1400x600x250 ) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 |
| 272 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 273 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( armatura scenica ) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 274 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9200 |
|  |  | 2.2. Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |
| 275 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/40A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | 2.3. PD |  |  |
| 276 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( щит распределительный металлический ЩМП4-2 36 УХЛЗ, IP31 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0250 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,1500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2900 |
| 277 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( выключатель-разъединитель на одно направление ВРМ-2 63А ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 278 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV ( ОПС1-В 4Р ) | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,1000 |
|  | 1010113 | Pinza de bumbac aspra art. 6804 | 10 m2 | 0,0630 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0110 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 8,1000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,9000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,9000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1100 |
|  | 5009598 | Hirtie abraziva de slefuit | buc | 0,1000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,5300 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7400 |
| 279 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor КМИ-35012 50А 110 В/АС-3 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 280 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( кнопка модульная КМУ11 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 281 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 282 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/В/25A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 283 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/25A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 284 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/В/32A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 285 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( priza modulata РАр10-3-ОП, 230В, 10А ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 286 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc |  |
|  | 5564534 | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 1,0000 |
| 287 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc |  |
|  | 55645351 | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 1,0000 |
| 288 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc |  |
|  | 5564536 | Izolator SM25 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.4. PDA |  |  |
| 289 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( щит ЩРн-24з-0 36 УХЛЗ IP31 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |
| 290 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 291 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/5A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 292 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/B/10A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 293 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 294 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/25A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 295 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc |  |
|  | 5564534 | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 1,0000 |
| 296 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc |  |
|  | 5564536 | Izolator SM25 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.5. PE-1 |  |  |
| 297 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-24з-036 УХЛЗ IP31 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 |
| 298 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 299 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 300 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 301 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/25A/30mA ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 302 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc |  |
|  | 5564534 | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 1,0000 |
| 303 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc |  |
|  | 55645351 | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 1,0000 |
| 304 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc |  |
|  | 5564536 | Izolator SM25 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.6. РЕ-2 |  |  |
| 305 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-18з-036 УХЛЗ IP31 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 |
| 306 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 307 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 308 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc |  |
|  | 5564534 | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 1,0000 |
| 309 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc |  |
|  | 55645351 | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 1,0000 |
| 310 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc |  |
|  | 5564536 | Izolator SM25 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.7. РЕ-3 |  |  |
| 311 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-18з-036 УХЛЗ IP31 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 |
| 312 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 313 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 314 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 315 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc |  |
|  | 5564534 | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 1,0000 |
| 316 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc |  |
|  | 5564536 | Izolator SM25 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.8. РЕ-4 |  |  |
| 317 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-36з-036 УХЛЗ IP31 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 |
| 318 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 319 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( contor STAR 301/1R2-5(60)M ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 320 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/4A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 321 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 322 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/20A/30mA ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 323 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc |  |
|  | 5564534 | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 1,0000 |
| 324 | Pret furnizor | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc |  |
|  | 55645351 | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A | buc | 1,0000 |
| 325 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc |  |
|  | 5564536 | Izolator SM25 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.9. PEA1 |  |  |
| 326 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-12з-036 УХЛЗ IP31 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 |
| 327 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 328 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/5A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 329 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc |  |
|  | 5564534 | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 1,0000 |
| 330 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc |  |
|  | 5564536 | Izolator SM25 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.10. PEA2 |  |  |
| 331 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-12з-036 УХЛЗ IP31 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 |
| 332 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 333 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/5A ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
| 334 | Pret furnizor | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc |  |
|  | 5564534 | Sina zero 8х12мм 14/2 | buc | 1,0000 |
| 335 | Pret furnizor | Izolator SM25 | buc |  |
|  | 5564536 | Izolator SM25 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.11. Diferite |  |  |
| 336 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( источник бесперебойного питания SKAT-UPS 10-3/3 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0003 |
|  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0,0001 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0300 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" | t | 0,00002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,0000 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,0200 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,0000 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0800 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0600 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,4400 |
| 337 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ( ЯТП-0,25/12-УХЛ4 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,4300 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 338 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( Кнопка управления одноштифтовая ПКЕ 222-1У3 ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0600 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0350 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0610 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  |  | 2.12. Iluminare |  |  |
| 339 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 317,0000 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,3000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,3000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0050 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5500 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 74,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,7800 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,0900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 |
| 340 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K ) | buc |  |
|  | 77767415 | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K ) | buc | 1,0000 |
| 341 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 |
| 342 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света потолочный 33Вт, IP40, 230В АОТ.OPL UNI LED-600 4000K ) | buc |  |
|  | 77767416 | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света потолочный 33Вт, IP40, 230В АОТ.OPL UNI LED-600 4000K ) | buc | 1,0000 |
| 343 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (со светодиодными источ. света) | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |
| 344 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004 ) | buc |  |
|  | 7776742 | Corp de iluminat ( со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004 ) | buc | 1,0000 |
| 345 | 08-03-593-11 | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2100 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00016 |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0005 |
|  | 1011148 | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm | t | 0,00026 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,00004 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0100 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 |
|  | 5009361 | Clema de lustra | buc | 10,2000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,9900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 346 | Pret furnizor | Светильник подвесной со светодиодными источниками света - Lustra LED JH-816 D27x32 cm, 15W, metal+glass | buc |  |
|  | 7776745 | Светильник подвесной со светодиодными источниками света - Lustra LED JH-816 D27x32 cm, 15W, metal+glass | buc | 1,0000 |
| 347 | Pret furnizor | Светильник потолочный со светодиодными источниками света - Lustra LED FS-053-X600, 40W, 3000K, Al+Acryl | buc |  |
|  | 7776746 | Светильник потолочный со светодиодными источниками света - Lustra LED FS-053-X600, 40W, 3000K, Al+Acryl | buc | 1,0000 |
| 348 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 1,5500 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 31,5000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 |
| 349 | Pret furnizor | Светильник со светодиодными источниками света - LINER/S 60 DR LED (1200) W, 4000K, 24Bt, IP20 | buc |  |
|  | 7776747 | Светильник со светодиодными источниками света - LINER/S 60 DR LED (1200) W, 4000K, 24Bt, IP20 | buc | 1,0000 |
| 350 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,6000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1200 |
| 351 | Pret furnizor | Corp de iluminat ДПА5040-3 | buc |  |
|  | 7776743 | Corp de iluminat ДПА5040-3 | buc | 1,0000 |
| 352 | Pret furnizor | Пиктограмма с указателем " Выход " YPC30-2010V | buc |  |
|  | 7776744 | Пиктограмма с указателем " Выход " YPC30-2010V | buc | 1,0000 |
| 353 | 08-03-636-6 | Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,3100 |
|  | 1010090 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm | t | 0,0005 |
|  | 1010122 | Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm | t | 0,0002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0110 |
|  | 1019928 | Saibe, diametru 8-12 mm | kg | 0,1000 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0800 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0220 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3500 |
| 354 | Pret furnizor | Светильник сценический светодиодный белого света с двумя LED-модулями 50Вт, 100Вт, 220В IMLIGHT Stage LED W100 | buc |  |
|  | 7776748 | Светильник сценический светодиодный белого света с двумя LED-модулями 50Вт, 100Вт, 220В IMLIGHT Stage LED W100 | buc | 1,0000 |
| 355 | Pret furnizor | Светильник сценический светодиодный белого света с тремя LED-модулями 50Вт, 150Вт, 220В Stage LED W150 А V2 | buc |  |
|  | 7776749 | Светильник сценический светодиодный белого света с тремя LED-модулями 50Вт, 150Вт, 220В Stage LED W150 А V2 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.13. Cabluri |  |  |
| 356 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |
| 357 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 | m |  |
|  | 940000-2x1.5 | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 | m | 1,0000 |
| 358 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m |  |
|  | 940000-3x1.5 | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 |
| 359 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 | m |  |
|  | 940000-3x2.5 | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 | m | 1,0000 |
| 360 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x4.0 mm2 | m |  |
|  | 940000-3x4.0 | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x4.0 mm2 | m | 1,0000 |
| 361 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 | m |  |
|  | 940000-4x1.5 | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 | m | 1,0000 |
| 362 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x2.5 mm2 | m |  |
|  | 940000-5x2.5 | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x2.5 mm2 | m | 1,0000 |
| 363 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x4.0 mm2 | m |  |
|  | 940000-5x4 | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x4.0 mm2 | m | 1,0000 |
| 364 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x6.0 mm2 | m |  |
|  | 940000-5x6 | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x6.0 mm2 | m | 1,0000 |
| 365 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x16.0 mm2 | m |  |
|  | 940000-5x16 | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x16.0 mm2 | m | 1,0000 |
| 366 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |
| 367 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 2x1.5 mm2 | m |  |
|  | 940000-2x1.5F | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 2x1.5 mm2 | m | 1,0000 |
| 368 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x1.5 mm2 | m |  |
|  | 940000-3x1.5F | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 |
| 369 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 5x2.5 mm2 | m |  |
|  | 940000-5x2.5F | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 5x2.5 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | 2.14. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 370 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
| 371 | Pret de piata | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KБ | buc |  |
|  | 545-0013 | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KБ | buc | 1,0000 |
| 372 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
| 373 | Pret de piata | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 KБ | buc |  |
|  | 545-0014 | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 KБ | buc | 1,0000 |
| 374 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 |
| 375 | Pret de piata | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ | buc |  |
|  | 545-0011 | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ | buc | 1,0000 |
| 376 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 377 | Pret furnizor | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РС10-3-КБ | buc |  |
|  | 9001-098 | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РС10-3-КБ | buc | 1,0000 |
| 378 | Pret furnizor | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РС12-3-КБ | buc |  |
|  | 9001-099 | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РС12-3-КБ | buc | 1,0000 |
| 379 | Pret furnizor | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РСб 20-3-ГПБб | buc |  |
|  | 9001-101 | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РСб 20-3-ГПБб | buc | 1,0000 |
| 380 | Pret furnizor | Cutie de jonctiune КМ41001 | buc |  |
|  | 510-9012 | Cutie de jonctiune КМ41001 | buc | 1,0000 |
| 381 | Pret furnizor | Коробка протяжная, стальная 171х101х150 мм, IP54 У995У2 | buc |  |
|  | 510-9015 | Коробка протяжная, стальная 171х101х150 мм, IP54 У995У2 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.15. Materiale pentru montaj |  |  |
| 382 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
| 383 | Pret de piata | Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K02 | m |  |
|  | 590-00125 | Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K02 | m | 1,0000 |
| 384 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 |
| 385 | Pret de piata | Teava PVC diam. 32 mm CTR10-032-K02 | m |  |
|  | 590-00132 | Teava PVC diam. 32 mm CTR10-032-K02 | m | 1,0000 |
| 386 | Pret de piata | Teava PVC diam. 40 mm CTR10-040-K02 | m |  |
|  | 590-00140 | Teava PVC diam. 40 mm CTR10-040-K02 | m | 1,0000 |
| 387 | Pret de piata | Teava PVC diam. 50 mm CTR10-050-K02 | m |  |
|  | 590-00150 | Teava PVC diam. 50 mm CTR10-050-K02 | m | 1,0000 |
| 388 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |
|  | 110-0333 | Canale din masa plastica (complet) | m | 0,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 |
| 389 | Pret furnizor | Короб из самозатухающего ПВХ-пластика 25х25 мм | m |  |
|  | 9001-200 | Короб из самозатухающего ПВХ-пластика 25х25 мм | m | 1,0000 |
| 390 | Pret furnizor | Короб из самозатухающего ПВХ-пластика 40х40 мм | m |  |
|  | 9001-201 | Короб из самозатухающего ПВХ-пластика 40х40 мм | buc | 1,0000 |
| 391 | Pret de piata | Поворот на 90* труба-труба д. 25 мм | buc |  |
|  | 590-351001 | Поворот на 90* труба-труба д. 25 мм | buc | 1,0000 |
| 392 | Pret de piata | Поворот на 90* труба-труба д. 32 мм | buc |  |
|  | 590-351002 | Поворот на 90* труба-труба д. 32 мм | buc | 1,0000 |
| 393 | Pret de piata | Поворот на 90* труба-труба д. 40 мм | buc |  |
|  | 590-351003 | Поворот на 90* труба-труба д. 40 мм | buc | 1,0000 |
| 394 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,2100 |
| 395 | Pret de piata | Profil perforat 50x100x3000 | m |  |
|  | 590-501003000 | Profil perforat 50x100x3000 | m | 1,0000 |
|  |  | 2.16. Materiale |  |  |
| 396 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,8000 |
|  | 101161420 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0920 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 7,1900 |
| 397 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25х4мм) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,5500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 10193731 | Otel fisie necalmat (25х4мм) | t | 0,0810 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |
| 398 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4700 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 20,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,1800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4700 |
| 399 | Pret de piata | Teava din otel diam. 20 mm | m |  |
|  | 590-00020 | Teava din otel diam. 20 mm | m | 1,0000 |
| 400 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,0000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0340 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,9100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 30,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,9100 |
| 401 | Pret de piata | Teava din otel diam. 32 mm | m |  |
|  | 590-00032 | Teava din otel diam. 32 mm | m | 1,0000 |
| 402 | Pret de piata | Teava din otel diam. 40 mm | m |  |
|  | 590-00040 | Teava din otel diam. 40 mm | m | 1,0000 |
| 403 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 267,0000 |
|  | 1011641f | Otel cornier | t | 1,0300 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 15,1500 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 155,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |
| 404 | Pret furnizor | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/40A | buc |  |
|  | 985-650451 | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/40A | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.2. PD |  |  |
| 405 | Pret furnizor | Шкаф металлический ЩМП4-2 36 УХЛЗ, IP31 | buc |  |
|  | 985-650450 | Шкаф металлический ЩМП4-2 36 УХЛЗ, IP31 | buc | 1,0000 |
| 406 | Pret de piata | Intrerupator deconectator ВPM-2 63A | buc |  |
|  | 97000-BРM-2 | Intrerupator deconectator ВPM-2 63A | buc | 1,0000 |
| 407 | Pret furnizor | Limitator supratensiune ОПС1-В 4Р | buc |  |
|  | 960000-2004 | Limitator supratensiune ОПС1-В 4Р | buc | 1,0000 |
| 408 | Pret de piata | Kонтактор КМИ-35012 50А 110 В/АС-3 | buc |  |
|  | 97000-КМИ | Kонтактор КМИ-35012 50А 110 В/АС-3 | buc | 1,0000 |
| 409 | Pret de piata | Кнопка модульная КМУ 11 230В | buc |  |
|  | 97000-КМУ | Кнопка модульная КМУ 11 230В | buc | 1,0000 |
| 410 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A | buc |  |
|  | 980000-3p16AС | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A | buc | 1,0000 |
| 411 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/25A | buc |  |
|  | 980000-3p25AB | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/25A | buc | 1,0000 |
| 412 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A | buc |  |
|  | 980000-3p25AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A | buc | 1,0000 |
| 413 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/25A | buc |  |
|  | 980000-3p32AB | Intrerupator automat ВA47-29/3P/B/32A | buc | 1,0000 |
| 414 | Pret de piata | Priza modulata РАр10-3-ОП, 230В, 10А | buc |  |
|  | 960000-2010 | Priza modulata РАр10-3-ОП, 230В, 10А | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.3. PDA |  |  |
| 415 | Pret de piata | Щит ЩРн-24з-0 36 УХЛЗ IP31 | buc |  |
|  | 985-650560 | Щит ЩРн-24з-0 36 УХЛЗ IP31 | buc | 1,0000 |
| 416 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BН 32/3Р/20А | buc |  |
|  | 985-650511 | Intrerupator de sarcina BН 32/3Р/20А | buc | 1,0000 |
| 417 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/5A | buc |  |
|  | 960000-20104 | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/5A | buc | 1,0000 |
| 418 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/В/10A | buc |  |
|  | 960000-20082 | Intrerupator automat ВA47-29/3P/В/10A | buc | 1,0000 |
| 419 | Pret furnizor | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A | buc |  |
|  | 985-650452 | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/16A | buc | 1,0000 |
| 420 | Pret furnizor | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/25A | buc |  |
|  | 985-6504511 | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/25A | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.4. PE-1 |  |  |
| 421 | Pret de piata | Щит ЩРв-24з-036 УХЛЗ IP31 | buc |  |
|  | 985-650540 | Щит ЩРв-24з-036 УХЛЗ IP31 | buc | 1,0000 |
| 422 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BН 32/3Р/32А | buc |  |
|  | 985-650512 | Intrerupator de sarcina BН 32/3Р/32А | buc | 1,0000 |
| 423 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc |  |
|  | 960000-2018 | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 1,0000 |
| 424 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA | buc |  |
|  | 960000-2019 | Intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA | buc | 1,0000 |
| 425 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АД 12/2P/25A/30mA | buc |  |
|  | 960000-20190 | Intrerupator automat diferential АД 12/2P/25A/30mA | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.5. PE-2 |  |  |
| 426 | Pret de piata | Щит ЩРв-18з-036 УХЛЗ IP31 | buc |  |
|  | 960000-2021 | Щит ЩРв-18зк 36 IP31 | buc | 1,0000 |
| 427 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А | buc |  |
|  | 960000-2017 | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А | buc | 1,0000 |
| 428 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc |  |
|  | 960000-2018 | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.6. PE-3 |  |  |
| 429 | Pret de piata | Щит ЩРв-18з-036 УХЛЗ IP31 | buc |  |
|  | 960000-2021 | Щит ЩРв-18зк 36 IP31 | buc | 1,0000 |
| 430 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А | buc |  |
|  | 960000-2017 | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А | buc | 1,0000 |
| 431 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc |  |
|  | 960000-2018 | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A | buc | 1,0000 |
| 432 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA | buc |  |
|  | 960000-2019 | Intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.7. PE-4 |  |  |
| 433 | Pret de piata | Щит ЩРв-36з-036 УХЛЗ IP31 | buc |  |
|  | 960000-2022 | Щит ЩРв-36з-036 УХЛЗ IP31 | buc | 1,0000 |
| 434 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BН 32/3Р/32А | buc |  |
|  | 985-650512 | Intrerupator de sarcina BН 32/3Р/32А | buc | 1,0000 |
| 435 | Pret furnizor | Contor STAR 301/1R2-5(60)M | buc |  |
|  | 960000-2003 | Contor STAR 301/1R2-5(60)M | buc | 1,0000 |
| 436 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/4A | buc |  |
|  | 960000-201040 | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/4A | buc | 1,0000 |
| 437 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A | buc |  |
|  | 960000-200820 | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A | buc | 1,0000 |
| 438 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АД 12/2P/20A/30mA | buc |  |
|  | 960000-20191 | Intrerupator automat diferential АД 12/2P/20A/30mA | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.8. PEA1 |  |  |
| 439 | Pret de piata | Щит ЩРв-12з-036 УХЛЗ IP31 | buc |  |
|  | 960000-2023 | Щит ЩРв-12з-036 УХЛЗ IP31 | buc | 1,0000 |
| 440 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А | buc |  |
|  | 960000-2017 | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А | buc | 1,0000 |
| 441 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/5A | buc |  |
|  | 960000-20104 | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/5A | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.9. PEA2 |  |  |
| 442 | Pret de piata | Щит ЩРв-12з-036 УХЛЗ IP31 | buc |  |
|  | 960000-2023 | Щит ЩРв-12з-036 УХЛЗ IP31 | buc | 1,0000 |
| 443 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А | buc |  |
|  | 960000-2017 | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 20А | buc | 1,0000 |
| 444 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/5A | buc |  |
|  | 960000-20104 | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/5A | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.10. Diferite |  |  |
| 445 | Pret de piata | Источник бесперебойного питания 380В 10кВА, напольного исполнения, количество АКБ ( заводская установка - 16 шт ) SKAT-UPS 10-3/3 | buc |  |
|  | 985-6505300 | Источник бесперебойного питания 380В 10кВА, напольного исполнения, количество АКБ ( заводская установка - 16 шт ) SKAT-UPS 10-3/3 | buc | 1,0000 |
| 446 | Pret furnizor | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25/12 - УХЛ4 | buc |  |
|  | 985-10006 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25/12 - УХЛ4 | buc | 1,0000 |
| 447 | Pret furnizor | Кнопка управления одноштифтовая ПКЕ 222-1У3 | buc |  |
|  | 985-10004 | Кнопка управления одноштифтовая ПКЕ 222-1У3 | buc | 1,0000 |