Anexa nr. 21

la Documentația standard

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri/Servicii

Obiectul: Echipamente de telecomunicații (Switch-uri)

Autoritatea contractantă: I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

|  | Denumirea | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| B1.01. | Switch Tip I | 2 |
| B1.02. | Switch Tip II | 8 |
| B1.03. | Switch Tip III | 2 |

| H1 | Cerințe Hardware Switch Tip I |
| --- | --- |
| H1.01. | Echipamentele trebuie să fie 1U rack-mount 19” și de adîncimea maximă de 500mm |
| H1.02. | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 48 porturi Gigabit Ethernet RJ45 PoE+ și 4 porturi 10 Gigabit Ethernet (SFP+) |
| H1.03. | Echipamentele trebuie să fie compatibile cu rețeaua de curent electric AC120/230V 50/60Hz. |
| H1.04. | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 700W PoE buget |
| H1.05. | Echipamentele trebuie să fie completate cu 2 blocuri de alimentare redundante hot swappable |
| H1.06. | Echipamentele trebuie să aibă direcționarea fluxului de aer: față-spate |
| H1.07. | Echipamentele trebuie să aibă posibilitatea să fie unite în stack cu echipamentele de același tip |
| H1.08. | Echipamentele trebuie să aibă capacitatea de switching de cel puțin 170 Gbps |
| H1.09. | Echipamentele trebuie să aibă capacitatea de switching în stack de cel puțin 250 Gbps |
| H1.10. | Echipamentele trebuie să aibă rata de forwarding de cel puțin 130 Mpps |
| H1.11. | Echipamentele trebuie să aibă rata de forwarding în stack de cel puțin 190 Mpps |
| H1.12. | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 2GB RAM |
| H1.13. | Echipamentele trebuie să fie completate cu KIT de montare în rack de 19-inch și șine de prelungire |
| H1.14. | Echipamentele trebuie să fie completate cu KIT de conectare în stack |
| H1.15. | Echipamentul trebuie să fie destinat categoriei Distribution/Acces |

| C1 | Cerințe funcționale switch TIP-I |
| --- | --- |
| C1.01. | Echipamentele trebuie să susțină cel puțin 4000 VLAN-uri |
| C1.02. | Echipamentele trebuie să susțină IEEE 802.1Q VLAN encapsulare |
| C1.03. | Echipamentele trebuie să susțină Jumbo Frame de minim 9000 bytes |
| C1.04. | Echipamentele trebuie să susțină Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3ad |
| C1.05. | Echipamentele trebuie să susțină cel puțin 16000 MAC adrese |
| C1.06. | Echipamentele trebuie să susțină autentificarea prin Radius, TACACS, Secure Shell (SSH), Kerberos |
| C1.07. | Echipamentele trebuie să susțină: - Port-based VLAN - MAC-based VLAN - Voice VLAN - Compatibilitate cu Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) - SVI (Virtual Switch interface) - Persistent MAC (sticky MAC) - ARP inspection, - ACL, - DHCP Snooping, - BPDU Guard, - IP Source Guard - Uni-Directional Link Detection (UDLD), - Per-port broadcast, multicast, unicast storm control |
| C1.08. | Echipamentele trebuie să susțină configurarea prin CLI, GUI, SNMP v2c, SNMP v3 |
| C1.09. | Echipamentele trebuie să susțină Flow export pe bază de ipv4 source address, destination address, ipv4 protocol, source-port, destination-port, L2-vlan |
| C1.10. | Echipamentele trebuie să suporte protocoale de configurare YANG, NETCONF și RESTCONF |
| C1.11. | Echipamentele trebuie să suporte protocoale de rutare RIP, OSPF |
| C1.12. | Echipamentele trebuie să suporte protocoale sampled Netflow, SPAN, RSPAN, MACsec-128, 802.1X |

| H2 | Cerințe Hardware Switch Tip II |
| --- | --- |
| H2.01. | Echipamentele trebuie să fie 1U rack-mount 19” și de adîncimea maximă de 500mm |
| H2.02. | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 24 porturi Gigabit Ethernet RJ45 și 4 porturi 10 Gigabit Ethernet (SFP+) |
| H2.03. | Echipamentele trebuie să fie compatibile cu rețeaua de curent electric AC120/230V 50/60Hz. |
| H2.04. | Echipamentele trebuie să fie completate cu 2 blocuri de alimentare redundante hot swappable |
| H2.05. | Echipamentele trebuie să aibă direcționarea fluxului de aer: față-spate |
| H2.06. | Echipamentele trebuie să aibă posibilitatea să fie unite în stack cu echipamentele de același tip |
| H2.07. | Echipamentele trebuie să aibă capacitatea de switching de cel puțin 120 Gbps |
| H2.08. | Echipamentele trebuie să aibă capacitatea de switching în stack de cel puțin 200 Gbps |
| H2.09. | Echipamentele trebuie să aibă rata de forwarding de cel puțin 90 Mpps |
| H2.10. | Echipamentele trebuie să aibă rata de forwarding în stack de cel puțin 150 Mpps |
| H2.11. | Echipamentele trebuie să fie completate cu KIT de montare în rack de 19-inch și șine de prelungire |
| H2.12. | Echipamentele trebuie să fie completate cu KIT de conectare în stack |
| H2.13. | Echipamentul trebuie să fie destinat categoriei Distribution/Acces |

| C2 | Cerințe funcționale switch TIP-II |
| --- | --- |
| C2.01. | Echipamentele trebuie să susțină cel puțin 4000 VLAN-uri |
| C2.02. | Echipamentele trebuie să susțină IEEE 802.1Q VLAN encapsulare |
| C2.03. | Echipamentele trebuie să susțină Jumbo Frame de minim 9000 bytes |
| C2.04. | Echipamentele trebuie să susțină Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3ad |
| C2.05. | Echipamentele trebuie să susțină cel puțin 16000 MAC adrese |
| C2.06. | Echipamentele trebuie să susțină autentificarea prin Radius, TACACS, Secure Shell (SSH), Kerberos |
| C2.07. | Echipamentele trebuie să susțină: - Port-based VLAN - MAC-based VLAN - Voice VLAN - Compatibilitate cu Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) - SVI (Virtual Switch interface) - Persistent MAC (sticky MAC) - 802.1x autentificare, - ARP inspection, - ACL, - DHCP Snooping, - BPDU Guard, - IP Source Guard - Uni-Directional Link Detection (UDLD), - Per-port broadcast, multicast, unicast storm control |
| C2.08. | Echipamentele trebuie să susțină configurarea prin CLI, GUI, SNMP v2c, SNMP v3 |
| C2.09. | Echipamentele trebuie să susțină Flow export pe bază de ipv4 source address, destination address, ipv4 protocol, source-port, destination-port, L2-vlan |
| C2.10. | Echipamentele trebuie să suporte protocoale de configurare YANG, NETCONF și RESTCONF |
| C2.11. | Echipamentele trebuie să suporte protocoale de rutare RIP, OSPF |
| C2.12. | Echipamentele trebuie să suporte protocoale sampled Netflow, SPAN, RSPAN, MACsec-128, 802.1X |

| H3 | Cerințe Hardware Switch Tip III |
| --- | --- |
| H3.01. | Echipamentele trebuie să fie 1U rack-mount 19” și de adîncimea maximă de 550mm |
| H3.02. | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 48 porturi 25G/10G/1G |
| H3.03. | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 4 porturi 40/100G |
| H3.04. | Echipamentele trebuie să fie compatibile cu rețeaua de curent electric AC120/230V 50/60Hz. |
| H3.05. | Echipamentele trebuie să fie completate cu 2 blocuri de alimentare redundante hot swappable |
| H3.06. | Echipamentele trebuie să aibă direcționarea fluxului de aer: față-spate |
| H3.07. | Echipamentele trebuie să aibă posibilitatea să fie unite în stack cu echipamentele de același tip |
| H3.08. | Echipamentele trebuie să aibă capacitatea de switching de cel puțin 3000 Gbps |
| H3.09. | Echipamentele trebuie să aibă rata de forwarding de cel puțin 1000Mpps |
| H3.10. | Echipamentele trebuie să aibă rata de forwarding în stack de cel puțin 1Bpps |
| H3.11. | Echipamentele trebuie să aibă nivelul de zgomot maximal de 75dB |
| H3.12. | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 1 RJ-45 și USB mini-Type B Console port |
| H3.13. | Echipamentele trebuie să aibă cel puțin 1 RJ-45 Management port |
| H3.14. | Echipamentele trebuie să suporte minim 200 000 rute IPv4 si 200 000 rute IPv6 |
| H3.15. | Echipamentele trebuie să fie completate cu KIT de montare în rack de 19-inch și șine de prelungire |
| H3.16. | Echipamentele trebuie să fie completate cu KIT de conectare în stack |
| H3.17. | Echipamentul trebuie să fie destinat categoriei Core/Distribution |

| C3 | Cerințe funcționale switch TIP-III |
| --- | --- |
| C3.01. | Echipamentele trebuie să susțină cel puțin 4000 VLAN-uri |
| C3.02. | Echipamentele trebuie să susțină IEEE 802.1Q VLAN încapsulare |
| C3.03. | Echipamentele trebuie să susțină Jumbo Frame de minim 9000 bytes |
| C3.04. | Echipamentele trebuie să susțină Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3ad |
| C3.05. | Echipamentele trebuie să susțină cel puțin 64000 MAC adrese |
| C3.06. | Echipamentele trebuie să susțină autentificarea prin Radius, TACACS, Secure Shell (SSH), Kerberos |
| C3.07. | Echipamentele trebuie sa sustina cel putin 1000 instante STP (Spanning Tree Protocol) |
| C3.08. |  |
| C3.09. | Echipamentele trebuie să susțină: - Port-based VLAN - MAC-based VLAN - Voice VLAN - Compatibilitate cu Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) - SVI (Virtual Switch interface) - Persistent MAC (sticky MAC) - ARP inspection, - ACL, - DHCP Snooping, - BPDU Guard, |
|  | - IP Source Guard - Uni-Directional Link Detection (UDLD), - Per-port broadcast, multicast, unicast storm control |
| C3.10. | Echipamentele trebuie să susțină configurarea prin CLI, GUI, SNMP v2c, SNMP v3 |
| C3.11. | Echipamentele trebuie să susțină Flow export pe bază de ipv4 source address, destination address, ipv4 protocol, source-port, destination-port, L2-vlan |
| C3.12. | Echipamentele trebuie să suporte protocoale de configurare cel puțin YANG, NETCONF și RESTCONF |
| C3.13. | Echipamentele trebuie să suporte protocoale de rutare cel puțin RIP, OSPF, BGP |
| C3.14. | Echipamentele trebuie să suporte protocoale cel puțin VRF, MPLS, VXLAN, sampled Netflow, SPAN, RSPAN, MACsec-256, 802.1X |