CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERT“E  P,

Denumerea beneficiarului de stat

Organizatorul procedurii de achizi{ie

Obiectul achiziJiilor Constructia anger

| *.Octa ciuc s. Samananca |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norine §i Cod resurse | Denumire lucrñrilor | Wnitatea de masura | Volum |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 2,196 |
| 2 | TsC03H1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere intema si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. V-VI | 100 m3 | 1,455 |
| 3 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 4,392 |
| 4 | TsH92B | Incarcarea in auto so1 (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | 4,392 |
| 5 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km |  | 187,000 |
| d | TsD17B | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint coeziv | m3 | 32,940 |
| 7 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 32,940 |
|  |  | 2. Talpa fundatiei cota -1.500 |  |  |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm | p 3 | 9,900 |
| 9 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru tumarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 54,020 |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | CC02A | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, excJusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 136,000 |
| 11 |  | CC02B | Armaturi din otel beton A HI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate en cofraje glisante | kg | 113,260 |
| 12 |  | CC02B | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 833,970 |
| 13 |  | CA04F | Beton tumat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si tumarea cu mijloace clasice | m3 | 4,920 |
| 14 |  | CA03A | Beton tumat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si tumarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 15 | m3 | 25,600 |
|  |  |  | 3. Carcase spatiale coloane CK-1 - 9 buc. cota - 0. | 300 |  |
| 15 |  | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | 54,020 |
| 16 |  | CC02A | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 43,880 |
| 17 |  | CC02L | Armaturi din otel betonA III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 309,320 |
| 18 |  | CA04F | Beton tumat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 | m3 | 2,110 |
|  |  |  | 4. Perete de fundatie cota - 0.300 |  |  |
| 19 |  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm | 3 | 14,330 |
| 20 |  | CA09A1 | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier | p 3 | 23,960 |
| 21 |  | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la fundatii, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete | m2 | 143,290 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vertiale, cu mastic de bitum aplicat cu peria - 2 straturi vertical |  |  |
| 22 | CF02A | Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 143,290 |
| 23 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la fundatii, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete vertiale, cu mastic de bitum aplicat cu peria - 2 straturi orizontal |  | 143,290 |
| 24 | CF02A | Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund st stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 103,070 |
|  |  | 5. Centura cota -0.100 |  |  |
| 25 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru tumarea betonului in placi si grinzi | m2 | 77,570 |
| 26 | CC02A | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 85,790 |
| 27 | CC02B | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 298,340 |
| 28 | CA03A | Beton tumat in centura sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C15 | m3 | 8,564 |
|  |  | 6. Cofraj pardosea cota - 0.100 |  |  |
| 29 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm - h-5cm | m3 | 8,905 |
| 30 | CC03A | Montate plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 172,190 |
| 31 | CA02A | Beton simplu tumat in pardoseli h-8cm, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 | m3 | 14,250 |
|  |  | 7. Carcase coloane CK-2 - 6buc, CK-3 - 3buc. cota - 0.100 la cota +2.800/ +3.100 |  |  |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 |  | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 84,330 |
| 33 |  | CC02A | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 122,480 |
| 34 |  | CC02L | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 394,880 |
| 35 |  | CA04F | Beton tumat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 7,910 |
|  |  |  | 8. Carcase spatiale grinzi CG-1 - 4buc, CG-2 - 2b 2buc, cota + 3.400 | uc, CG-3 | - 2buc, CG-4 - |
| 36 |  | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 57,970 |
| 37 |  | CC02A | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 274,240 |
| 38 |  | CC02L | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 14 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 427,520 |
| 39 |  | CC02L | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 293,590 |
| 40 |  | CA04F | Beton tumat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 16,690 |
|  |  |  | 9. Pereti portanti |  |  |
| 41 |  | CDSSB | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara | m3 | 74,980 |
| 42 |  | CD58A | Zidarie simpla din carainida, format | m3 | 4,230 |

| 1 | I | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti despartitori, inaltime nivel pina la 4m |  |  |  |
| 43 | CC09C | Montarea plasa metal d=4mm pentru aplicata la pereti , cu ochiuri 30-35 mm inclusiv |  |  | 33,820 |
|  |  | 10. Planseu de lemn cota +3.400 |  |  |  |
| 44 | RpCH12A | Plansee din grinzi de rasinoase sau foioase, cu deschideri de maximum 4 m, la cladiri obisnuite, inclusiv podina intre grinzi si umplutura |  |  | 194,020 |
| 45 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | 2 |  | 99,750 |
| 46 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 |  | 182,540 |
| 47 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | 2 |  | 182,540 |
| 48 | CF59P | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | 180,020 |
|  |  | 11. Acoperisul |  |  |  |
| 49 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | p | 3 | 4,940 |
| 50 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la popi cu mastic de bitum aplicat cu peria | m2 |  | 9,220 |
| 51 | CE30A1 | Asterala pe invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite | m2 |  | 213,420 |
| 52 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  | 6,830 |
| 53 | CN51D | Tratamentul antiseptic a1 lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  |  | 1,890 |
| 54 | CE3 IB | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 |  | 31,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul , |  | 31,200 |
| 56 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | 2 | 213,420 |
| 57 | CE06A | Invelitori din tabla profilgta protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice culu |  | 213,420 |
| 58 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada | kg | 62,400 |
| 59 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 62,400 |
| 60 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  | 43,550 |
|  |  | 12. Elemente pardoselelor cota 0.000 |  |  |
| 61 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 1,790 |
| 62 | CC03C1 | Montare plase sudate la pardoseli | kg | 538,020 |
| 63 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, tumat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 180,020 |
| 64 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria | m2 | 180,020 |
| 65 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 180,020 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor plane cu Betonocontact | m2 | 122,040 |
| 67 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 122,040 |
| 68 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | 102,300 |
| 69 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, |  | 57,970 |

| l | 2 | 3 | 4 I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp |  |  |
|  |  | 13. Usi, ferestre |  |  |
| 70 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 2,635 |  |
| 71 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg 69,560 |  |
| 72 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului 4.20m2 x 6buc - cu framuga, deschiderea dubla | m2 46,120 |  |
| 73 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului 1.89m2 x 2buc | m2 6,920 |  |
| 74 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | 21,410 |  |
| 75 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | 21,410 |  |
|  |  | - Lucrari interioare - Pereti |  |  |
| 76 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 401,060 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | p 2 | 401,060 |
| 78 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 401,060 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | 2 | 401,060 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 401,060 |

| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | CH53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | p 2 | 401,060 |
| 82 | CH06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate | m2 | 401,060 |
| 14a. Tavan |  |  |  |  |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului | 2 | 180,020 |
| 84 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a | m2 | 180,020 |
| 85 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | 180,020 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului | m2 | 180,020 |
| 87 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 180,020 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului | 2 | 180,020 |
| 89 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 180,020 |
| 90 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice |  | 163,240 |
| - Blocul sanitar - Pereti |  |  |  |  |
| 91 | CD58A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti despartitori, inaltime nivel pina la 4m | m3 | 4,710 |
| 92 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,900 |
| 93 | CC03A | Montare plase sudate la ina1timi‘mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 11,250 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | 2 | 66,550 |

| 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | CF03A | Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var arca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar | m2 | 66,550 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 66,550 |
| 97 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 66,550 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m 2 | 66,550 |
| 99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 66,550 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 66,550 |
| 101 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 31,400 |
| 102 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa | m2 | 126,150 |
| 103 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 2,000 |
| 104 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,000 |
| 105 | CK04A | Foi de usi interioare de MDF, intr-un canat | m2 | 2,000 |
| 106 | CK27C | Dispartituri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi |  | 20,700 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor betonocontact | m2 | 3,800 |
| 108 | CI09A | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea | m2 | 3,800 |

| I |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14NJ. Retelele de apn si canalizare interioare |  |  |  |
| 109 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sânitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc | 4,000 |
| 110 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,000 |
| 111 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 4,000 |
| 112 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 8,000 |
| 113 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm |  | 36,000 |
| 114 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 26,000 |
| 115 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,000 |
| 116 | SB06D | Piesa de legatura (trecere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm - 50 mm | buc | 1,000 |
| 117 | SB06D2 | Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 14,000 |
| 118 | SB06B | Piesa de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
|  | 14.3.3. Pardoseli |  |  |  |
| 119 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dustimele din scindura, dulapi, etc |  | 25,100 |
| 120 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  |  |  |  | 25,100 |

| } ¦ 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pardoselelor betonocontact |  | 25,100 |
| 122 | CG l7A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2 | 25,100 |
| 123 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  | 24,800 |
|  |  | 15. Fatada. lucrari exterioare |  |  |
| 124 | CB l4A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 149,000 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 271,190 |
| 126 | CF02A | Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti inclusiv suprafatele in jurul tocurilor, p cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 271,190 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 271,190 |
| 128 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | 271,190 |
| 129 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 271,190 |
| 130 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | 271,190 |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 271,190 |
| 132 | CN07A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 271,190 |
|  |  | 16. Lucrari de electricitate |  |  |
| 133 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format | buc | 1,000 |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | panou, gata echipate |  |  |
| 134 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor - automate 3F c 16 | buc | 10,000 |
| 135 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc | 40,000 |
| 136 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite de perete, cu glob , complet echipate | buc | 2,000 |
| 137 | RpEF02A | Montarea corpuri de evacuare EXIT | buc | 1,000 |
| 138 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 16,000 |
| 139 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 8,000 |
| 140 | RpEA10A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm | m | 366,000 |
| 141 | RpED01B | Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x6 mmp |  | 45,000 |
| 142 | RpED01B | Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x2.5 mmp |  | 155,000 |
| 143 | RpED01B | Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 4x1.5mmp | m | 36,000 |
| 144 | RpED0l B | Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG, instalate pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x1.5mmp |  | 180,000 |
|  |  | 17. Utilaj |  |  |
| 145 | RPE | Tablou electric BZUM - 63 A | buc | 1,000 |