	Restaurarea in complex a Bisercii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisercii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-2
 Constructii din beton armat (25-21-CBA) Casa parohiala

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Terasamente fundatie



	1
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	2,800



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	6,30

	2
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	476,000



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	18,231

	3
	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	
	7,200



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,0500
	14,76

	4
	TsD32A
	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul

	100 m3
	
	1,600



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1900
	0,304

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,4000
	0,64

	
	34105400000016
	Tractor 59 kw (80 c.p.)
	h-ut
	0,1120
	0,179

	
	34105400000015
	Tractor 79 kw (108 c.p.)
	h-ut
	2,4400
	3,904

	
	34105400000017
	Screper cu caus, capacitate 8 м3
	h-ut
	2,0400
	3,264

	
	34105400000012
	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca
	h-ut
	2,4200
	3,872

	
	34105400000013
	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca
	h-ut
	2,4800
	3,968

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	1,2900
	2,064

	5
	TsC35B1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m

	100 m3
	
	5,600



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	5,4300
	30,408

	6
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	5,600



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	49,392

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	52,808

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Terasamente fundatie
	

	2. Fundatie 



	7
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	
	15,400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	15,246

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500
	17,71

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	1,54

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	3,234

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	6,468

	8
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10

	m3
	
	15,400



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	59,29

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	10,01

	
	26631021000008
	Beton cl.C8/10
	m3
	1,0250
	15,943

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	1,555

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	3,85

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	6,16

	9
	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	
	85,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	8,50

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	80,75

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	4,25

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	6,80

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	7,65

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,298

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,042

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	10,20

	10
	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	
	249,100



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0640
	15,942

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,747

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	255,328

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	37,365

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	2,491

	11
	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	
	933,300



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0540
	50,398

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	2,80

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	956,632

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	139,995

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	9,333

	12
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20

	m3
	
	29,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	116,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	11,60

	
	26631021000012
	Beton cl.B20
	m3
	1,0250
	30,171

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	2,944

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	17,40

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	7,25

	13
	CA09A
	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate

	m3
	
	35,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,7000
	129,50

	
	2663102100921
	Beton de ciment  clasa C5/4 (B5/M75)
	m3
	0,8200
	28,70

	
	1421102200446
	Bolovani de riu
	m3
	0,5000
	17,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	3,50

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,4000
	14,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fundatie 
	

	3. Hidroizolare fundatie/pereti subsol



	14
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	131,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	5,24

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	39,30

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,131

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,039

	15
	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum / Membrana bituminoasa

	m2
	
	131,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0800
	10,48

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,5000
	196,50

	
	26821326016215
	Membrana bituminoasa
	m2
	1,1000
	144,10

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3000
	39,30

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0005
	0,065

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,0000
	131,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0017
	0,223

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0110
	1,441

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Hidroizolare fundatie/pereti subsol
	

	4. Mustati fundatie



	16
	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	
	20,500



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0640
	1,312

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,062

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	21,012

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	3,075

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,205

	17
	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	
	268,600



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0540
	14,504

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,806

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	275,315

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	40,29

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	2,686

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mustati fundatie
	

	5. Rame monolite



	5.1. Rama PM-1



	18
	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	
	6,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3000
	1,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,90

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	0,4000
	2,40

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,003

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0100
	0,06

	19
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	43,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,45

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	36,55

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,215

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	12,90

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	12,90

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,29

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,29

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	5,59

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,043

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,043

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	5,16

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,86

	20
	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	119,700



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0950
	11,371

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,479

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	122,692

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,197

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	33,516

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,12

	21
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	252,300



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	16,652

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	1,262

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	258,607

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	2,523

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	70,644

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,252

	22
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20

	m3
	
	3,800



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	18,43

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	1,71

	
	26631021000012
	Beton cl.B20
	m3
	1,0250
	4,012

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500
	0,587

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	2,28

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	1,064

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Rama PM-1
	

	5.2. Rama PM-3



	23
	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	
	10,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3000
	3,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,50

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	0,4000
	4,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,005

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0100
	0,10

	24
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	36,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	5,40

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	30,60

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,18

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	10,80

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	10,80

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,08

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,08

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	4,68

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,036

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,036

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	4,32

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,72

	25
	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	117,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0950
	11,115

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,468

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	119,925

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,17

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	32,76

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,117

	26
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	246,100



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	16,243

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	1,23

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	252,252

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	2,461

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	68,908

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,246

	27
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20

	m3
	
	3,600



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	17,46

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	1,62

	
	26631021000012
	Beton cl.B20
	m3
	1,0250
	3,801

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500
	0,556

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	2,16

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	1,008

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Rama PM-3
	

	5.3. Rama PM-2



	28
	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	
	25,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3000
	7,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,75

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	0,4000
	10,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,012

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0100
	0,25

	29
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	122,560



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	18,384

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	104,176

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,613

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	36,768

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	36,768

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	3,677

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	3,677

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	15,933

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,123

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,123

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	14,707

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	2,451

	30
	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	345,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0950
	32,775

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	1,38

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	353,625

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	3,45

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	96,60

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,345

	31
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	658,500



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	43,461

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	3,292

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	674,962

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	6,585

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	184,38

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,658

	32
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20

	m3
	
	11,400



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	55,29

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	5,13

	
	26631021000012
	Beton cl.B20
	m3
	1,0250
	12,036

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500
	1,761

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	6,84

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	3,192

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Rama PM-2
	

	5.4. Rama PM-4



	33
	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	
	29,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3000
	8,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,35

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	0,4000
	11,60

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,014

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0100
	0,29

	34
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	130,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	19,50

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	110,50

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,65

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	39,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	39,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	3,90

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	3,90

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	16,90

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,13

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,13

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	15,60

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	2,60

	35
	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	336,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0950
	31,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	1,344

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	344,40

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	3,36

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	94,08

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,336

	36
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	614,100



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	40,531

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	3,07

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	629,452

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	6,141

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	171,948

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,614

	37
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20

	m3
	
	11,400



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	55,29

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	5,13

	
	26631021000012
	Beton cl.B20
	m3
	1,0250
	12,036

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500
	1,761

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	6,84

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	3,192

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Rama PM-4
	

	5.5. Rama PM-5



	38
	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	
	13,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3000
	3,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,95

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	0,4000
	5,20

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,006

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0100
	0,13

	39
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	45,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,75

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	38,25

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,225

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	13,50

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	13,50

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,35

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,35

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	5,85

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,045

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,045

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	5,40

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,90

	40
	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	116,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0950
	11,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,464

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	118,90

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,16

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	32,48

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,116

	41
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	181,400



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	11,972

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,907

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	185,935

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,814

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	50,792

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,181

	42
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20

	m3
	
	4,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	19,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	1,80

	
	26631021000012
	Beton cl.B20
	m3
	1,0250
	4,223

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500
	0,618

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	2,40

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	1,12

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Rama PM-5
	

	5.6. Rama PM-6



	43
	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	
	9,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3000
	2,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,35

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	0,4000
	3,60

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,004

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0100
	0,09

	44
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	25,300



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,795

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	21,505

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,126

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	7,59

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	7,59

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,759

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,759

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	3,289

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,025

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,025

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	3,036

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,506

	45
	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	72,200



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0950
	6,859

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,289

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	74,005

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,722

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	20,216

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,072

	46
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	313,400



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	20,684

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	1,567

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	321,235

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	3,134

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	87,752

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,313

	47
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20

	m3
	
	2,200



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	10,67

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	0,99

	
	26631021000012
	Beton cl.B20
	m3
	1,0250
	2,323

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500
	0,34

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	1,32

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,616

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Rama PM-6
	

	5.7. Rama PM-7



	48
	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	
	13,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3000
	3,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,95

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	0,4000
	5,20

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,006

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0100
	0,13

	49
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	30,400



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,56

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	25,84

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,152

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	9,12

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	9,12

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,912

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,912

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	3,952

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,03

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,03

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	3,648

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,608

	50
	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	84,500



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0950
	8,028

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,338

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	86,612

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,845

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	23,66

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,084

	51
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	213,700



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	14,104

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	1,068

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	219,042

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	2,137

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	59,836

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,214

	52
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20

	m3
	
	2,800



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	13,58

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	1,26

	
	26631021000012
	Beton cl.B20
	m3
	1,0250
	2,956

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500
	0,433

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	1,68

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,784

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Rama PM-7
	

	5.8. Rama PM-8



	53
	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	
	13,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3000
	3,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,95

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	0,4000
	5,20

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,006

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0100
	0,13

	54
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	45,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,75

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	38,25

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,225

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	13,50

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	13,50

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,35

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,35

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	5,85

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,045

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,045

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	5,40

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,90

	55
	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	99,800



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0950
	9,481

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,399

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	102,295

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,998

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	27,944

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,10

	56
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	169,600



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	11,194

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,848

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	173,84

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,696

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	47,488

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,17

	57
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20

	m3
	
	3,600



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	17,46

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	1,62

	
	26631021000012
	Beton cl.B20
	m3
	1,0250
	3,801

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500
	0,556

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	2,16

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	1,008

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Rama PM-8
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Rame monolite
	

	6. Inchideri si compartimentari



	58
	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m

	m3
	
	112,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,5660
	399,392

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,6300
	70,56

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	0,9000
	100,80

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	3,0000
	336,00

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0010
	0,112

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	21,6900
	2 429,28

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	19,7600
	2 213,12

	
	1421202200513
	Nisip sortat nespalat 0-3 mm
	m3
	0,2110
	23,632

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1520
	17,024

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,3700
	41,44

	59
	CD66A
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m

	100m2
	
	0,300



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	123,7700
	37,131

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,8700
	7,461

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	2 940,0000
	882,00

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0010
	0,00

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	184,2600
	55,278

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	45,8200
	13,746

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,3000
	0,69

	
	2710602000079
	Armatura diametru pina la 8 mm
	kg
	60,0000
	18,00

	
	1421202200513
	Nisip sortat nespalat 0-3 mm
	m3
	1,0000
	0,30

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,3600
	0,108

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,1500
	0,645

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inchideri si compartimentari
	

	7. Planseu



	7.1. Cota -0.100



	60
	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	
	100,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3000
	30,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	15,00

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	0,4000
	40,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,05

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0100
	1,00

	61
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	115,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	17,25

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	97,75

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,575

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	34,50

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	34,50

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	3,45

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	3,45

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	14,95

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,115

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,115

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	13,80

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	2,30

	62
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	2 011,100



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	116,644

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	6,033

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	2 061,378

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	20,111

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	563,108

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	2,011

	63
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20

	m3
	
	15,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	72,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	6,75

	
	26631021000012
	Beton cl.B20
	m3
	1,0250
	15,836

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500
	2,318

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	9,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	4,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cota -0.100
	

	7.2. Cota 3.300



	64
	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	
	100,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3000
	30,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	15,00

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	0,4000
	40,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,05

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0100
	1,00

	65
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	115,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	17,25

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	97,75

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,575

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	34,50

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	34,50

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	3,45

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	3,45

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	14,95

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,115

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,115

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	13,80

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	2,30

	66
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	1 894,300



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	109,869

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	5,683

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	1 941,658

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	18,943

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	530,404

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	1,894

	67
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20

	m3
	
	15,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	72,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	6,75

	
	26631021000012
	Beton cl.B20
	m3
	1,0250
	15,836

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500
	2,318

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	9,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	4,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cota 3.300
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Planseu
	

	8. Scara monolita



	68
	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	
	24,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3000
	7,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,60

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	0,4000
	9,60

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,012

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0100
	0,24

	69
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	30,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,50

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	25,50

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,15

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	9,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	9,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,90

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,90

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	3,90

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,03

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,03

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	3,60

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,60

	70
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	328,300



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	19,041

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	0,985

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	336,507

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	3,283

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	91,924

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,328

	71
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20

	m3
	
	3,600



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	17,46

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	1,62

	
	26631021000012
	Beton cl.B20
	m3
	1,0250
	3,801

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500
	0,556

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	2,16

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	1,008

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara monolita
	

	9. Sarpanta



	72
	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic

	m3
	
	5,750



	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	20,2500
	116,438

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,2500
	12,938

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	7,5000
	43,125

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,0100
	0,057

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,9300
	5,348

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,1200
	0,69

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	3,4000
	19,55

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	3,0100
	17,308

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	2,5800
	14,835

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	3,0000
	17,25

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	1,4500
	8,338

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1500
	0,862

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,3300
	1,898

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,2300
	1,322

	73
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	5,750



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0500
	11,787

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,8000
	56,35

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,0400
	28,98

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0040
	0,023

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,0290
	0,167

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0080
	0,046

	74
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	213,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0200
	4,26

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1300
	27,69

	75
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora ф6 A III l=420mm in set cu piulita si saiba

	buc
	
	213,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	42,60

	
	28741363133073
	Ancora ф6 A III l=420mm in set cu piulita si saiba
	buc
	1,0000
	213,00

	76
	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	
	213,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4300
	91,59

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	31,95

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3500
	74,55

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,213

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0060
	1,278

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	2,13

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	3,195

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sarpanta
	

	10. Scara exterioara



	77
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	
	5,100



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	5,049

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500
	5,865

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,51

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,071

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	2,142

	78
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	38,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	5,70

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	32,30

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,19

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	11,40

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	11,40

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,14

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	1,14

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	4,94

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,038

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,038

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	4,56

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,76

	79
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф5 Bp-I 150x150mm

	kg
	
	313,400



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	7,835

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	1,567

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	316,534

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	1,567

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	3,134

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	94,02

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,188

	80
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B15

	m3
	
	7,600



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	36,86

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	3,42

	
	26631021000076
	Beton cl.B15
	m3
	1,0250
	8,024

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500
	1,174

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	4,56

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	2,128

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara exterioara
	

	11. Canale de ventilare



	81
	CB03F
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	6,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	1,50

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,0000
	6,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0080
	0,048

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,0500
	0,30

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,0500
	0,30

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0500
	0,30

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0400
	0,24

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1500
	0,90

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,006

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0015
	0,009

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,72

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,12

	82
	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	19,220



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0950
	1,826

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,077

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	19,70

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,192

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	5,382

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,019

	83
	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	144,400



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0660
	9,53

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,722

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	148,01

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,444

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	40,432

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	0,144

	84
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20

	m3
	
	0,360



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	1,746

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	0,162

	
	26631021000012
	Beton cl.B20
	m3
	1,0250
	0,38

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500
	0,056

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,216

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,101

	85
	CD66A
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m

	100m2
	
	0,056



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	123,7700
	6,931

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,8700
	1,393

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	2 940,0000
	164,64

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0010
	0,00

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	184,2600
	10,319

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	45,8200
	2,566

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,3000
	0,129

	
	2710602000079
	Armatura diametru pina la 8 mm
	kg
	60,0000
	3,36

	
	1421202200513
	Nisip sortat nespalat 0-3 mm
	m3
	1,0000
	0,056

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,3600
	0,02

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,1500
	0,12

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Canale de ventilare
	

	12. Fixare pereti despartitori



	86
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	4,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0200
	0,08

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1300
	0,52

	87
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	4,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	1,32

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,40

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	1,32

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,004

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0060
	0,024

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,06

	88
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	
	14,640



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	3,074

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	15,378

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,296

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,148

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	1,171

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,146

	89
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi

	kg
	
	3,300



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,082

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,016

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	3,333

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,016

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,033

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	0,99

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,002

	90
	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	
	10,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,3000
	3,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,50

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	0,4000
	4,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,005

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0100
	0,10

	91
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	5,200



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,78

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	4,42

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,026

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	1,56

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	1,56

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,156

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,156

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,676

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,005

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,005

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,624

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,104

	92
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20

	m3
	
	0,240



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	1,164

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	0,108

	
	26631021000012
	Beton cl.B20
	m3
	1,0250
	0,253

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500
	0,037

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,144

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,067

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fixare pereti despartitori
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


