| Lucrări de amenajare a teritoriului Liceul Teoretic ,,Mihail Kogălniceanu" str. M. Costin 3 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de pavare |  |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 90,00 |  |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  | 2,50 |  |
| 3 | RpEN04A | Demontarea pilonilor | buc |  | 2,00 |  |
| 4 | TsH80B | Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg | buc |  | 6,00 |  |
| 5 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, la distanta < 10 m | 100 m3 |  | 1,00 |  |
| 6 | TsI51C10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km | t |  | 170,00 |  |
| 7 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 |  | 11,00 |  |
| 8 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  | 9,10 |  |
| 9 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  | 1,30 |  |
| 10 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 130,00 |  |
| 11 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc |  | 4,00 |  |
| 12 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare gr 6 cm 20x10 sur din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 |  | 910,00 |  |
| 13 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x18 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m |  | 195,00 |  |

| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| --- | --- |
| L.S. | L.S. |