Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

## Se completează de către autoritatea contractantă.

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de apeduct și canalizare

Autoritatea contractantă: I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42.

1. Descriere generală: Construirea retelelor tehnico-edilitare publice (apeduct, canalizare menajere) pentru constructia modulara (box) cu structura ușoara, mun. Chisinau str. Mesager nr. 5/5

Adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

•  Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.

•  Hotărârea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții.

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre: nu se aplică.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: în conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 13 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 69 din 07 mai 2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 13 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

    - Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de apeduct și canalizare.

Autoritatea contractantă: I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări |  |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitate conform datelor din Proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |
|  |  | I. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Racord compresiune PE , FE d25x1'') |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,440 |  |
|  | 2523156721037*25 | Racord compresiune PE , FE d25x1'' |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,050 |  |
|  | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,050 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,013 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,029 |  |
| 2 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Racord PPR , FI d25x1'') |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,440 |  |
|  | 2523156721037*36 | Racord PPR , FI d25x1'' |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,050 |  |
|  | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,050 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,013 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,029 |  |
| 3 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu sfera PPR d25mm) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,290 |  |
|  | 2875274201000*25 | Robinet cu sfera PPR d25mm |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,020 |  |
| Cheltuieli directe. CAS. Transport material. Cheltuieli depozitare. Cheltuieli directe. Cheltuieli de regie. Total. Beneficiu de deviz. Total. TVA. Total Lucrari de constructie. II. Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie 1.1. Alimentare cu apa A1 1.1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 14,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 33,740 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 3,360 |  |
| 2 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip) |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 3,500 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator |  |  |  |  |  | h-om. |  |  | 2,135 |  |
|  | 14211022031 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pat de nisip) |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 3,587 |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,100 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,225 |  |
| 4 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  |  |  | t |  |  | 17,000 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 1,802 |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,036 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,000 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,620 |  |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,200 |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,070 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  | h-util |  |  | 0,076 |  |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,070 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,617 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,660 |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PE100 PN10 SDR17 d110mm) |  |  |  |  |  | m |  |  | 60,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 8,820 |  |
|  | 25212167110110 | Conducta PE100 PN10 SDR17 d110mm |  |  |  |  |  | m |  |  | 62,118 |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,220 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 1,800 |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,690 |  |
| 11 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (Conducta PE100 PN10 SDR17 d25mm) |  |  |  |  |  | m |  |  | 12,000 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,432 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,216 |  |
|  | 2521216711025 | Conducta PE100 PN10 SDR17 d25mm |  |  |  |  |  | m |  |  | 12,036 |  |
|  | 25132066215001** | Banda de avertizare |  |  |  |  |  | m |  |  | 12,960 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,480 |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,480 |  |
| 12 |  | Banda de semnalizare |  |  |  |  |  | m |  |  | 72,000 |  |
|  | 2513206621501 | Banda de semnalizare |  |  |  |  |  | m |  |  | 72,000 |  |
| 13 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  |  |  |  | m |  |  | 60,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 4,200 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 9,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 3,000 |  |
| 14 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  |  |  |  | m |  |  | 12,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,480 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,200 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,360 |  |
| 15 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  |  |  |  | m |  |  | 72,000 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,295 |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,144 |  |
| 16 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru suporturi) |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,200 |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,706 |  |
|  | 26631021000260 | Beton marca B20 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,208 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,020 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,070 |  |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,065 |  |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |
| 17 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata d100mm) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,100 |  |
|  | 28741173021100 | Vana din fonta cu pana cauciucata d100mm |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,080 |  |
| 18 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet cu sfera si levier de actionare FE-FE d15mm) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |
|  | 2874117303016 | Robinet cu sfera si levier de actionare FE-FE d15mm |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,040 |  |
| 19 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Clapeta de sens cu arc din alama FI-FI d15mm) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |
|  | 2874117303015 | Clapeta de sens cu arc din alama FI-FI d15mm |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,040 |  |
| 20 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Niplu d 1/2'') |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |
|  | 272120412230012 | Niplu d 1/2'' |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,015 |  |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |
| 21 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Adaptor flansa din fonta d160/150mm) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 3,700 |  |
|  | 287527411071615 | Adaptor flansa din fonta d160/150mm |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,020 |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  |  |  | buc |  |  | 18,000 |  |
| 22 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Adaptor flansa din fonta d110/100mm) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,890 |  |
|  | 2875274110711010 | Adaptor flansa din fonta d110/100mm |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
| 23 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Teu fonta cu flanse d150х100mm) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,850 |  |
|  | 287527411031510 | Teu fonta cu flanse d150х100mm |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  |  |  | buc |  |  | 9,000 |  |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu fonta cu flanse d100х50mm) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,890 |  |
|  | 287527411031050 | Teu fonta cu flanse d100х50mm |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
| 25 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa filetata din otel d50х1/2'') |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,890 |  |
|  | 287527411020105 | Flansa filetata din otel d50х1/2'' |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
| 26 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord olandez din alama FE-FI d 1/2'') |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,320 |  |
|  | 27212041223001 | Racord olandez din alama FE-FI d 1/2'' |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,030 |  |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,041 |  |
| 27 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Racord (adaptor) compresiune FI d25x1/2'' ) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |
|  | 252315671815*253 | Racord (adaptor) compresiune FI d25x1/2'' |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,030 |  |
| 28 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Dop injectat e/f PE100 SDR11 d110mm) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,200 |  |
|  | 2523156713811*110 | Dop injectat e/f PE100 SDR11 d110mm |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 1,080 |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 1,080 |  |
| 29 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot e/f 90* PE100 SDR11 d90mm) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  |
|  | 2523156713811*291 | Cot e/f 90* PE100 SDR11 d90mm |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,800 |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,800 |  |
| 30 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot compresiune 90* d25mm ) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |
|  | 252315671815*257 | Cot compresiune 90* d25mm |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,030 |  |
| 31 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa compresiune d25mm ) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,050 |  |
|  | 252315671815*125 | Mufa compresiune d25mm |  |  |  |  |  | buc |  |  | 3,090 |  |
| 32 | AcA32B | Imbinarea cu mufa de azbociment a pieselor de legatura, din fonta, la conductele din presiune, de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 200-250 mm (Piesa de trecere din PVC d200mm) Nota: in resurse pretul este doar pentru manopera si piesa de trecere |  |  |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 2,920 |  |
|  | 2665122701600** | Mufa de azbociment |  |  |  |  |  | buc |  |  | 4,202 |  |
|  | 2513736601500*20 | Piesa de trecere din PVC d200mm |  |  |  |  |  | buc |  |  | 8,405 |  |
|  | 2451317344247** | Sapun pasta 38 % |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,106 |  |
| 33 | AcA32A aplicativ | Imbinarea cu mufa de azbociment a pieselor de legatura, din fonta, la conductele din presiune, de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 80-150 mm (Piesa de trecere din PVC d50mm) Nota: in resurse pretul este doar pentru manopera si piesa de trecere. |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,410 |  |
|  | 2665122701600** | Mufa de azbociment |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,051 |  |
|  | 2513736601500*05 | Piesa de trecere din PVC d50mm |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,101 |  |
|  | 2451317344247** | Sapun pasta 38 % |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Tub de protectie metoda inchisa - 2 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Groapa de lucru si primire in sol uscat ) |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,460 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,943 |  |
| 35 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm Nota: instalatie foraj orizontal dirijat nu include conform proiectului |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 96,600 |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 16,420 |  |
| 36 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (Tub de protectie PE100 d160mm) |  |  |  |  |  | m |  |  | 18,000 |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 84,600 |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 16,920 |  |
|  | 25212167160160 | Tub de protectie PE100 d160mm |  |  |  |  |  | m |  |  | 18,054 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 10,080 |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  |  |  |  | kg |  |  | 604,800 |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 16,920 |  |
| 37 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (Tub de protectie PE100 d160mm) |  |  |  |  |  | m |  |  | 35,000 |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 164,500 |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 32,900 |  |
|  | 25212167160160 | Tub de protectie PE100 d160mm |  |  |  |  |  | m |  |  | 35,105 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 19,600 |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  |  |  |  | kg |  |  | 1 176,000 |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 32,900 |  |
| 38 |  | Inel distantier d90mm |  |  |  |  |  | buc |  |  | 27,000 |  |
|  | 1207121611544 | Inel distantier d90mm |  |  |  |  |  | buc |  |  | 27,000 |  |
| 39 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,460 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,501 |  |
| 40 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,460 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 4,057 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 4,338 |  |
|  |  |  |  |  | Total Tub de protectie metoda inchisa - 2 buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. Camine circulare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton pentru opritoare M100 - 0,1 m3) |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,800 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 18,900 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 8,092 |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,341 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,028 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,756 |  |
|  | 2664102101126 | Var |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,313 |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,227 |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,011 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 5,180 |  |
| 42 |  | Placi prefabricat pt. camine КЦД-15 (0,4 m3) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 266112643315 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
| 43 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 2661126433156 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
| 44 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,4 m3) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 26611264331591 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,4 m3) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
| 45 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 26611264331151 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
| 46 |  | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 26611264331 | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
| 47 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 266112643373 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
| 48 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  |  |  |  | kg |  |  | 42,000 |  |
|  | 2775276309142 | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  |  |  |  | kg |  |  | 42,000 |  |
| 49 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  |  |  | kg |  |  | 27,680 |  |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel |  |  |  |  |  | kg |  |  | 27,680 |  |
| 50 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  |  | t |  |  | 0,070 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,451 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,546 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,273 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,039 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,137 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,068 |  |
| 51 | 287527425 | Capacul cu rama din fonta cu inchizator (clasa usoara) B125 |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 28752742053 | Capacul cu rama din fonta cu inchizator (clasa usoara) B125 |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
| 52 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu) |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,380 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,437 |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,498 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,088 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,058 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,009 |  |
| 53 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Pereu) |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 3,800 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,102 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,228 |  |
|  | 1111000200010 | Asfalt turnat |  |  |  |  |  | t |  |  | 0,274 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,008 |  |
| 54 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 14,130 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,848 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  |  | kg |  |  | 24,021 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  |  | kg |  |  | 4,804 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  |  | t |  |  | 0,008 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  |  | kg |  |  | 15,967 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,014 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,184 |  |
|  |  |  |  |  | Total Camine circulare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.5. Demolarea si restabilirea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.5.1. Drumul din asfalt (L=20m, b=500mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  |  | m |  |  | 40,000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 11,600 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  | 0,140 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,600 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 11,760 |  |
| 56 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,600 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,019 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |
| 57 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip) |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,040 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,094 |  |
| 58 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip, h=100mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,350 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,650 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,840 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,630 |  |
| 59 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, h=250mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 3,825 |  |
|  | 1411122201752*2 | Piatra sparta |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,875 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,250 |  |
|  | 2592270004221 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 1,050 |  |
| 60 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 10,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,200 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  |  |  |  | t |  |  | 0,940 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat |  |  |  |  |  | t |  |  | 0,030 |  |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,113 |  |
| 61 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 10,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,200 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  |  |  |  | t |  |  | 0,940 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat |  |  |  |  |  | t |  |  | 0,030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,114 |  |
|  |  |  |  |  | Total Drumul din asfalt (L=20m, b=500mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.5.2. Drumul din suprafete pavate trotuar (L=20m, b=600mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | DG02A | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 12,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 2,040 |  |
| 63 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip) |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,030 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,070 |  |
| 64 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip , h=100mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,320 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,120 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,554 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,504 |  |
| 65 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, h=120mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,440 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,426 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,656 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,144 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,605 |  |
| 66 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton 6 cm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 12,000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 6,962 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,190 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  |  |  | kg |  |  | 19,200 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  |  |  | kg |  |  | 158,400 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 12,180 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,456 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi |  |  |  |  |  | buc |  |  | 0,240 |  |
|  |  |  |  |  | Total Drumul din suprafete pavate trotuar (L=20m, b=600mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.5.3. Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,010 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  | h-util |  |  | 0,026 |  |
| 68 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  |  |  | t |  |  | 1,900 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,201 |  |
| 69 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,010 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  |  | h-util |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  |  |  | Total Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Demolarea si restabilirea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Alimentare cu apa A1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Canalizare C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,068 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,299 |  |
| 71 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,412 |  |
| 72 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 4,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 9,640 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,960 |  |
| 73 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip) |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator |  |  |  |  |  | h-om. |  |  | 0,610 |  |
|  | 14211022031 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pat de nisip) |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |
| 74 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,040 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |
| 75 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  |  |  | t |  |  | 6,800 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,721 |  |
| 76 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,040 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,014 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,000 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |
| 77 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,400 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,434 |  |
| 78 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,400 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,050 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,140 |  |
| 79 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,056 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  |  | h-util |  |  | 0,061 |  |
| 80 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,056 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,494 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,528 |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Conducta PVC SN4 d110mm) |  |  |  |  |  | m |  |  | 12,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 3,600 |  |
|  | 25212167024110 | Conducta PVC SN4 d110mm |  |  |  |  |  | m |  |  | 12,542 |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,387 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |
| 82 |  | Banda de semnalizare si avertizare canalizare |  |  |  |  |  | m |  |  | 12,000 |  |
|  | 2513206621512 | Banda de semnalizare si avertizare canalizare |  |  |  |  |  | m |  |  | 12,000 |  |
| 83 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm |  |  |  |  |  | m |  |  | 12,000 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,089 |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,043 |  |
| 84 | AcA32A aplicativ | Imbinarea cu mufa de azbociment a pieselor de legatura, din fonta, la conductele din presiune, de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 80-150 mm (Cot PVC d110mm) Nota: in resurse pretul este doar pentru manopera si piesa de trecere. |  |  |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,640 |  |
|  | 2665122701600** | Mufa de azbociment |  |  |  |  |  | buc |  |  | 4,202 |  |
|  | 2513736601500*211 | Cot din PVC d110mm |  |  |  |  |  | buc |  |  | 8,405 |  |
|  | 2451317344247** | Sapun pasta 38 % |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  |  |  | Total Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Camine circulare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15 pentru rigola - 0,36m3) |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,540 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 5,243 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 2,246 |  |
|  | 631021009576 | Beton de ciment M200 pentru rigole |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,360 |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,223 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,071 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,087 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,435 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 1,021 |  |
| 86 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 266112643310 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
| 87 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ10-9 (0,24m3) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2661126433109 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24m3) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
| 88 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,1m3) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 26611264331101 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
| 89 |  | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 26611264331 | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
| 90 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  |  |  |  | kg |  |  | 19,040 |  |
|  | 2775276309142 | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  |  |  |  | kg |  |  | 19,040 |  |
| 91 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  |  |  | kg |  |  | 10,000 |  |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel |  |  |  |  |  | kg |  |  | 10,000 |  |
| 92 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  |  |  | t |  |  | 0,029 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,187 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,226 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,113 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,057 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,028 |  |
| 93 | Pret de piata | Capacul cu rama din fonta cu inchizator (clasa grea) C250 |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 28752742051 | Capacul cu rama din fonta cu inchizator (clasa grea) C250 |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
| 94 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,830 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,170 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  |  | kg |  |  | 4,811 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,962 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  |  | t |  |  | 0,002 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  |  | kg |  |  | 3,198 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  |  |  | Total Camine circulare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.4. Demolarea si restabilirea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.4.1. Drumul din suprafete pavate trotuar (L=6m, b=1000mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | DG02A | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 6,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,020 |  |
| 96 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip) |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,013 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,031 |  |
| 97 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip , h=100mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,600 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,540 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,660 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,060 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,273 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,252 |  |
| 98 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, h=120mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,693 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,805 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,070 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  | h-ut |  |  | 0,294 |  |
| 99 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton 6 cm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 6,000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 3,481 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,095 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  |  |  | kg |  |  | 9,600 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  |  |  | kg |  |  | 79,200 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 6,090 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,228 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi |  |  |  |  |  | buc |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  |  |  | Total Drumul din suprafete pavate trotuar (L=6m, b=1000mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Demolarea si restabilirea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Canalizare C1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Celtueli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transport materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | AcB04A | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15-20 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  |
|  | 2744233336424 | Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  | 1,515 |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,101 |  |
|  | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |
|  | 2414317346207 | Stearina |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,222 |  |
| 101 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Filtru din alama FI-FI d15mm) |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |
|  |  | Cheltueli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transport materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Pret de piata | Apometru FE-FE d 1/2'' |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 9023748201 | Apometru FE-FE d 1/2'' |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
| 103 | Pret de piata | Filtru Y din alama tip FI-FI d15mm |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 9023748202 | Filtru Y din alama tip FI-FI d15mm |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  | Cheltueli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA 20% |  |  |  |  |

Total deviz:

Inclusiv salariu