CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s.Horesti , raionul Ialoveni.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s.Horesti , raionul Ialoveni.

3. Obiectul achiziţiilor  “ Lucrari de reparatii curente in incinta Casei de Cultura  s.Horesti r.Ialoveni” reparatia holului si coridorului .

Intocmit in preţuri  curente 10.04.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale. Hol, et.2. |  |  |
|  |  | 1.1. Tavan. |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane. | m2 | 13,200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,98 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,66 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,13 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. | m2 | 13,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,40 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,98 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,66 |
| 3 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,010 | m2 | 14,530 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,73 |
|  | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 16,14 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 2,20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 27,730 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 42,43 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 197,99 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,11 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,19 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,54 |
| 5 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) . Adaugator 5 mm K=5,000 | m2 | 14,530 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 22,52 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 103,89 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,29 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,16 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. | m2 | 27,730 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,83 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 4,16 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,39 |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan. | m2 | 27,730 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 12,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,77 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 29,25 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. | m2 | 132,330 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,97 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 19,85 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,62 |
| 9 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane. | m2 | 132,330 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 43,67 |
|  | 243011610350 | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil | kg | 52,93 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,62 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 6,62 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  |  | Total Tavan. Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.2. Pereti. |  |  |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti. | m2 | 50,600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,59 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,53 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,51 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. | m2 | 50,600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,52 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7,59 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,53 |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,600 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 61,73 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 361,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,00 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,81 |
| 13 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Se adauga 5mm k=5 K=5,000 | m2 | 50,600 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 60,72 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 361,79 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,05 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,76 |
| 14 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,010 | m2 | 50,600 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 9,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,53 |
|  | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 56,22 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 7,67 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 195,380 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 27,35 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 81,08 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,77 |
| 16 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 195,380 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 238,36 |
|  | 26531021008311 | Tink. Tencuiala decorativa . Mozaic de cuart. | kg | 449,37 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,78 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 1,17 |
| 17 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti. | m2 | 220,510 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 72,77 |
|  | 243011610350 | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil | kg | 88,20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11,03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 11,03 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,22 |
|  |  | Total Pereti. Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.3. Pardosele. |  |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pardosele. | m2 | 132,330 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,97 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 19,85 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,62 |
| 19 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 57,270 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 42,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,73 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 114,54 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,34 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,29 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 58,42 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 5,73 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,57 |
| 20 | RpCK29A | Ceruirea si lustruirea pardoselilor din placi, marmura, marmura concasata si granit, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 132,330 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 256,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33,08 |
|  | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 13,23 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 3,97 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 3,97 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 13,23 |
|  | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 2,38 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,53 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,66 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,98 |
|  |  | Total Pardosele. Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.4. Timplarii. |  |  |
| 21 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 | m2 | 8,010 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,68 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,68 |
| 22 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 2,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,84 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 2,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12,00 |
| 23 | CK25D1 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Culoarea profilului cafenie. | m2 | 7,650 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 6,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,92 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare. Culoare caferie. | m2 | 7,65 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 30,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,21 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,48 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,59 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,65 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,19 |
| 24 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv. Panou electric. | m2 | 0,360 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 203220112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 0,36 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2,16 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,25 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,09 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,22 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,36 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 25 | CK07B | Pervazuri din lemn montate la usi | m | 12,400 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,99 |
|  | 201066212946000 | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre | m | 13,02 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,19 |
| 26 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice.B-450mm L=2750mm | m | 2,750 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 2,75 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 16,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total Timplarii. Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.5. Lucrari diverse. |  |  |
| 27 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1 | t | 2,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,94 |
| 28 | TrB05B1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 2,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,18 |
| 29 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 1,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,00 |
| 30 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1,800 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,46 |
|  |  | Total Lucrari diverse. Inclusiv salariu |  |  |

Presedintele grupului de lucru: