____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Rublenita

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Rublenita

3. Obiectul achiziţiilor  Amenajarea terenului de joaca pentru copii la gradinita de copii din s.Rublenita, r-nul Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsG02A | Curatarea terenului de iarba si buruieni | 100m2 | 2,0000 |
| 2 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 2,0000 |
| 3 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 2,0000 |
| 4 | TsA01B3 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 31,7800 |
| 5 | TsC54A | Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-8 mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, gr.5cm | m3 | 5,0000 |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16.0-32.0 mm ,), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, gr.10cm inclusiv si la montarea bordurelor | m3 | 13,3600 |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 168,0000 |
| 8 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 100,0000 |
| 9 | TsH32C1 | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime | m2 | 200,0000 |
| 10 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru gard in beton C12/15 | buc | 14,0000 |
| 11 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Asteriala din teava profilata 20x40x3mm-50m) | kg | 125,2400 |
| 12 | CI17A | Captusirea gardului cu tabla cutata de tip Profnastil pe suporti plane (din metal, ) h=1,75m (se exclude adezivul) | m2 | 43,7500 |
| 13 | Pret de piata | Accesorii metalice pentru fixare (surub pentru profnastil) | buc | 194,0000 |
| 14 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 | 8,0000 |
| 15 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 14,9200 |
| 16 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (betonarea elementelor de joaca) | m3 | 1,8800 |
| 17 | TsC54B | Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16.0-32.0 mm ,) | m3 | 0,4000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 18 | TsH38C | Montarea elementelor pentru teren de joaca pentru copii (Complex de joaca Fungoo Baxy Kdi-1buc; Complex de joaca Fungoo Carol 3-1buc; Complex de joaca Fungoo Funny 2-1buc; Complex de joaca Fungoo Maxi Funny Exposure Kdi-2buc; Complex de joaca Grow'N Up Heracles III (8025)-1buc) | buc | 6,0000 |
| 19 | TsH91A | Montarea elementelor pentru teren de joaca pentru copii (beton 1,75m3)( Carusel PlayPark Carusel-8-1buc;Carusel Pilsan (07971)-1buc; Carusel EBS 131-2buc; Nisipiera-1buc; Balansoare-2buc.) | buc | 7,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 20 |  | Complex de joaca Fungoo Baxy Kdi | buc | 1,0000 |
| 21 |  | Complex de joaca Fungoo Carol 3 | buc | 1,0000 |
| 22 |  | Complex de joaca Fungoo Funny 2 | buc | 1,0000 |
| 23 |  | Complex de joaca Fungoo Maxi Funny Exposure Kdi | buc | 2,0000 |
| 24 |  | Complex de joaca Grow'N Up Heracles III (8025) | buc | 1,0000 |
| 25 |  | Carusel PlayPark Carusel-8 | buc | 1,0000 |
| 26 |  | Carusel Pilsan (07971) | buc | 1,0000 |
| 27 |  | Carusel EBS 131 | buc | 1,0000 |
| 28 |  | Nisipiera | buc | 1,0000 |
| 29 |  | Balansoare | buc | 2,0000 |