| Institutie prescolara de 160 locuri din s.Bic, com.Bubuieci, mun.Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-7

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | TERMONA | Котел настенный "THERM TRIO 90T" | buc | 3,000 |
| 2 | TERMONA | Газоход котла "TRIO 90T" | buc | 3,000 |
| 3 | TERMONA | Гидровлический разделитель Trio Thermset Line 270/3 | buc | 1,000 |
| 4 | Wilo | Циркуляционный насос WILO TOP -S 40/10 | buc | 2,000 |
| 5 | Wilo | Циркуляционный насос WILO TOP -S 30/7 | buc | 2,000 |
| 6 | Wilo | Циркуляционный насос WILO Sta-Z 25/6 | buc | 1,000 |
| 7 | Wilo | Повысительный подпиточный насос WILO MHI-202 | buc | 1,000 |
| 8 | Drazice | Бойлер OKC 500NTR V=500л | buc | 1,000 |
| 9 | Maxivarem | Расширительный бак V=250л Maxivarem LR | buc | 1,000 |
| 10 | Romstal | Водоумягчительная установка Decalux Basic-25 ET G=0.25m3/ore | buc | 1,000 |
| 11 | Aguamax | Магнитное устройство Antical Medium | buc | 1,000 |
| 12 | Romstal | Фильтр очистит. д-25мм Depura Cyclon G=0.25m3/ore | buc | 1,000 |
| 13 | DANFOSS | Электромагнитный клапан c сервоприводом Ду15 "DANFOSS" EV220 | buc | 1,000 |
| 14 | TERMONA | Шламоотделитель | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 15 | IA14B | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw | buc | 3,000 |
| 16 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Гидровлический разделитель) | buc | 1,000 |
| 17 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Насосы | buc | 6,000 |
| 18 | IA17B | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 500л | buc | 1,000 |
| 19 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, (Водоумягчительная установка) | buc | 1,000 |
| 20 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 250 l | buc | 1,000 |
| 21 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, (магнитное устройство) | buc | 1,000 |
| 22 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, (Клапан эл-иагнитный с скрвоприводом EV 220в д-15мм) | buc | 1,000 |
| 23 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,030 | buc | 1,000 |
| 24 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, (Шламоотделитель) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Conducte si accesori |  |  |
| 25 | IC18D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm | m | 7,000 |
| 26 | IC18C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm | m | 12,000 |
| 27 | IC17A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45 x 2,5 mm | m | 22,000 |
| 28 | IC17A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 38 x 2,5 mm | m | 7,000 |
| 29 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"д- 25х2,0мм , | m | 19,000 |
| 30 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" д-20х2,8мм | m | 1,000 |
| 31 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Вентиль стальной фланцевый Ду-65мм) | buc | 8,000 |
| 32 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль муфтовый д-40мм) | buc | 22,000 |
| 33 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,(Вентиль муфтовый д-32мм) | buc | 13,000 |
| 34 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль муфтовый д-25мм) | buc | 19,000 |
| 35 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль муфтовый д-15мм) | buc | 7,000 |
| 36 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Клапан обратный фланцевый Ду-65мм) | buc | 2,000 |
| 37 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, (Клапан обратный чугунный д-40мм) | buc | 5,000 |
| 38 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, (Клапан обратный чугунный д-25мм) | buc | 3,000 |
| 39 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, supapa de siguranta d-25mm | buc | 1,000 |
| 40 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан 3-ходовой д-25мм | buc | 2,000 |
| 41 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый д-65мм) Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc | 1,000 |
| 42 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, (Фильтр сетчатый д-40мм) Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,025 | buc | 4,000 |
| 43 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, (Фильтр сетчатый д-25мм) Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,025 | buc | 3,000 |
| 44 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический воздухоотводчик 1/2) | buc | 8,000 |
| 45 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 20,000 |
| 46 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 29,000 |
| 47 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 19,000 |
| 48 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Уголок,опоры,подвески | kg | 100,000 |
| 49 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,100 |
| 50 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Отборные устройства) | buc | 24,000 |
| 51 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Бак запаса подпиточной воды V=0.m3 (700х700х1100) | t | 0,200 |
|  |  | Capitolul 3.2. Izolare |  |  |
| 52 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de emal)Трубы | m2 | 8,000 |
| 53 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de emal) Бак внутр. и нар. поверхность | m2 | 4,000 |
| 54 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 40 mm, М 100(трубопроводы) | m2 | 11,750 |
| 55 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (acoperire din tabla de otel galvanizat) | m2 | 13,000 |
| 56 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare (acoperire din tabla de otel galvanizat) | m2 | 13,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.