| Construirea unei anexe la cladirea (P+3E+ET) cu nr. cadastral 0100212.178.24, cu renovarea si termoizolarea fatadelor, pe imobilul/terenul situat in mun. Chisinau, str. Sprincenoaia 1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor ( pereti interiori cu grosimea de 120mm ) | m3 | 34,6000 |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 4,7000 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( 480 + 113 = 593 м2 ) | m2 | 593,0000 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi - 17 buc ) | m2 | 32,1300 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre - 30 buc ) | m2 | 343,5500 |
| 6 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( copertina ) | m3 | 9,0000 |
| 7 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 219,3600 |
| 8 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 219,3600 |
| 9 | TsI51A10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 219,3600 |
|  |  | Capitolul 2. Constructii noi |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Constructii metalice |  |  |
| 10 | RCsB31A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm ( adincimea 200, K=1.9 ) | buc | 96,0000 |
| 11 | Pret furnizor | Adeziv chimic Hilti 345 mg | buc | 25,0000 |
| 12 | Pret furnizor | Bulon de ancorare M16 | buc | 96,0000 |
| 13 | CA07A | Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 20 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici | m2 | 2,5600 |
| 14 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 8,6530 |
| 15 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 8,6530 |
| 16 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 8,6530 |
| 17 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 8,6530 |
|  |  | Capitolul 2.2. Consolidarea golurilor planseului |  |  |
| 18 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ( beton C 16/20 ) | m3 | 2,0000 |
| 19 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 10,7000 |
| 20 | RpCC03A | Sustineri din grinzi metalice extensibile, pentru cofraje, la placi drepte, cu sarcina totala asupra cofrajelor de maximum 500 kg/mp, la plansee executate in cladiri existente, de pina la 20 m inaltime, cu grinzi extensibile rezemate direct pe pereti de 4-6 m lungime | m2 | 40,0000 |
| 21 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 10 A500C ) | kg | 251,4000 |
| 22 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 12 A500C ) | kg | 163,0000 |
| 23 | RCsB31A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 14 mm | buc | 68,0000 |
| 24 | RpCP21A apl | Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 128x8 mm, la scari din beton sau beton armat | m | 34,0000 |
| 25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 117,4400 |
| 26 | CA07A | Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 20 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici | m2 | 10,7000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Fundatii pentru echipament IV |  |  |
| 27 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 8/10 ) | m3 | 0,8600 |
| 28 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...( beton C 16/20 ) | m3 | 1,9500 |
| 29 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,6400 |
| 30 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 B500c ) | kg | 27,8000 |
| 31 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 10 B500c ) | kg | 43,5000 |
| 32 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton C 16/20 ) | m3 | 1,2800 |
| 33 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile ( pentru stilpi ) | m2 | 4,2600 |
| 34 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile ( pentru grinzi ) | m2 | 12,8000 |
| 35 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 A240 ) | kg | 39,5000 |
| 36 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 10 B500c ) | kg | 7,3000 |
| 37 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 12 B500c ) | kg | 75,0000 |
| 38 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 14 B500c ) | kg | 46,4000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Pereti |  |  |
| 39 | CD58G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m | m3 | 28,0000 |
| 40 | CD71C | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Ferestre |  |  |
| 41 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv ( geam interior, termopan, cu profil din aluminiu, furnitura necesara, culoarea antracit ) | m2 | 85,0100 |
| 42 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv ( geam interior, termopan, cu profil din aluminiu, furnitura necesara, culoarea antracit ) | m2 | 10,8000 |
| 43 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv ( geam interior, termopan, cu profil din aluminiu, furnitura necesara, culoarea antracit ) | m2 | 176,7100 |
| 44 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 165,8500 |
| 45 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu ( отливы ) | m | 165,8500 |
| 46 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv ( geam interior la acoperis, termopan, cu profil din aluminiu, furnitura necesara, culoarea antracit ) | m2 | 12,0000 |
| 47 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 500,1600 |
| 48 | Pret furnizor | Cornier din aluminiu | m | 500,1600 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,0100 |
| 50 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,0100 |
| 51 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,0100 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,0100 |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,0100 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,0100 |
|  |  | Capitolul 2.6. Vitralii |  |  |
| 55 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (culoarea antracit) | m2 | 206,1800 |
| 56 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (culoarea antracit) | m2 | 37,9500 |
|  |  | Capitolul 2.7. Usi |  |  |
| 57 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (culoarea antracit) | m2 | 5,9400 |
| 58 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 25,2000 |
| 59 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (culoarea antracit) | m2 | 1,8900 |
| 60 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,7800 |
| 61 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,1500 |
| 62 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 95,4000 |
| 63 | Pret furnizor | Cornier din aluminiu | m | 95,4000 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 9,5500 |
| 65 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 9,5500 |
| 66 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 9,5500 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 9,5500 |
| 68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,5500 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,5500 |
|  |  | Capitolul 2.8. Pardoseli |  |  |
|  |  | Capitolul 2.8.1. Tip P1 |  |  |
| 70 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 1,0400 |
| 71 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 15 ) | m3 | 15,5300 |
| 72 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 gr. 80 mm ) | m2 | 103,5000 |
| 73 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 103,5000 |
| 74 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm ( K=4 ) | m2 | 103,5000 |
| 75 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa BpI 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2 ) | kg | 191,5000 |
| 76 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( Teracota antiglisanta ) | m2 | 103,5000 |
|  |  | Capitolul 2.8.2. Tip P2 |  |  |
| 77 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 gr. 80 mm ) | m2 | 470,0000 |
| 78 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( polistirolciment gr.100 mm ) | m3 | 47,0000 |
| 79 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 470,0000 |
| 80 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm ( K=4 ) | m2 | 470,0000 |
| 81 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa BpI 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2 ) | kg | 869,5000 |
| 82 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( Teracota antiglisanta ) | m2 | 470,0000 |
|  |  | Capitolul 2.8.3. Tip P3 |  |  |
| 83 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 gr. 80 mm ) | m2 | 39,0000 |
| 84 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 39,0000 |
| 85 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm ( K=4 ) | m2 | 39,0000 |
| 86 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa BpI 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2 ) | kg | 72,1500 |
| 87 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( Teracota antiglisanta ) | m2 | 39,0000 |
|  |  | Capitolul 2.8.4. Tip P4 |  |  |
| 88 | CG32A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile | m3 | 56,5500 |
| 89 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 8,7000 |
| 90 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 15, gr. 150 mm ) | m3 | 13,0500 |
| 91 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa BpI 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2 ) | kg | 160,9500 |
| 92 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 gr. 80 mm ) | m2 | 87,0000 |
| 93 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 87,0000 |
| 94 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm ( K=4 ) | m2 | 87,0000 |
| 95 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa BpI 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2 ) | kg | 160,9500 |
| 96 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( Teracota antiglisanta ) | m2 | 87,0000 |
|  |  | Capitolul 2.8.5. Tip P5 |  |  |
| 97 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 gr. 30 mm ) | m2 | 32,0000 |
| 98 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 32,0000 |
| 99 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm ( K=4 ) | m2 | 32,0000 |
| 100 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa BpI 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2 ) | kg | 59,2000 |
| 101 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( Teracota antiglisanta ) | m2 | 32,0000 |
|  |  | Capitolul 2.8.6. Tip P6 |  |  |
| 102 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 gr. 30 mm ) | m2 | 40,0000 |
| 103 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 40,0000 |
| 104 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm ( K=4 ) | m2 | 40,0000 |
| 105 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa BpI 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2 ) | kg | 74,0000 |
| 106 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( Teracota antiglisanta ) | m2 | 40,0000 |
|  |  | Capitolul 2.8.7. Tip P7 |  |  |
| 107 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 gr. 80 mm ) | m2 | 113,0000 |
| 108 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 113,0000 |
| 109 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm ( K=4 ) | m2 | 113,0000 |
| 110 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa BpI 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2 ) | kg | 209,1000 |
| 111 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( Teracota antiglisanta ) | m2 | 113,0000 |
|  |  | Capitolul 2.9. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 2.9.1. Tip TF1 |  |  |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 171,4000 |
| 113 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 171,4000 |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 171,4000 |
| 115 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 171,4000 |
| 116 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 171,4000 |
|  |  | Capitolul 2.9.2. Tip TF2 |  |  |
| 117 | RCsJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 111,8500 |
| 118 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 111,8500 |
|  |  | Capitolul 2.10. Tavane |  |  |
|  |  | Capitolul 2.10.1. Tip TF3 |  |  |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 143,9000 |
| 120 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 143,9000 |
|  |  | Capitolul 2.10.2. Tip TF4 |  |  |
| 121 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( folie antivapori ) | m2 | 104,3000 |
| 122 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( vata minerala gr. 100 mm ) | m2 | 104,3000 |
| 123 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 12 mm grosime | m2 | 104,3000 |
| 124 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 104,3000 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 104,3000 |
| 126 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 104,3000 |
| 127 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 ) | m2 | -104,3000 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 104,3000 |
| 129 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 104,3000 |
| 130 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 104,3000 |
|  |  | Capitolul 2.10.3. Tip TF5 |  |  |
| 131 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 780,1500 |
|  |  | Capitolul 2.11. Fatada |  |  |
| 132 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Praimer bituminos "ТехноНИКОЛЬ №01" ) | m2 | 103,0000 |
| 133 | IzF04I | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc | m2 | 103,0000 |
| 134 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat "ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON" gr. 50 mm | m2 | 103,0000 |
| 135 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "ТЕХНОНИКОЛЬ 3600" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade ( in 2 straturi, K=2 ) | m2 | 103,0000 |
| 136 | CI22B | Placaj din portelanat (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 103,0000 |
| 137 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( placi gr. 100 mm ) | m2 | 676,9000 |
| 138 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "UNIPRIMER" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 676,9000 |
| 139 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " GRANOPORTOP " la pereti | m2 | 676,9000 |
| 140 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. | m2 | 47,3000 |
| 141 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie ( 30% cu materiale ) | m2 | 315,8000 |
| 142 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie ( 70% permutarea schelelor fara materialelor ) | m2 | 736,9000 |
|  |  | Capitolul 2.12. Acoperis axe C-E, 9-12 |  |  |
| 143 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu ( hidroizolatie "Uniflex EPP ) | m2 | 105,6000 |
| 144 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( Penopolistirol extrudat "ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO" gr. 70 mm ) | m2 | 105,6000 |
| 145 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( polistirolciment gr.150 mm ) | m3 | 15,8400 |
| 146 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 105,6000 |
| 147 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 105,6000 |
| 148 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa BpI 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2 ) | kg | 195,3600 |
| 149 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Praimer bituminos "ТехноНИКОЛЬ №01" ) | m2 | 105,6000 |
| 150 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 105,6000 |
| 151 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 29,2000 |
|  |  | Capitolul 2.13. Acoperis axe 1-8, A1/1 - A1/2 |  |  |
| 152 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice ( gr. 100 mm ) | m2 | 155,4000 |
| 153 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 42,0000 |
|  |  | Capitolul 2.14. Scara deservire acoperis |  |  |
| 154 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 113,2700 |
| 155 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 0,1130 |
| 156 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1130 |
| 157 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1130 |
|  |  | Capitolul 2.15. Scara metalica Sm-1 |  |  |
| 158 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 340,0000 |
| 159 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 0,3400 |
| 160 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,3400 |
| 161 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,3400 |
|  |  | Capitolul 2.16. Balustrada pe acoperis |  |  |
| 162 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 603,2000 |
| 163 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 78,1600 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.