| Lucrari de reparatie a sectiei ginecologie din cadrul Centrului Perinatal "Petru Stratulat" a IMSP Institutul Mamei si Copilului, str. Burebista 93, mun. Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,20 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 2,4960 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 2,3040 |  |
| 2 |  |  | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (600x600x12mm) (casetat) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 272,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 40,8300 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 558,0100 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 1.088,8000 |  |
|  |  |  | 27321036461511 |  |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate/ 600x600x12mm (casetat) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 285,8100 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 4,0830 |  |
| 3 |  |  | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 439,10 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  |  | 838,6810 |  |
|  |  |  | 2662102701000 |  |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 463,3603 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 0,9190 |  |  | 405,5506 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 970,8501 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 2,3500 |  |  | 1.037,0444 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,7575 |  |  | 334,2813 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 119,5911 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 38,6134 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  |  | 728,1376 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  |  | 7.144,5741 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  |  | 2,0199 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  |  | 20,8573 |  |
| 4 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 439,10 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 13,1730 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 65,8650 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 21,9550 |  |
| 5 |  |  | CF57A k=2 mat, util |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor k= 2 materiale, utilaje Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 439,10 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 197,5950 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 43,9100 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 926,4132 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,8782 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,8782 |  |
| 6 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 439,10 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 13,1730 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 65,8650 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 21,9550 |  |
| 7 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior tip "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 439,10 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 87,8200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 43,9100 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior tip "Mesterul Manole" |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 216,4763 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,4391 |  |
| 8 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 439,10 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 13,1730 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 65,8650 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 21,9550 |  |
| 9 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 439,10 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 241,5050 |  |
|  |  |  | 2430116103800l |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 175,6400 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 26,3460 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 219,5500 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 21,9550 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,8782 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 912,20 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 109,4640 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 136,8300 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 45,6100 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 9,1220 |  |
| 11 |  |  | RpCG29D1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie pentru demolarea cu mijloace mecanice (perete despartitor intermediar) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 143,49 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 64,5705 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,6900 |  |  | 242,4981 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 17,2188 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 11,4792 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 45,9168 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  |  | 45,9168 |  |
| 12 |  |  | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontare ancardamente usi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,7930 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,7320 |  |
| 13 |  |  | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 311,30 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 249,0400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 249,0400 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,9339 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 4,6695 |  |
| 14 |  |  | RpCR32A |  |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 81,40 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 26,0480 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 4,0700 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | 2,4420 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,8140 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,8140 |  |
| 15 |  |  | RpCM29B |  |  | Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc. Material marunt (cirpe, apa, etc)=1,020 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 85,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0900 |  |  | 92,6500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 8,5000 |  |
|  |  |  | 2881116001317 |  |  |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 9,5370 |  |
|  |  |  | 2451427308669 |  |  |  | Ceara parchet |  |  |  | kg |  |  | 0,0380 |  |  | 3,2946 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,0380 |  |  | 3,2946 |  |
|  |  |  | 2451447316045 |  |  |  | Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,7340 |  |
|  |  |  | 1411112204375 |  |  |  | Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 2,0808 |  |
|  |  |  | 2651122100270 |  |  |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 6,9360 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,4250 |  |
| 16 |  |  | RpCU06A1 aplicat |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata(taierere in perete cu polizor unghiular ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,60 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,0600 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 4,2400 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 1,5900 |  |
| 17 |  |  | CK18C aplicat |  |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil rost seismic) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,60 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 2,7560 |  |
|  |  |  | 27431235490252 |  |  |  | Profile de dilatatie pentru rosturi la pereti si tavane |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 11,1300 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,2650 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0106 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 63,6000 |  |
| 18 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 313,05 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 59,4795 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 3,1305 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 3,1305 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 3,1305 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 313,0500 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,5653 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 2,5044 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 4,6958 |  |
| 19 |  |  | CN20B |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 27,5000 |  |
|  |  |  | 2430226100700 |  |  |  | Grund alchidic |  |  |  | kg |  |  | 0,1040 |  |  | 2,6000 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 2,7500 |  |
|  |  |  | 2430226102197 |  |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,2500 |  |
|  |  |  | 2430116104160 |  |  |  | Email alchidic |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 4,2500 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,2500 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 2,5000 |  |
| 20 |  |  | CD56A |  |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Placi din ipsos 667x500x80mm) |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 5,01 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  |  | 450,9000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 6,8300 |  |  | 34,2183 |  |
|  |  |  | 2873122000751 |  |  |  | Piese forjate |  |  |  | kg |  |  | 8,0000 |  |  | 40,0800 |  |
|  |  |  | 2662102701901 |  |  |  | Placa de ipsos cu nut-feder 667x500x80mm |  |  |  | m2 |  |  | 91,0000 |  |  | 455,9100 |  |
|  |  |  | 2873145887002 |  |  |  | Cuie |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 2,0040 |  |
|  |  |  | 31771 |  |  |  | Carton gudronat |  |  |  | m2 |  |  | 6,0000 |  |  | 30,0600 |  |
|  |  |  | 2710602000080 |  |  |  | Armatura A1 |  |  |  | kg |  |  | 13,0000 |  |  | 65,1300 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,2400 |  |  | 1,2024 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,5010 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 570,0000 |  |  | 2.855,7000 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6000 |  |  | 3,0060 |  |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  |  | Macara pe pneuri |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1400 |  |  | 10,7214 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6100 |  |  | 18,0861 |  |
| 21 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betokontakt |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1.862,40 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 55,8720 |  |
|  |  |  | 2416586105303b |  |  |  | Amorsa-grund/ Betokontakt |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 279,3600 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 93,1200 |  |
| 22 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 232,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 325,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 69,7500 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 2.441,2500 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 6,9750 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 1,6275 |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0240 |  |  | 5,5800 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,9300 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 1,8600 |  |
| 23 |  |  | CF17B k=4 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Coeficient la manoperei=4,000 Coeficient la pentru materiale=4,000 Coeficient la utilajului=4,000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 232,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 93,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 27,9000 |  |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 5,5800 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,9300 |  |
| 24 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x3 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 310,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 12,4000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 1,5500 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 313,1000 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,5500 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 3,1000 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 93,0000 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,1860 |  |
| 25 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 594,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 17,8200 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 89,1000 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 29,7000 |  |
| 26 |  |  | CF50A |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 594,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 380,1600 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 4.241,1600 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 2,3760 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 29,7000 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |  | 184,1400 |  |
|  |  |  | 2875277400000 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3150 |  |  | 187,1100 |  |
| 27 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 594,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 118,8000 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 653,4000 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 89,1000 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,1782 |  |
| 28 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 948,46 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 28,4538 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 142,2690 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 47,4230 |  |
| 29 |  |  | CF50A |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 948,46 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 607,0144 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 6.772,0044 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 3,7938 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 47,4230 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |  | 294,0226 |  |
|  |  |  | 2875277400000 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3150 |  |  | 298,7649 |  |
| 30 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 948,46 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 189,6920 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 1.043,3060 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 142,2690 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,2845 |  |
| 31 |  |  | CF51A |  |  | Tencuieli interioare de 25 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K materiale =25 , K manopera =5 Coeficient la pentru materiale=25,000 Coeficient la manoperei=5,000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 948,46 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 616,4990 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  |  | 33.907,4450 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 23,7115 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 9,4846 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0620 |  |  | 58,8045 |  |
|  |  |  | 2875277400000 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 59,7530 |  |
| 32 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1.536,60 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 46,0980 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 230,4900 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 76,8300 |  |
| 33 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1.536,60 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 691,4700 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 153,6600 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 1.620,9593 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 1,5366 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 1,5366 |  |
| 34 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1.336,80 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 40,1040 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 200,5200 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 66,8400 |  |
| 35 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior tip "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1.336,80 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 267,3600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 133,6800 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior tip "Mesterul Manole" |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 659,0424 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 1,3368 |  |
| 36 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1.536,60 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 46,0980 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 230,4900 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 76,8300 |  |
| 37 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ((Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1.336,80 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 735,2400 |  |
|  |  |  | 2430116103800c |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / CAPAROL LATEX HYGIENE |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 534,7200 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 80,2080 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 668,4000 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 66,8400 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 2,6736 |  |
| 38 |  |  | CI23A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime) Materiale marunte (cirpe )=1,005 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 199,80 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,5000 |  |  | 499,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,5700 |  |  | 313,6860 |  |
|  |  |  | 2430226101025 |  |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 30,1198 |  |
|  |  |  | 2462106100006 |  |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  | kg |  |  | 0,4250 |  |  | 85,3396 |  |
|  |  |  | 2462106110433 |  |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,7500 |  |  | 351,3982 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 204,8150 |  |
|  |  |  | 2523116716347 |  |  |  | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci/ linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 210,8390 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,3012 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 1,5984 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 2,9970 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 13,9860 |  |
| 39 |  |  | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 250,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 125,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 95,0000 |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 200,0000 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 6,2500 |  |
| 40 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 30x60 (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 325,80 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 537,5700 |  |
|  |  |  | 26611128007003060 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie/ dimensiuni placute: 30x60 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 335,6392 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 1.217,5146 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 154,6573 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 6.581,1600 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,6581 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 3,9096 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 3,2580 |  |
| 41 |  |  | CK26C |  |  | Coltare din mase plastice montate la muchii glafuri ,coloane ,rigle (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 720,10 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 57,6080 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 7,2010 |  |
|  |  |  | 2521106718393c |  |  |  | Coltare din mase plastice montate la muchii |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 720,1000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 7,2010 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Glafuri, rigole, coloane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 217,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 26,0400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 32,5500 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 10,8500 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 2,1700 |  |
| 43 |  |  | RpCJ06B |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 542,53 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 238,7132 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 119,3566 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,9800 |  |  | 531,6794 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,5425 |  |
|  |  |  | 82664102101000 |  |  |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 2,7127 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0062 |  |  | 3,3637 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,8138 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,5425 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,5425 |  |
| 44 |  |  | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 217,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4860 |  |  | 322,4620 |  |
|  |  |  | 2430226101021 |  |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 65,1000 |  |
|  |  |  | 2653102100834 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 14,6100 |  |  | 3.170,3700 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 2,4304 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 17,1430 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 6,4232 |  |
| 45 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 217,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 6,5100 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 32,5500 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 10,8500 |  |
| 46 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 217,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 97,6500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 21,7000 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 228,9133 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,2170 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,2170 |  |
| 47 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 217,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 6,5100 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 32,5500 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 10,8500 |  |
| 48 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior tip "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 217,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 43,4000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 21,7000 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Chit pentru lucrari la interior tip "Mesterul Manole" |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 106,9810 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,2170 |  |
| 49 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 217,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 6,5100 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 32,5500 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 10,8500 |  |
| 50 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 217,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 119,3500 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 86,8000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 13,0200 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 108,5000 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 10,8500 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,4340 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Glafuri, rigole, coloane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 309,20 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 71,1160 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 71,1160 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | 9,2760 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 9,2760 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 9,2760 |  |
| 52 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 156,10 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 60,8790 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 60,8790 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 7,8050 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 7,8050 |  |
| 53 |  |  | RpCB18F |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 72,66 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 152,5860 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 95,9112 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 3,6330 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 21,0714 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 21,0714 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 10,8990 |  |
| 54 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 711,30 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 21,3390 |  |
|  |  |  | 24165861053031 |  |  |  | Amorsa-grund/ Betonogrund |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 106,6950 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 35,5650 |  |
| 55 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 711,30 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 426,7800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 71,1300 |  |
|  |  |  | 82664102102010 |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 23,4729 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,0000 |  |  | 9.246,9000 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0420 |  |  | 29,8746 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 7,1130 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 21,3390 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 8,5356 |  |
| 56 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm ) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 950,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 23,7500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 4,7500 |  |
|  |  |  | 28731220041003 |  |  |  | Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 959,5000 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 4,7500 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 9,5000 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 285,0000 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,5700 |  |
| 57 |  |  | CG01A1 k=6 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Coeficient la manoperei=6,000 Coeficient la pentru materiale=6,000 Coeficient la utilajului=6,000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 711,30 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 426,7800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 85,3560 |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 23,4729 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | 9.175,7700 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 29,8746 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 8,5356 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 12,8034 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 6,4017 |  |
| 58 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 636,90 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 149,0346 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  |  | 9.793,2928 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 57,6076 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 2,5603 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 26,7498 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 6,3690 |  |
| 59 |  |  | CG56A1 k=3 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: se scade 3 mm grosime Coeficient materiale=3,000 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=0,005 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -636,90 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0230 |  |  | -43,9461 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  |  | 1,5300 |  |  | -2.928,2433 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -1,9139 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | -7,6428 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -1,9107 |  |
| 60 |  |  | IzF33A |  |  | Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 (camera de dus) tip Kalmatron sau echivalent Materiale marunte (rulou de netezire, zdrente) 1%=1,010 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,30 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 10,7240 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,9150 |  |
|  |  |  | 2413317346003 |  |  |  | Component "A" (emulsie din bitum de polimeri) |  |  |  | kg |  |  | 3,1150 |  |  | 120,4975 |  |
|  |  |  | 2413317346004 |  |  |  | Component "B" (solutie CaCl) |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 1,3539 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,00218 |  |  | 0,0843 |  |
|  |  |  | 2952270004026 |  |  |  | Agregat RX-25 |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2310 |  |  | 8,8473 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,1149 |  |
|  |  |  | 2912340002514 |  |  |  | Сompresor 7 m3/h |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,1490 |  |
| 61 |  |  | CG47D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,010 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 74,40 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 81,8400 |  |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 77,3983 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 6,4000 |  |  | 480,9216 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,4100 |  |  | 30,8090 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 1.502,8800 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,2254 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0018 |  |  | 0,1339 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0168 |  |  | 1,2499 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 4,6872 |  |
| 62 |  |  | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen pentru institutii medicale, la pardoseli cu ridicarea pe perete 10-15 cm cu profil special (linoleum medical omogen, antistatic 2mm, lat 2 m ,dens 3060 g/m2 grup T) Materiale marunte (cirpe )=1,005 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 700,60 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 1.401,2000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 833,7140 |  |
|  |  |  | 2430226101025 |  |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 105,6154 |  |
|  |  |  | 2462106100006 |  |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 246,4360 |  |
|  |  |  | 2462106110432 |  |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,2500 |  |  | 3.696,5407 |  |
|  |  |  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 718,1851 |  |
|  |  |  | 2462106100007 |  |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  | m |  |  | 0,1500 |  |  | 105,6154 |  |
|  |  |  | 2521106718386 |  |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  | m |  |  | 1,1000 |  |  | 774,5133 |  |
|  |  |  | 25231167163461 |  |  |  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"/ linoleum medical omogen, antistatic 2mm, lat 2 m, dens 3060 g/m2 grup T |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 739,3081 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 1,0562 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 7,0060 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 8,4072 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 140,1200 |  |
| 63 |  |  | CK18C aplicat |  |  | Montare profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,60 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 13,1560 |  |
|  |  |  | 27431235490251 |  |  |  | Profil aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 53,1300 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 1,2650 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0506 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 303,6000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 187,40 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 39,3540 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 39,3540 |  |
| 65 |  |  | RpCR29A |  |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 1,2650 |  |
|  |  |  | 2430226109307 |  |  |  | Diluant decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 2,7500 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 2,2000 |  |
| 66 |  |  | CN20B |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 6,0500 |  |
|  |  |  | 2430226100700 |  |  |  | Grund alchidic |  |  |  | kg |  |  | 0,1040 |  |  | 0,5720 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,6050 |  |
|  |  |  | 2430226102197 |  |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,2750 |  |
|  |  |  | 2430116104160 |  |  |  | Email alchidic |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,9350 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 1,1000 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,2750 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,5500 |  |
| 67 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom (Usi nise 0,7x1,9- 10 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,30 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 11,3050 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,3300 |  |
|  |  |  | 2812106306050b |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (bai, grup sanitar) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 13,3000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 53,2000 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 6,6500 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 2,3275 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 7,9800 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 13,3000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2660 |  |
| 68 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom (Usi Dulapuri de telecomunicatii 0,9x0,8 - 1 buc, Dulap electricitate 0,9x2,1 - 2 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 3,8250 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  | 2812106306050b |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (bai, grup sanitar) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,5000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 18,0000 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 2,2500 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,7875 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,7000 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 4,5000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0900 |  |
| 69 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom (bai, grup sanitar 0,9x2,1 - 11 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,79 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 17,6715 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,0790 |  |
|  |  |  | 2812106306050b |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (bai, grup sanitar) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 20,7900 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 83,1600 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 10,3950 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 3,6382 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 12,4740 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 20,7900 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,4158 |  |
| 70 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom (La intrare 1,2x2,1 - 4 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,08 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 8,5680 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,0080 |  |
|  |  |  | 2812106306050b |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (bai, grup sanitar) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0800 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 40,3200 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 5,0400 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 1,7640 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 6,0480 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0800 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2016 |  |
| 71 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi de interior tip G01 sau echivalent ,carcasa din lemn tare , acoperita cu placi MDF vopsit ,cant aluminiu pe tot perimetru carcasa la usa MDF cu sistema telescopica +2 balamali ascunse inclusiv ancandramentele ) se va coordona cu beneficiarul ( Usi batante ) (0,9x2,1 -23) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,47 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4700 |  |  | 63,9009 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 3,4776 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 10,8675 |  |
|  |  |  | 2030112930061 |  |  |  | Usi de interior tiptip G01 sau echivalent ,carcasa din lemn tare , acoperita cu placi MDF vopsit ,cant aluminiu pe tot perimetru carcasa la usa MDF cu sistema telescopica +2 balamali ascunse inclusiv ancandramentele ) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 43,4700 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0850 |  |  | 3,6949 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,4500 |  |  | 19,5615 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 9,5634 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,8694 |  |
| 72 |  |  | CK03C |  |  | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(Usi de interior tip G01 sau echivalent ,carcasa din lemn tare , acoperita cu placi MDF vopsit ,cant aluminiu pe tot perimetru carcasa la usa MDF cu sistema telescopica +2 balamali ascunse inclusiv ancandramentele ) ) se va coordona cu beneficiarul (Usi duble ) (1,20x2,1 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,16 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,0600 |  |  | 21,3696 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,8064 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 5,0400 |  |
|  |  |  | 2030112930000 |  |  |  | Usi interioaret ip G01 sau echivalent ,carcasa din lemn tare , acoperita cu placi MDF vopsit ,cant aluminiu pe tot perimetru carcasa la usa MDF cu sistema telescopica +2 balamali ascunse inclusiv ancandramentele ) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 20,1600 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,0080 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,3000 |  |  | 6,0480 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,0240 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,4032 |  |
| 73 |  |  | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle( Lacat magnet cu cilindru cheie ,miner hromat set) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 44,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 3,5200 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,4200 |  |  | 106,4800 |  |
|  |  |  | 2863146310237 |  |  |  | Broasca Yalle |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 44,0000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 264,0000 |  |
| 74 |  |  | CK35A aplicat |  |  | Opritori la usi din cauciuc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 85,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 12,7500 |  |
|  |  |  | 274313300 |  |  |  | Opritori la usi din cauciuc |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 85,0000 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 85,0000 |  |
| 75 |  |  | CK33A |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 7,6000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 2952270007000 |  |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1200 |  |
| 76 |  |  | CK07B aplic |  |  | Coltare din pvc 50x50 cul. alba montate muchii la pereti in cadrul de usi - (Coltare de protectie ) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 9,6000 |  |
|  |  |  | 2010212946000255 |  |  |  | Coltare din pvc 50x50 cul. alba montate muchii la pereti in cadrul de usi - (Coltare de protectie ) |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 126,0000 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 18,0000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,2000 |  |
| 77 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre b=350 (la ferestruica din sufragerie) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,0880 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0110 |  |
|  |  |  | 2521106718393 |  |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,1000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 6,6000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0110 |  |
| 78 |  |  | CK26C aplicativ |  |  | Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 178,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 14,2400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,7800 |  |
|  |  |  | 2521106718393b |  |  |  | Baghete Pal 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 178,0000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 1.068,0000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,7800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Lucrari tehnico sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | RpSD01A |  |  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 2,8500 |  |
| 80 |  |  | RpSB01C |  |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,7900 |  |  | 17,3800 |  |
| 81 |  |  | RpSB03A |  |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 69,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 4,1400 |  |
| 82 |  |  | RpSC01A |  |  | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,5500 |  |  | 4,6500 |  |
| 83 |  |  | RpSB05A |  |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5600 |  |  | 1,6800 |  |
| 84 |  |  | RpSC06A |  |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 9,9000 |  |
| 85 |  |  | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 21,8500 |  |
| 86 |  |  | RpIA48A |  |  | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 5,8800 |  |  | 11,7600 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 2710403605033 |  |  |  | Tabla neagra 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,5000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,3000 |  |
| 87 |  |  | RpSC10A |  |  | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,8800 |  |  | 1,7600 |  |
| 88 |  |  | RpSC13A |  |  | Demontarea unei oglinzi din semicristal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,8400 |  |
| 89 |  |  | RpSA03A |  |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 45,0000 |  |
| 90 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,6600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 4,8400 |  |
| 91 |  |  | RpCU06C1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 84,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 30,0000 |  |
| 92 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4300 |  |  | 9,4600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 3,3000 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 7,7000 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0220 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,1320 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2200 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,3300 |  |
| 93 |  |  | RpCU07D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 16,8000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 204,0000 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 2,4000 |  |
| 94 |  |  | RpSB13E |  |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 4,5600 |  |
|  |  |  | 2521216720160110 |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 12,3600 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,1800 |  |
| 95 |  |  | RpSB14E |  |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 6,1200 |  |
|  |  |  | 2523156721037110 |  |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 18,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,6300 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,2700 |  |
| 96 |  |  | RpSB13C |  |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 77,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 23,1000 |  |
|  |  |  | 252121672016050 |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 79,3100 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,3080 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,9240 |  |
| 97 |  |  | RpSB14C |  |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 83,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 21,5800 |  |
|  |  |  | 252315672103750 |  |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 83,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,8300 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,9960 |  |
| 98 |  |  | RpSA44I |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 4,3200 |  |
|  |  |  | 28752742040404 |  |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 48,0000 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,2880 |  |
|  |  |  | 2874115893468 |  |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 48,0000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 48,0000 |  |
|  |  |  | 2461117308499 |  |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 48,0000 |  |
| 99 |  |  | RpSA44F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 34,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 2,7200 |  |
|  |  |  | 28752742040402 |  |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 34,0000 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,2040 |  |
|  |  |  | 2874115893468 |  |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 34,0000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 34,0000 |  |
|  |  |  | 2461117308499 |  |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 34,0000 |  |
| 100 |  |  | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,7000 |  |  | 51,7000 |  |
|  |  |  | 2622102442760 |  |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 11,6655 |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,5500 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,5500 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,5500 |  |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,5500 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 11,5500 |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,5500 |  |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,5500 |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,5500 |  |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,5500 |  |
| 101 |  |  | RpSC21C |  |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,3000 |  |  | 43,7000 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 19,3800 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 19,3800 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 19,3800 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,3000 |  |  | 5,8140 |  |
|  |  |  | 2875274203500 |  |  |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 38,7600 |  |
|  |  |  | 2622102453900 |  |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 19,3800 |  |
| 102 |  |  | RpSC22A |  |  | Montarea chiuvetei din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic d=50, montat pe pereti din zidarie de caramida (chivete tabla inox la comanda dimensiuni 50x50 cm adincime 25 cm + carcas inox cost utilaj) Material marunt ( diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 16,4000 |  |
|  |  |  | 82875114200020 |  |  |  | Chiuveta (inclusa in utilaj) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0800 |  |
|  |  |  | 2523126719771 |  |  |  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0800 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0800 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 4,8480 |  |
| 103 |  |  | RpSB25A |  |  | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,050 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 2875114202905 |  |  |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,5500 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 1,2705 |  |
|  |  |  | 1752117307067 |  |  |  | Calafat gudronat |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,4620 |  |
| 104 |  |  | RpSC30A |  |  | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 2,7000 |  |
|  |  |  | 2612132506710 |  |  |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 3,0906 |  |
|  |  |  | 2875274201107 |  |  |  | Buton pt. oglinda |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 12,2400 |  |
| 105 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( Baterie amestecatoare din inox cu brat lung pentru chiuveta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 13,2000 |  |
|  |  |  | 2913124201370c |  |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"/ Baterie amestecatoare din inox cu brat lung pentru chiuveta |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 16,0000 |  |
| 106 |  |  | RpSD35A |  |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 38,0000 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 19,0000 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 38,0000 |  |
| 107 |  |  | RpSD19A |  |  | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb,ulei de in,ipsos etc)=1,000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,3000 |  |  | 14,3000 |  |
|  |  |  | 2913124201350 |  |  |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,0000 |  |
| 108 |  |  | RpSB25A |  |  | Montarea sifonului de pardoseala din PVC, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,050 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 2875114202905p |  |  |  | Sifon pentru podea |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,5500 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 1,2705 |  |
|  |  |  | 1752117307067 |  |  |  | Calafat gudronat |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,4620 |  |
| 109 |  |  | RpSA40A |  |  | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 25,3000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,5500 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 1,0780 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,1150 |  |  | 2,5300 |  |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,1320 |  |
|  |  |  | 2875274122000 |  |  |  | Racord olandez |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 22,0000 |  |
|  |  |  | 2721204123000 |  |  |  | Niplu |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 22,0000 |  |
|  |  |  | 2523156713810 |  |  |  | Fiting 1/2' |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 22,0000 |  |
| 110 |  |  | RpSA20B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 143,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 107,2500 |  |
|  |  |  | 252121671705020 |  |  |  | Teava din material plastic d=20mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 145,8600 |  |
|  |  |  | 252315671943020 |  |  |  | Cot din material plastic d=20mm |  |  |  | buc |  |  | 0,7000 |  |  | 100,1000 |  |
|  |  |  | 252315671945020 |  |  |  | Teu din material plastic d=20mm |  |  |  | buc |  |  | 0,4500 |  |  | 64,3500 |  |
|  |  |  | 252315671946020 |  |  |  | Reductie din material plastic d=20mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 14,3000 |  |
|  |  |  | 252315671953020 |  |  |  | Racord drept M x Fe d=20mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 143,0000 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,8600 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,8580 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,2860 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  |  | 5,9917 |  |
| 111 |  |  | RpSA43B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 160,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 52,8000 |  |
|  |  |  | 28752742040403/4 |  |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 160,0000 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 49,6000 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,1920 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,1600 |  |
| 112 |  |  | RoSD18A |  |  | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 71,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 11,3600 |  |
|  |  |  | 29131242021001/2 |  |  |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 71,3550 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 71,3550 |  |
| 113 |  |  | RpSC31A |  |  | Montarea sapunierei cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dispenser sapun lichid) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,050 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 8,8000 |  |
|  |  |  | 28751142011201 |  |  |  | Portpahar sau sapuniera/ Dispenser sapun lichid |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 23,3310 |  |
| 114 |  |  | CK33E |  |  | Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 24,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,9680 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 14,5200 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0484 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 19,3600 |  |
|  |  |  | 2051142950716 |  |  |  | Diblu din lemn |  |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  |  | 36,3000 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0242 |  |
|  |  |  | 2952270004000 |  |  |  | Galerie pentru perdele |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 24,2000 |  |
| 115 |  |  | SC11B |  |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Dispenser Hartie Igienica) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 4,9500 |  |
|  |  |  | 28751142011701 |  |  |  | Portprosop/ Dispenser Hartie Igienica |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,2750 |  |
| 116 |  |  | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 230,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 36,8000 |  |
| 117 |  |  | SF02C |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 2,5300 |  |
| 118 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,8400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari tehnico sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Lucrari incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | RpIB11A |  |  | Demontari radiatoare de pozitie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,64 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 5,7024 |  |
| 120 |  |  | RpIC19A |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 99,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 29,7000 |  |
|  |  |  | 2875274123510 |  |  |  | Dop din fonta |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 29,7000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |  | 5,9400 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1370 |  |  | 13,5630 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0220 |  |  | 2,1780 |  |
| 121 |  |  | RpIB11C |  |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 134,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 13,4000 |  |
| 122 |  |  | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 99,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 39,6000 |  |
|  |  |  | 252121671000025 |  |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena/ TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 101,9700 |  |
| 123 |  |  | IC38B |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 27,0000 |  |
|  |  |  | 287527411010225 |  |  |  | Piesa de racordare (fiting) 2 imbinari d=25mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 150,0000 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 1,0500 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 2,7000 |  |
| 124 |  |  | IC38H |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 18,2000 |  |
|  |  |  | 287527411010225t |  |  |  | Piesa de racordare (fiting)d=25 teu |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 70,0000 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 2,1000 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,4900 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0260 |  |  | 1,8200 |  |
| 125 |  |  | IC38B |  |  | Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 68,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 12,2400 |  |
|  |  |  | 287527411012512 |  |  |  | Piesa de racordare (fiting)/ MP 25x1/2+ olandez |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 68,0000 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,3600 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,4760 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 1,2240 |  |
| 126 |  |  | IC41B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 144,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 17,2800 |  |
|  |  |  | 2875274204000 |  |  |  | Bratara fixare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 144,0000 |  |
|  |  |  | 2874115893468 |  |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 144,0000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 144,0000 |  |
|  |  |  | 2874115893465 |  |  |  | Cartus pistol calibru 6,3 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 144,0000 |  |
| 127 |  |  | SD01A |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul d=25 mm (PPR) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 4,2900 |  |
|  |  |  | 291312420210025 |  |  |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d= 25mm PPR |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 33,1650 |  |
|  |  |  | 2913124204200 |  |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 33,1650 |  |
| 128 |  |  | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 136,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 20,4000 |  |
|  |  |  | 2822115708001 |  |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 136,0000 |  |
|  |  |  | 2523156719287 |  |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 272,0000 |  |
|  |  |  | 2874115836521 |  |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 272,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 13,6000 |  |
| 129 |  |  | IB05A |  |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 element Bimetal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 27,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 54,0000 |  |
|  |  |  | 2822115700010 |  |  |  | Radiator bimetalic 10 sectii |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 27,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,8100 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,6200 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,3500 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 81,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 5,4000 |  |
| 130 |  |  | IB05B |  |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente Bimetal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,5000 |  |  | 17,5000 |  |
|  |  |  | 2822115700015 |  |  |  | Radiator bimetalic 15 sectii |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,2800 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,5600 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,3500 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 28,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 1,7500 |  |
| 131 |  |  | ID01B |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 68,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 15,6400 |  |
|  |  |  | 2875274202700 |  |  |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 68,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,3600 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 2,7200 |  |
| 132 |  |  | ID06A |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 34,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,4000 |  |
|  |  |  | 2913134500000 |  |  |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 34,0000 |  |
|  |  |  | 2524907304522 |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 3,4000 |  |
| 133 |  |  | IC50A |  |  | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 34,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 5,1000 |  |
|  |  |  | 28752741190002 |  |  |  | Dop radiator |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 34,0000 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,2380 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,4080 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,8160 |  |
| 134 |  |  | IC50B |  |  | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 136,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 27,2000 |  |
|  |  |  | 28752741190003 |  |  |  | Reductie radiator |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 136,0000 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,3600 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,7200 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 5,4400 |  |
| 135 |  |  | RpIE02A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,64 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 13,8996 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 1,7820 |  |
|  |  |  | 2952270003302 |  |  |  | Electropompa de apa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 3,5640 |  |
| 136 |  |  | RpIE04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 99,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 9,9000 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 4,9500 |  |
|  |  |  | 2952270003302 |  |  |  | Electropompa de apa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 4,9500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Hidrant incendii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  | RpSD31A |  |  | Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) cu Pictograma de Hidrant, tel de urgenta 112 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,020 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 5,0500 |  |  | 10,1000 |  |
|  |  |  | 2913137324302 |  |  |  | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0400 |  |
|  |  |  | 2513736607551 |  |  |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0400 |  |
|  |  |  | 2811237336446 |  |  |  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0400 |  |
|  |  |  | 2611112500183 |  |  |  | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0400 |  |
|  |  |  | 2522147331400 |  |  |  | Furtun pt. hidrant de incendiu |  |  |  | m |  |  | 20,0000 |  |  | 40,8000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Hidrant incendii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Sistem de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  | RCsB30Lk=3 |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm Coeficient la manoperei=3,000 Coeficient la pentru materiale=3,000 Coeficient la utilajului=3,000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,5100 |  |  | 6,1200 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2190 |  |  | 2,6280 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0107 |  |  | 0,1284 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0582 |  |  | 0,6984 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  | 4,2000 |  |
| 139 |  |  | RpVA35A |  |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136060011800 |  |  |  | Instalator ventilare |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 3,6000 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0070 |  |  | 0,0280 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0800 |  |
| 140 |  |  | VA02E |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,32 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,7800 |  |  | 95,7096 |  |
|  |  |  | 2710703700340 |  |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 20,4586 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2557 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,3069 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2557 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0170 |  |  | 0,4347 |  |
|  |  |  | 2710703502671 |  |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 31,9665 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,7672 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | 0,7672 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 153,4392 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,7672 |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,7000 |  |  | 120,1940 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 153,4392 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 153,4392 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,2660 |  |
| 141 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30 (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 19,7400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,2600 |  |
|  |  |  | 28112363062001 |  |  |  | Grila ventilatie de interior din PVC dimensiune 20x30 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 42,0000 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 21,0000 |  |
| 142 |  |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate de exterior din PVC (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 1,8800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 28112363062002 |  |  |  | Grila ventilatie de exterior din PVC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  |  | TrB01A2-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 285,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 376,2000 |  |
| 144 |  |  | TrB22C1A2 |  |  | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 45,0000 |  |
|  |  |  | 2922140006727 |  |  |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 22,5000 |  |
| 145 |  |  | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 285,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1100 |  |  | 316,3500 |  |
| 146 |  |  | TsI51C5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 285,00 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1137 |  |  | 32,4045 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  |  | RpSC19A |  |  | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cada de dus in utilaje) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 24,7500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  |  | pret furnizor |  |  | Perdea de dus (h) 2000 x 1200 (inclusiv sistemul de fixare) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 1114 |  |  |  | Perdea de dus (h) 2000 x 1200 inclusiv sistem de fixare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,0000 |  |
| 149 |  |  | pret furnizor |  |  | Cada de dus |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2875114203270554 |  |  |  | Cada de dus |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Utilaj tehnologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  | pret furnizor |  |  | Masa de inox dimensiuni 1500x1000x850 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1113 |  |  |  | Masa de inox dimensiuni 1500x1000x850 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 151 |  |  | pret furnizor |  |  | Chiuvete tabla inox la comanda dim 50x50 cmm adincimea 25 cm + carcas inox |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1116 |  |  |  | Chiuvete tabla inox la comanda dim 50x50 cmm adincimea 25 cm + carcas inox |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj tehnologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Sistem Electric interior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  |  | RpEJ08C |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 350,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 70,0000 |  |
| 153 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 350,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 105,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 595,0000 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,1750 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 3,5000 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 5,2500 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 7,0000 |  |
| 154 |  |  | RpCU05I1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 19,5000 |  |
| 155 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 9,9000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 9,9000 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0030 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 76,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 16,7200 |  |
| 157 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 113,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 6,7800 |  |
| 158 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,1200 |  |
| 159 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405x320x120 (Cutie de evidenta metalica IP3; 36 module) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 4,7400 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,1400 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |  | 1,4200 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,4400 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,4400 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,1400 |  |
| 160 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405x320x120 (Cutie de evidenta metalica IP3; 24 module) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 4,7400 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,1400 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |  | 1,4200 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,4400 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,4400 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,1400 |  |
| 161 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405x320x120 (Cutie de evidenta metalica IP3; 12 module) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 4,7400 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,1400 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |  | 1,4200 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,4400 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,4400 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,1400 |  |
| 162 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 132,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 147,8400 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,6400 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,2640 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,2640 |  |
| 163 |  |  |  |  |  | Sina PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 04552 |  |  |  | Sina PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 164 |  |  |  |  |  | Sina N |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 04553 |  |  |  | Sina N |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 165 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( koef. sal =0,5) (se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) Коэффициент к трудозатратам=0,500 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 25,60 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 304,6400 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0538 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 24,5760 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 343,0400 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 343,0400 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 5,1200 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 25,6000 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 171,5200 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 460,8000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 46,0800 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 123,9040 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 2,8160 |  |
| 166 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub flexibil d=16-25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2.560,00 |  |
|  |  |  | 50016 |  |  |  | Tub flexibil d=16-25 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2.560,0000 |  |
| 167 |  |  | 08-02-409-2 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm ( koef. sal =0,5) (se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) Коэффициент к трудозатратам=0,500 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,4000 |  |  | 6,8800 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0008 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 0,3840 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 5,3600 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 5,3600 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 2,6800 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 7,2000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 0,7200 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,9600 |  |  | 2,7840 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,1320 |  |
| 168 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub flexibil d=40 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 50040 |  |  |  | Tub flexibil d=40 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 40,0000 |  |
| 169 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 175,2400 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0156 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,5200 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 8,0600 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 20,8000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 317,2000 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,3000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,5200 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 4,1600 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,5200 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,5200 |  |
| 170 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1.407,00 |  |
|  |  |  | 500315 |  |  |  | Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1.407,0000 |  |
| 171 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1.281,00 |  |
|  |  |  | 500325 |  |  |  | Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1.281,0000 |  |
| 172 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu VVGng-LS 4x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 500415 |  |  |  | Cablu VVGng-LS 4x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 42,0000 |  |
| 173 |  |  | 08-02-412-4 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,2000 |  |  | 16,8000 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00116 |  |  | 0,0017 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,4650 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 18,3000 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0750 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,1200 |  |
| 174 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu VVGng-LS 5x6 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 500560 |  |  |  | Cablu VVGng-LS 5x6 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 150,0000 |  |
| 175 |  |  | pret furnizor |  |  | Doze 100x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 500100100 |  |  |  | Doze 100x100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 48,0000 |  |
| 176 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu / 1 clapeta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 11110001000201 |  |  |  | Intrerupator 1 clapeta |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 50,0000 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 50,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,2000 |  |  | 10,0000 |  |
| 177 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu/ 2 clapete |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 11110001000202 |  |  |  | Intrerupator 2 clapete |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,2000 |  |  | 1,2000 |  |
| 178 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu/ clapete tip scara |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 11110001000203 |  |  |  | Intrerupator/ clapete tip scara |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,2000 |  |  | 0,8000 |  |
| 179 |  |  | RpEE17A |  |  | Priza cu impamantare tip ingropat 16A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 117,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 51,4800 |  |
|  |  |  | 2746167335101 |  |  |  | Priza bipolara |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 117,0000 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 117,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 5,8500 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,2000 |  |  | 23,4000 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,5850 |  |
| 180 |  |  | RpEE17A |  |  | Priza cu impamantare tip ingropat 16A (Conditioner) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 5,2800 |  |
|  |  |  | 27461673351002 |  |  |  | Priza bipolara (conditioner) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,2000 |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0600 |  |
| 181 |  |  | RpEF15B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 incorporate |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 27,5000 |  |
|  |  |  | 28752744005021 |  |  |  | Corp de iluminat cu banda led 6400 K 40 W, 600x600 incorporate |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 50,0000 |  |
|  |  |  | 2874115836492 |  |  |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 50,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,2000 |  |  | 5,0000 |  |
| 182 |  |  | RpEF15B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 aparente |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 46,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 50,6000 |  |
|  |  |  | 28752744005022 |  |  |  | Corp de iluminat cu banda led 6400 K 40 W, 600x600 aparente |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 46,0000 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 92,0000 |  |
|  |  |  | 2874115836492 |  |  |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 92,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 3,6800 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,2000 |  |  | 9,2000 |  |
| 183 |  |  | RpEF13C |  |  | Montarea corpurilor de iluminat de tavan / In grupuri sanitare LED, IP 65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 14,6400 |  |
|  |  |  | 28752744005025 |  |  |  | Corp de iluminat baie IP 65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2874115893301 |  |  |  | Bolt metalic |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,2000 |  |  | 2,4000 |  |
| 184 |  |  | RpEF13C |  |  | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 3,6600 |  |
|  |  |  | 28752744005023 |  |  |  | Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2874115893301 |  |  |  | Bolt metalic |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,2000 |  |  | 0,6000 |  |
| 185 |  |  | RpEF13C |  |  | Montarea corpurilor de iluminat de perete, bacteriologic + lampa 30W |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 18,3000 |  |
|  |  |  | 28752744005025 |  |  |  | Corp de iluminat baie IP 65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 2874115893301 |  |  |  | Bolt metalic |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,7500 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,2000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  |  | pret furnizor |  |  | Panou pentru untrerupatoare automate 36 module IP 31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 50036 |  |  |  | Panou pentru intrerupatoare automate 36 module IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 187 |  |  | pret furnizor |  |  | Panou pentru untrerupatoare automate 24 module IP 31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 50024 |  |  |  | Panou pentru intrerupatoare automate 24 module IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 188 |  |  | pret furnizor |  |  | Panou pentru untrerupatoare automate 12 module IP 31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 50012 |  |  |  | Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 189 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 500432 |  |  |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 190 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 5004710 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 26,0000 |  |
| 191 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 5004716 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 18,0000 |  |
| 192 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 5004720 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 193 |  |  | pret furnizor |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С16А, 30мА |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 5004620 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С16А, 30мА |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 24,0000 |  |
| 194 |  |  |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 5004625 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С20А, 30мА |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 195 |  |  | pret furnizor |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С20А, 30мА |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 5004625 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С20А, 30мА |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem Electric interior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Sistem de internet/ telefon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  |  | RpCU05D1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,6400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 4,1600 |  |
| 197 |  |  | RpEJ09B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 5,2800 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0160 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0016 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0960 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( koef. sal =0,5) (se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) Коэффициент к трудозатратам=0,500 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,31 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 27,4890 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0049 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 2,2176 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 30,9540 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 30,9540 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,4620 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,3100 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 15,4770 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 41,5800 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 4,1580 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 11,1804 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,2541 |  |
| 199 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub flexibil d=16-25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 231,00 |  |
|  |  |  | 50016 |  |  |  | Tub flexibil d=16-25 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 231,0000 |  |
| 200 |  |  | 08-02-412-1 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,31 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,6100 |  |  | 12,9591 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00043 |  |  | 0,0010 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0462 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,7161 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 1,8480 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 28,1820 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1155 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0462 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,3696 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0231 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0231 |  |
| 201 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 231,00 |  |
|  |  |  | 5102424 |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 231,0000 |  |
| 202 |  |  | RpEE17A |  |  | Montarea prizelor - Priza internet RJ 45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 4,8400 |  |
|  |  |  | 27461673351013 |  |  |  | Priza bipolara/ Priza internet RJ 45 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,5500 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,2000 |  |  | 2,2000 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0550 |  |
| 203 |  |  | RpEE17A |  |  | Montarea prizelor - Priza telefon RJ11 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 4,8400 |  |
|  |  |  | 27461673351014 |  |  |  | Priza telefon RJ11 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,5500 |  |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,2000 |  |  | 2,2000 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0550 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem de internet/ telefon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | RpEJ08C |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 9,0000 |  |
| 205 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 13,5000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 76,5000 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0225 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,6750 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,9000 |  |
| 206 |  |  | RpCU05D1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 3,1200 |  |
| 207 |  |  | RpEJ09B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  |  | 3,9600 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0012 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0720 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 10-08-001-01 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (Контрольная панель на 8 зон Артон 08П) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0056 |  |  | 0,0056 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0560 |  |  | 0,0560 |  |
|  |  |  | 3302061 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,1600 |  |
| 209 |  |  | 10-04-001-02 |  |  | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Передатчик GSM DAT alarm) (se exclude resursa masa utilaj) |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,7000 |  |  | 32,7000 |  |
|  |  |  | 1010120 |  |  |  | Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0032 |  |  | 0,0032 |  |
|  |  |  | 1010389 |  |  |  | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": ocru |  |  |  | t |  |  | 0,0032 |  |  | 0,0032 |  |
|  |  |  | 1010816 |  |  |  | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00011 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1011032 |  |  |  | Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Ст0", N 14 |  |  |  | t |  |  | 0,0700 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 1011521 |  |  |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,0008 |  |
|  |  |  | 1011665 |  |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 1,6000 |  |
|  |  |  | 1011703 |  |  |  | Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata) |  |  |  | kg |  |  | 1,2000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 1011714 |  |  |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  |  | t |  |  | 0,0180 |  |  | 0,0180 |  |
|  |  |  | 1011825 |  |  |  | Ulei de in natural |  |  |  | kg |  |  | 1,2000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  | Ate aspre |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 1020008 |  |  |  | Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0450 |  |  | 0,0450 |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 360,0000 |  |  | 360,0000 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg |  |  | 1,2000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 0,7000 |  |
|  |  |  | 5420055 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 5440021 |  |  |  | Textolit in fisii, marca "А", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 3,2000 |  |  | 3,2000 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 2,4000 |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 5440150 |  |  |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  |  | kg |  |  | 2,4000 |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 030101 |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,6400 |  |  | 1,6400 |  |
| 210 |  |  | 10-01-039-06 |  |  | Acumulator 12в, 17А/ч |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 211 |  |  | 10-04-066-05 |  |  | Sonerie ЗПО |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  | t |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0050 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0100 |  |
| 212 |  |  | 10-08-002-02 |  |  | Avertizoare de fum SPD3.1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 112,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,0006 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0280 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2500 |  |  | 14,0000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,2800 |  |
|  |  |  | 3302061 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 8,9600 |  |
| 213 |  |  | 10-08-002-01 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ SPR3LM ручной |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1010329 |  |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0002 |  |  | 0,0008 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | 3302061 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,2400 |  |
| 214 |  |  | 08-02-412-1 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 11,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,6100 |  |  | 62,8320 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,00043 |  |  | 0,0048 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2240 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 3,4720 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 8,9600 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 136,6400 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,5600 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2240 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 1,7920 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1120 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1120 |  |
| 215 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8мм2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1.120,00 |  |
|  |  |  | 5101208 |  |  |  | Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8мм2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1.120,0000 |  |
| 216 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 4,0440 |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0004 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,1860 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 7,3200 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,0960 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0120 |  |
| 217 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 500315 |  |  |  | Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 60,0000 |  |
| 218 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( koef. sal =0,5) (se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) Коэффициент к трудозатратам=0,500 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 66,6400 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0118 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 5,3760 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 75,0400 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 75,0400 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 1,1200 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,6000 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 37,5200 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 100,8000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 10,0800 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 27,1040 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,6160 |  |
| 219 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava gofro din V/P d=20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 560,00 |  |
|  |  |  | 6500315 |  |  |  | Teava gofro din V/P d =20 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 560,0000 |  |
| 220 |  |  | RpEA09A |  |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x22 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 230,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 69,0000 |  |
|  |  |  | 2523156720028 |  |  |  | Element de protectie (canal plinta PVC) |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 236,9000 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 230,0000 |  |
|  |  |  | 2874115836660 |  |  |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0300 |  |  | 236,9000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | pret furnizor |  |  | Контрольная панель на 8 зон Артон 08П |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5100008 |  |  |  | Контрольная панель на 8 зон Артон 08П |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 222 |  |  | pret furnizor |  |  | Передатчик GSM DAT alarm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5100009 |  |  |  | Передатчик GSM DAT alarm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 223 |  |  | pret furnizor |  |  | Аккумулятор 12B, 7Ач |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5100010 |  |  |  | Аккумулятор 12 В, 7Ач |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 224 |  |  | pret furnizor |  |  | Сирена EN54 ЗПО |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 5100011 |  |  |  | Сирена EN54 ЗПО |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 225 |  |  | pret furnizor |  |  | Извещатель пожарный дымовой SPD3.1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 5100012 |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой SPD3.1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 56,0000 |  |
| 226 |  |  | pret furnizor |  |  | Извещатель пожарный ручной SPR3LM |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 5100013 |  |  |  | Извещатель пожарный ручной SPR3LM |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Conditionarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 |  |  | RpVC41A K sal=0,4 |  |  | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (conditionere bloc interior/exterior inclusiv vacumarea) Коэффициент к трудозатратам=0,400 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136060011800 |  |  |  | Instalator ventilare |  |  |  | h-om |  |  | 16,2000 |  |  | 25,9200 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0800 |  |  | 0,3200 |  |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,6000 |  |
| 228 |  |  | RCsU05A1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 3,6000 |  |
| 229 |  |  | 08-03-573-3 |  |  | Panou de colt de podea, adincime pina la 700 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 2,3800 |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0006 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2400 |  |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7900 |  |  | 1,5800 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  | 0,7000 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  | 0,7000 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2400 |  |  | 0,4800 |  |
| 230 |  |  | F E03 C |  |  | Teava de cupru, SR EN 13348 de 15 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 220,00 |  |
|  |  |  | 7137010011541 |  |  |  | Instalator frigorific |  |  |  | h-om |  |  | 1,3700 |  |  | 301,4000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 2,2000 |  |
|  |  |  | 274616333485115 |  |  |  | Tevi rotunde trase din cupru 99,9 d=15 |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 222,2000 |  |
|  |  |  | 2721204123011 |  |  |  | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 66,0000 |  |
|  |  |  | 2721204115021 |  |  |  | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 22,0000 |  |
|  |  |  | 2874115840602 |  |  |  | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 220,0000 |  |
|  |  |  | 2411115904513 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 22,0000 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 66,0000 |  |
|  |  |  | 2651122100025 |  |  |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 66,0000 |  |
|  |  |  | 2874115837198 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 220,0000 |  |
|  |  |  | 2875276311801 |  |  |  | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |  | 231,0000 |  |
| 231 |  |  | F E03 B |  |  | Teava de cupru, SR EN 13348 de 10 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 7137010011541 |  |  |  | Instalator frigorific |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 105,6000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 274616333485110 |  |  |  | Tevi rotunde trase din cupru 99,9 d=10 |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 80,8000 |  |
|  |  |  | 2721204123011 |  |  |  | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 2721204115021 |  |  |  | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2874115840602 |  |  |  | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 80,0000 |  |
|  |  |  | 2411115904513 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 2651122100025 |  |  |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 2874115837198 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 80,0000 |  |
|  |  |  | 2875276311801 |  |  |  | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru |  |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  |  | 84,0000 |  |
| 232 |  |  | F E10 A |  |  | Robinet de inchidere cu ventil, pentru amoniac, avind diametrul nominal de 10...20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7137010011541 |  |  |  | Instalator frigorific |  |  |  | h-om |  |  | 1,2800 |  |  | 11,5200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,6300 |  |
|  |  |  | 2875274205201 |  |  |  | Robinet de inchidere pentru amoniac tip Frigotehnica |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 2411115904513 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  |  | 0,6750 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 2,2500 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,4050 |  |
|  |  |  | 2513206621871 |  |  |  | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,1350 |  |
|  |  |  | 2682117345344 |  |  |  | Snur azbest cu ins. pt. garn. tip a, b, 6-9 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0180 |  |
| 233 |  |  | VC32A |  |  | Distribution bend, manual connection O2 Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  | 2722103306041 |  |  |  | Teava din otel nefil., Dn 1/2", zincata |  |  |  | m |  |  | 0,4000 |  |  | 0,4040 |  |
|  |  |  | 28752744005001 |  |  |  | Corp duza de pulverizare/ Distribution bend, manual connection O2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0100 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0202 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0303 |  |
|  |  |  | 2875274123135 |  |  |  | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1/2", zn |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0100 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
| 234 |  |  | IC34A |  |  | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 3,5000 |  |
|  |  |  | 2875274110100 |  |  |  | Piese de legatura/ fiting cupru 15mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 2414126109482 |  |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2744135904000 |  |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 2735725903105 |  |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 |  |  | VC37B |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic( doar montarea) se exclude bloc interior ,exterior) Materiale marunte=1,050 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,3000 |  |  | 33,0000 |  |
|  |  |  | 2811236305075 |  |  |  | Console |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 52,5000 |  |
|  |  |  | 2521305734008 |  |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 0,5000 |  |  | 5,2500 |  |
|  |  |  | 2521305734009 |  |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 2,0000 |  |  | 21,0000 |  |
|  |  |  | 2661122804602 |  |  |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  |  | m |  |  | 10,0000 |  |  | 105,0000 |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 157,5000 |  |
|  |  |  | 2746163334852 |  |  |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  |  | m |  |  | 5,0000 |  |  | 52,5000 |  |
|  |  |  | 2746163334853 |  |  |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  |  | m |  |  | 5,0000 |  |  | 52,5000 |  |
|  |  |  | 2874115850014 |  |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  | kg |  |  | 0,1760 |  |  | 1,8480 |  |
|  |  |  | 2411117322835 |  |  |  | Freon |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 9,4500 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  | 3,5000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 3410520005700 |  |  |  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9800 |  |  | 9,8000 |  |
| 236 |  |  | VC37B |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic( preventiv vacumarea -montarea material din urma demontarii (existent)) se exclude bloc interior ,exterior) Materiale marunte=1,050 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,3000 |  |  | 6,6000 |  |
|  |  |  | 2811236305075 |  |  |  | Console |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 10,5000 |  |
|  |  |  | 2521305734008 |  |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 0,5000 |  |  | 1,0500 |  |
|  |  |  | 2521305734009 |  |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 2,0000 |  |  | 4,2000 |  |
|  |  |  | 2661122804602 |  |  |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  |  | m |  |  | 10,0000 |  |  | 21,0000 |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 31,5000 |  |
|  |  |  | 2746163334852 |  |  |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  |  | m |  |  | 5,0000 |  |  | 10,5000 |  |
|  |  |  | 2746163334853 |  |  |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  |  | m |  |  | 5,0000 |  |  | 10,5000 |  |
|  |  |  | 2874115850014 |  |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  | kg |  |  | 0,1760 |  |  | 0,3696 |  |
|  |  |  | 2411117322835 |  |  |  | Freon |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 1,8900 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  | 0,7000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | 3410520005700 |  |  |  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9800 |  |  | 1,9600 |  |
| 237 |  |  | VC29A |  |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg( se exclude bateria -cost utilaj) Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,005 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 9,9200 |  |  | 19,8400 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,0050 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1005 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1005 |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 36,1800 |  |
|  |  |  | 2874115820522 |  |  |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 36,1800 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2000 |  |
| 238 |  |  | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,3700 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |  | 0,7100 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,2200 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,2200 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,0700 |  |
| 239 |  |  | GB04A |  |  | Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm/ Priza (se exclude robinet ) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 2,2800 |  |  | 20,5200 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 4,0500 |  |
|  |  |  | 2873155901000 |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 1,2600 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 1,0800 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 1,0800 |  |
|  |  |  | 3110320003007 |  |  |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7200 |  |  | 6,4800 |  |
| 240 |  |  | GB04A |  |  | Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm/ Umidificator (se exclude robinet) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 2,2800 |  |  | 13,6800 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,7000 |  |
|  |  |  | 2873155901000 |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 0,8400 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 0,7200 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,7200 |  |
|  |  |  | 3110320003007 |  |  |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7200 |  |  | 4,3200 |  |
| 241 |  |  | GE01A |  |  | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -10 mc/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011600 |  |  |  | Instalator sanitar |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 2,0500 |  |
|  |  |  | 2451317344000 |  |  |  | Sapun de rufe S 189 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 1714227322000 |  |  |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  |  | kg |  |  | 0,0180 |  |  | 0,0180 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 1,4700 |  |  | 1,4700 |  |
|  |  |  | 1111000200200 |  |  |  | Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1111000200100 |  |  |  | Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2513736601900 |  |  |  | Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,0720 |  |  | 0,0720 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,4700 |  |  | 0,4700 |  |
|  |  |  | 2734113803000 |  |  |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 2875274201100 |  |  |  | Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1111000100500 |  |  |  | Niplu fonta maleabila N8 D=65 21/2 ds |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1111000100100 |  |  |  | Niplu fonta maleabila N8 D=20 3/4 zn ds |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1111000100800 |  |  |  | Niplu fonta mal redus N8 D=25x20 1 x 3/4 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2875274030100 |  |  |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=20 (3/4") |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2875274030600 |  |  |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=10 3/8 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2722103300400 |  |  |  | Teava inst. neagra nefil. m-25 (1") OL 32 1 |  |  |  | m |  |  | 0,5000 |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 2722103300300 |  |  |  | Teava inst. neagra nefil. m-20 (3/4) OL 32 1 |  |  |  | m |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 2722103300100 |  |  |  | Teava inst. neagra nefil. m-10 (3/8) OL 32 1 |  |  |  | m |  |  | 0,2500 |  |  | 0,2500 |  |
| 242 |  |  | VC07A |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(se exclude motor,ventilator) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 11,5500 |  |  | 46,2000 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 |  |  | pret furnizor |  |  | Conditionere aparate de tip split 12000 BTU complect invertor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 610001 |  |  |  | Perdea de aer electrica 8-12KW silentios pina la 60 dB (complect) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 244 |  |  | pret furnizor |  |  | Perdea de aer electrica 8-12KW silentios pina la 60 dB (complect) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 61004565401 |  |  |  | Perdea de aer electrica 8-12KW silentios pina la 60 dB (complect) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 245 |  |  | pret furnizor |  |  | Dulap AVSU pentru 2 gaze (O2 + MA4), echipat cu: 2 robineti cu bila; 2 manometre; 2 senzori electronici de presiune; alarma locala cu afitaj digital; posibilitate de conectare la sistemul central de alarmare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 610005555 |  |  |  | dulap AVSU pentru 2 gaze (O2 + MA4), echipat cu:2 robine?i cu bilг;2 manometre;2 senzori electronici de presiune;alarmг localг cu afi?aj digital;posibilitate de conectare la sistemul central de alarmare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 246 |  |  | pret furnizor |  |  | Umidificator cu debitmetru pentru O2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 610002 |  |  |  | Umidificator cu debitmetru pentru O2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 247 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza externa aer comprimat cu conector |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 610003 |  |  |  | Priza externa aer comprimat |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 248 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza externa oxigen cu conector |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 61000314 |  |  |  | Priza externa oxigen cu conector |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 249 |  |  | pret furnizor |  |  | Manometru pina la 10 bari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 610004 |  |  |  | Manometru pina la 10 bari |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 250 |  |  | pret furnizor |  |  | Relulator de presiune O2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 610005 |  |  |  | Regulator de presiune O2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 251 |  |  |  |  |  | Ventilator de canal d125 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 054 |  |  |  | Ventilator de canal d125 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Conditionarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Sisteme de paza automata, control acces s supravegere video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 |  |  | RCsB30D k=1,8 |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm. Коэффициент к трудозатратам=1,800 Коэффициент к материалам=1,800 Коэффициент к машинам=1,800 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,3780 |  |  | 1,3608 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1620 |  |  | 0,5832 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0085 |  |  | 0,0306 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0158 |  |  | 0,0569 |  |
|  |  |  | 2952260003903 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 0,9360 |  |
| 253 |  |  | RpEJ09A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,5600 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 0,4400 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. Semnalizarea de paza automata (SPA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 |  |  | 10-08-001-01 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Dispozitivul de comanda pentru sistemul de paza si alarma, de 6 zone de tipul, (DSC HS2016) sau analog). |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,0000 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0056 |  |  | 0,0056 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0560 |  |  | 0,0560 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,1600 |  |
| 255 |  |  | 10-01-039-06 |  |  | Piese diverse (Tastatura LED, de tipul (DSC HS2LCD) sau analog) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 256 |  |  | 10-04-101-04 |  |  | Utilaj de abonat si divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton. (Transformator 16.5VAC/40VA). |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  | 1100014 |  |  |  | Tirfon |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0110 |  |  | 0,0110 |  |
|  |  |  | 5070812 |  |  |  | Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1х2,5 mm2 |  |  |  | 1000 m |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0010 |  |
| 257 |  |  | 08-01-121-1 |  |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (Sursa de alimentare de rezerva UPS =7AH). |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 2,0600 |  |
|  |  |  | 1010625 |  |  |  | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" |  |  |  | t |  |  | 0,00011 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 4110006 |  |  |  | Apa distilata |  |  |  | kg |  |  | 2,8000 |  |  | 2,8000 |  |
|  |  |  | 5220003 |  |  |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  |  | t |  |  | 0,00003 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 5420017 |  |  |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  |  |  | t |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0010 |  |
| 258 |  |  | 08-01-121-1 |  |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (Baterii acumulatoare 12V, 7AH, 1270BATT). |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 4,1200 |  |
|  |  |  | 1010625 |  |  |  | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" |  |  |  | t |  |  | 0,00011 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 4110006 |  |  |  | Apa distilata |  |  |  | kg |  |  | 2,8000 |  |  | 5,6000 |  |
|  |  |  | 5220003 |  |  |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  |  | t |  |  | 0,00003 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 5420017 |  |  |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  |  |  | t |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0020 |  |
| 259 |  |  | 10-08-003-04 |  |  | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (Transmitotor radio ATS-100 sau Modul comunicare GSM) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0007 |  |  | 0,0007 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,0070 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,1300 |  |
| 260 |  |  | 10-08-002-05 |  |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Detector de miscare) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1010329 |  |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 1010806 |  |  |  | Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00005 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1011482 |  |  |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00005 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0002 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg |  |  | 0,00142 |  |  | 0,0014 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 261 |  |  | 10-08-002-04 |  |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Detector de contact magnetic) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1010329 |  |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 1011482 |  |  |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0002 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg |  |  | 0,00142 |  |  | 0,0014 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
| 262 |  |  | 10-08-003-02 |  |  | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc.(Dispozitiv de alarma optico-sonor, 12V). |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0006 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0900 |  |  | 0,0900 |  |
| 263 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 2,1080 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,0014 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,0007 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,0016 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,0850 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,0663 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0000 |  |  | 0,5100 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0000 |  |  | 0,5100 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,0663 |  |
| 264 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг - FRLS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 05009620316 |  |  |  | Cablu ВВГнг - FRLS 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 265 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ecranat cu capacitatea. CORэ 6x0.22 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 05009620317 |  |  |  | Cablu ecranat cu capacitatea. CORэ 6x0.22 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 266 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ecranat cu capacitatea. CORэ 8x0.22 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 05009620318 |  |  |  | Cablu ecranat cu capacitatea. CORэ 8x0.22 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 267 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( koef. sal =0,5) (se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) Коэффициент к трудозатратам=0,500 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 2,0230 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0004 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 0,1632 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 2,2780 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 2,2780 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,0340 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,1700 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 1,1390 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 3,0600 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 0,3060 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 0,8228 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,0187 |  |
| 268 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava polivinihlorid D=16mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 17,00 |  |
|  |  |  | 0500962016 |  |  |  | Teava polivinihlorid D=16mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 17,0000 |  |
| 269 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Material de fixare) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,1900 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 27752763098861 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton/ Material fixare |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0050 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Semnalizarea de paza automata (SPA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.2. Sistema control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 |  |  | 10-02-016-01 |  |  | Dispozitive (Controler de dirijare, RJ-45 (TCP/IP), оn box) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2900 |  |  | 4,5800 |  |
|  |  |  | 1010117 |  |  |  | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 1010319 |  |  |  | Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1011680 |  |  |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | 1011959 |  |  |  | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,5900 |  |  | 1,1800 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,5000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1100113 |  |  |  | Scoabe 10х2 |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1130379 |  |  |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,0016 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 5009032 |  |  |  | Scoabe cu doua talpi |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 5009598 |  |  |  | Hirtie de slefuit |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 5420055 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 5500122 |  |  |  | Flux "ФКДТ" |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 030101 |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0900 |  |  | 0,1800 |  |
| 271 |  |  | 10-01-039-06 |  |  | Cititor + Buton de iesire "Exit" antivandal, in complect |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 272 |  |  | CK33C |  |  | Lacatul electromagnetic, 12V, 500 mA, 350 kg cu detector cu magnet (doar montarea) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,4200 |  |  | 4,8400 |  |
| 273 |  |  | CK33A |  |  | Amortizator la usa (doar manopera) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,1200 |  |
| 274 |  |  | 10-08-002-04 |  |  | Avertizoare "OC" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Detector cu magnet). |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 1010329 |  |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 1011482 |  |  |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0004 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0002 |  |  | 0,0008 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg |  |  | 0,00142 |  |  | 0,0057 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0080 |  |
| 275 |  |  | 08-01-121-1 |  |  | Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 (Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A). |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 4,1200 |  |
|  |  |  | 1010625 |  |  |  | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" |  |  |  | t |  |  | 0,00011 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 4110006 |  |  |  | Apa distilata |  |  |  | kg |  |  | 2,8000 |  |  | 5,6000 |  |
|  |  |  | 5220003 |  |  |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  |  | t |  |  | 0,00003 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 5420017 |  |  |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  |  |  | t |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0020 |  |
| 276 |  |  | 08-01-121-1 |  |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (Acumulator, 12V, 7 A/h). |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 4,1200 |  |
|  |  |  | 1010625 |  |  |  | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" |  |  |  | t |  |  | 0,00011 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 4110006 |  |  |  | Apa distilata |  |  |  | kg |  |  | 2,8000 |  |  | 5,6000 |  |
|  |  |  | 5220003 |  |  |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  |  | t |  |  | 0,00003 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 5420017 |  |  |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  |  |  | t |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0020 |  |
| 277 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 18,6000 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,0012 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,0125 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,0062 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,0144 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,7500 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,5850 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0000 |  |  | 4,5000 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0000 |  |  | 4,5000 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,5850 |  |
| 278 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu cat.5e UTP cu fire de cupru |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 0800029 |  |  |  | Cablu cat.5e UTP cu fire de cupru |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 70,0000 |  |
| 279 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de alimentare de cupru ВВГнг 2x0,75 mm2, ecranat, cu izolatie fare halogen |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 08000210 |  |  |  | Cablu de alimentare de cupru ВВГнг 2x0,75 mm2, ecranat, cu izolate fare halogen |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 25,0000 |  |
| 280 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de cupru, CQR 6x0.22 mm2, ecranat, cu izolatie fare halogen |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 08000211 |  |  |  | Cablu de cupru, CQR 6x0.22 mm2, ecranat, cu izolatie fare halogen |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 25,0000 |  |
| 281 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu SI, 2 conductori, 0,8 mm2, rezistenta la foc de cel putin 30 min (JE-H(St)H-1x2x0.8) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 08000212 |  |  |  | Cablu SI, 2 conductori, 0,8 mm2, rezistenta la foc de cel putin 30 min (JE-H(St)H-1x2x0.8) |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 30,0000 |  |
| 282 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( koef. sal =0,5) (se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) Коэффициент к трудозатратам=0,500 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 14,2800 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0025 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 1,1520 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 16,0800 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 16,0800 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 8,0400 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 21,6000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 2,1600 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 5,8080 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,1320 |  |
| 283 |  |  | material |  |  | Teava polivinihlorid PVC D=16mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 0700962016 |  |  |  | Teava polivinihlorid D=16mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 120,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.3. Sistemul de supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 |  |  | 10-04-067-23 |  |  | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol. Videoregistrator 8 channel, 32 MP/24 MP IP; H.265+;H.265;H.264+;H.264;2x1Gbps; HDD intern-2 SATA interfaces, up to 16TB |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1800 |  |  | 2,1800 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  | t |  |  | 0,0450 |  |  | 0,0450 |  |
|  |  |  | 030101 |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0100 |  |
| 285 |  |  | 10-04-067-23 |  |  | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol. Camera 6 MP 24/7 full-color imaging, sensor:1/2.4"Progressive Scan CMOS, Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with light ( min. 6 Megapixel, IP+PoE) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1800 |  |  | 4,3600 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  | t |  |  | 0,0450 |  |  | 0,0900 |  |
|  |  |  | 030101 |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |  |
| 286 |  |  | 10-04-067-23 |  |  | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol. Camera video IP bullet (mufa+suruburi in complect), IP67; 1/2.4 inch Progressive, Scan CMOS; 0.001 Lux@(F1.0,AGC ON); vedere color noaptea; obiectiv-2.8mm-4mm; IR 30m; H.264;H.265;H.265+; DC12VPoE Water and dust resistant (IP67). Operating temperature: -30°C +60°C. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1800 |  |  | 8,7200 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  | t |  |  | 0,0450 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 030101 |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0400 |  |
| 287 |  |  | 10-08-001-11 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Comutator Switch, 16 porturi RJ-45 PoE+ auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, min 2x10g SFP+ports, 19", U1, rack mount, Managed) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 14,0000 |  |  | 14,0000 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,1300 |  |
| 288 |  |  | 10-04-101-07 |  |  | Utilaj de abonat si divers: (Hard Disk HDD 8TB SATA-III) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 1100014 |  |  |  | Tirfon |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0110 |  |  | 0,0220 |  |
|  |  |  | 5070925 |  |  |  | Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1х1,5 mm2 |  |  |  | 1000 m |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0300 |  |
| 289 |  |  | 10-04-066-07 |  |  | Aparataj de perete: Conector Rj-45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 1011665 |  |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  | Ate aspre |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0720 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0006 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0060 |  |
| 290 |  |  | pret furnizor |  |  | Conector Rj-45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 8000231 |  |  |  | Conector Rj-45 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 291 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 14,8800 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,0010 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,0049 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,0115 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,4680 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0000 |  |  | 3,6000 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0000 |  |  | 3,6000 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,4680 |  |
| 292 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu pentru sistemul de supraveghere video interior (cupru) (+10%) UTP/CU cat.5e POE+ |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 8000225 |  |  |  | Cablu pentru sistemul de supraveghere video interior (cupru) (+10%) UTP/CU cat.5e POE+ |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 120,0000 |  |
| 293 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( koef. sal =0,5) (se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) Коэффициент к трудозатратам=0,500 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 14,2800 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0025 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 1,1520 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 16,0800 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 16,0800 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 8,0400 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 21,6000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 2,1600 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 5,8080 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,1320 |  |
| 294 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava polivinihlorid PVC D=20 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 0700962020 |  |  |  | Teava polivinihlorid D=20mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 120,0000 |  |
| 295 |  |  | 10-06-036-12 |  |  | Tevi din otel pentru retele de curenti slabi, ce necesita ecranare: Teava in constructii metalice instalate, diametru, mm, pina la: 50 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 73,0000 |  |  | 0,7300 |  |
|  |  |  | 1010818 |  |  |  | Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0026 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1010985 |  |  |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1011521 |  |  |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,01167 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1130079 |  |  |  | Lac "БТ-577" |  |  |  | t |  |  | 0,00643 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  | t |  |  | 0,4220 |  |  | 0,0042 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 2,0000 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 5009522 |  |  |  | Bucse "В54" |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 030401 |  |  |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,0008 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 14,2200 |  |  | 0,1422 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |  | 0,0031 |  |
| 296 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava de otel (toc de protectie) D=50mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 0700962050 |  |  |  | Teava de otel (toc de protectie) D=50mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 297 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Material de fixare). |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 1,1400 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 27752763098861 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton/ Material fixare |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,0480 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul de supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1. Semnalizarea de paza automata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 |  |  | pret furnizor |  |  | Dispozitivul de comanda pentru sistemul de paza si alarma, de 6 zone de tipul, (DSC HS2016) sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8000501 |  |  |  | Dispozitivul de comanda pentru sistemul de paza si alarma, de 6 zone de tipul, (DSC HS2016) sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 299 |  |  | pret furnizor |  |  | Tastatura LED, de tipul (DSC HS2LCD) sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8000502 |  |  |  | Tastatura LED, de tipul (DSC HS2LCD) sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 300 |  |  | pret furnizor |  |  | Transformator 16.5VAC/40VA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8000503 |  |  |  | Transformator 16.5VAC/40VA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 301 |  |  | pret furnizor |  |  | Sursa de alimentare de rezerva UPS =7AH |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8000504 |  |  |  | Sursa de alimentare de rezerva UPS =7AH |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 302 |  |  | pret furnizor |  |  | Baterii acumulatoare 12V, 7AH, 1270BATT |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 8000505 |  |  |  | Baterii acumulatoare 12V, 7AH, 1270BATT |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 303 |  |  | pret furnizor |  |  | Transmitotor radio ATS-100 sau Modul comunicare GSM |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8000506 |  |  |  | Transmitotor radio ATS-100 sau Modul comunicare GSM |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 304 |  |  | pret furnizor |  |  | Detector de miscare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8000507 |  |  |  | Detector de miscare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 305 |  |  | pret furnizor |  |  | Detector de contact magnetic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8000508 |  |  |  | Detector de contact magnetic |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 306 |  |  | pret furnizor |  |  | Dispozitiv de alarma optico-sonor, 12V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8000509 |  |  |  | Dispozitiv de alarma optico-sonor, 12V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Semnalizarea de paza automata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.2. Sistema control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 |  |  | pret furnizor |  |  | Controler de dirijare, RJ-45 (TCP/IP), in box |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 8000311 |  |  |  | Controler de dirijare, RJ-45 (TCP/IP), in box |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 308 |  |  | pret furnizor |  |  | Cititor + Buton de iesire "Exit" antivandal, in complect |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 8000321 |  |  |  | Cititor + Buton de iesire "Exit" antivandal, in complect |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 309 |  |  | pret furnizor |  |  | Lacatul electromagnetic, 12V, 500 mA, 350 kg cu detector cu magnet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 8000333 |  |  |  | Lacatul electromagnetic, 12V, 500 mA, 350 kg cu detector cu magnet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 310 |  |  | pret furnizor |  |  | Card pentru acces, Proximity card Em-Marine (de concretizat inaintea lucrarilor de montare) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 8000334 |  |  |  | Card pentru acces, Proximity card Em-Marine (de concretizat inaintea lucrarilor de montare) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 311 |  |  | pret furnizor |  |  | Amortizor la usa |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 8000335 |  |  |  | Amortizator la usa |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 312 |  |  | pret furnizor |  |  | Detector cu magnet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 8000336 |  |  |  | Detector cu magnet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 313 |  |  | pret furnizor |  |  | Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 8000337 |  |  |  | Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 314 |  |  | pret furnizor |  |  | Acumulator, 12V, 7 A/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 8000338 |  |  |  | Acumulator, 12V, 7 A/h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 315 |  |  | pret furnizor |  |  | Software pentru sistemul control acces |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8000339 |  |  |  | Software pentru sistemul control acces |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.3. Sistemul de supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 |  |  | pret furnizor |  |  | Videoregistrator 8 channel, 32 MP/24 MP IP: H.265+; H.265; H.264+; H.264; 2x1Gbps; HDD intern-2 SATA interfaces, up to 16TB |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 80003174545 |  |  |  | Videoregistrator 8 channel, 32 MP/24 MP IP: H.265+; H.265; H.264+; H.264; 2x1Gbps; HDD intern-2 SATA interfaces, up to 16TB |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 317 |  |  | pret furnizor |  |  | Camera 6 MP 24/7 full-color imaging, sensor: 1/2.4"Progressive Scan CMOS, Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with light. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 8000317 |  |  |  | Camera 6 MP 24/7 full-color imaging, sensor: 1/2.4"Progressive Scan CMOS, Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with light |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 318 |  |  | pret furnizor |  |  | Camera video IP bullet (mufa+suruburi in complect), IP67; 1/2.4 inch Progressive, Scan CMOS: 0.001 Lux@(F1.0,AGC ON); vedere color noapted; obiectiv-2.8mm-4mm; IR 30m; H.264; H.265; H.265+; DC12VPOE Water and dust resistant (IP67). Operating temperature: -30°C +60°C |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 8000318 |  |  |  | Camera video IP bullet (mufa+suruburi in complect), IP67; 1/2.4 inch Progressive, Scan CMOS: 0.001 Lux@(F1.0,AGC ON); vedere color noapted; obiectiv-2.8mm-4mm; IR 30m; H.264; H.265; H.265+; DC12VPOE Water and dust resistant (IP67). Operating temperature: -30°C +60°C. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 319 |  |  | pret furnizor |  |  | Comutator Switch, 16 porturi RJ-45 PoE+ auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, min 2x10g SFP+ports, 19", U1, rack mount, Managed |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8000449 |  |  |  | Comutator Switch, 16 porturi RJ-45 PoE+ auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, min 2x10g SFP+ports, 19", U1, rack mount, Managed |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 320 |  |  | pret furnizor |  |  | Hard Disc HDD 8TB SATA-III |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 8000440 |  |  |  | Hard Disk HDD 8TB SATA-III |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul de supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sisteme de paza automata, control acces s supravegere video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |