| Lucrări de reparație a acoperișului la Instituția de Învățământ Preșcolar Grădinița de copii nr. 161 | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri) | m2 | 35.50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 16.685 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.10 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2.13 |
| 2 | RpCE36A | Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: -verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei) | m2 | 48.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 48.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26.88 |
|  | 2811237321800 | Materiale pentru armare - Uniflex EPP | m2 | 55.373 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 98.88 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 138.432 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.049 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 39.552 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.119 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0.72 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.144 |
| 3 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat | m2 | 237.80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 9.512 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 71.34 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.238 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.071 |
| 4 | RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 194.10 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 178.572 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40.761 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 235.492 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 235.492 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 122.865 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 19.41 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 3.882 |
| 5 | RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 43.70 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 50.692 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.177 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 54.172 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 54.172 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 27.662 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4.37 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0.874 |
| 6 | RpCE28A | Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit | buc | 1.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1.88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.92 |
|  | 2682122600713 | Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m | m2 | 0.515 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 1.751 |
|  | 2744223666817 | Tabla de plumb 2 mm | kg | 3.863 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0.062 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0.412 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0.082 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0.36 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0.03 |
| 7 | CK18C | Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip) | m | 64.40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 16.744 |
|  | 2743123549028 | Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet | m | 67.62 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 386.40 |
| 8 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 64.40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 19.32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.22 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 10.143 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0.676 |
| 9 | TrB22C1A3 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m | t | 3.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2.065 |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 1.05 |
| 10 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 2.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.00 |
| 11 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 2.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2.22 |
| 12 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.516 |

Inginer DETS sectorul Ciocana, Golubenco Nicolae

APROBAT Șef interimar DETS sectorul Ciocana

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) L.S