CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de reparație a fațadei Clinicii Universitare Stomatologice nr. 1 din str. Toma Ciorbă 42

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Fatada |  |  |
| 1 | RpCM33B | Demontarea placajelor din piatra de cosout | m2 | 18,00 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 820,00 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 128,00 |
| 4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri din tabla zincata | m | 132,00 |
| 5 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 820,00 |
| 6 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 778,00 |
| 7 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr.80mm, densitatea 15-20kg/m2, cu finisarea glafurilor ( inclusiv plasa din fibra de sticla si cornier aluminiu ) | m2 | 1 525,00 |
| 8 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), ATLAS - VALLTERM, suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, gr.80mm, cu finisarea briurilor de protejare antiincendiu intre nivele, glafuri ( inclusiv plasa din fibra de sticla si cornier aluminiu ) | m2 | 253,00 |
| 9 | CF51BK=3 | Tencuieli exterioare de 3mm grosime, executate manual, cu amestec uscat la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 1 778,00 |
| 10 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" rezistent la ingteturi, intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 778,00 |
| 11 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, GLAFURI | m | 480,00 |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la glafuri | m2 | 144,00 |
| 13 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), ATLAS - VALLTERM, suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, gr.80mm, cu finisarea briurilor de protejare antiincendiu intre nivele, glafuri ( inclusiv plasa din fibra de sticla si cornier aluminiu ), GLAFURI | m2 | 144,00 |
| 14 | CF51BK=3 | Tencuieli exterioare de 3mm grosime, executate manual, cu amestec uscat la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 144,00 |
| 15 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" rezistent la ingteturi, intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 144,00 |
| 16 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) "FLEXODECOR" la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 1 922,00 |
| 17 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 948,00 |
| 18 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la pereti, pe retea din otel - beton gr.4mm mm, cu ochiuri 50x50 mm | m2 | 38,00 |
| 19 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 38,00 |
| 20 | CF15C k=2 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 | 38,00 |
| 21 | CJ03A | Profilarea cu mortar de ipsos M 25, inclusiv gletul de ipsos, a grinzilor sau a arcelor aparente pe beton ( carniz decorativ ) la pereti | m | 568,00 |
| 22 | CJ01B | Profiluri trase, simple, drepte, lcu mortar de ipsos var M 25 si glet de ipsos, avind 15-20 cm inclusiv latimea desfasurata ( carniz decorativ ) la imbinari intre pereti si tavane | m | 568,00 |
| 23 | CE23B | Glafuri (Pervaz ) din tabla zincata de 0,5 mm grosime , fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata - 30 cm | m | 112,00 |
| 24 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass , din tabla protejata anticoroziv lindab, inclusiv pilniile ( fost folosite ) | m | 96,00 |
| 25 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass cu diam. 100mm, din tabla protejata anticoroziv lindab, inclusiv pilniile | m | 32,00 |
| 26 | CK35B | Elemente de sustinere din metal ( cronstein ) fixate in ziduri din beton armat | buc | 152,00 |
| 27 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la pereti, protectia termoizolatiilor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 50-50 mm, la soclu, scari si trepte | m2 | 112,00 |
| 28 | CI11C | Placaje din piatra "Cosout" artificială cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti , fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T , rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv, piatra 150mm x 250mm | m2 | 76,00 |
| 29 | CG19B2 | Pardoseli din placi din Granit gata fasonate si finisate avind grosimea de 20mm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, la scari, culoare cafeniu închis | m2 | 36,80 |
| 30 | CI11C | Placaje din piatra "Cosout" artificială cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti , fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T , rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv, piatra 200mm x 400mm ( la strada principala ) | m2 | 18,00 |
| 31 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 86,00 |
| 32 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 86,00 |
| 33 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km | t | 86,00 |
|  |  | 2. Fatada la anexa |  |  |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 34,86 |
| 35 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 34,86 |
| 36 | IzA07A | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton sau mortar de ciment cu grund "Betonocontact" la pereti | m2 | 34,86 |
| 37 | CF50B | Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 34,86 |
| 38 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 34,86 |
| 39 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" rezistent la ingteturi, intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 34,86 |
| 40 | CK18Bk=0,5sal | Montarea cornierului din mase plastice la glafuri | m | 24,00 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavane | m2 | 34,86 |
| 42 | RpCJ35A | SUPRAFETE AUXILIARE Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 48,00 |
| 43 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 144,00 |
| 44 | CF15C | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment alb de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane ( Suba - 2 straturi ) | m2 | 144,00 |
|  |  | 3. Amenajarea terenului |  |  |
| 45 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri asfaltului la drumuri | m | 8,00 |
| 46 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 482,00 |
| 47 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 38,00 |
| 48 | TsA04C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare | m3 | 18,00 |
| 49 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 48,00 |
| 50 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 482,00 |
| 51 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x250x1000mm, pe fundatie de beton | m | 52,00 |
| 52 | DA14A | Betonarea bordurilor ( diferenta de consum beton ) | m3 | 2,80 |

Șef Secție construcții capitale și reparații curente                                          Ion Șișianu