CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria comunei Zaim

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria comunei Zaim

3. Obiectul achiziţiilor: Reparatia curenta a unei portiuni de drum str.Mihail Kogalniceanu  satul Zaim r-l Causeni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sector L= 180 m,B=3.0 m cu scurgere pe mijloc . S= 540 m/2 ( Beton ) |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II h= 15 cm | 100 m3 | 0,810 |
| 2 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h= 10 cm | m3 | 54,000 |
| 3 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 43,920 |
| 4 | PD04A | Montarea armaturilor (plasa metalica VR-1 d= 4 mm 150 x 150 mm =0,8 kg/m2) | kg | 432,000 |
| 5 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton B30 C25/30 h=12 cm ) Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,030 | m3 | 64,800 |
| 6 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (180 : 8,0 m = 23,0 rosturi x 3,0 m= 69,0 metrti | m | 111,000 |
| 7 | RpAr7A | Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta) | m | 69,000 |