| Anexa 4 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]. |
| Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Acumulatoare 12V, 50Ah |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1: Acumulatoare 12V, 50Ah |  |  |  | PbCa nesupravegheat Capacitate Ah 50 Tensiune 12V Adâncimea optimă de descărcare % până la 50 Adâncimea de descărcare admisă % până la 80 Putere (W) 600 Cicluri la 20% descărcare 6500 Cicluri la descărcare de 50% 3500 Cicluri la descărcare de 80% 2000 Autodescărcare pe lună pana la 3% Temperatura optima Gr. C. de la +15 la +25 Interval slave Meteo Gr.C de la -20 la +65 Durata de viata la + 25gr. - Min. 12ani Curent de încărcare - C10 Dimensiuni mm(L/D/H) 229*138*208 Greutate kg 16,2 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________