Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație  în secția Psihiatrie medico-legală Chișinău (Staționar)

Autoritatea contractantă: Centrul de Medicină Legală, str. Korolenko, 8

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

Toate produsele și materialele folosite la execuția lucrărilor vor corespunde cerințelor Legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea în construcții.

Se vor accepta doar materialele și instalațiile care corespund specificațiilor și parametrilor descriși în caietul de sarcini.

Executantul va stabili sarcinile, va verifica conformitatea produselor și materialelor, calitatea lucrărilor și răspunderea tuturor participanțilot implicați în execuția lucrărilor în corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calității conform standardelor solicitate (ISO 9001:2015).

Durata de execuție conform conform Capitolului 2, pct. 2.1 din Anexa nr.25

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

Pentru materialele care se coordonează cu beneficiarul și tîmplăriile din pvc se vor prezenta mostre.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

Conform HG nr.285 din 23.05.96 antreprenorul efectuează protecţia și securitatea lucrărilor executate, construcțiilor si teritoriilor aferente pînă la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Păstrarea materialelor se va efectua conform recomandărilor producătorului pentru fiecare material în parte.

Asigurarea sistemului propriu de management al sănătății și securității în muncă cu personalul implicat în proiect va fi realizat de Antreprenor conform standardelor solicitate (ISO 45001:2018 sau analogic).

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

Conform Capitolului 4, pct. 4.14, Capitolul 8, pct. 8.1, pct. 8.2., pct. 8.3. din Anexa nr.25

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

Conform Capitolului 8, Capitolului 9, Capitolului 10 și Capitolului 11 din Anexa nr.25

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

Referințe conform caietului de sarcini.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

Conform specificațiilor și parametrilor descriși în caietul de sarcini.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

Conform specificațiilor și parametrilor descriși în caietul de sarcini.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

Conform specificațiilor și parametrilor descriși în caietul de sarcini.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

Conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții", CP L.01.01-2001 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse", CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preţurilor la producţia de construcții"

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Se prezintă integral actele solicitate conform pct.16 din Anexa nr.2

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Integral actele solicitate conform pct.16 din Anexa nr.2

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

| Sectia Psihiatrie Medico-Legala (Staționar) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Reparatia în Sectia Psihiatrie Medico-Legala (Staționar)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatii interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Hol |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 9,0100 |
| 2 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice | kg | 340,0000 |
| 3 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 | 194,4900 |
| 4 | RpCI42C | Demontarea tavanelor suspendate din placi presate | m2 | 154,6900 |
| 5 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 14,0000 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund de patrundere adinca tip TiefGrund | m2 | 362,9500 |
| 7 | CF05A Aplicativ | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate VR 150x150, d4, cu mortar de ciment M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti (plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2) | m2 | 194,4900 |
| 8 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 | 194,4900 |
| 9 | RpCJ06C1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 44,9000 |
| 10 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 154,6900 |
| 11 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 208,8300 |
| 12 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 154,6900 |
| 13 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 207,9600 |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 207,9600 |
| 15 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 194,4900 |
| 16 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 207,9600 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 207,9600 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 207,9600 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 207,9600 |
| 20 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. Casete sanitare, antimicrobiene, gr. placa >=14mm | m2 | 147,8500 |
| 21 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 6,8400 |
| 22 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,8400 |
| 23 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 6,8400 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,8400 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,8400 |
| 26 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm, gr.>=12mm. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul. | m2 | 154,6900 |
| 27 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 63,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Coridor |  |  |
| 28 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 122,8200 |
| 29 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,0000 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund de patrundere adinca tip TiefGrund | m2 | 122,8200 |
| 31 | CF05A Aplicativ | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate VR 150x150, d4, cu mortar de ciment M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti (plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2) | m2 | 104,4000 |
| 32 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 | 34,5600 |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,4200 |
| 34 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 24,8700 |
| 35 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 18,4200 |
| 36 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 104,4000 |
| 37 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 104,4000 |
| 38 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 104,4000 |
| 39 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 104,4000 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 104,4000 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 104,4000 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 104,4000 |
| 43 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 18,4200 |
| 44 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 18,4200 |
| 45 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 18,4200 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 18,4200 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,4200 |
| 48 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm, gr.>=12mm. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul. | m2 | 18,4200 |
| 49 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 33,9200 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sectia expertizati |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Saloane detentie |  |  |
| 50 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 8,6400 |
| 51 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 272,1600 |
| 52 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 14,2000 |
| 53 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 1,2000 |
| 54 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 2,5600 |
| 55 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru armatura d12 in pereti din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 40,0000 |
| 56 | CL18A | Armatura AIII, d12, l 200mm, inglobate partial in glafuri, sudate la ramele metalice | kg | 14,2000 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund de patrundere adinca tip TiefGrund | m2 | 289,1200 |
| 58 | CF05A Aplicativ | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate VR 150x150, d4, cu mortar de ciment M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti si tavane (plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2) | m2 | 217,1200 |
| 59 | CF15C K=4 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti si tavane din beton cu suprafete plane | m2 | 217,1200 |
| 60 | RpCJ06C1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 38,8000 |
| 61 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 72,0000 |
| 62 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 97,2000 |
| 63 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 72,0000 |
| 64 | CG51A | Pardoseli epoxidice turnate, acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,75 mm pe suport existent. K"Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*"= 2.07. Rasina epoxidica- emisii de particule conform ISO 14644-1, clasa3; clasificare la foc conform EN 13501-1, rezitenta la smulgere>=1.5N/mm2, rezistenta la abraziune~25mg | m2 | 72,0000 |
| 65 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 304,6400 |
| 66 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu glet pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 304,6400 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa epoxidica. K"amorsa"=3.66 | m2 | 232,6400 |
| 68 | CN10A | Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafetele peretilor, executate manual.K"Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice"= 1.58, Rasina epoxidica- emisii de particule conform ISO 14644-1, clasa3; clasificare la foc conform EN 13501-1, rezitenta la smulgere>=1.5N/mm2, rezistenta la abraziune~25mg | m2 | 232,6400 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 72,0000 |
| 70 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 72,0000 |
| 71 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 12,4000 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Salon |  |  |
| 72 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 1,8900 |
| 73 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 100,3100 |
| 74 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 32,0000 |
| 75 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 0,8000 |
| 76 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru armatura d12 in pereti din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 12,0000 |
| 77 | CL18A | Armatura AIII, d12, l 200mm, inglobate partial in glafuri, sudate la ramele metalice | kg | 4,4400 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund de patrundere adinca tip TiefGrund | m2 | 70,1500 |
| 79 | CF05A Aplicativ | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate VR 150x150, d4, cu mortar de ciment M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti si tavane (plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2) | m2 | 70,1500 |
| 80 | CF15C K=4 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti si tavane din beton cu suprafete plane | m2 | 70,1500 |
| 81 | RpCJ06C1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 5,4000 |
| 82 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 32,0000 |
| 83 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 43,2000 |
| 84 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 32,0000 |
| 85 | CG51A | Pardoseli epoxidice turnate, acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,75 mm pe suport existent. K"Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*"= 2.07. Rasina epoxidica- emisii de particule conform ISO 14644-1, clasa3; clasificare la foc conform EN 13501-1, rezitenta la smulgere>=1.5N/mm2, rezistenta la abraziune~25mg | m2 | 32,0000 |
| 86 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 100,3100 |
| 87 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu glet pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 100,3100 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 101,3100 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa epoxidica. K"amorsa"=3.66 | m2 | 70,1500 |
| 90 | CN10A | Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafetele peretilor, executate manual.K"Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice"= 1.58, Rasina epoxidica- emisii de particule conform ISO 14644-1, clasa3; clasificare la foc conform EN 13501-1, rezitenta la smulgere>=1.5N/mm2, rezistenta la abraziune~25mg | m2 | 70,1500 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,0000 |
| 92 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,0000 |
| 93 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 8,4000 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Sala de baie |  |  |
| 94 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 272,1600 |
| 95 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 22,1000 |
| 96 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 8,0000 |
| 97 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 1,6300 |
| 98 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru armatura d12 in pereti din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 24,0000 |
| 99 | CL18A | Armatura AIII, d12, l 200mm, inglobate partial in glafuri, sudate la ramele metalice | kg | 8,8000 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund de patrundere adinca tip TiefGrund | m2 | 68,6800 |
| 101 | CF05A Aplicativ | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate VR 150x150, d4, cu mortar de ciment M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti si tavane (plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2) | m2 | 68,6800 |
| 102 | CF15C K=4 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti si tavane din beton cu suprafete plane | m2 | 68,6800 |
| 103 | RpCJ06C1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 4,9000 |
| 104 | CI06A4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime Se coordoneaza cu Beneficiarul | m2 | 68,6800 |
| 105 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 22,1000 |
| 106 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 29,8300 |
| 107 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 22,1000 |
| 108 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm, gr.>=12mm. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul. | m2 | 22,1000 |
| 109 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 90,7800 |
| 110 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu glet pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 22,1000 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,1000 |
| 112 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,1000 |
| 113 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 8,6000 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Coridor |  |  |
| 114 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 184,5000 |
| 115 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 12,0000 |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund de patrundere adinca tip TiefGrund | m2 | 184,5000 |
| 117 | CF05A Aplicativ | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate VR 150x150, d4, cu mortar de ciment M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti (plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2) | m2 | 116,7000 |
| 118 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 | 116,7000 |
| 119 | RpCJ06C1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 44,1000 |
| 120 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 195,5200 |
| 121 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 195,5200 |
| 122 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 184,5000 |
| 123 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 195,5200 |
| 124 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 195,5200 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 195,5200 |
| 126 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 195,5200 |
|  |  | Capitolul 2. Timplarii, gratii si alte contructii metalice |  |  |
| 127 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Gratii ferestre) | kg | 352,0000 |
| 128 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Paturi) | kg | 812,0000 |
| 129 | CN21A | Vopsitorii la gratii de ferestre, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 39,0800 |
| 130 | CN21A | Vopsitorii la gratii, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 56,6000 |
| 131 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru armatura d12 in pereti din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 96,0000 |
| 132 | CL18A | Armatura AIII, d12, l 200mm, inglobate partial in glafuri, sudate la ramele metalice | kg | 42,8000 |
| 133 | CL26A | Gratii metalice gata confectionate (Fara pret resurs rama - anterior demontate) | kg | 352,0000 |
| 134 | CL26A | Paturi gata confectionate (Fara pret resurs rama - anterior demontate) | kg | 812,0000 |
| 135 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv dotate cu plase antintar, Profil >=70mm, 6 camere; Pachet de sticla termopan- izolarea fonica min.35 dB, rezistenta la impact P3A; Mecanism actionare electrica- motor cu lant din otel inoxidabil, alimentare 230v, forta >=280N, cursa reglabila 300-500mm, grad de protectie IP32. 4 ferestre in set cu mecanismele si conectarea lor. | m2 | 8,6400 |
| 136 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, inclusiv dotate cu plase antintar, Profil >=70mm, 6 camere; Pachet de sticla termopan- 4-24Ar-4Low-E, izolarea fonica min.30 dB, coeficientul de conductivitate termica<=1.3 W/m2K; Clasa de siguranta RC2. | m2 | 10,9000 |
| 137 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, Profil >=70mm, 6 camere; Pachet de sticla termopan- 4-24-4; Clasa de siguranta RC2. | m2 | 17,9200 |
| 138 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu punte termica, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,1800 |
|  |  | Capitolul 3. Obiecte sanitare |  |  |
| 139 | SC08A Kman=4 | Vas pentru closet cu lavoar in set, antivandal, stativ, din otel inoxidabil gr.>=1.5mm, umplut cu spuma poliuritanica. Set compus din vas closet, lavoar, baterie amestecatoare lavoar, suport sapun si suport hirtie igienica, buton actionare closet si buton actionare baterie. Montarea prin usa de service. | buc | 5,0000 |
| 140 | SD02A Kman=4 | Baterie amestecatoare dus (set) antivandal, din otel inoxidabil, alimentare 24V, buton piezo, functie pornire-oprire, timp der functionare programabil, alimentare cu apa premixata | buc | 3,0000 |
| 141 | SD21A Kman=4 | Duza antivandal (set) (стишка), din otel inoxidabil, pozitie fixa- neregulabila | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 4. Electricitate |  |  |
| 142 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp VVGng 3*1.5 | m | 462,8000 |
| 143 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3,0000 |
| 144 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon 600x600, Led 48W, 6500K complet echipate | buc | 18,0000 |
| 145 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat de plafon Led 48W, 6500K complet echipate | buc | 12,0000 |
| 146 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminatde perete tip Bras, Led 3000- 4500K complet echipate | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 5. Copertina, evacuari |  |  |
| 147 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. | m2 | 22,1400 |
| 148 | RpCI42D | Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile | m2 | 22,1400 |
| 149 | CE26A1 | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete pina la 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat | m2 | 22,1400 |
| 150 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor. racordurilor la cosuri etc. Culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 22,1400 |
| 151 | TrB01B1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 12,3200 |
| 152 | TsI50B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km | t | 12,3200 |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

| Lucrări de reparație în sectia Psihiatrie Medico-Legala (Staționar) | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz descifrat

publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz

Lucrări de reparație în Sectia Psihiatrie Medico-Legala (Staționar)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatii interioare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Hol |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  | m2 | 9,0100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,8921 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,8921 |  |  |
| 2 | RpCP45A |  | Demontarea usilor metalice |  | kg | 340,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 10,2000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 10,2000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,2720 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,3400 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,0200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,7000 |  |  |
| 3 | RpCM33B |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare |  | m2 | 194,4900 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 223,6635 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 223,6635 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,5835 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 3,8898 |  |  |
| 4 | RpCI42C |  | Demontarea tavanelor suspendate din placi presate |  | m2 | 154,6900 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 68,0636 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 68,0636 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 3,8673 |  |  |
| 5 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 14,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,0800 |  |  |
| 6 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund de patrundere adinca tip TiefGrund |  | m2 | 362,9500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 10,8885 |  |  |
|  | 24165861053035 |  | Amorsa-grund tip TiefGrund |  | kg | 54,4425 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 18,1475 |  |  |
| 7 | CF05A Aplicativ |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate VR 150x150, d4, cu mortar de ciment M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti (plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2) |  | m2 | 194,4900 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 320,9085 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 68,0715 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 58,3470 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 3,3063 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,9725 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,9449 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 5,8347 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 944,9000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 350,0820 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 7,1961 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,9449 |  |  |
|  | 28731220053156528 |  | plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2 |  | kg | 262,5600 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 457,0515 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 9,7245 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5835 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,7780 |  |  |
| 8 | CF15C |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane |  | m2 | 194,4900 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 194,4900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 29,1735 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 680,7150 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,4587 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3890 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,1669 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2917 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,3890 |  |  |
| 9 | RpCJ06C1 |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe |  | m | 44,9000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 31,8790 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,8170 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 57,9210 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0629 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,3143 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,3861 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0988 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0673 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0673 |  |  |
| 10 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 154,6900 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 92,8140 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,4690 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 5,1048 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2 010,9700 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 6,4970 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,5469 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,6407 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,8563 |  |  |
| 11 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  | kg | 208,8300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 5,2208 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,0442 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 210,9183 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 1,0442 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 2,0883 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 62,6490 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,1253 |  |  |
| 12 | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  | m2 | 154,6900 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 30,9380 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,1876 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,7016 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 665,1670 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,1657 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,6188 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,9281 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,4641 |  |  |
| 13 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 | 207,9600 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 29,1144 |  |  |
|  | 24302261010108 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" |  | kg | 86,3034 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 10,3980 |  |  |
| 14 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 207,9600 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 253,7112 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 484,8344 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,8318 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 16,4288 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 3,3274 |  |  |
| 15 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 194,4900 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 38,8980 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 213,9390 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 29,1735 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0583 |  |  |
| 16 | CF51B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) |  | m2 | 207,9600 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 99,8208 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 594,7656 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,4159 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,6547 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,2478 |  |  |
| 17 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 207,9600 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 93,5820 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,7960 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 219,3770 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2080 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2080 |  |  |
| 18 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 207,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,2388 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 31,1940 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 10,3980 |  |  |
| 19 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 207,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 114,3780 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 83,1840 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 12,4776 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 103,9800 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 10,3980 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,4159 |  |  |
| 20 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. Casete sanitare, antimicrobiene, gr. placa >=14mm |  | m2 | 147,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,1775 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 303,0925 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 591,4000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 155,2425 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,2177 |  |  |
| 21 | CK50B |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat |  | m2 | 6,8400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 15,7320 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,2996 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,3420 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 2,5308 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 5,8824 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 1,8468 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 307,8000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 136,8000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 8,2080 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 30,3696 |  |  |
| 22 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 6,8400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 10,4652 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 48,8376 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0274 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5404 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,1334 |  |  |
| 23 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 6,8400 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,3680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6840 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  | kg | 3,3721 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0068 |  |  |
| 24 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 6,8400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2052 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,0260 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,3420 |  |  |
| 25 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 6,8400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,7620 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 2,7360 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,4104 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,4200 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,3420 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0137 |  |  |
| 26 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm, gr.>=12mm. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul. |  | m2 | 154,6900 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 170,1590 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 160,9240 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 999,9162 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 64,0571 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 3 124,7380 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,4687 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2784 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 2,5988 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 9,7455 |  |  |
| 27 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m | 63,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 47,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 126,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,3780 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,3150 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0945 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 64,2600 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 6,3000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,6300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Hol |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Coridor |  |  |  |  |  |
| 28 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 122,8200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 14,7384 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,4230 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,1410 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,2282 |  |  |
| 29 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,8800 |  |  |
| 30 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund de patrundere adinca tip TiefGrund |  | m2 | 122,8200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,6846 |  |  |
|  | 24165861053035 |  | Amorsa-grund tip TiefGrund |  | kg | 18,4230 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,1410 |  |  |
| 31 | CF05A Aplicativ |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate VR 150x150, d4, cu mortar de ciment M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti (plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2) |  | m2 | 104,4000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 172,2600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 36,5400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 31,3200 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,7748 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,5220 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,0440 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 3,1320 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 044,0000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 187,9200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,8628 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,0440 |  |  |
|  | 28731220053156828 |  | plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2 |  | kg | 140,9400 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 245,3400 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 5,2200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3132 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,4176 |  |  |
| 32 | CF15C |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane |  | m2 | 34,5600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 34,5600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,1840 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 120,9600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,2592 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0691 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,2074 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0518 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0691 |  |  |
| 33 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 18,4200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 11,0520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,8420 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,6079 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 239,4600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,7736 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1842 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5526 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,2210 |  |  |
| 34 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  | kg | 24,8700 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,6218 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1244 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 25,1187 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,1244 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,2487 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 7,4610 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0149 |  |  |
| 35 | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  | m2 | 18,4200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 3,6840 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7368 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,2026 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 79,2060 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,2579 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0737 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1105 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0553 |  |  |
| 36 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 | 104,4000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 14,6160 |  |  |
|  | 24302261010108 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" |  | kg | 43,3260 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 5,2200 |  |  |
| 37 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 104,4000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 127,3680 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 745,4160 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,4176 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 8,2476 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,6704 |  |  |
| 38 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 104,4000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 20,8800 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 114,8400 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 15,6600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0313 |  |  |
| 39 | CF51B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) |  | m2 | 104,4000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 50,1120 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 298,5840 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2088 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,3408 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,6264 |  |  |
| 40 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 104,4000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 46,9800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,4400 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 110,1316 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1044 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1044 |  |  |
| 41 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 104,4000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,1320 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 15,6600 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 5,2200 |  |  |
| 42 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 104,4000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 57,4200 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 41,7600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 6,2640 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 52,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 5,2200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2088 |  |  |
| 43 | CK50B |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat |  | m2 | 18,4200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 42,3660 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,4998 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,9210 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 6,8154 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 15,8412 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 4,9734 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 828,9000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 368,4000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 22,1040 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 81,7848 |  |  |
| 44 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 18,4200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 28,1826 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 131,5188 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0737 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,4552 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,3592 |  |  |
| 45 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 18,4200 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 3,6840 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,8420 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  | kg | 9,0811 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0184 |  |  |
| 46 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 18,4200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,5526 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,7630 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,9210 |  |  |
| 47 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 18,4200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 10,1310 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 7,3680 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,1052 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 9,2100 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,9210 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0368 |  |  |
| 48 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm, gr.>=12mm. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul. |  | m2 | 18,4200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 20,2620 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 19,1623 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 119,0669 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 7,6277 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 372,0840 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0558 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0332 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,3095 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 1,1605 |  |  |
| 49 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m | 33,9200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 25,4400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,3920 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 67,8400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,2035 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,1696 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0509 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 34,5984 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 3,3920 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3392 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sectia expertizati |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Saloane detentie |  |  |  |  |  |
| 50 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  | m2 | 8,6400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,8144 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,8144 |  |  |
| 51 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 272,1600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 32,6592 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 40,8240 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 13,6080 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,7216 |  |  |
| 52 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 14,2000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 11,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,3600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0426 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,2130 |  |  |
| 53 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  | m3 | 1,2000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 2,5200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,5840 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,3480 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 0,3480 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1800 |  |  |
| 54 | CD70A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m |  | m3 | 2,5600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,1290 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,6128 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  | m3 | 2,3040 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 7,6800 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,0026 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 55,5264 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 50,5856 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  | m3 | 0,5402 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,3891 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,9472 |  |  |
| 55 | RpCU05C |  | Executarea strapungerilor pentru armatura d12 in pereti din piatra sau beton armat pina la 15 cm |  | buc | 40,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,8000 |  |  |
| 56 | CL18A |  | Armatura AIII, d12, l 200mm, inglobate partial in glafuri, sudate la ramele metalice |  | kg | 14,2000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 2,6980 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1420 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,1420 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,1420 |  |  |
|  | 2775276309888536 |  | Confectii metalice inglobate in beton Armatura AIII d12 |  | kg | 14,2000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,0710 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,1136 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,2130 |  |  |
| 57 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund de patrundere adinca tip TiefGrund |  | m2 | 289,1200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,6736 |  |  |
|  | 24165861053035 |  | Amorsa-grund tip TiefGrund |  | kg | 43,3680 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 14,4560 |  |  |
| 58 | CF05A Aplicativ |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate VR 150x150, d4, cu mortar de ciment M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti si tavane (plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2) |  | m2 | 217,1200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 358,2480 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 75,9920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 65,1360 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 3,6910 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,0856 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 2,1712 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 6,5136 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2 171,2000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 390,8160 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 8,0334 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,1712 |  |  |
|  | 28731220053156455 |  | plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2 |  | kg | 293,1100 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 510,2320 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 10,8560 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,6514 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,8685 |  |  |
| 59 | CF15C K=4 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti si tavane din beton cu suprafete plane |  | m2 | 217,1200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 868,4800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 130,2720 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3 039,6800 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 6,5136 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,7370 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 5,2109 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,3027 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,7370 |  |  |
| 60 | RpCJ06C1 |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe |  | m | 38,8000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 27,5480 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,8040 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 50,0520 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0543 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,2716 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,3337 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0854 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0582 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0582 |  |  |
| 61 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 72,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 43,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,2000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 2,3760 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 936,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,7200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,1600 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,8640 |  |  |
| 62 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  | kg | 97,2000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,4300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4860 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 98,1720 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,4860 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,9720 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 29,1600 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0583 |  |  |
| 63 | CG01A1 K=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  | m2 | 72,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 28,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,7600 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,5840 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 619,2000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,0160 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5760 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,8640 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,4320 |  |  |
| 64 | CG51A |  | Pardoseli epoxidice turnate, acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,75 mm pe suport existent. K"Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*"= 2.07. Rasina epoxidica- emisii de particule conform ISO 14644-1, clasa3; clasificare la foc conform EN 13501-1, rezitenta la smulgere>=1.5N/mm2, rezistenta la abraziune~25mg |  | m2 | 72,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 164,1600 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 69,8400 |  |  |
|  | 2653102100839 |  | Grund Fuxit-1030* |  | kg | 43,5024 |  |  |
|  | 2653102100840 |  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"* |  | kg | 105,0583 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 1,0876 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  | h-ut | 10,8000 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 4,8240 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 10,0800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,4400 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,7200 |  |  |
| 65 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 | 304,6400 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 42,6496 |  |  |
|  | 24302261010108 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" |  | kg | 126,4256 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 15,2320 |  |  |
| 66 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu glet pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 304,6400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 371,6608 |  |  |
|  | 2653102100831863 |  | Amestec uscat. Glet pe baza de ciment |  | kg | 2 175,1296 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,2186 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 24,0666 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 4,8742 |  |  |
| 67 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa epoxidica. K"amorsa"=3.66 |  | m2 | 232,6400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,9792 |  |  |
|  | 241658610530355 |  | Amorsa epoxidica |  | kg | 127,7194 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 11,6320 |  |  |
| 68 | CN10A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafetele peretilor, executate manual.K"Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice"= 1.58, Rasina epoxidica- emisii de particule conform ISO 14644-1, clasa3; clasificare la foc conform EN 13501-1, rezitenta la smulgere>=1.5N/mm2, rezistenta la abraziune~25mg |  | m2 | 232,6400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 174,4800 |  |  |
|  | 2430116104060 |  | Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice |  | kg | 220,5427 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 11,6320 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 11,6320 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,6979 |  |  |
| 69 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 72,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,1600 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 10,8000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,6000 |  |  |
| 70 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane |  | m2 | 72,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 39,6000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 28,8000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,3200 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 36,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,6000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1440 |  |  |
| 71 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m | 12,4000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 1,8600 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 0,1860 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei |  | kg | 0,3720 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,1240 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,1860 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,6200 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,6200 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,6200 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0248 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Saloane detentie |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Salon |  |  |  |  |  |
| 72 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  | m2 | 1,8900 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,3969 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,3969 |  |  |
| 73 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 100,3100 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 12,0372 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,0465 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 5,0155 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,0031 |  |  |
| 74 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 32,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 12,4800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,4800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,6000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,6000 |  |  |
| 75 | CD70A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m |  | m3 | 0,8000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,8528 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,5040 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  | m3 | 0,7200 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 2,4000 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,0008 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 17,3520 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 15,8080 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  | m3 | 0,1688 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1216 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,2960 |  |  |
| 76 | RpCU05C |  | Executarea strapungerilor pentru armatura d12 in pereti din piatra sau beton armat pina la 15 cm |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,6400 |  |  |
| 77 | CL18A |  | Armatura AIII, d12, l 200mm, inglobate partial in glafuri, sudate la ramele metalice |  | kg | 4,4400 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 0,8436 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0444 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,0444 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,0444 |  |  |
|  | 2775276309888536 |  | Confectii metalice inglobate in beton Armatura AIII d12 |  | kg | 4,4400 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,0222 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,0355 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,0666 |  |  |
| 78 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund de patrundere adinca tip TiefGrund |  | m2 | 70,1500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,1045 |  |  |
|  | 24165861053035 |  | Amorsa-grund tip TiefGrund |  | kg | 10,5225 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,5075 |  |  |
| 79 | CF05A Aplicativ |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate VR 150x150, d4, cu mortar de ciment M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti si tavane (plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2) |  | m2 | 70,1500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 115,7475 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 24,5525 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 21,0450 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,1926 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,3508 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,7015 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 2,1045 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 701,5000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 126,2700 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,5956 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,7015 |  |  |
|  | 287312200531564876 |  | plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2 |  | kg | 94,7000 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 164,8525 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 3,5075 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2105 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,2806 |  |  |
| 80 | CF15C K=4 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti si tavane din beton cu suprafete plane |  | m2 | 70,1500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 280,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 42,0900 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 982,1000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,1045 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5612 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,6836 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,4209 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,5612 |  |  |
| 81 | RpCJ06C1 |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe |  | m | 5,4000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,8340 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,7820 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 6,9660 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0076 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,0378 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,0464 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0119 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0081 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0081 |  |  |
| 82 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 32,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 19,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,2000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,0560 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 416,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,3440 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,9600 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,3840 |  |  |
| 83 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  | kg | 43,2000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2160 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 43,6320 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,2160 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,4320 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 12,9600 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0259 |  |  |
| 84 | CG01A1 K=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  | m2 | 32,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 12,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,5600 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,7040 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 275,2000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,8960 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2560 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3840 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,1920 |  |  |
| 85 | CG51A |  | Pardoseli epoxidice turnate, acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,75 mm pe suport existent. K"Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*"= 2.07. Rasina epoxidica- emisii de particule conform ISO 14644-1, clasa3; clasificare la foc conform EN 13501-1, rezitenta la smulgere>=1.5N/mm2, rezistenta la abraziune~25mg |  | m2 | 32,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 72,9600 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 31,0400 |  |  |
|  | 2653102100839 |  | Grund Fuxit-1030* |  | kg | 19,3344 |  |  |
|  | 2653102100840 |  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"* |  | kg | 46,6926 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 0,4834 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  | h-ut | 4,8000 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 2,1440 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 4,4800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,6400 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,3200 |  |  |
| 86 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 | 100,3100 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 14,0434 |  |  |
|  | 24302261010108 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" |  | kg | 41,6287 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 5,0155 |  |  |
| 87 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu glet pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 100,3100 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 122,3782 |  |  |
|  | 2653102100831863 |  | Amestec uscat. Glet pe baza de ciment |  | kg | 716,2134 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,4012 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 7,9245 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,6050 |  |  |
| 88 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 101,3100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,0393 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 15,1965 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 5,0655 |  |  |
| 89 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa epoxidica. K"amorsa"=3.66 |  | m2 | 70,1500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,1045 |  |  |
|  | 241658610530355 |  | Amorsa epoxidica |  | kg | 38,5124 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,5075 |  |  |
| 90 | CN10A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafetele peretilor, executate manual.K"Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice"= 1.58, Rasina epoxidica- emisii de particule conform ISO 14644-1, clasa3; clasificare la foc conform EN 13501-1, rezitenta la smulgere>=1.5N/mm2, rezistenta la abraziune~25mg |  | m2 | 70,1500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 52,6125 |  |  |
|  | 2430116104060 |  | Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice |  | kg | 66,5022 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,5075 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,5075 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2105 |  |  |
| 91 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 32,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,8000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,6000 |  |  |
| 92 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 32,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 17,6000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 12,8000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,9200 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0640 |  |  |
| 93 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m | 8,4000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 1,2600 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 0,1260 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei |  | kg | 0,2520 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,0840 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,1260 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,4200 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0168 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Salon |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Sala de baie |  |  |  |  |  |
| 94 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 272,1600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 32,6592 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 40,8240 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 13,6080 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,7216 |  |  |
| 95 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 22,1000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 17,6800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,6800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0663 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,3315 |  |  |
| 96 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  | m3 | 8,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 16,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,5600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,4000 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 2,3200 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 2,3200 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,2000 |  |  |
| 97 | CD70A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m |  | m3 | 1,6300 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,8126 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,0269 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  | m3 | 1,4670 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 4,8900 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,0016 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 35,3547 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 32,2088 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  | m3 | 0,3439 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2478 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,6031 |  |  |
| 98 | RpCU05C |  | Executarea strapungerilor pentru armatura d12 in pereti din piatra sau beton armat pina la 15 cm |  | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,7200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,2800 |  |  |
| 99 | CL18A |  | Armatura AIII, d12, l 200mm, inglobate partial in glafuri, sudate la ramele metalice |  | kg | 8,8000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 1,6720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0880 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,0880 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,0880 |  |  |
|  | 2775276309888536 |  | Confectii metalice inglobate in beton Armatura AIII d12 |  | kg | 8,8000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,0440 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,0704 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,1320 |  |  |
| 100 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund de patrundere adinca tip TiefGrund |  | m2 | 68,6800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,0604 |  |  |
|  | 24165861053035 |  | Amorsa-grund tip TiefGrund |  | kg | 10,3020 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,4340 |  |  |
| 101 | CF05A Aplicativ |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate VR 150x150, d4, cu mortar de ciment M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti si tavane (plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2) |  | m2 | 68,6800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 113,3220 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 24,0380 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,6040 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,1676 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,3434 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,6868 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 2,0604 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 686,8000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 123,6240 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,5412 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,6868 |  |  |
|  | 2873122005315897 |  | plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2 |  | kg | 92,7200 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 161,3980 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 3,4340 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2060 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,2747 |  |  |
| 102 | CF15C K=4 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti si tavane din beton cu suprafete plane |  | m2 | 68,6800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 274,7200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 41,2080 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 961,5200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,0604 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5494 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,6483 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,4121 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,5494 |  |  |
| 103 | RpCJ06C1 |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe |  | m | 4,9000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,4790 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,6170 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 6,3210 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0069 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,0343 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,0421 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0108 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0074 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0074 |  |  |
| 104 | CI06A4 |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime Se coordoneaza cu Beneficiarul |  | m2 | 68,6800 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 223,2100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,6040 |  |  |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,5796 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 72,1140 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 686,8000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 373,6000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 22,6644 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,8544 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,1374 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,0302 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,0604 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,5494 |  |  |
| 105 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 22,1000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 13,2600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,2100 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,7293 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 287,3000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,9282 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2210 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,6630 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,2652 |  |  |
| 106 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  | kg | 29,8300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,7458 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1492 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 30,1283 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,1492 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,2983 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 8,9490 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0179 |  |  |
| 107 | CG01A1 K=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  | m2 | 22,1000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 8,8400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,7680 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,4862 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 190,0600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,6188 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1768 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2652 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,1326 |  |  |
| 108 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm, gr.>=12mm. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul. |  | m2 | 22,1000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 24,3100 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 22,9906 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 142,8544 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 9,1516 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 446,4200 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0670 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0398 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,3713 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 1,3923 |  |  |
| 109 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 | 90,7800 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 12,7092 |  |  |
|  | 24302261010108 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" |  | kg | 37,6737 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,5390 |  |  |
| 110 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu glet pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 22,1000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 26,9620 |  |  |
|  | 2653102100831863 |  | Amestec uscat. Glet pe baza de ciment |  | kg | 157,7940 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0884 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,7459 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,3536 |  |  |
| 111 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 22,1000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,6630 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,3150 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,1050 |  |  |
| 112 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 22,1000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 12,1550 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 8,8400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,3260 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 11,0500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,1050 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0442 |  |  |
| 113 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  | m | 8,6000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 1,2900 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  | kg | 0,1290 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei |  | kg | 0,2580 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,0860 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  | kg | 0,1290 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,4300 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,4300 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,4300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0172 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala de baie |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Coridor |  |  |  |  |  |
| 114 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 184,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 22,1400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 27,6750 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 9,2250 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,8450 |  |  |
| 115 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,6400 |  |  |
| 116 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund de patrundere adinca tip TiefGrund |  | m2 | 184,5000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,5350 |  |  |
|  | 24165861053035 |  | Amorsa-grund tip TiefGrund |  | kg | 27,6750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,2250 |  |  |
| 117 | CF05A Aplicativ |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate VR 150x150, d4, cu mortar de ciment M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti (plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2) |  | m2 | 116,7000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 192,5550 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 40,8450 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 35,0100 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,9839 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,5835 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,1670 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 3,5010 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 167,0000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 210,0600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 4,3179 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,1670 |  |  |
|  | 28731220053156914 |  | plase sudate VR 150x150, d4= 1.35 kg/m2 |  | kg | 157,5400 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 274,2450 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 5,8350 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3501 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,4668 |  |  |
| 118 | CF15C |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane |  | m2 | 116,7000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 116,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,5050 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 408,4500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,8752 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2334 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,7002 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1751 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,2334 |  |  |
| 119 | RpCJ06C1 |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe |  | m | 44,1000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 31,3110 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,5530 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 56,8890 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0617 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,3087 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,3793 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0970 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0662 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0662 |  |  |
| 120 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 | 195,5200 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 27,3728 |  |  |
|  | 24302261010108 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" |  | kg | 81,1408 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,7760 |  |  |
| 121 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 195,5200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 238,5344 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 396,0128 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,7821 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 15,4461 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 3,1283 |  |  |
| 122 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 184,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 36,9000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 202,9500 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 27,6750 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0553 |  |  |
| 123 | CF51B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) |  | m2 | 195,5200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 93,8496 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 559,1872 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3910 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,2566 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,1731 |  |  |
| 124 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 195,5200 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 87,9840 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,5520 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 206,2540 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1955 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1955 |  |  |
| 125 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 195,5200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,8656 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 29,3280 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,7760 |  |  |
| 126 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 195,5200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 107,5360 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 78,2080 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 11,7312 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 97,7600 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 9,7760 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3910 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sectia expertizati |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatii interioare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Timplarii, gratii si alte contructii metalice |  |  |  |  |  |
| 127 | RpCP44A |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Gratii ferestre) |  | kg | 352,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 7,0400 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,4080 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,3520 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,3696 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,5544 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 0,1056 |  |  |
| 128 | RpCP44A |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Paturi) |  | kg | 812,0000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 16,2400 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 3,2480 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,8120 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,8526 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,2789 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 0,2436 |  |  |
| 129 | CN21A |  | Vopsitorii la gratii de ferestre, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  | m2 | 39,0800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 43,7696 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 4,6896 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 3,9080 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,5862 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,9080 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,9540 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 1,1724 |  |  |
| 130 | CN21A |  | Vopsitorii la gratii, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  | m2 | 56,6000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 63,3920 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 6,7920 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 5,6600 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,8490 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,6600 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,8300 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 1,6980 |  |  |
| 131 | RpCU05C |  | Executarea strapungerilor pentru armatura d12 in pereti din piatra sau beton armat pina la 15 cm |  | buc | 96,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,8800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 45,1200 |  |  |
| 132 | CL18A |  | Armatura AIII, d12, l 200mm, inglobate partial in glafuri, sudate la ramele metalice |  | kg | 42,8000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 8,1320 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4280 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,4280 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,4280 |  |  |
|  | 277527630988536 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 42,8000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,2140 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,3424 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,6420 |  |  |
| 133 | CL26A |  | Gratii metalice gata confectionate (Fara pret resurs rama - anterior demontate) |  | kg | 352,0000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 38,7200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,5200 |  |  |
|  | 203013294700063 |  | Rama metalica gata confectionata (FARA PRET) |  | kg | 352,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 1,7600 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,8160 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,7600 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 7,0400 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 7,0400 |  |  |
| 134 | CL26A |  | Paturi gata confectionate (Fara pret resurs rama - anterior demontate) |  | kg | 812,0000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 89,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,1200 |  |  |
|  | 203013294700063 |  | Rama metalica gata confectionata (FARA PRET) |  | kg | 812,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 4,0600 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,4960 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 4,0600 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 16,2400 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 16,2400 |  |  |
| 135 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv dotate cu plase antintar, Profil >=70mm, 6 camere; Pachet de sticla termopan- izolarea fonica min.35 dB, rezistenta la impact P3A; Mecanism actionare electrica- motor cu lant din otel inoxidabil, alimentare 230v, forta >=280N, cursa reglabila 300-500mm, grad de protectie IP32. 4 ferestre in set cu mecanismele si conectarea lor. |  | m2 | 8,6400 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 5,7024 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6048 |  |  |
|  | 2030112938150933 |  | Ferestre din mase plastice. actionate electric |  | m2 | 8,6400 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 34,5600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 4,0608 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,4256 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,4560 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,9120 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1728 |  |  |
| 136 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, inclusiv dotate cu plase antintar, Profil >=70mm, 6 camere; Pachet de sticla termopan- 4-24Ar-4Low-E, izolarea fonica min.30 dB, coeficientul de conductivitate termica<=1.3 W/m2K; Clasa de siguranta RC2. |  | m2 | 10,9000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 7,1940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7630 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice. |  | m2 | 10,9000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 43,6000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 5,1230 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,7985 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,3600 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 8,7200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2180 |  |  |
| 137 | CK27C |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, Profil >=70mm, 6 camere; Pachet de sticla termopan- 4-24-4; Clasa de siguranta RC2. |  | m2 | 17,9200 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 18,8160 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,8960 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  | m2 | 17,9200 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 53,7600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 3,7632 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,3082 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 8,9600 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 7,1680 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3584 |  |  |
| 138 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu punte termica, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 5,1800 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 4,4030 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,5180 |  |  |
|  | 2812106306050937 |  | Usi din profiluri din aluminiu cu punte termica gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 5,1800 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 20,7200 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,5900 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,9065 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,1080 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 5,1800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1036 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarii, gratii si alte contructii metalice |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |
| 139 | SC08A Kman=4 |  | Vas pentru closet cu lavoar in set, antivandal, stativ, din otel inoxidabil gr.>=1.5mm, umplut cu spuma poliuritanica. Set compus din vas closet, lavoar, baterie amestecatoare lavoar, suport sapun si suport hirtie igienica, buton actionare closet si buton actionare baterie. Montarea prin usa de service. |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 88,0000 |  |  |
|  | 26221024469409846262 |  | Vas pentru closet cu lavoar, antivandal set |  | buc | 5,1000 |  |  |
|  | 2875114202981984 |  | Sifon pt. closet oriental |  | buc | 5,1000 |  |  |
|  | 2622102452900984 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 5,1000 |  |  |
|  | 2913134201561984 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 5,1000 |  |  |
|  | 2874134203260984 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 5,1000 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 11,7300 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 5,1000 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 5,1000 |  |  |
|  | 2875114200400984 |  | Tragator pt. closet |  | buc | 5,1000 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 5,1000 |  |  |
| 140 | SD02A Kman=4 |  | Baterie amestecatoare dus (set) antivandal, din otel inoxidabil, alimentare 24V, buton piezo, functie pornire-oprire, timp der functionare programabil, alimentare cu apa premixata |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 13,8000 |  |  |
|  | 2913124201350988 |  | Baterie amestecatoare antivandal |  | buc | 3,0150 |  |  |
| 141 | SD21A Kman=4 |  | Duza antivandal (set) (стишка), din otel inoxidabil, pozitie fixa- neregulabila |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,4000 |  |  |
|  | 2875115890000989 |  | Duza antivandal (стишка) |  | buc | 3,0900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Obiecte sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Electricitate |  |  |  |  |  |
| 142 | RpED02A |  | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp VVGng 3*1.5 |  | m | 462,8000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 64,7920 |  |  |
|  | 3130134817404 |  | Cablu de energie |  | m | 481,3120 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 115,7000 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 231,4000 |  |  |
|  | 2875276305097 |  | Console din otel lat 50x5 mm |  | kg | 92,5600 |  |  |
|  | 2874115826526 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30 |  | buc | 925,6000 |  |  |
|  | 2661126408701 |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  | buc | 92,5600 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 925,6000 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  | buc | 1 851,2000 |  |  |
| 143 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,8100 |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  | buc | 3,0300 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,1500 |  |  |
| 144 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon 600x600, Led 48W, 6500K complet echipate |  | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 5,0400 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 18,7200 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 18,7200 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 18,7200 |  |  |
| 145 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat de plafon Led 48W, 6500K complet echipate |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,3600 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 12,4800 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 12,4800 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 12,4800 |  |  |
| 146 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminatde perete tip Bras, Led 3000- 4500K complet echipate |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 2,0800 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 2,0800 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 2,0800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Electricitate |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Copertina, evacuari |  |  |  |  |  |
| 147 | RpCI42C |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. |  | m2 | 22,1400 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 9,7416 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,7416 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,5535 |  |  |
| 148 | RpCI42D |  | Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile |  | m2 | 22,1400 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 39,8520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,2988 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,7712 |  |  |
| 149 | CE26A1 |  | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete pina la 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat |  | m2 | 22,1400 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 16,3836 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,2140 |  |  |
|  | 2010212913420 |  | Grinzi de rasinoase |  | m3 | 0,1771 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  | m3 | 0,2214 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 2,2140 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 2,2140 |  |  |
|  | 2874115850000 |  | Buloane M 20 |  | buc | 44,2800 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita M20 |  | buc | 44,2800 |  |  |
|  | 2874125881229 |  | Saiba plata M 20 |  | kg | 2,9003 |  |  |
|  | 2874115802561 |  | Surub M 12 |  | buc | 88,5600 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  | buc | 88,5600 |  |  |
|  | 2874125881265 |  | Saibe uzuale plate M 12 |  | kg | 3,0553 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,6642 |  |  |
| 150 | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor. racordurilor la cosuri etc. Culoarea se va coordona cu beneficiarul |  | m2 | 22,1400 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 21,0330 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,1070 |  |  |
|  | 2710403642299 |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  | kg | 129,0208 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  | kg | 0,6974 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  | kg | 5,8117 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2214 |  |  |
| 151 | TrB01B1-4 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m |  | t | 12,3200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 12,3200 |  |  |
| 152 | TsI50B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km |  | t | 12,3200 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 2,6118 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertina, evacuari |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |