Aprobat:

Inginer-șef SRL”Ungheni-Gaz”

NEGURA Alexandru_________

Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. UN-G-07/2025

Achiziționarea lucrărilor de  reparația stratului termo și hidro izolant la obiectul de achiziție „Construcția blocului administrativ SRL„Ungheni-Gaz” din mun. Ungheni, str. N. Bălcescu f/n

CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparația stratului termo și hidro izolant la obiectul de achiziție „Construcția blocului administrativ SRL „Ungheni-gaz” din mun. Ungheni, str. N. Bălcescu, f/n”

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Finisarea exterioare Pereti Fasad |  |  |
| 1 | RpIzC42A | Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti, simplu sau dublu asezate la pereti | m2 | 270,00 |
| 2 | RpCR36C | Spalarea exterioare ale peretilor in doua straturi cu apa, pentru executatea mecanizata pe tencuieli vechi | m2 | 497,00 |
| 3 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala | m2 | 270,00 |
| 4 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 270,00 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 270,00 |
| 6 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 270,00 |
| 7 | CN13B | Vopsitorii decorative in relief , pe suprafete de tencuiala | m2 | 270,00 |
| 8 | CN05A | Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 | 497,00 |
|  |  | 2. Acoperis |  |  |
| 9 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 360,00 |
| 10 | RpCK35B | Curatarea stratului-suport din beton,prin indepartarea stratului de mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de mastic bituminos | m2 | 360,00 |
| 11 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Praimer | m2 | 360,00 |
| 12 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 360,00 |
| 13 | CE17A | Strat geotexstil montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 360,00 |
| 14 | CG08A aplica | Pardoseli din covor sintetic verde, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 130,00 |
| 15 | CK35D | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat | buc | 1 000,00 |
| 16 | CE23D | Parapet din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 109,00 |
| 17 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), montat prin cimentare | buc | 8,00 |
| 18 | CE24B примин. | Gargui (аератор), montat prin cimentare | buc | 4,00 |
|  |  | 3. Finisarea exterioare Цоколь |  |  |
| 19 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (vata minerala Rockwool gr.=70mm) | m2 | 40,00 |
| 20 | CK35D | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat | buc | 250,00 |
| 21 | CC09B | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv | m2 | 40,00 |
| 22 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 40,00 |
| 23 | CI11A ad. | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si adeziv rostuite cu fuga respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv | m2 | 40,00 |

Elaborat

Inginer pe investiții  ____________  Roistacer Ghenadie