CAIETUL DE SARCINI Servicii de proiectare pentru reparaţia podului rutier amplasat pe bd. Grigore Vieru, or. Chişinău 1.; Denumirea lucrării; Servicii de proiectare pentru reparaţia podului rutier amplasat pe bd. Grigore Vieru, or. Chişinău. 2.; Temeiul proiectării; Decizia CMC nr. 9/4 din 19.12.2018. Starea tehnică nesatisfăcătoare a podului, conform raportului de expertiză tehnică din decembrie 2018.. 3.; Faza de proiectare; Proiect de execuţie.. 4.; Amplasamentul; Bulevardul Grigore Vieru (pod peste str. Albişoara şi rîul Bîc), or. Chişinău. 5.; Parametrii tehnici de bază; - Categoria tehnică a străzii de amplasare, conform CP D.02.11-2014; - Tipul îmbrăcămintei rutiere pe pod: beton asfaltic; - Lungimea podului: existentă – 50m; - Lăţimea gabaritului de liberă trecere la nivelul căii podului: existentă, de 22,00 m, inclusiv benzile de siguranţă, cu lăţimea minimă de 0,50 m, fiecare; - Lăţimea căii pietonale a trotuarului: până la 3,00 m, fiecare; - Sarcini de calcul: conform СНиП 2.05.03-84*, „Мосты и трубы”, altor standarde în vigoare; - Seismicitatea zonei amplasării: 7 grade, conform CP D.02.05-2017; - Accesoriile străzii, siguranţa rutieră: conform CP D.02.11-2014 şi a altor standarde în vigoare;. 7.; Rampele de acces; - Până la 50 m la fiecare capăt de pod, conform situaţiei în teren. 8.; Necesitatea efectuării studiilor şi cercetărilor pe teren; - Se vor efectua studii, cercetări în teren, în volum necesar pentru elaborarea proiectului în conformitate cu cerinţele normativelor în construcţii în vigoare (topo-geodezia, geologia, hidrologia, etc.). 9.; Date iniţiale la tema de proiect, avize, acorduri; Beneficiarul va obţine cu susţinerea Proiectantului: - Certificatul de urbanism; - Avizul autorităţilor administraţiei publice locale şi organelor de stat de supraveghere; - Avizele organizaţiilor ce deţin reţele edilitare în zona de proiectare.. 10.; Conţinutul proiectului de execuţie; Conform NCM A.07.02-2012: - Memoriu tehnic, - Desene de execuţie; - Organizarea lucrărilor de construcţie (reparaţie); - Devize şi Listele cu cantităţile de lucrări pe compartimente.. 11.; Numărul de exemplare de documentaţie predate; Pentru Beneficiar: În volum de 3exemplare de Documentaţie de proiect + varianta electronică CD.. 12.; Elaborarea cărţii tehnice; este necesar. 13.; Supraveghere de autor; este necesar. Notă: Serviciile se vor executa în baza următoarelor documente normative principale: - Instrucţiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii NCM A.07.02-2012; - Instrucţiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcţii CPL.01.02-2012; - Инженерные изыскания для строительства СНиП 1.02.07-87; - Recomandări privind proiectarea străzilor din localităţi urbane şi rurale CP D.02.11-2014; - Proiectarea drumurilor publice NCM D.02.01:2015 - Мосты и трубы СНиП 2.05.03-84*; - Proiectarea podurilor de şosea în zone seismice CP D.02.05-2017; - Preţuri de referinţă pentru lucrări de proiectare în construcţii NCM L.02.11-2013; - Сборник цен на проектные работы для строительства, Moscova 1987; - Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства, 1982

Material grafic

Înprezentul compartiment se vor include schiţe, scheme, planuri, precum şi alte documente necesare pentru pregătirea ofertei şi demararea contractului.

Devizul de cheltuieli

| Nr. crt. | Denumireaserviciilordeproiectare | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ pe Unitatea de măsură (lei) | Preţ total (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lucrări de proiectare |  |  |  |  |
| 2. | Lucrări hidrologice şi hidraulice |  |  |  |  |
| 3. | Lucrări geotehnice |  |  |  |  |
| 4. | Lucrări topogeodezice |  |  |  |  |
| 5. | Lucrări de reamenajare a comunicaţiilor (după caz) |  |  |  |  |
| 6. | Măsuri pentru prevenirea alunecărilor de teren (după caz) |  |  |  |  |

Precizări: Articolele de servicii de proiectare vor fi comasate în cadrul devizului de cheltuieli al ofertantului. Pentru fiecare articol din deviz ofertantul va prezenta o calculaţie a preţului.

Ofertantul trebuie să indice în ofertă preţurile la toate tipurile de servicii şi lucrări descries în deviz.

În articolele de deviz calculate se vor include toate serviciile şi lucrările aferente.

Serviciile şi lucrările care nu vor fi incluse în articolele de deviz vor fi considerate acoperite de alte preţuri din devizul-ofertă şi nu vor fi achitate de autoritatea contractantă.

Toate cheltuielile, directe şi indirecte, toate taxele şi impozitele, inclusiv TVA şi alte plăţi suportate de proiectant, în conformitate cu condiţiile contractului sau din alte motive, existente la data prezentării ofertei, se vor include în preţurile unitare comasate şi preţul total al ofertei.

| Executor | O.Caraman |
| --- | --- |
| Beneficiar | V.Butucel |