# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea coloanelor cromatografice
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

- IDNO: 1006601004002

- Adresa: MD-2028, Republica Moldova, Chişinău, str. Korolenko 2/1

- Numărul de telefon/fax: tel. (+373 22) 88-43-49 fax (+373 22) 88-43-55

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: e-mail: office@amed.md,

www.amed.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33140000-3 | LOT 1: Coloana cromatografica Hypersil BDS C18, 50 x3,0 mm, 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | Bucată | 2 | Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 cu lungimea 50mm,diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | 30 000 |
|  | 33140000-3 | LOT 2: Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18, 50 x3,0 mm, 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | Bucată | 2 | Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 50mm,diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 180Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 170 m2/g Clasificare USP: L 1 | 30 000 |
|  | 33140000-3 | LOT 3: Coloana cromatografica BDS C18 ,50 x4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | Bucată | 2 | Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 50 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | 30 000 |
|  | 33140000-3 | LOT 4: Coloana cromatografica Zorbax XDB C8, 50 x3,0 mm, 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | Bucată | 2 | Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 50 mm, diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Clasificare USP: L 7 | 30 000 |
|  | 33140000-3 | LOT 5: Coloana cromatografica Zorbax XDB C8, 50 x4,6 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | Bucată | 2 | Coloana cromatografica BDS C8 cu lungimea 50 mm, diametrul 4.6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Clasificare USP: L 7 | 30 000 |
|  | 33140000-3 | LOT 6: Coloana cromatografica Zorbax Eclipse Plus C 18 50x 4,6mm, 1,8 µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) | Bucată | 1 | Coloana cromatografica Zorbax Eclipse Plus C 18 cu lungimea 50 x 4,6mm, dimensiunea particulelor 1,8 µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 95Å Surface Area: 160 m2/g Carbon load :10,5% pH range 2.0-9.0 Clasificare USP: L 1 | 15 000 |
|  | 33140000-3 | LOT 7: Coloana Poroshell 120 SB-C18 ,2.7 µm, 100x4.6mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana | Bucată | 1 | Coloana tip SB cu lungimea 100 mm, diametrul 4.6mm, dimensiunea particulelor 2.7 µm, compatibilă cu holderele de coloană Pore Size:120Å Surface Area: 130 m2/g pH range 1.0-8.0 temp. limits: 60°C carbon load: 7.5% Endcapped: no | 17 900 |
|  | 33140000-3 | LOT 8: Precoloane pentru coloane Poroshell 120 , 2.7 µm | Bucată | 5 | Precoloane pentru coloane Poroshell 120 , 2.7 µm, compatibilă cu holderele de coloană | 4000 |
|  | 33140000-3 | LOT 9: Coloana cromatografica Zorbax XDB C8, 100 x3.0 mm, 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | Bucată | 2 | Coloana cromatografica BDS C8 cu lungimea 100 mm, diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Clasificare USP: L 7 | 30 000 |
|  | 33140000-3 | LOT 10: Coloana cromatografica Luna C 8(2) ,100 x4,0 (4,6) mm, 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (10 buc) | Bucată | 2 | Coloana cromatografica Luna C 8(2) cu lungimea 100 x4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g Carbon load :13,5% pH range 1.5-10.0 + Clasificare USP: L 7 | 40 600 |
|  | 33140000-3 | LOT 11: Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB-Phenyl , 150 x4,0 (4,6)mm, 5 µm, tip cartrige cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) | Bucată | 1 | Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB-Phenyl , cu lungimea 150mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) Pore Size: 80Å Carbon load : 7.2% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m2/g Endcapped double Clasificare USP: L 11 | 11 000 |
|  | 33140000-3 | LOT 12: Precoloane pentru coloana Zorbax Eclipse XDB-Phenyl | Bucată | 2 | Precoloane pentru coloana Zorbax Eclipse XDB-Phenyl, diametrul 4,6 mm compatibilă cu holderele de coloană | 3750 |
|  | 33140000-3 | LOT 13: Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 ,150 x3,0 mm, 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | Bucată | 2 | Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 150mm,diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | 33 600 |
|  | 33140000-3 | LOT 14: Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 ,150 x4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana ) | Bucată | 2 | Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 150mm,diametrul 3,0 mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | 33 600 |
|  | 33140000-3 | LOT 15: Coloana cromatografica BDS C18 ,150 x4,0 (4,6) mm, 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | Bucată | 2 | Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 150mm,diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | 33 600 |
|  | 33140000-3 | LOT 16: Coloană cromatografică Luna C18 (2), 5µm, 150x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana si set de precoloana | Bucată | 1 | Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes | 20 300 |
|  | 33140000-3 | LOT 17: Precoloane pentru coloana Luna C18 (2) 5µm cu diam 4.6mm | Bucată | 4 | Precoloane pentru coloana Luna C18 (2) 5µm compatibilă cu holderele de coloană | 5000 |
|  | 33140000-3 | LOT 18: Coloană cromatografică Inertsil ODS-3V, 5µm, 150x4,6 mm, tip cartridge cu set de holdere şi precoloana corespunzatoare cu coloana | Bucată | 2 | Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană. Pore Size: 100Å Surface Area: 450 m2/g pH range 2.0-7.5 temp. limits: 60°C carbon load: 15,5% Endcapped: yes | 82 000 |
|  | 33140000-3 | LOT 19: Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18, 150 x4,6 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | Bucată | 2 | Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 150mm,diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 170 m2/g Clasificare USP: L 1 | 30 000 |
|  | 33140000-3 | LOT 20: Coloana Lichrospher diol 150x4-4.6 mm, tip cartridge, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana 5µm si precoloane (3 buc) sau echivalentă | Bucată | 1 | Coloana tip cartridge cu lungimea150mm, diametrul 4-4.6mm, 5 µm , compatibilă cu holderele de coloană si precoloana | 15 500 |
|  | 33140000-3 | LOT 21: Coloana cromatografica C8, tip EC,150 x4,0 (4,6)mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) | Bucată | 1 | Coloana cromatografica C8 tip EC, cu lungimea 150 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 110Å Carbon load :10,5% pH range 1.0-9.0 Clasificare USP: L 7 | 9 600 |
|  | 33140000-3 | LOT 22: Coloana cromatografica C8, tip EC,150 x4,0 (4,6)mm, 3 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) | Bucată | 1 | Coloana cromatografica C8 tip EC, cu lungimea 150 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 110Å Carbon load :10,5% pH range 1.0-9.0 Clasificare USP: L 7 | 13 600 |
|  | 33140000-3 | LOT 23: Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8, 150 x4,6 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | Bucată | 2 | Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8 cu lungimea 150mm,diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 7.6% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m2/g Clasificare USP: L 7 | 30 000 |
|  | 33140000-3 | LOT 24: Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8, 150 x3.0 mm, 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | Bucată | 2 | Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C8 cu lungimea 150mm,diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 7.6% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m2/g Clasificare USP: L 7 | 30 000 |
|  | 33140000-3 | LOT 25: Coloana cromatografica NH2, tip EC, 150 x4,0 (4,6)mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) | Bucată | 1 | Coloana cromatografica NH2, tip EC, cu lungimea 150mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) Pore Size: 110Å Carbon load :2,5% pH range 2.0-8.0 Clasificare USP: L 8 | 12 400 |
|  | 33140000-3 | LOT 26: Coloană cromatografică Zorbax SB (stable bond) C8, 5µm, 150x4,6 mm, tip cartrige sau echivalent | Bucată | 1 | Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m2/g pH range 1.0-8.0 temp. limits: 80°C carbon load: 5,5% Endcapped: no | 14 800 |
|  | 33140000-3 | LOT 27: Coloana cromatografica Chiralcel OJ-H ( silicagel OJ pentru compusi chiralici) 150x4.6mm, 5 µm cu set de protectie corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) | Bucată | 1 | Coloana cromatografica Chiralcel OJ-RH ( silicagel OJ pentru compusi chiralici) 150x4.6mm, 5 µm cu set de protectie corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) Clasificare USP: L 80 | 52 000 |
|  | 33140000-3 | LOT 28: Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 ,250 x4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | Bucată | 2 | Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 250 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | 31 500 |
|  | 33140000-3 | LOT 29: Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18, 250 x4,6 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana | Bucată | 3 | Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 250mm,diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana Pore Size: 80Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 170 m2/g Clasificare USP: L 1 | 40 600 |
|  | 33140000-3 | LOT 30: Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18, 250 x3.0 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | Bucată | 2 | Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18 cu lungimea 250mm,diametrul 3.0 mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 80Å Carbon load : 12.5% pH range 2.0-11.5 Surface Area: 170 m2/g Clasificare USP: L 1 | 25 000 |
|  | 33140000-3 | LOT 31: Coloană cromatografică Zorbax SB (stable bond) C8, 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane | Bucată | 2 | Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, tip cartridge, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m2/g pH range 0.8-8.0 temp. limits: 90°C carbon load: 10% Endcapped: no | 29 500 |
|  | 33140000-3 | LOT 32: Coloană cromatografică X-Terra MS C18 , 5µm, 250x4,6 mm, tip cartrige cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana | Bucată | 1 | Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana Pore Size: 125Å Surface Area: 175 m2/g pH range 1.0-12.0 temp. limits: 60°C carbon load: 15,5% Endcapped: yes | 17 800 |
|  | 33140000-3 | LOT 33: Coloană cromatografică Luna C18 (2), 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana | Bucată | 2 | Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes | 42 200 |
|  | 33140000-3 | LOT 34: Coloană cromatografică Inertsil ODS-3V, 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloana | Bucată | 2 | Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 450 m2/g pH range 2.0-7.5 temp. limits: 60°C carbon load: 15,5% Endcapped: yes | 81 200 |
|  | 33140000-3 | LOT 35: Coloană cromatografică Bondapak C 18, 10µm, 300x3.9 mm, tip cartridge cu set de holdere şi precoloane corespunzatoare cu coloana | Bucată | 2 | Coloană tip cartridge cu lungimea 300 mm, diametrul 3.9 mm, dimensiunea particulelor 10 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 125Å Surface Area: 330 m2/g pH range 2.0-8.0 temp. limits: 60°C carbon load: 9.0% Endcapped: yes | 50 000 |
|  | 33140000-3 | LOT 36: Coloană cromatografică Zorbax Eclipse XDB-C18, 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, compatibilă cu holderele de coloană tip P/N 5021-1845 | Bucată | 2 | Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană tip P/N 5021-1845 Pore Size: 80Å Surface Area: 180 m2/g pH range 2.0-9.0 temp. limits: 60°C carbon load: 10% Endcapped: double Clasificare USP: L1 | 29 300 |
|  | 33140000-3 | LOT 37: Coloana X-Bridge Shield RP-18 , 250x4.6 mm, 3.5µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloana (3buc) | Bucată | 1 | Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm, compatibilă cu holder de coloană si precoloane Pore Size: 130Å Surface Area: 185 m2/g pH range 2.0-11.0 temp. limits: 60°C carbon load: 17.0% | 38 000 |
|  | 33140000-3 | LOT 38: Coloană cromatografică Lichrospher 60-RP select-B , 5µm, 250x4,6 mm, tip cartrige , compatibilă cu holderele de coloană tip TR-015323 | Bucată | 1 | Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele de coloană tip TR-015323 | 7 400 |
|  | 33140000-3 | LOT 39: Precoloane C18 pentru coloana Zorbax Eclipse 5µm 4x4mm | Bucată | 50 | Precoloane C18 pentru coloana Zorbax Eclipse 5µm 4x4mm, compatibilă cu holderele de coloană tip P/N 5021-1845 | 80 000 |
|  | 33140000-3 | LOT 40: Coloana capilară pentru cromatografie de gaze DB-624, GC Cap. Column 30 m x 0.32 mm x 1.80 µm | Bucată | 1 | Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: 6% Cyanopropylphenyl, 94% Dimethylpolysiloxane, size: l – 30 m, diametru 0,32 mm, grosimea peliculei – 1.8 µm, configurarea 7 in. Temp: -20°C – 260/260°C Polaritatea 13 ( Intermediate ) Clasificare USP: G43 | 8 900 |
|  | 33140000-3 | LOT 41: Coloana capilară pentru cromatografie de gaze DB-624, GC Cap. Column 60 m x 0.25 mm x 1.40 µm | Bucată | 1 | Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: 6% Cyanopropylphenyl, 94% Dimethylpolysiloxane, size: l – 60 m, diametru 0,25 mm, grosimea peliculei – 1.4 µm, configurarea – 7 in. Temp: -20°C – 260/260°C Polaritatea 13 ( Intermediate ) Clasificare USP: G43 | 8 900 |
|  | 33140000-3 | LOT 42: Coloana capilară pentru cromatografie de gaze DB-1, GC Cap. Column 60 m x 0.25 mm x 0.25 µm | Bucată | 1 | Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: 100% Dimethylpolysiloxane, size: l – 60 m, diametru 0,25 mm, grosimea peliculei – 1.4 µm, Configurarea 7 in. Temp: -60°C – 325/350°C Polaritatea non polar Clasificare USP: G2 | 12 200 |
|  | 33140000-3 | LOT 43: Coloana capilară pentru cromatografie de gaze Zebron™ ZB-WAX, GC Cap. Column 60 m x 0.25 mm x 0.25 µm | Bucată | 1 | Material: fused silica, Faza stationara, compozitia: Polyethylene Glycol, size: l – 60 m, diametru 0,25 mm, grosimea peliculei – 0.25 µm, Configurarea 7 in. Temp: -60°C – 250/260°C Polaritatea 57 (polar) MW 20000 | 22 000 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1 212 750,00 lei |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit oferte alternative

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea bunurilor se efectuează de către Vînzător în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

- Termenul de valabilitate a contractului: 30.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: |  | Nivelul minim/ Obligativitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formularul Ofertei (F 3.1) | Conform formularului F3.1 din Documentația Standard, cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului |  | DA |  |
|  | Garanţia pentru ofertă | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Conform formularului F3.2 din Documentația Standard; - Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau - Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii:AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANȚELOR – TREZORERIA DE STAT Codul fiscal: 1006601004002 Contul de decontare: MD08TRPCAA518410A00418AA Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: 33114001 cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _______” |  | DA |  |
|  | Garanția de bună execuție a contractului | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): 5% Conform formularului F3.3 din Documentația Standard; - Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4 sau - Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii:AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANȚELOR – TREZORERIA DE STAT Codul fiscal: 1006601004002 Contul de decontare: MD08TRPCAA518410A00418AA Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: 33114001 cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________ |  | DA |  |
|  | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (Anexa nr.1 la Ordinul nr.177 din 9 octombrie 2018 Ministerul Finanțelor) |  | DA |  |
|  | Specificații tehnice | Conform formularului F4.1 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului |  | DA |  |
|  | Specificații de preț | Conform formularului F4.2 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului |  | DA |  |
|  | Notă: - Prețul ofertei, precum și documentele solicitate se vor prezenta separat, pentru fiecare lot în parte. |  |  | DA |  |
| Ofertantul clasat pe primul loc conform criteriului de evaluare ,,prețul cel mai scăzut”, este obligat ca în termen de 72 de ore de la data deschiderii ofertelor să transmită pe adresa autorității contractante tatiana.arama@amed.md următoarele documente justificative în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE |  |  |  |  |  |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit |  | -copie- Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional; |  | DA |
|  | Raportul financiar |  | -copie-confirmată prin semnătura electronica a Participantului; |  | DA |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor |  | –copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului –conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; |  | DA |
|  | Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal) |  | -confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; |  | DA |
|  | Autorizația de la producător |  | -copie-confirmată prin semnătura electronica a Participantului; |  | DA |
|  | Certificatul de management al calității ISO 9001 |  | -copie-confirmată prin semnătura electronica a Participantului ; |  | DA |
|  | Extras din catalogul producătorului |  | -copie-prin extras se va confirma modelul produsului; |  | DA |
|  | Notă 1: |  | Fiecare coloană la livrare va fi însoțită de certificat pentru lot, eliberat de producător. |  | DA |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut, fără TVA

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la:11:00

- pe: 14.05.2019

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 17.04.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu