| Finalizarea si punerea in functiune a sistemului de apeduct Prut-Falesti. Nr. 320/S/20.01.2025 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 2-3-6

Platforma C. Sta?ia de tratare / clorinare. Tehnologia - C-ST.TH.1.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoare utilaj tehnologic |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=250 m3/h, complet echipata care contine: 1) rezervor de stocare a hipocloritului din material plastic rezistent la actiunea agentilor chimici, V=500 l; 2) debitmetru cu impulsuri DN=250 mm; 3) pompa dozatoare, Q=10-20 l/h; 4) injector de clor; 5) analizator de clor; 6) panou de automatizare; 7)sistem de incalzire; 8) sistem de ventilare; 9) container Lxlxl (3,0 x 2,0 x 2,5 m); 10) chiuveta pentru spalarea ocjilor; 11) etc. |  |  | set |  | 1,0000 |  |
|  | 2913127334100 |  | Statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=250 m3/h, complet echipata care contine: 1) rezervor de stocare a hipocloritului din material plastic rezistent la actiunea agentilor chimici, V=500 l; 2) debitmetru cu impulsuri DN=250 mm; 3) pompa dozatoare, Q=10-20 l/h; 4) injector de clor; 5) analizator de clor; 6) panou de automatizare; 7)sistem de incalzire; 8) sistem de ventilare; 9) container Lxlxl (3,0 x 2,0 x 2,5 m); 10) chiuveta pentru spalarea ocjilor; 11) etc. |  |  | set |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilaj tehnologic |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Adaptor flansa din fonta, D=500 mm - 500 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 287527491 |  | Adaptor flansa din fonta, D=500 mm - 500 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 3 | Pret de piata |  | Piesa de bransare intarita, D=500 mm - 1'' |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 287527411010 |  | Piesa de bransare intarita, D=500 mm - 1'' |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 4 | Pret de piata |  | Reductie din fonta cu flanse, D=500 mm - 250 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 287527492 |  | Reductie din fonta cu flanse, D=500 mm - 250 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AcA26D |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm. (Adaptor flansa din fonta, D=500 mm - 500 mm) (Exclus utilaj) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,6600 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,0200 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 32,0000 |  |
| 6 | AcA26D |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm. (Piesa de bransare intarita, D=500 mm - 1'') (Exclus utilaj) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,6600 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,0200 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 32,0000 |  |
| 7 | AcA26D |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=500 mm - 250 mm) (Exclus utilaj) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,6600 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,0200 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 32,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC03B2 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,4100 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,0496 |  |
| 9 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,1200 |  |
| 10 | TsD02B1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,2900 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,2436 |  |
| 11 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,2900 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,5578 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 3,0131 |  |
| 12 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor) |  |  | 100 m3 |  | 0,1400 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,3150 |  |
| 13 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 22,4000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,8579 |  |
| 14 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,1400 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0504 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,0560 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SD19B |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1". (Robinet de apa tip FI-FI cu sfera si fluture, D=1'') |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,5600 |  |
|  | 29131245031 |  | Robinet de apa tip FI-FI cu sfera si fluture, D=1'' |  |  | buc |  | 2,0300 |  |
| 16 | IC44E k=0.34 |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm. (Piesa de trecere din PVC, D=600 mm, L=200 mm) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,2100 |  |
|  | 27221033113 |  | Piesa de trecere din PVC, D=600 mm, L=200 mm |  |  | m |  | 1,0200 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,6120 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,2720 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,2040 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,4552 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0082 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0007 |  |
| 17 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune FE, D=25 mm x 1'') |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 25231567101 |  | Racord compresiune FE, D=25 mm x 1'' |  |  | buc |  | 4,1200 |  |
| 18 | IC44C k=0.4 |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, D=110 mm, L=200 mm) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,0400 |  |
|  | 27221033114 |  | Piesa de trecere din PVC, D=110 mm, L=200 mm |  |  | m |  | 0,8000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1920 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1120 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0960 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,0272 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0058 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0014 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0005 |  |
| 19 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE100, PN10, SDR17, D=25 mm). (Exclus banda de avertizare) |  |  | m |  | 36,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,2960 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6480 |  |
|  | 25212167100011 |  | Conducta din PE100, PN10, SDR17, D=25 mm |  |  | m |  | 36,1080 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 1,4400 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 1,4400 |  |
| 20 | AcA07B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=110 mm) |  |  | m |  | 3,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,1100 |  |
|  | 2521216700000 |  | Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=110 mm |  |  | m |  | 3,2130 |  |
|  | 2524906710000 |  | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) |  |  | buc |  | 0,5233 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,0030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Lucrari interioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot compresiune 90 grade, D=25 mm) |  |  | buc |  | 14,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,9000 |  |
|  | 252315671541 |  | Cot compresiune 90 grade, D=25 mm |  |  | buc |  | 14,4200 |  |
| 22 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,2200 |  |
|  | 252315671998 |  | Cot PVC, D=50 mm, 90 grade |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0100 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0120 |  |
| 23 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 90 grade) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,2800 |  |
|  | 2523156712115 |  | Cot PVC, D=110 mm, 90 grade |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0350 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0150 |  |
| 24 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie redusa PVC, D=110 mm x 50 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,2800 |  |
|  | 2523156710011 |  | Ramificatie redusa PVC, D=110 mm x 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0350 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0150 |  |
| 25 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa compresiune, D=25 mm) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,4000 |  |
|  | 252315671542 |  | Mufa compresiune, D=25 mm |  |  | buc |  | 4,1200 |  |
| 26 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE100, PN10, SDR17, D=25 mm). (Exclus banda de avertizare) |  |  | m |  | 24,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,8640 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4320 |  |
|  | 25212167100011 |  | Conducta din PE100, PN10, SDR17, D=25 mm |  |  | m |  | 24,0720 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,9600 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,9600 |  |
| 27 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=110 mm) |  |  | m |  | 6,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,9200 |  |
|  | 2521216720111 |  | Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=110 mm |  |  | m |  | 6,1800 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0900 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0900 |  |
| 28 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=50 mm) |  |  | m |  | 3,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7500 |  |
|  | 2521216720112 |  | Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=50 mm |  |  | m |  | 3,0900 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0120 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0360 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari interioare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Executare camine |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. |  |  | m3 |  | 1,0600 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,6320 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,6040 |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,1431 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,1291 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,0108 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,2432 |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,1183 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,0861 |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,0043 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 2,1582 |  |
| 30 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Beton de ciment clasa B15/M200 - 0.20 m3) |  |  | m3 |  | 3,8700 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 26,1225 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 11,1843 |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,2000 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,4714 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,0393 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,0449 |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,4321 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,3142 |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,0157 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 7,1595 |  |
| 31 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,10 m3)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,11 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 32 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3)) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 33 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 34 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 35 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,27 m3)) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 36 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3)) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 2661126433152222 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 37 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,41 m3)) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,41 m3) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 38 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 39 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 40 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 41 | Pret de piata |  | Consum de metale pentru constructia scarilor |  |  | kg |  | 68,2600 |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 68,2600 |  |
| 42 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,0700 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,4508 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,5460 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,2730 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,0385 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,1365 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0683 |  |
| 43 | Pret de piata |  | Capac din fonta B125 |  |  | buc |  | 54,0000 |  |
|  | 2875274200001 |  | Capac din fonta B125 |  |  | buc |  | 54,0000 |  |
| 44 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris. (Pereu camin) |  |  | m3 |  | 0,7600 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,7524 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,8740 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0760 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,1596 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,3192 |  |
| 45 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu camin) |  |  | m3 |  | 0,7600 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,6220 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3040 |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton, marca B 20 |  |  | m3 |  | 0,7907 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0771 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,4560 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,1900 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executare camine |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |