| Extinderea retelelor de alimentare cu apa din str. Nikolae Zinevici catre zona Centru (intersectie cu str. Mihai Viteazul) din s. Cojusna, r-nul Straseni.Obiect 202626/09-AE. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B11 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor |  |  | 100 m3 |  | 0,590 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 2,980 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 8,450 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 37,095 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 27,120 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 55,867 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu ( intersectii cu retele subterane ) |  |  | m3 |  | 8,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 20,485 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 2,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul tevilor si a caminelor |  |  | 100 m3 |  | 0,920 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 151,800 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 4,099 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,920 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,011 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,129 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,920 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,331 |  |
|  | 141112220175222 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,368 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta pat din piatra sparta |  |  | m3 |  | 6,770 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 7,921 |  |
|  | 1421102206036 |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  | m3 |  | 6,939 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - pat din nisip si ramblierea inversa a transeului cu nisip |  |  | m3 |  | 176,000 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 107,360 |  |
|  | 14211022-1 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 180,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 6,640 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 7,238 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 6,640 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 58,565 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 62,615 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsF05B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m |  |  | m2 |  | 1 592,000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 573,120 |  |
|  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  |  | buc |  | 2,866 |  |
|  | 2811236310108 |  | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor |  |  | buc |  | 4,776 |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  | m3 |  | 1,592 |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  | kg |  | 23,721 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de140 mm ( Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn140 mm ) |  |  | m |  | 66,500 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,776 |  |
|  | 2521216701001. |  | Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn140 mm |  |  | m |  | 68,847 |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,244 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,995 |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,765 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | AcA52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn110 mm ) |  |  | m |  | 566,500 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 103,670 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 53,818 |  |
|  | 25212167100011-. |  | Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn110 mm |  |  | m |  | 569,332 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 56,650 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn90 mm ) |  |  | m |  | 71,500 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 8,652 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,362 |  |
|  | 252121671003211 |  | Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn90mm |  |  | m |  | 71,858 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 2,860 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 2,860 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcA52B |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d75 mm ) |  |  | m |  | 21,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,512 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,756 |  |
|  | 25212167100011 |  | Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn 75mm |  |  | m |  | 21,063 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ( Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm) |  |  | m |  | 31,500 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,134 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,567 |  |
|  | 2521216710001111 |  | TeavaPEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm |  |  | m |  | 31,594 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 1,260 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 1,260 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pret de piata |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de inox 0.4mm |  |  | m |  | 757,000 |  |
|  | 1234567890 |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de inox 0.4mm |  |  | m |  | 757,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 52,500 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,100 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 5,250 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,575 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 753,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 52,710 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 112,950 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 37,650 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 805,500 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 3,303 |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 1,611 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de140 mm (Tub de protectie PN10 DN140mm) |  |  | m |  | 71,500 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,510 |  |
|  | 2521216701001.-. |  | Tub de protectie PN10 DN140mm |  |  | m |  | 74,024 |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,263 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 2,145 |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,822 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | GD60C |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 96,600 |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 16,420 |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 16,420 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | GD59C |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm Tub de protectie PN10 DN200mm |  |  | m |  | 22,000 |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 103,400 |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 20,680 |  |
|  | 2521216710200 |  | Tub de protectie PN10 DN200mm |  |  | m |  | 22,066 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 12,320 |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 739,200 |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 20,680 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | GD59C |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm Tub de protectie PN10 DN200mm |  |  | m |  | 26,500 |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 124,550 |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 24,910 |  |
|  | 2521216710200. |  | Tub de protectie PN10 DN200mm |  |  | m |  | 26,580 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 14,840 |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 890,400 |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 24,910 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | AcA51A |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm |  |  | m |  | 48,500 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 20,176 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 35,211 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri L=200 |  |  | buc |  | 16,005 |  |
|  | 2913204500011 |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  | buc |  | 0,970 |  |
|  | 2521216701001. |  | Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn140 mm |  |  | m |  | 49,228 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 2,425 |  |
|  | 060326 |  | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  |  | h-ut |  | 8,245 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 8,245 |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 8,245 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,455 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m ( pentru sprijiniri coturi) |  |  | m3 |  | 1,200 |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 10,236 |  |
|  | 26631021000010 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 1,248 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,121 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,390 |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CB01B |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 9,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,620 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 16,380 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,450 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,900 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,080 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,080 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,027 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,144 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IC44C k=0.2 |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d180mm k=0.2 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 2722103310000.-- |  | Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d180mm |  |  | m |  | 0,800 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,192 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,112 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,027 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IC44C k=0.2 |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d160mm k=0.2 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,080 |  |
|  | 2722103310000 |  | Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d160mm |  |  | m |  | 1,600 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,384 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,224 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,192 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,054 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IC44C k=0.2 |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d125mm k=0.2 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 2722103310000- |  | Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d125mm |  |  | m |  | 0,800 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,192 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,112 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,027 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC44B |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d110mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,500 |  |
|  | 2722103310000-1 |  | Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d110mm |  |  | m |  | 0,900 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,135 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,284 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,007 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IC44B |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d90mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,500 |  |
|  | 2722103310000-2 |  | Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d90mm |  |  | m |  | 1,500 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,225 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,140 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель, установленный в колодцах, резервуарах или в других строениях и установках для водоснабжения и канализации) Numai montarea indicator Hidrant |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pret de piata |  | Indicator pentru Hidrant DN100mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 11111 |  | Indicator pentru Hidrant DN100mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu egal din fonta cu flanse dn 125x125 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,700 |  |
|  | 2875274110100 |  | Teu egal din fonta cu flanse dn 125x125 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,020 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu redus din fonta cu flanse dn 125x100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,850 |  |
|  | 2875274110100. |  | Teu redus din fonta cu flanse dn 125x100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Cruce din fonta cu flanse dn 125x125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,850 |  |
|  | 2875274110100.1 |  | Cruce din fonta cu flanse dn 125x125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse PN10 d100/100mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,670 |  |
|  | 2875274110480.- |  | Cruce fonta cu flanse PN10 d100/100mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse fonta ductila PN10 D100/80 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  | 287527411201100 |  | Teu cu flansa fonta ductila PN10 D100/80 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d100/65mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  | 2875274110365 |  | Teu fonta cu flanse PN10 d100/65 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d100/50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |
|  | 28752741103850 |  | Teu fonta cu flanse PN10 d100/50 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d80/50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |
|  | 28752741103850. |  | Teu fonta cu flanse PN10 d80/50 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | AcB01B |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm Vana sertar cauciucat PN10 D 125 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,900 |  |
|  | 2874117300000- |  | Vana sertar cauciucat PN10 D 125 |  |  | buc |  | 7,210 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D 100 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,800 |  |
|  | 2874117300000 |  | Vana sertar cauciucat PN10 D 100 |  |  | buc |  | 16,640 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D 80 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,950 |  |
|  | 2874117300000. |  | Vana sertar cauciucat PN10 D 80 |  |  | buc |  | 9,360 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,100 |  |
|  | 2874117302165 |  | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm |  |  | buc |  | 2,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,750 |  |
|  | 2874117302150 |  | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm |  |  | buc |  | 5,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d125/100mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,700 |  |
|  | 2875274110100.2 |  | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d125/100mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,020 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d100/80mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,670 |  |
|  | 28752741105865 |  | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d100/80 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d100/65mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  | 28752741105850.-2 |  | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d100/65 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | GD53E |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 140 mm, pentru adaptoare pe flansa, Capat flansa PEID RC PE 100 D140 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 5,460 |  |
|  | 25231567138111. |  | Capat flansa PEID RC PE 100 D140 |  |  | buc |  | 6,060 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 5,460 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 5,460 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | GD53C1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa Capat flansa PEID RC PE 100 D110 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 24,320 |  |
|  | 25231567138141 |  | Capat Flansa PEID RC PE100 D110 |  |  | buc |  | 16,160 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 24,320 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 24,320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | GD53B |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm,Capat flansa PEID RC PE100 D90 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 5,680 |  |
|  | 25231567138111 |  | Capat flansa PEID RC PE100 D90 |  |  | buc |  | 8,080 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 5,680 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 5,680 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | GD53A1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Capat flansa PEID RC PE100 D75 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 2,640 |  |
|  | 2523156713811 |  | Capat Flansa PEID RC PE100 D75 |  |  | buc |  | 2,020 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 2,640 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,640 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Capat flansa PEID RC PE100 dn63) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
|  | 2523156713811125 |  | Capat flansa PEID RC PE 100 dn 63 |  |  | buc |  | 5,050 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm ( Flansa libera din otel zincat dn140/125) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 11,100 |  |
|  | 2875274110100.3 |  | Flansa libera din otel zincat dn140/125) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 6,060 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 54,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn110/100) |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 14,240 |  |
|  | 2875274110100199 |  | Flansa libera din otel zincat dn 110/100 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 16,160 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 64,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn90/80 ) |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,120 |  |
|  | 2875274110100119 |  | Flansa libera din otel zincat dn 90/80 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 8,080 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 32,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d75/65mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |
|  | 28752741175 |  | Flansa libera din otel zincat d75/65mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,020 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d63/50mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,450 |  |
|  | 287527411502 |  | Flansa libera din otel zincat d63/50mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 5,050 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm.Teu redus electrofuziune dn 110x90mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,400 |  |
|  | 25231567138117 |  | Teu redus electrofuziune dn 110x90mm |  |  | buc |  | 2,020 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 2,160 |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 2,160 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm ( Flansa oarba din otel zincat dn125) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,550 |  |
|  | 2875274110100.4 |  | ( Flansa oarba din otel zincat dn125) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 3,030 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 27,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa oarba din otel zincat dn80 ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |
|  | 2875274110100119. |  | Flansa oarba din otel zincat dn 80 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,020 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa oarba din otel zincat dn 50 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  | 28752741175.1 |  | Flansa oarba din otel zincat dn50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | GD53C1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Cot 45* PEID RC PE100 D110 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 3,040 |  |
|  | 25231567138181-2 |  | Cot 45* PEID RC PE100 D110 |  |  | buc |  | 2,020 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 3,040 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 3,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | GD53C1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Cot 30* PEID RC PE100 D110 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,520 |  |
|  | 25231567138181-1 |  | Cot 30* PEID RC PE100 D110 |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 1,520 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,520 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | GD53E1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, Cot 45* PEID RC PE100 D140 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 3,640 |  |
|  | 2523156713811.5 |  | Cot 45* PEID RC PE100 D140 |  |  | buc |  | 2,020 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 3,640 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 3,640 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | GD53E1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, Cot 30* PEID RC PE100 D140 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 3,640 |  |
|  | 2523156713811.6 |  | Cot 30* PEID RC PE100 D140 |  |  | buc |  | 2,020 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 3,640 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 3,640 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Camine circulare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 18,950 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 127,913 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 54,766 |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 3,828 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 2,308 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,192 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 5,116 |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 2,116 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 1,539 |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,077 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 35,058 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 6,450 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 38,700 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 18,318 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,850 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 1,368 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,560 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,687 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,586 |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,958 |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,026 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 10,836 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | pret de piata |  | Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-5 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 1234567896 |  | Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-5 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | pret de piata |  | Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-7.5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1234567896. |  | Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-7.5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | pret de piata |  | Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-10 cu fund |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 12345678962 |  | Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-10 cu fund |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | pret de piata |  | Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-10 |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 12345678962. |  | Inele prefabricate pt.camine КЦ-15-10 |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | pret de piata |  | Placi prefabricate pt.camine КЦП1-15-2 |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 12345678963 |  | КЦП1-15-2 |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | pret de piata |  | Placi prefabricate pt.camine КЦД-20 (0,59m3 ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 12345678965 |  | КЦД-20 ( 0,59 m3 ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | pret de piata |  | Inele prefabricate pt.camine КЦ-20-5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 12345678966 |  | КЦ-20-5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | pret de piata |  | Inele prefabricate pt.camine КЦ-20-10 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 12345678967 |  | КЦ-20-10 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | pret de piata |  | Placi prefabricate pt.camine КЦП1-20-2 (0,51 m3 ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 12345678968 |  | КЦП1-20-2 ( 0,51 m3 ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | pret de piata |  | Inele prefabricate pt.camine КЦО-1 (0,02 m3 ) |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 12536985241 |  | Inele prefabricate pt.camine КЦО-1 ( 0,02 m3 ) |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | pret de piata |  | Inele prefabricate pt.camine КЦ-7-3 (0,05 m3 ) |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 123456789691 |  | КЦ-7-3 ( 0,05 m3 ) |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Pret de piata |  | Scara cu vanguri din otel C-1-03=14buc |  |  | kg |  | 239,120 |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 239,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,239 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,539 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,864 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,932 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,131 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,466 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,233 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru suport) |  |  | m3 |  | 0,850 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,272 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,552 |  |
|  | 2663102101 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 0,880 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,086 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,212 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,340 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda ( Hidroizolarea interioara ) |  |  | m2 |  | 235,960 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 117,980 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 89,665 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 188,768 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,899 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Hidroizolarea exterioare ) |  |  | m2 |  | 269,560 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 10,782 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 458,252 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 91,650 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,162 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 304,603 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,270 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 3,504 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Pret de piata |  | Capac apa fonta circular C250 cu balam si lacat |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 2875274200000 |  | Capac apa fonta circular C250 ,cu balama si lacat |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Pereu) h=0.1m pentru 29.18m2 |  |  | m3 |  | 2,918 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,889 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 3,356 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,292 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,613 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,226 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....15. (Pereu,H=0.05m pentru 25.38m2) |  |  | m3 |  | 1,460 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,037 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,584 |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 1,519 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,148 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,876 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,365 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine circulare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Drumul din asfalt( L=132 m.l , b=700mm ) 92.4m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 264,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 76,560 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,924 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 10,560 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 77,616 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 9,240 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,784 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 7,161 |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 7,161 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,092 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,239 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 21,250 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,574 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,092 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,092 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,033 |  |
|  | 141112220175222 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip h=15 cm |  |  | m3 |  | 13,860 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,474 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 15,246 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,386 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 2,911 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 5,821 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta 50% din volumul totatl h=26cm |  |  | m3 |  | 12,012 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,892 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 13,814 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,201 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 2,523 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 5,045 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta 50% din volumul totatl demolat h=26cm |  |  | m3 |  | 12,012 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,892 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,201 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 2,523 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 5,045 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.6l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010) |  |  | t |  | 0,065 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,067 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 92,400 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 14,784 |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari ( pentru drum ) |  |  | t |  | 13,028 |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,277 |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 1,478 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,534 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.3l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010) |  |  | t |  | 0,028 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,029 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 92,400 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 11,088 |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 8,686 |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,277 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 1,016 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,053 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumul din asfalt( L=132 m.l , b=700mm ) 92.4m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Drumul din beton de ciment L=450, b=0.7mm , 315 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 900,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 261,000 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 3,150 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 36,000 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 264,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton |  |  | m3 |  | 56,700 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 90,720 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,083 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 43,942 |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 43,942 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,567 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,474 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km evacuarea asfalt |  |  | t |  | 119,070 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 7,620 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,567 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,007 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,079 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,567 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,204 |  |
|  | 141112220175222 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,227 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III volum surplus de pamint adaugat de pietris si beton |  |  | 100 m3 |  | 0,700 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,820 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,700 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,098 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,252 |  |
|  | 141112220175222 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 116,940 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 7,484 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta h=250 mm ( Nota: 50% din volumul total ) |  |  | m3 |  | 39,375 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 38,981 |  |
|  | 141112220175222 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 45,281 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,938 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 8,269 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 16,538 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta h=250mm ( Nota: 50% din volumul total exclus piatra sparta- din decapari ) |  |  | m3 |  | 39,375 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 38,981 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,938 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 8,269 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 16,538 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast h=100mm |  |  | m3 |  | 31,500 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 36,225 |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 41,296 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 7,308 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 4,820 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,724 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | AcD23A |  | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m |  |  | m3 |  | 56,700 |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 521,640 |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 58,985 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,727 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 19,845 |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 18,428 |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 34,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 73,500 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,410 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 124,950 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 24,990 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,044 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 83,055 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,074 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,956 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumul din beton de ciment L=450, b=0.7mm , 315 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | AcB06B |  | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80-100 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,440 |  |
|  | 2875274108000 |  | Cot cu picior pentru hidrant DN100mm |  |  | buc |  | 2,020 |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 0,275 |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 16,160 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 16,160 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,141 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Clapeta de sens cu flanse dn 125 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,850 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Pret de piata |  | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN100mm H=1,0m |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1023748203 |  | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN100mm H=1,0m |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Pret de piata |  | Clapeta de sens cu flanse dn 125 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1023748203. |  | Clapeta de sens cu flanse dn 125 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |