| Anexa nr. 22 la Documentația standard - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1666097628722 |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Bariere de acces automată |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lotul 1: Bariere de acces automată |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Barieră de acces automată, 4 m |  |  |  | - Lungimea barierei 4m - Grad de protecție IP 54 - Capacitate trafic intens - Tensiunea de alimentare 230V 50Hz +-10% - Tensiunea de alimentare a motorului 36V, motor DE SISTEN - Curentul de consum 0-15A - Puterea motorului 200-250W - Momentul de rotire 0-200N/m - Timpul de deschidere la 90g 2-6 s - Temperatura de lucru -20 + 55 gradeCelsius - Capac detașabil cu cheiță și lacăt pentru acces la părțile interioare - Posibilitate acționării manuale în cazul lipsei tensiunei - Seturi de benzi reflectoare - Sistem de fotocelule fără fir – 2seturi - Cicluri de funcționare: 5000 în 24 ore - Consum accesorii : 24V - LED intermitent ce poate fi încorporat în capac cît si în bară. - Telecomenzi 6buc - Element fix de susținere bară - Modul GSM și cartelă SIM activă - Cablu submersibil H07RN-F 5*1,5mm – 70m - Cablu izolat din oțel d-6mm – 60m - Tub gofrat sur 750N D-25mm – 30m De instalat un buton de deschidere și închidere care va funcționa prin cablu, fiind montat în holul blocului didactic nr.6, în încăperea gardianului. De montat un pilon de metal cu d-100mm și h-6m pentru instalarea cablului electric. Montarea și configurarea barierei automate se efectuează de către operatorul economic. Adresa de instalare – str. Mihail Lomonosov, 61/9, mun. Chișinău Termen de garanție nu mai mic de 36luni din momentul instalării. |  |  |  |
| 1.2. Barieră de acces automată, 6 m |  |  |  | - Lungimea barierei 6m - Grad de protecție IP 54 - Capacitate trafic intens - Tensiunea de alimentare 230V 50Hz +-10% - Tensiunea de alimentare a motorului 36V, motor DE SISTEN - Curentul de consum 0-15A - Puterea motorului 200-250W - Momentul de rotire 0-200N/m - Timpul de deschidere la 90g 2-6 s - Temperatura de lucru -20 + 55 grade Celsius - Capac detașabil cu cheiță și lacăt pentru acces la părțile interioare - Posibilitate acționării manuale în cazul lipsei tensiunei - Seturi de benzi reflectoare - Sistem de fotocelule fără fir – 2seturi - Cicluri de funcționare: 5000 în 24 ore - Consum accesorii : 24V - LED intermitent ce poate fi încorporat în capac cît si în bară. - Telecomenzi 6buc - Element fix de susținere bară - Modul GSM și cartelă SIM activă - Cablu submersibil H07RN-F 5*1,5mm – 85m - Cablu izolat din oțel d-6mm – 70m - Tub gofrat sur 750N D-25mm – 70m De instalat un buton de deschidere și închidere care va funcționa prin cablu, fiind montat în holul blocului didactic nr.6, în încăperea gardianului. De montat un pilon de metal cu d-100mm și h-6m pentru instalarea cablului electric. Montarea și configurarea barierei automate se efectuează de către operatorul economic. Adresa de instalare – str. Nicolaie Testemițanu, 26/2, mun. Chișinău Termen de garanție nu mai mic de 36luni din momentul instalării. |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard - Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1666097628722. Obiectul de achiziției: Bariere de acces automată. Cod CPV 22100000-1; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1; Lotul 1: Bariere de acces automată; La solicitarea Cumpărătorului, în termen de 20 zile, din momentul semnării contractului; MD19AG000000022512015544. 1.1; Barieră de acces automată, 4 m; buc. 1.2; Barieră de acces automată, 6 m; buc. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |