| Reparatie acoperis bloc pediatrie si chirurgie IMSP Institul Mamei si Copilului, str. Burebista 93 mun Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bloc Pediatrie |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 4 070,00 |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 1,50 |
| 3 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 7,00 |
| 4 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice | m | 45,00 |
| 5 | IzF18C k=2 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (se va alege mortar marfa sau nisip cu ciment) | m2 | 2 950,00 |
| 6 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100 gr 3 | kg | 4 390,00 |
| 7 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 360,00 |
| 8 | CG24A aplicativ | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp trecere perete k man 0,4 | m | 620,00 |
| 9 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer | m2 | 3 760,00 |
| 10 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP | m2 | 3 380,00 |
| 11 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP | m2 | 380,00 |
| 12 | RpCE26A aplicativ | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator ), (se exclude tabla,nit,aliaj,filier,combustibil) Ksal 0,5 | buc | 70,00 |
| 13 | pret de piata | Aerator ULTRA M | buc | 70,00 |
| 14 | RpCE27A aplicativ | Parafrunzar (,), la acoperisuri si terase se exclude (sirma banda ,inpletetura sirma,transformator sudura) k sal 4 | buc | 7,00 |
| 15 | RpCE28A | Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit | buc | 7,00 |
| 16 | pret de piata | Gura de scurgere verticala DN110 HL 62/1 | buc | 7,00 |
| 17 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PVC SN2 Dn. 110 L = 1 m) | m | 7,00 |
| 18 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm ( se exclude nisip ciment mortar,var) k man 0,6 | m | 180,00 |
| 19 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 580,00 |
| 20 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 15,00 |
| 21 | CE25B | Montarea suplimentara pe contur, parapete la membrane bituminoase cu benzi simple din tabla zincata lat 10 cm | m | 620,00 |
| 22 | RpCE29A | Pelicula din polimeri 100-200 mk pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii( modf. u.m pelicula ml-m2) | m2 | 540,00 |
| 23 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 95,00 |
| 24 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente | m2 | 75,00 |
| 25 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 35,00 |
| 26 | TrB22C1A3 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m | t | 30,00 |
| 27 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri constructie | t | 5,00 |
| 28 | RpCJ27A aplicativ | Diverse lucrari - Instalatii evacuare deseuri | m2 | 60,00 |
| 29 | TsI50C9 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km | t | 35,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Bloc 2 chirurgie |  |  |
| 30 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 3,00 |
| 31 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 10,00 |
| 32 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (se va alege mortar marfa sau nisip cu ciment) | m2 | 10,00 |
| 33 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer | m2 | 160,00 |
| 34 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP | m2 | 10,00 |
| 35 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EKP | m2 | 150,00 |
| 36 | RpCE26A aplicativ | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator ), (se exclude tabla,nit,aliaj,filier,combustibil) Ksal 0,5 | buc | 2,00 |
| 37 | pret de piata | Aerator ULTRA M | buc | 2,00 |
| 38 | RpCE27A aplicativ | Parafrunzar (,), la acoperisuri si terase se exclude (sirma banda ,inpletetura sirma,transformator sudura) k sal 4 | buc | 3,00 |
| 39 | RpCE28A | Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit | buc | 3,00 |
| 40 | pret de piata | Gura de scurgere verticala DN110 HL 62/1 | buc | 3,00 |
| 41 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PVC SN2 Dn. 110 L = 1 m) | m | 3,00 |
| 42 | CE25B | Montarea suplimentara pe contur, parapete la membrane bituminoase cu benzi simple din tabla zincata lat 10 cm | m | 20,00 |
| 43 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 2,00 |
| 44 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri constructie | t | 2,00 |
| 45 | TsI50C9 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km | t | 2,00 |