| Reparatia capitala si eficientizarea energetica a blocului E a institutiei medico-sanitara Publica Spitalul raional Straseni, mun. Straseni str. T. Ciorba 11/1. Sectia Boli Infectioase.(Actualizare) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare, demolare |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 | 650,00 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 650,00 |
| 3 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate - 8 m3 | m2 | 620,40 |
| 4 | TsH61A | Degajarea terenurilor de gunoi ocazional -aplicativ de pe cerdac | 100m2 | 6,20 |
| 5 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 22,75 |
| 6 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 22,75 |
| 7 | TsH92B | Incarcarea in auto | t | 22,75 |
| 8 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 22,75 |
|  |  | Capitolul 1.2. Centura cota 3.750 |  |  |
| 9 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade -Aplicativ spalarea | m2 | 60,00 |
| 10 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 134,00 |
| 11 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - d12 B500C | kg | 59,00 |
| 12 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 134,00 |
| 13 | RpCD02G1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru cupole, arce, membrane, grinzi cu zabrele etc. | kg | 455,00 |
| 14 | RpCD01G | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru cupole, arce, membrane, grinzi cu zabrele etc | kg | 87,60 |
| 15 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - M12x1000 DIN 9752 L=1000 -110 buc (Se exclud confectiile metalice) | kg | 79,20 |
| 16 |  | M12x1000 DIN 9752 L=1000 (inclusiv set saibe, piulite) | buc | 110,00 |
| 17 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 93,80 |
| 18 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii - Beton clasa C8/10F75 | m3 | 18,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sarpanta acoperisului |  |  |
| 19 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Ancher metalic pe ambele parti cu piulita M12x330 (se va concretiza pe loc cantitatea toatala) | buc | 63,00 |
| 20 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 5,83 |
| 21 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 12,47 |
| 22 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Sipci; scindura -22(h)x150 - 6,5 m3 | m2 | 705,00 |
| 23 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 24,80 |
| 24 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 6,50 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.