CAIET DE SARCINI

Lista cu cantitățile de lucrări

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

Denumirea obiectului:  Lucrări de reparatie a edificiului OMF Pohorniceni

Amplasarea obiectului:  r. Orhei, sat Pohorniceni

Cod CPV: 45453000-7

Autoritatea contractantă: IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei, mun. Orhei, str. Vasile Lupu 127

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie 1.1.Lucrari de reparatie exterioara 1.1.1.Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, P VC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 260,00 |  |  |  |
| 2 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis – scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. schelet ul magaz iilor , sprijinirilor etc. | m3 m3 | 6,00 6,00 |  |  |  |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 70,00 |  |  |  |
| 4 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 4,00 |  |  |  |
| 5 | TrI1AA01D1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1 | t | 45,00 |  |  |  |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 45,00 |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Executia acoperisului |  |  |  |  |  |
| 7 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 3,60 |  |  |  |
| 8 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 30*100 mm, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.009 se iau dupa proiect. ( | m2 | 260,00 |  |  |  |
| 9 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 260,00 |  |  |  |
| 10 | CE07A | lnvelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 260,00 |  |  |  |
| 11 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile , chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей решеток) | kg | 85,00 |  |  |  |
| 12 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,80 |  |  |  |
| 13 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu tabla profilata de culoare alba | m2 | 35,00 |  |  |  |
| 14 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 66,00 |  |  |  |
| 15 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 20, 00 |  |  |  |
| 16 | CLl7B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile , chepenguri, opritori de zapada, gratare (copertine 2 buc) | kg | 145 , 00 |  |  |  |
| 17 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (copertine 2 buc) | m2 | 25,00 |  |  |  |
| 18 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (copertine 2 buc) | m2 .· | 8,00 |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Lucrari de reparatie la fatada |  |  |  |  |  |
| 19 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 70,00 |  |  |  |
| 20 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 15 cm latime | m | 43 ,00 |  |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONT ACT) | m2 | 178,00 |  |  |  |
| 22 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var- ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 178 ,00 |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |  |
| 23 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 120,00 |  |  |  |
| 24 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 12,00 |  |  |  |
| 25 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 12,00 |  |  |  |
| 26 | DD02Al | Pa vaj executat cu pavele normale pe un substrat de nisip cu ciment, pavele calitatea I (4cm) | m2 | 71,00 |  |  |  |
| 27 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*25*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton de 10x20 cm | m | 63,00 |  |  |  |
| 28 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereu | kg | 20,00 |  |  |  |
| 29 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,75 |  |  |  |
| 30 | CO07B | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ | kg | 1 905,00 |  |  |  |
| 31 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (porți din fier forjat) | m2 | 2,70 |  |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de reparatie interioara 1.2.1.Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
| 32 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii , rulou, masti , etc.) | m2 | 12,00 |  |  |  |
| 33 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 18,00 |  |  |  |
| 34 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc (baie) | m2 | 62,00 |  |  |  |
| 35 | TrI1AA01D1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1 | t | 40,00 |  |  |  |
| 36 | T sI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 40,00 |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| 37 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu im panare si innoroire | m3 | 6,00 |  |  |  |
| 38 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 3kg/ m2 | kg | 217,00 |  |  |  |
| 39 | CG0lA | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 62,00 |  |  |  |
| 40 | CG01Al | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 - T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6) | m2 | 62,00 |  |  |  |
| 41 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante ( pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat | m2 | 6, 10 |  |  |  |
| 42 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (350 mm) | m | 3,50 |  |  |  |
| 43 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (150mm) | m | 3,50 |  |  |  |
| 44 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 | m2 | 2,00 |  |  |  |
| 45 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 3,60 |  |  |  |
| 46 | CK28C | Tavane suspendate executate pe santier din OSB 12mm | m2 | 62,00 |  |  |  |
| 47 | IzF101 | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi dispuse pe doua rinduri, formind canale de aerare, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20% | m2 | 80,00 |  |  |  |
| 48 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 160,00 |  |  |  |
| 49 | CK28C | Tavane suspendate executate pe santier din OSB 12mm | m2 | 62,00 |  |  |  |
| 50 | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (verde) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 113,00 |  |  |  |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton) | m2 | 113,00 |  |  |  |
| 52 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu (cornier la gla furi) | m | 45,00 |  |  |  |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 113,00 |  |  |  |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton) | m2 | 113,00 |  |  |  |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 113,00 |  |  |  |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT) | m2 | 62,00 |  |  |  |
| 57 | CG50A | Executarea pardoselilor din placi ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 62,00 |  |  |  |
| 58 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 41, 30 |  |  |  |
| 59 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 62,00 |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |
| 60 | RpEE0lB | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3,00 |  |  |  |
| 61 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 8,00 |  |  |  |
| 62 | RpEC01B | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite | buc | 10,00 |  |  |  |
| 63 | RpEF0lB | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (LED) | buc | 10,00 |  |  |  |
| 64 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 70,00 |  |  |  |
| 65 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite , inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 50,00 |  |  |  |
| 66 | RpEA0lA1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate | m | 120,00 |  |  |  |
| 67 | 08-03- 572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime , mm, pina la 600x600 (Cutie automate lx6) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 68 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | 6,00 |  |  |  |
| 69 | VBl0A | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200- 2500 mm, montata pe zidarie | buc | 2,00 |  |  |  |
|  |  | 1.2.4. Lucrari de incalzire |  |  |  |  |  |
| 70 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 30,00 |  |  |  |
| 71 | IC38B | Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10,00 |  |  |  |
| 72 | IC38B | Piesa de racordare (cot 90), cu 2 imbinari , din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10,00 |  |  |  |
| 73 | IC38B | Piesa de racordare (cot 45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata , avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10,00 |  |  |  |
| 74 | IC38H | Piesa de racordare (teu 25*20*25), cu 3 imbinari , din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata , avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |  |  |  |
| 75 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din polipropilena pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC | buc | 25,00 |  |  |  |
| 76 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 30,00 |  |  |  |
| 77 | IC38A | Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 10,00 |  |  |  |
| 78 | IC38A | Piesa de racordare (cot 90) , cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 10,00 |  |  |  |
| 79 | IC38A | Piesa de racordare (cot 45) , cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din poli propilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 10,00 |  |  |  |
| 80 | IC38G | Piesa de racordare (teu 25*20*20), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 4,00 |  |  |  |
| 81 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din polipropilena pentru instalatia de incalzire centrala , montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC | buc | 25,00 |  |  |  |
| 82 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200 mm (calorifer de otel TIP 22) | buc | 3,00 |  |  |  |
| 83 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (inclusiv dopul) | buc | 3,00 |  |  |  |
| 84 | ID0lA | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 6,00 |  |  |  |
| 85 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord PP-R 20*1/2") | buc | 6,00 |  |  |  |

Data ″___″_________    (semnatura autorizata) _____________