| Cresa- gradinita nr.26,str.Nicolae H. Costin 46, Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Reparatia pavelionului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 82,0000 |
| 2 | RpCI42D | Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile | m2 | 82,0000 |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 77,9200 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 138,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pardoseli din interiorul pavelioanelor |  |  |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a Hidroizolant intr-un strat, la pardosele | m2 | 77,9200 |
| 6 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 77,9200 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele | m2 | 77,9200 |
| 8 | CG08A2 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu Pardosea din Dale de Cauciuc 500x500x20mm lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 | 77,9200 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Acoperisul |  |  |
| 9 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500 | m2 | 82,0000 |
| 10 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Scinduri de rasinoase-NORMA 0,0076/m2 | m2 | 82,0000 |
| 11 | RpCH06D | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe | kg | 195,0000 |
| 12 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametru jgheab 100 mm Material marunt=1,0300 | m | 19,4800 |
| 13 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametrul tevii 105 mm Material marunt=1,0200 | m | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Pereti |  |  |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 138,0000 |
| 15 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 138,0000 |
| 16 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 138,0000 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 138,0000 |
| 18 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 138,0000 |
| 19 | CK17A2 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din OSB Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2 | 37,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari diverse |  |  |
| 20 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 3,0000 |
| 21 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 3,0000 |
| 22 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 3,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.