Specificare tehnică 3: Sistem de diagnosticare ultrasonor

CARACTERISITICI TEHNICE

A) UNITATEA ECOGRAFICA CU URMATOARELE CARACTERISTICI MINIME:

Echipament stationar multidisciplinar de ultrasonografie de inalta performanta conceput pentru examinari abdominale, ale sistemului vascular, obstetrica si ginecologie, neonatale, pediatrice, urologice, transcraniale, cardiace si pentru parti moi, etc.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE, STRUCTURALE SI DIMENSIONALE

Sistem stationar cu urmatoarele caracateristici:

- patru roti pentru stabilitatea in deplasarea si pozitionarea cu posibilitate de blocare a cel putin 2 roti

- rotile sa poata fi blocate pentru deplasarea in linie dreapta

Tehnologie moderna la gabarit redus:

Sistemul sa dispuna de dimensiuni reduse pentru o mobilitate si usurinta in manipulare crescuta maxim 1770x53x87 cm (inaltime x latime x adancime)

Consum maxim: 900 VA - inclusiv cu periferice

Consola de comanda a ecografului are posibilitatea de a se deplasa atat in plan vertical cat si in plan orizontal

Consola prezinta posibilitatea de a se deplasa concomitent cu monitorul fara a-i afecta acestuia gradele de libertate independente

Consola este prevazuta cu un sistem de asigurare al cablurilor

Consola dispune de porturi integrate pentru instalarea perifericelor situate in partea frontala a echipamentului

DESCRIEREA CONSOLEI:

Monitor cu tehnologie de tip OLED sau superior tehnologiei LED

Diagoanala monoitorului minim 23.5 inch

Monitorul este prevazut cu tehnologie anti reflex pentru a inlatura reflexia luminii pe ecranul de diagnostic

Rezolutia monitorului: 1920x1080

Rata de contrast a monitorului mai mare de 23.000:1

Unghi orizontal/vertical de vizualizare: minim +/- 85º

Posibilitate de ajustare a contrastului si luminozitatii

Monitorul este plasat pe un brat articulat care sa permita deplasarea in toate planurile:

- rotatii minime: >175°

- deplasarea pe orizontala: > 345 mm in ambele directii

- deplasare pe verticala: > 115 mm

Monitorul dispune de mecanism de blocare pentru transportul in siguranta

Ecograful dispune de cel putin 4 porturi active pentru sonde si un port pentru parcare

Consola este prevazuta cu filtre de particule. Acestea pot fi accesate si curatate usor, fara a fi nevoie de instrumente suplimentare sau de demontare

Sistemul prezinta boxe integrate pentru frecvente joase ce asigura o acustica fidela

INTERFATA CU UTILIZATORUL

Indeplineste urmatoarele caracteristici:

Ecran de comanda tactil color de inalta rezolutie

Diagonala ecranului tactil de peste 12 inch

Pentru optimizarea fluxului de lucru, interfaţa software oferă posibilitatea de a editata profiluri individuale de utilizator pentru personalizarea preferințelor

Ecograful este prevazut cu tastatura alfanumerica. Aceasta detine taste iluminate

Prezinta posibilitatea de a ajusta nivelul de iluminare a tastaturii pentru intuneric si semi-intuneric

Ecograful dispune de taste de control configurabile pentru activarea functiilor a cel putin 4 dispozitive periferice externe (imprimante, comunicare DICOM, memorie de lunga durata)

Posibilitate de ugrade cu modul ce permite comunicare DICOM

Dispune de suport integrat pentru tubul de gel cu sistem de incalzire a gelului

Echipamentul dispune de platforma ce ofera utilizatorului accesarea rapida la suportul tehnic autorizat de producator

MODURI DE OPERARE:

Moduri de functionare fundamentale:

- mod de tip M

- mod de tip 2D

- mod Doppler (Color, Power, Spectral)

Moduri de functionare derivate si/sau combinate din cele fundamentale:

- mod tip M Anatomic cu posibilitatea plasarii cursorului in orice plan

- mod tip M Anatomic cu posibilitatea de plasare a cursorului independent de planul axial ce permite inregistrarea de informatii suplimentare, fara limitare de pozitionare liniara

- dispune de posibilitate de upgradare cu Mod Doppler Continuu

Are capacitatea de a functiona cu 3 moduri de lucru active in acelasi timp (triplex)

Dispune de posibilitate de upgradare, in vederea analizei corecte a evolutiei diagnosticului, cu mod ce permite compararea examinarilor precedente ale unui pacient, cu imagini ale examinarii curente. Astfel sincronizeaza automat toti parametrii imaginii examenului curent in scopul folosirii acelorasi conditii de examinare

CARACTERISTICI ALE SONDELOR:

Sondele disponibile prezinta in componenta materiale piezoelectrice de ultima generatie ce permit emisia pe o latime de banda mai mare, la acelasi nivel de elevatie, fata de cristalele tip PZT (tehnologie de tip cristal unic)

Echipamentul dispune de sonde matriciale cu peste 950 cristale pentru controlul focalizarii in elevatie a fasciculului de ultrasunete si obtinerea unor imagini cu rezolutie de o buna calitate

Adancimea minima de scanare este <0.2 cm

Adancimea maxima de scanare este >95 cm

TIPURI DE TRADUCTORI COMPATIBILI CU ECOGRAFUL

Sonde in care sunt inglobate din punct de vedere arhitectural, tehnologiile: cristal pur, tehnologie de amplificare a semnalului emis in vederea cresterii puterii de emisie a fasciculului de ultrasunete si receptionarea amplificata a semmnalelor utile slabe si tehnologie integrata de racire activa a cristalelor pentru scanarea pe perioade indelungate

Traductori de tip:

- convex (convex, micro-convex, endocavitar, endocavitar 4D, biplan, volumetric) acopera in intregime domeniul 1 - 11.8 MHz

- micro-convex pentru pediatrie ce prezinta campul de vizualizare de peste 90°

- micro-convex endocavitar ce acopera in intregime domeniul de frecventa 3 - 10 MHz

- micro-convex endocavitar ce prezinta campul de vizualizare de peste 175°

- micro-convex endocavitar volumetric ce prezinta campul de vizualizare de peste 175°

- liniar (liniar, matriceal, tip "Hockeystick") acopera in intregime domeniul 2 - 19.5 MHz

- tip "Hockey Stick" acopera in intregime domeniul de frecventa 4.2 - 15 MHz

- liniar intraoperatori acopera in intregime domeniul de frecventa 2 - 15 MHz

- liniar ce prezinta tehnologie de peste 980 de cristale

- sectorial arie fazata (transtoracic, transtoracic matriceal, transesofagian) acopera in intregime domeniul 1 - 7.8 MHz

- transesofagian ce acopera in intregime domeniul de frecventa 2.2 - 8 MHz

- de tip biplan cu ungiul de vizualizare de peste 130 de grade

- de specialitate tip creion ce acopera in intregime domeniul 1 - 7 MHz

PROCESAREA IMAGINII:

In functie de ecogenitatea structurii analizate si timp, echipamentul prezinta posibilitatea de modificare liniara a coeficientului de amplificare

Focalizare dinamica continua in recepție

Gama dinamica ajustabila a sistemului este de peste 500 dB

Formator de unde de ultimă generație, cu minim 950.000.000 de canale efective

Frame rate-ul sistemului este peste 9.000 cadre pe secunda

Sistemul lucreaza cu frecvente cuprinse cel putin in intervalul 0.7 - 23.5 MHz

Tehnică adaptiva de analiza comparativă a tuturor pixelilor ce permite reducerea artefactelor si îmbunătățește calitatea imaginii, permițând o vizualizare mai precisă a detaliilor morfologice.

Aceasta tehnica de imbunatatire a imaginii este compatibila atat cu traductorii liniari, cat si cu traductorii de tip convex si sectorial

Dispune de posibilitate de upgradare cu tehnică adaptiva de analiza comparativă a tuturor pixelilor ce permite reducerea artefactelor si îmbunătățește calitatea imaginii, permițând o vizualizare mai precisă a detaliilor morfologice, compatibilă cu aplicațiile de obstetrică-ginecologie.

Prezinta posibilitatea largirii campului vizual la functionarea cu traductori liniari si sectoriali in scopul afisarii pe ecran a unor zone suplimentare de tesut

Metoda de investigare ce permite achiziționarea și vizualizarea in ansamblu a unor zone largi de scanare cu o lungime de peste 155 cm

Aceasta tehnologie permite atat selectarea automata a celei mai bune pozitii din ecran cat si detectarea automata a directiei de scanare cu posibilitate de rotire, zoom si efectuare de masuratori pe imaginea panoramica

Tehnologie de interpolare a cadrelor aflate sub unghiuri diferite de vizualizare pentru reducerea semnificativa a zgomotului de fond din imagine si este compatibila cu urmatoarele moduri de lucru/tehnici:

- modul Color

- modul Doppler Pulsat

- tehnica adaptiva pentru inlaturarea artefactelor

- tehnica de largire a campului vizual

Permite afisarea pe ecran in timp real atat pentru imaginea bidimensionala nativa, obtinuta prin emisia semnalelor acustice intr-un singur plan, cat si pentru imaginea rezultata prin sumarea ecourilor obtinute in urma emisiei semnalelor acustice in mai multe planuri

STOCAREA IMAGINII:

Capactatea de stocare (HDD) de minim 700 GB

Arhitectura de lucru privind salvarea datelor in formatul brut, ceea ce inseamna ca imaginile sunt captate inaintea lanțului de procesare, permite utilizatorilor să efectueze urmatoarele modificări chiar după terminarea examenului ca o re-scanare virtuala mai amănunțită:

- optimizarea imaginii in scala de gri

- amplificare generala pentru modul Doppler spectral

- amplificare generala pentru modurile Doppler de culoare

- corectia de unghi pentru imaginile Doppler Spectral

- modificarea pozitiei liniei de baza pentru imaginile Doppler spectral

- schimbarea hartilor de gri si de culoare pentru toate modurile de lucru

Permite stocarea de date in modul inghetat, permanent, in format ciclic, in memoria temporara de tip CINE (memoria imaginilor) si pe memoria de lunga durata

Informatiile stocate in baza de date prezinta posibilitatea de fi exportate cel putin in urmatoarele formate:

- format tip DICOM

- tip WMV si tip JPEG

- tip AVI

CARACTERISTICILE MEMORIEI CINE (memoria imaginilor)

Dispune de spatiu de stocare al datelor in mod ciclic, in memoria imaginilor de peste 950 MB

Secventele memoriei imaginilor se pot vizualiza in mod dual si in 4 imagini simultan

Fiecare cadru din memoria imaginilor se identifica printr-un numar

Lungimea buclei CINE permite a fi selectata de utilizator

COMPATIBILITATEA CU ALTE DISPOZITIVE DE STOCARE:

Permite atasarea unor dispozitive de stocare gen:

USB

CD-R

DVD-R

POST-PROCESAREA IMAGINII

Permite functie de marire a imaginii ce este valabila si dupa apasarea butonului de inghetare a imaginii "freeze"

Imaginile 3D stocate sunt ulterior post-procesate prin ajustarea parametrilor: tip Gain, niveluri de gri

Posibilitate de upgrade cu mod de achizitie date de volum 3D/4D, cu posibilitati avansate de afisare si manipulare

Ofera posibilitatea afisarii volumelor achizitionate in urmatoarele moduri:

- multiplanar

- multiplanar si reconstruit

- tip computer tomograf (multislice)

Echipamentul permite ca posibilitate de upgrade afisarea simultan pe ecran a peste 8 slice-uri tomoecografice

Distanta minima intre doua slice-uri succesive este 0,5 mm si poate fi reglata in pas de cel putin 0,1 mm

In cazul imaginii reconstruita - 3D, echipamentul permite utilizatorului procesarea acesteia pentru afisarea in urmatoarele modurile:

- maxim pentru vizualizarea doar a structurilor hiperecogene

- minim pentru vizualizarea doar a structurilor hipoecogene

- radiologic pentru vizualizarea combinata

Post-procesarea volumelor reconstruite este posibila prin diverse instrumente software care pot inlatura reconstructiile afectate de artefacte si pe cele ale structurilor ce nu se doresc a fi vizualizate

Utilizatorul are posibilitatea de a selecta viteza de rotire a imaginiilor 3D

Reconstructia 3D este posibila in urma unei singure achizitii de imagini (aparatul prelucreaza scanarile si reda automat imaginea 3D)

Structura reconstruita in modul 3D detine grade de libertate nelimitate pentru analiza in orice pozitie

Echipamentul permite ajustarea numarului de cadre pe secunda in urma achizitiei unei secvente video ciclice

Dupa incetarea prelevarii de date, este posibila autocorectia de unghi in modul pulsat

In modul de post-procesare echipamentul permite inversia spectrului de culoare la Doppler Spectral

TEHNOLOGII SI PROGRAME DE EXAMINARE SPECIALE:

Dispune de posibilitate de upgradare cu un sistem de navigatie care va contine:

- emitatorul de camp magnetic

- senzori de pozitionare

- ghiduri de navigatie si biopsie

- ac cu senzor incorporat

- sistemul de navigatie sa poata functiona cu minimum 8 sonde de diferite tipuri

In cazul imaginilor suprapuse, echipamentul permite reglarea nivelului de transparenta al imaginilor analizate

Prezinta posibilitatea de utilizare a navigatiei cu markere GPS pentru a urmari regiunea anatomica de interes

Modulul de navigatie este disponibil cel putin pe modurile de lucru tip B, tip Doppler Color si tip Contrast

In cazul modului de navigatie de volum prezinta posibilitate de urmarire a acului de biopsie

Urmarirea acului de biopsie se realizeaza pe baza unui senzor electromagnetic plasat in varful acului

Senzorul electromagnetic este reutilizabil

Modul de navigare ofera o virtualizare a traiectoriei acului inainte de inceperea procedurii

Pe parcursul procedurii de navigatie modul de urmarire are posibilitatea de a calcula automat traiectoria optima a acului in functie de pozitionarea senzorului electromagnetic

Dispune de posibilitate de upgradare cu mod de masurarea cantitativa si calitativa in timp real a elasticitatii structurii examinate prin tehnologia de tip „2D Shear Wave”, avand compresie automata. Permite vizualizare si cuantificare a informatiei intr-o regiune de interes ce prezinta posibilitatea de ajustare a marimii ferestrei de catre utilizator precum si a adancimii de evaluare. Aceasta tehnologie este conceputa pentru estimarea cat mai precisa a fibrozei si elasticitatii tesutului si indeplineste cel putin urmatoarele criterii:

Tehnologia este disponibila atat pe transductor convex cat si pe transductor liniar

Masuratoarile sunt exprimate in Kpa si in m/s

Utilizatorului i se ofera posibilitatea de a selecta modul de vizualizare preferat: afisare imagine duala si imagine unica

In modul de lucru tip „2D Shear Wave” echipamentul detine capabilitatea de a reimprospata permanent cadrele

Plasare automata a masuratorii si a regiunii de interes in vederea optimizarii fluxului de lucru

Permite efectuarea de masuratori multiple in zona de interes in vederea reducerii numarului de achizitii

Pentru o evaluare si corelare simultana a informatiilor, tehnologia Shear Wave poate fi folosita si intr-un modul de Navigatie Volumetrica in fuziunea ecografiei in timp real cu examinarile PET CT, RMN, CT, etc.

Posibilitate de upgrade cu modul software de cuantificare a steatozei pentru identificarea si monitorizarea pacientilor care sa dispuna de indicator de calitate, harti de atenuare, posibilitatea de efectuare a masuratorilor in mod automat cu afisarea valorilor de referinta. Modulul sa fie disponibil pe sonde convexe.

Posibilitate de upgrade cu modul ce permite combinarea elastografiei de tip Shear Wave cu modulul de cuantificare a steatozei, printr-o simpla apasare a unui buton.

Dispune de mod de analiza ce ofera posibilitatea de evaluare a elasticitatii tesuturilor prin aplicarea unei presiuni mecanice de catre utilizator

Echipamentul detine software de elastografie pe sondele liniare si pe sondele convexe si endocavitare

Modul de lucru pentru elastografie prezinta urmatoarele caracteristici:

- afiseaza pe ecran o imagine in mod dual

- permite configurarea hartilor de culoare de catre utilizator

- permite analiza memoriei imaginii cu eliminarea frame-urilor in care procedura nu a fost aplicata corect

Analiza elastografiei prezinta posibilitatea de a fi vizualizata cel putin in urmatoarele moduri:

- pe ecran complet

- 2 imagini simultane (2D si elastografie)

Dispune de modul de cuantificare elastografica

Dispune de posibilitate de upgradare cu mod pentru ecografie de contrast hibrid avand urmatoarele caracteristici:

- echipamentul permite afisarea informatiei in mod dual screen cu contorizare separata pe fiecare afisaj

Ecografia de contrast prezinta posibilitatea de a regla cel putin urmatorii parametri:

- timp (updatare: 0.05 – 10 sec)

- mod amplificare maxima

- procesarea informatiei si pe date brute

- Peste 6 regiuni de interes selectabile

- analiza a peste 9 parametri

- regiunea de interes poate fi definita elipsoidal sau la alegerea utilizatorului

Permite analiza cantitativa a curbelor de evolutie a indicelui termic in cadrul programului de ecografie cu substanta de contrast

Posibilitate de upgrade cu tehnică ce oferă informații despre „timpul de sosire” al agentului de contrast în culori prin procesarea buclelor cine cu valoare prag predefinită pentru fiecare pixel.

Dispune de posibilitate de upgradare cu analiza cantitativa Doppler Color si Power

Dispune de posibilitate de upgradare cu soft ce permite vizualizarea acului de biopsie in timpul procedurilor interventionale. Acest instrument prezinta urmatoarele caracteristici:

- posibilitatea selectarii a 12 unghiuri de inclinare (cate 6 pentru fiecare directie)

- posibilitatea selectarii separate a gain-ului pentru acul de biopsie

- disponibil pe traductorii de tip liniar, liniar matricial, liniar Hockey Stick, liniar intraoperator si liniar volumetric

- activarea softului printr-o singura apasare de buton

Prezenta tehnologie de afisare a intensitatii fluxurilor sangvine, independenta de unghiul de interogare a razei ultrasunetelor, in vederea vizualizarii cu exactitate a informatie hemodinamice. Aceasta tehnologie va dispune de rezolutie spatiala similara cu aceea a scalei modului 2D si permite afisarea informatiei pe intreaga suprafata de scanare.

- metoda conceputa pentru studiul si analiza stenozelor vasculare, hematoamelor, trombozelor, fistulei AV, activitatii nodulilor, perfuziei renale, morfologiei plagilor arteriale, turbulentelor arterei carotide si a eventualelor sinoase, diferentierii vaselor cu fluxuri mici, tiroida etc.

- evidentiaza cu intensitati diferite vasele de sange pentru o mai buna vizualizare si o rezolutie superioara

- afiseaza imagine in mod dual

- afiseaza imagine in mod hibrid (imagine in mod B si imagine cu mod ce pune in evidenta microvascularizatia) cu multiple harti hibride disponibile

- este disponibil pe traductor abdominal

- este disponibil pe traductor liniar si traductor liniar matricial

Dispune de posibilitate de upgradare cu modul de calcul automat si asistat al volumelor bazate pe achizitia de 3D cu urmatoarele caracteristici:

- definirea marginilor: automata, semiautomata sau manuala

- masuratori de baza ca: lungimi, unghiuri si arii

- corectii de contur

Dispune de posibilitate de upgradare cu modul de lucru pentru imagini tomoecografice cu urmatoarele caracteristici:

Peste 8 campuri (slice-uri) paralele

intervalul de distanta dintre slice-uri sa poata fi selectat de utilizator

distanta minima dintre slice-uri poate fi de: 0.5 mm

navigarea intre slice-urile paralele se poate face in pasi de 0.1 mm

Dispune de posibilitate de upgradare cu tehnologie de achizitie volumetrică ce îi permite utilizatorului să obţină şi să vizualizeze cu claritate zona anatomică de interes în orice plan, prin trasarea unei linii, curbe, urme fără limite de ortogonalitate a planului

Dispune de posibilitatea de upgradarea cu tehnica de vizualizare in mod 3D a structurilor interne prin modificarea transparentei si a pozitiei sursei de lumina

Dispune de posibilitatea de upgradare cu modul de obtinere a imaginilor tridimensionale ale cordului fetal in modul standard, fara artefacte de miscare, cu ajutorul unui program specializat (STIC = Spatio-Temporal Image Correlation).

Acest modul pemite lucrul atat cu mod Doppler Color cat si cu mod Doppler Power

Posibilitate de upgradare cu modul care permite masurarea translucentei nucale si a translucentei intracraniane

Dispune de posibilitate de upgradare cu modul de detectare si masurare automata a leziunilor de la nivelul sanului

Dispune de posibilitate de upgradare cu modul de masurare automata a urmatorilor parametri: circumferinta abdominala, diametriul biparietal, circumferinta craniului si lungimea femurului.

Dispune de posibilitate de upgradare cu modul de asistare a scanarii in vederea imbunatatirii fluxului de lucru permitand crearea de protocoale standardizate

Acest modul ofera posibilitatea de initiere a masuratorilor, inclinarea automata a planului in modul Doppler Color, inserare automata a comentariilor, etc., permitand astfel utilizatorului de a se concentra asupra examinarii

Dispune de posibilitate de upgradare cu tehnologie de achizitie in volum in vederea redarii si vizualizarii cu claritate a zonei anatomice de interes, indiferent de planul de afisare a imaginii. Aceasta tehnologie de achizitie in volum ajuta la imbunatatirea contrastului si rezolutiei in modul B

Dispune de posibilitate de upgradare cu Imagistica de Velocitate a Tesutului cu analiza cantitativa

Dispune de posibilitate de upgradare cu pachet ultraspecializat de masurare la nivelul sanului ce permite etichetarea, masurarea si descrierea cu usurinta a leziunilor sanului, precum si localizarea leziunilor si a nodulilor limfatici.

Acest pachet include raportare si documentare de clasificare conform standardizarii BI-RADS

Dispune de posibilitate de upgradare cu pachet de masurare si localizare a nodulilor limfatici cat si a nodulilor de la nivelul tiroidei si paratiroidei

Dispune de posibilitate de upgradare cu modul avansat de ecografie de stres cu protocoale farmacologice şi de exerciţii prezentand urmatoarele caraceristici:

- dispune de cel putin 5 protocoale de standard de lucru

- permite crearea de protocoale noi in functie de preferintele utilizatorului si se pot modifica cele standard existente

- afisarea rezultatului este prezentata sub forma de "ochi-de-bou" (bulls-eye) sau segmental.

- sistem inteligent pentru setarea automata a parametrilor de scanare precum: geometria, frecventa, amplificarea, etc.

Dispune de posibilitate de upgradare cu instrument specializat ce permite masurarea semi-automata, evaluarea si cuantificarea contractiilor, atat la nivel segmental cat si la nivel global, a peretului longitudinal al ventriculului stang folosind metoda speckle tracking

Pentru calculul deformarii tesutului miocardic echipamentul dispune de posibilitate de upgradare cu instrumente de masurare semi-automate a fractiei de ejectie

Dispune de posibilitate de upgradare cu mod ce calculeaza grosimea intimei media bazandu-se pe detectarea automata a conturului dintr-o regiune de interes de-a lungul peretului vasului.

Dispune de posibilitate de upgradare cu pachet automat de editare a rapoartelor ce poate include sabloane standard si/sau customizabile la preferintele utilizatorului

Dispune de posibilitate de upgradare cu baterie dedicata si conceputa special in vederea scanarii offline pentru cel putin o ora atunci cand echipamentul nu este conectat la sursa de curent electric.

Posibilitatea de upgradare cu metoda de stocare a datelor in Cloud, serviciu destinat sa faciliteze distribuirea informatiilor medicale cu personalul medical sau pacientii

Posibilitate de upgrade cu program care asigura o securizare suplimentară a datelor și a aplicațiilor

Sitemul dispune de posibilitate de upgrade cu mod ce permite operarea urmatoarelor funcții de pe o tableta sau telefon cu ajutorul unei aplicatii dedicate instalata pe acestea: inghețarea imaginii ('freeze'), printare, selectarea regiunii de interes, reglarea adâncimii de scanare, ajustarea amplificarii, selectarea vizualizării in mod dual

Pentru urmarirea riguroasa a evolutiei planului de tratament, sistemul dispune de posibilitatea opțională de incarcare in ecograf a pozelor efectuate cu tableta/telefonul pentru investigarea concomitenta a imaginilor ecografice cu pozele zonelor de suprafata cu scopul de a ține sub control leziunile tegumentare cauzate de intervenții, infecții sau alte anomalii aparute la nivelul superficial sau de a corela anumite anomalii ale imaginii achiziționate cu ajutorul ecografului cu defectele de structura vizibile.

CONECTIVITATE SI TRANSFER DE DATE

Prezinta posibilitatea de conectare la retea wireless si LAN

Posibilitate de conexiune DVI-D si HDMI

Detine MPPS (ofera posibilitatea de efectuare a procedurii pas cu pas – masurare precisa a distantei, ariei si volumului)

Posibilitate de conexiune pentru transferul datelor minim USB – porturi multiple disponibile

Dispunde de posibilitate de upgradare cu modul pentru monitorizarea semnalului ECG , permițând ajustarea amplificarii ECG.

Acces pentru personalul medical la instrumente de educatie continua, adaptate platformei de lucru a sistemului, cu instrumente gratuite, accesul la cursuri online, ghiduri si recomandari ale producatorului in vederea optimizarii fluxului de lucru cu echipamentul, pentru modurile de lucru ale acestuia, precum si acces la ultimile noutati si publicatii internationale de profil.

B) CONFIGURATIE DE LIVRARE:

B.1) Consola ecografica multidisciplinara, de inalta performanta care sa indeplineasca toate cerintele de la punctul A)

Optiuni incluse: Elastografie compresiva, Elastografie Cuantificata, Mod de afisare a intensitatii fluxurilor sangvine, independenta de unghiul de interogare a razei ultrasunetelor.

B.2) Traductori:

1 bucata sonda convexa cu tehnologie Single Cristal/ Matrix, XDClear vederea obtinerii de imagini cu rezolutie superioara, conceputa pentru aplicatii abdominale, obstetrice, ginecologice, vascular cu urmatoarele caracteristici:

- banda de frecvente de lucru acopera minimum intervalul: 1-5.8 MHz

- camp vizual de peste 78 grade

- compatibila cu sistemul de navigatie volumetrica

- tehnologie cu peste 190 de cristale

- permite lucrul cu 4 frecvente diferite in transmisie pentru modul B

- permite lucrul cu 5 frecvente diferite in transmisie pentru modul Doppler Color

- permite lucrul cu 6 frecvente diferite in transmisie pentru modul de lucru cu armonice codate

- permite lucrul cu cel putin 4 frecvente diferite in transmisie pentru modul de lucru Doppler cu unda pulsatia

- amprenta de minim 66 x 10 mm

- poate dispune de upgrade cu kit de biopsie multiangular

1 bucata sonda micro-convexa intra-cavitara pentru aplicatii obstretice, ginecologice si urologice ce prezinta minimum urmatoarele cerinte:

- banda de frecvente de lucru acopera minimum intervalul: 3 - 9.5 MHz

- camp vizual de peste 175 grade

- tehnologie cu peste 190 de cristale

- permite lucrul cu 6 frecvente diferite in transmisie pentru modul B

- permite lucrul cu 3 frecvente diferite in transmisie pentru modul Doppler Color

- permite lucrul cu cel putin 4 frecvente diferite in transmisie pentru modul cu armonice codate

- permite lucrul cu cel putin 3 frecvente diferite in transmisie pentru modul Doppler cu unda pulsatila

- poate dispune de upgrade cu kit de biopsie

1 bucata sonda liniara cu tehnologie Single Cristal/ Matrix, XDClear in vederea obtinerii de imagini cu rezolutie superioara, conceputa pentru aplicatii abdominale, pediatrice, ale sistemului vascular si a partilor moi ce prezinta urmatoarele caracteristici:

- banda de frecvente de lucru acopera minim intervalul: 2 - 9.8 MHz

- compatibila cu sistemul de navigatie volumetrica

- camp vizual de peste 42 mm

- tehnologie cu peste 190 de cristale

- permite lucrul cu 4 frecvente diferite in transmisie pentru modul B

- permite lucrul cu 4 frecvente diferite in transmisie pentru modul Doppler Color

- poate dispune de upgrade cu kit de biopsie multiangular

1 bucata sonda liniara pentru aplicatii pediatrice, musculoscheletale si tiroida ce prezinta urmatoarele caracteristici:

- banda de frecvente de lucru acopera minimum intervalul: 6.2 - 20 MHz

- camp vizual de peste 25 mm

- tehnologie peste 190 de cristale

- permite lucrul cu 3 frecvente diferite in transmisie pentru modul B

- permite lucrul cu 3 frecvente diferite in transmisie pentru modul Doppler Color

1 buc sonda wireless, care constă dintr-o sondă cu două capete, care integrează atât sonda convexa, cât și liniar.

sonda convexa pentru aplicatii: abdomen, fetal/obstetrică, ginecologie, urologie, toracic/plămân, cardiac (adult și pediatric, 40 kg și mai mult), vascular/vascular periferice, musculo-scheletal (convențional), pediatrie, îndrumare intervențională (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, lichid drenaj, blocaj nervos și biopsie)

banda de frecvente de lucru acopera minimum intervalul: 2,2 -4,9 MHz cu centru frecventa de 3,3 MHz

numar de elemente: minim 127

adancimea de scanare: pina la 24 cm

sonda lineara pentru aplicatii: vascular/periferic vascular, musculo-scheletal (convențional și superficial), organe mici, toracice/plămâni, oftalmic, pediatrie, cefalic neonatal, intervențional ghidare (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, drenaj lichid, blocaj nervos, acces vascular și biopsie)

banda de frecvente de lucru acopera minimum intervalul: 3,2 - 11 MHz MHz cu centru frecventa de 7,7 MHz

numar de elemente: minim 190

adancimea de scanare: pina la 8cm

ecran dimensiuni: de la 5 la 20 inch

Memorie interna: 8GB

B.3) PERIFERICE SI ALTE ACCESORII:

Dispune de printer termic alb/negru integrat in ecograf

Dispune de posibilitate de upgradare cu printer termic color

Dispune de posibilitate de upgradare cu modul DVR

Dispune de posibilitate de upgradare cu pedala de control - 3 butoane

Dispune de posibilitate de upgradare cu adaptor pentru sonda TEE

Dispune de posibilitate de upgradare cu modul ECG

Dispune de posibilitate de upgradare cu cabluri ECG

Dispune de posibilitate de upgradare cu modul wireless LAN

Dispune de posibilitate de upgradare cu suport pentru sistemul de navigatie

Dispune de posibilitate de upgradare cu kit pentru ac de urmarire virtuala V Nav

Dispune de posibilitate de upgradare cu suport pentru stocarea acului de urmarire atunci cand nu este folosit

Dispune de posibilitate de upgradare cu kit pentru ac de urmarire activa

Dispune de posibilitate de upgradare cu senzor de urmarire virtuala

Dispune de posibilitate de upgradare cu senzori pentru navigatie volumetrica destinat sondelor

Dispune de posibilitate de upgradare cu ac electromagnetic de urmarire activa pentru navigatia volumetrica

C) CONFROMANTA DE SIGURANTA

Echipamentul este clasificat conform 60601-1, recunoscut si atestat de catre un laborator

Echipamenul respecta urmatoarele standarde de siguranta:

IEC 60601-1

IEC 60601-1-2

EN 60601-1-6

IEC 62366

EN 62304

IEC 60601-2-37

ISO 10993-1

C) GARANTIE SI CONDITII DE SERVICE:

Garantie - 12 luni

Timp de răspuns la solicitare în perioada de garanție cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare

C.1) SERVICE POSTGARANTIE:

Post-garantie: 8 ani

Timp de răspuns la solicitare în perioada de garanție cel mult 72 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare

D) SERVICII CONEXE:

Transportul, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului se realizează cu personal specializat, cad în sarcina furnizorului și nu implică costuri suplimentare pentru beneficiar fiind incluse în oferta financiară

Instalare și punere în funcțiune de către personal autorizat si instruit de producator

Instruire personal medical si tehnic la sediul beneficiarului în locația de instalare

E) TERMEN DE LIVRARE:

45 de zile de la primirea comenzii

Directorul IMSP Spitalul Raional Hîncești                             Petru CIUBOTARU