	Reabilitarea și renovarea blocurilor sanitare, necesare pntru necesitățile Instituției de Învățământ Gimnaziul situat în s. Palanca, r-nul Ștefan Vodă, cod poștal MD-4227, str. Frații Dumitrașcu, nr.1, nr. cad. 8526202.152.01 
(Nr.ob 5/2026-EEF/IEI)
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-4
Echipamentul electric de forta/ iluminatul electric interior . Blcuri sanitare  (Marca EEF, IEI)
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de montare

	
	
	

	1
	RpEF24A


	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente 


	buc
	12,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,600

	2
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 


	buc
	6,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,320

	3
	RpEE24A


	Demontarea intrerupatoarelor 

	buc
	4,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,240

	4
	RpEE24A


	Demontarea prizelor 

	buc
	4,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,240

	5
	RpED18A


	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize 


	m
	50,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	14,000

	6
	10-08-002-02


	Senzor de miscare 

	buc
	4,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,000

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,002

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	1,000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,020

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,640

	7
	08-03-526-1


	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A 


	buc
	13,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	20,280

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,910

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,182

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	15,860

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,468

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,156

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,520

	8
	08-03-594-1


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 


	100 buc
	0,190

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,720

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,001

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	38,760

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0,388

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,532

	
	21101
	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t
	h-ut.
	0,295

	
	30902
	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	5,985

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,295

	9
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 


	100 m
	0,570

	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,566

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,547

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	7,638

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	7,638

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,114

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,570

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	3,819

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,260

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,026

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,063

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	9,006

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	1,539

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	2,759

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,063

	10
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 


	100 m
	0,200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,348

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,004

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,062

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,160

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	2,440

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,010

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,004

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,032

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	11
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 


	100 m
	0,450

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,537

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,009

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,140

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,360

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	5,490

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,023

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,144

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,018

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,018

	12
	08-03-545-1


	Cutie de egalizare a potentialelor cu 7 cleme  


	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,930

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,210

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,012

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,147

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	3,660

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,042

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	3,660

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,060

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,090

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,006

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	3,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,093

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,600

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,006

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,060

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,120

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,006

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,750

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,120

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,006

	13
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 


	100 m
	1,950

	
	1
	Muncitor
	h-om
	46,410

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,004

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,872

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	26,130

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	26,130

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,390

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,950

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	13,065

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	35,100

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	3,510

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,214

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	30,810

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	5,265

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	9,438

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,214

	14
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 


	100 m
	2,210

	
	1
	Muncitor
	h-om
	27,404

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,002

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,018

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,009

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,021

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	1,105

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,862

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut.
	6,630

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	6,630

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,862

	15
	08-01-087-3


	Constructii metalice sub utilaj 

	t
	0,003

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,187

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,013

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,081

	
	1019104
	Dibluri de distantare cu piulita
	100 buc
	0,002

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,045

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,005

	16
	08-03-591-5


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa 


	100 buc
	0,060

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,968

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	6,120

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,002

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,002

	17
	08-03-591-3


	Intreruptor semietansat si etansat 

	100 buc
	0,010

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,760

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,035

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,098

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,046

	18
	08-03-591-10


	Priza de fisa semietansata si etansata 


	100 buc
	0,050

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,805

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,137

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,488

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,488

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,006

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,232

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,006

	19
	3341047-126


	Сorp de iluminat  LED , montaj la suprafata, putere 12W, IP54,   DBO-88-12-00 CDR 840  


	buc
	11,000

	
	3341047-126
	Сorp de iluminat  LED , montaj la suprafata, putere 12W, IP54,   DBO-88-12-00 CDR 840 
	buc
	11,000

	20
	3341047-127


	Сorp de iluminat  LED , montaj la suprafata, putere 12W, IP54 si cu senzorul pentru microunde  DBO-88-12-031 CDR MW 840 


	buc
	1,000

	
	3341047-127
	Сorp de iluminat  LED , montaj la suprafata, putere 12W, IP54 si cu senzorul pentru microunde  DBO-88-12-031 CDR MW 840
	buc
	1,000

	21
	335000199-01


	ВВГнг-LSLTx  3x1.5mm2    

	m
	182,000

	
	335000199-01
	ВВГнг-LSLTx  3x1.5mm2 
	m
	182,000

	22
	335000199-014


	ВВГнг-LSLTx 4x1.5mm2    

	m
	15,000

	
	335000199-014
	ВВГнг-LSLTx 4x1.5mm2 
	m
	15,000

	23
	335000199-04


	ВВГнг-LSLTx  5x1.5mm2   

	m
	24,000

	
	335000199-04
	ВВГнг-LSLTx  5x1.5mm2 
	m
	24,000

	24
	335000178-0131


	Conductor cu fir de cupru  PV1 sec. 1x6mm2 


	m
	20,000

	
	335000178-0131
	Conductor cu fir de cupru  PV1 sec. 1x6mm2 
	m
	20,000

	25
	335000178-0141


	Conductor cu fir de cupru  PV1 sec. 1x10mm2 


	m
	45,000

	
	335000178-0141
	Conductor cu fir de cupru  PV1 sec. 1x10mm2 
	m
	45,000

	26
	445000-102


	Teava gofrata din ПВХ CТG20-16-K41-100 d=16mm  
	m
	17,000

	
	445000-102
	Teava gofrata din ПВХ CТG20-16-K41-100 d=16
	m
	17,000

	27
	445000-104


	Teava gofrata din ПВХ CТG20-25-K41-050 d=25mm  
	m
	40,000

	
	445000-104
	Teava gofrata din ПВХ CТG20-25-K41-050 d=25
	m
	40,000

	28
	337003-011


	Cutie de egalare a potentialelor Э1025 7 cleme, 130х106х50mm(Коробка уравнения потенциалов , )  

	buc
	3,000

	
	337003-011
	Cutie de egalare a potentialelor Э1025 7cleme, 130х106х50mm(Коробка уравнения потенциалов , )
	buc
	3,000

	29
	445000-102


	Teava gofrata din ПВХ CТG20-16-K41-100 d=16mm  


	m
	161,000

	
	445000-102
	Teava gofrata din ПВХ CТG20-16-K41-100 d=16
	m
	161,000

	30
	445000-104


	Teava gofrata din ПВХ CТG20-25-K41-050 d=25mm  


	m
	34,000

	
	445000-104
	Teava gofrata din ПВХ CТG20-25-K41-050 d=25
	m
	34,000

	31
	337003-183


	Cutie de jonctiune (distributie) pentru tevi CTG 


	buc
	5,000

	
	337003-183
	Cutie de jonctiune (distributie) pentru tevi CTG
	buc
	5,000

	32
	337003-175


	Cutie modulara  pentru instalare ascunsa a intrerupatoarelor si prizelor 


	buc
	10,000

	
	337003-175
	Cutie modulara  pentru instalare ascunsa a intrerupatoarelor si prizelor
	buc
	10,000

	33
	33600173-183


	Intrerupator cu 2 grupe pentru instalatie ascunsa 220V,10A, IP20  


	buc
	6,000

	
	33600173-183
	Intrerupator cu 2 grupe pentru instalatie ascunsa 220V,10A, IP20 
	buc
	6,000

	34
	33600173-209


	Intrerupator cu 2 clape instalatie deschisa 230V, 10A (IP44)  


	buc
	1,000

	
	33600173-209
	Intrerupator cu 2 clape instalatie deschisa 230V, 10A (IP44) 
	buc
	1,000

	35
	33600073-186


	Priza unica cu capac, instalatie deschisa 230V, 10A, IP44  


	buc
	5,000

	
	33600173-186
	Priza unica cu capac, instalatie deschisa 230V, 10A, IP44 
	buc
	5,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	
	Colectarea materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	2. Utilaj

	
	
	

	36
	338038-10


	Sensor de miscare cu infrarosu ,230V DD-009  


	buc
	4,000

	
	338038-10
	Sensor de miscare cu infrarosu ,230V DD-009
	buc
	4,000

	37
	5550240-4


	-Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29M/1/2C  (instalare in panouri existente 1PEID,2PEID,3PEID) 
	buc
	3,000

	
	5550240-4
	Intrerupаtor automat cu 1 pol, 2A, BA47-29M/1/2C
	buc
	3,000

	38
	5550240-8


	-Intrerupator automat cu 1 pol, 5A, BA47-29M/1/5C (instalare in panouri existente 1PEID,2PEID,3PEID) 
	buc
	3,000

	
	5550240-8
	Intrerupator automat cu 1 pol, 5A, BA47-29M/1/5C
	buc
	3,000

	39
	5550295-2


	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/10/10 , 10A, 10mA  (instalare in panouri existente 1PEID,2PEID,3PEID) 
	buc
	2,000

	
	5550295-2
	Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/10/10, 10A, 10mA
	buc
	2,000

	40
	5550295-5


	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA  (instalare in panouri existente 1PEID,2PEID,3PEID) 
	buc
	5,000

	
	5550295-5
	Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/10, 16A, 10mA
	buc
	5,000

	41
	3341047-132


	Сorp de iluminat  LED , montaj la suprafata, putere 12W, IP54 si cu sursa de alimentare de urgenta timpde 3ore offline  DBO-88-12-041 CDR EM3 840 
	buc
	6,000

	
	3341047-132
	Сorp de iluminat  LED , montaj la suprafata, putere 12W, IP54 si cu sursa de alimentare de urgenta timpde 3ore offline  DBO-88-12-041 CDR EM3 840 
	buc
	6,000

	42
	3341047-129


	Сorp de iluminat  LED , montaj la suprafata, putere 12W, IP54 cu senzorul pentru microunde si cu sursa de alimentare de urgenta timpde 3ore offline  DBO-88-12-061 CDR MW 840  
	buc
	1,000

	
	3341047-128
	Сorp de iluminat  LED , montaj la suprafata, putere 12W, IP54 cu senzorul pentru microunde si cu sursa de alimentare de urgenta timpde 3ore offline  DBO-88-12-061 CDR MW 840 
	buc
	1,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Colectarea materialelor
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


	Intocmit 
	Palade V.

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	SRL "REALCONST-GRUP"

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


