Anexa 4

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________

Obiectul achiziției: Echipament de protecție individual și colectiv

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot 1: Mănuși, mantii |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mănuși anti-ulei mărimea – XL |  |  | Mănuși anti-ulei Mănuși cusute – tricot din bumbac interlock, palma și degetele imersate în nitril, manșetă rigidă Mărimea – XL Mănuși rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC reduc riscul de deteriorare tehnologică, mențin elasticitatea la frig și servesc ca o barieră pentru produsele petroliere și uleiurile. |  |  |
| 2 | Mănuși din poliester impregnate parțial cu nitril mărimea: S M |  |  | Mănuși din poliester impregnate parțial cu nitril mărimea: S M (7), palma și degetele imersate în nitril; |  |  |
| 3 | Mănuși din poliester impregnate parțial cu nitril mărimea: L |  |  | Mănuși din poliester impregnate parțial cu nitril mărimea: L (10 -12), palma și degetele acoperite cu nitril; |  |  |
| 4 | Mănuși de protecție 100% latex |  |  | Mănuși de protecție (de protecție chimică din 100% latex natural conform standardului EN420 mănuşile sunt recomandate pentru contact cu acizi, alcaline, şi soluțiile ale substanțelor netoxice, uleiuri, vopsele, prafuri non-toxice grosime: 0,45 mm lungime: 300-350 mm |  |  |
| 5 | Mantie anti ploi (material – PVC) |  |  | Material: PVC Culoare: galben sau albastru Impermeabilitate: 100% Mărime: XL |  |  |
| 6 | Mănuși de lucru la construcții, L |  |  | Material: piele de capră granuloasă Marime: L Domeniu aplicare: Lucru în construcții Căptușeală: bumbac tricotat Concepute conform standardelor EN 388 (Mănuși de protecție împotriva traumatismelor mecanice) și EN 420 (Mănuși de protecție). |  |  |
| Lot 2: Cască de protecție |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cască de protecție orange |  |  | Cască de protecție cu căciulă sub cască Culoare: orange Conform SM SR EN 397+A1:2014. Termen de fabricare: nu mai mult de 60 luni de la data semnării contractului |  |  |
| 2 | Cască de protecție albă |  |  | Cască de protecție Culoare: albă Conform SM SR EN 397+A1:2014. Termen de fabricare: nu mai mult de 60 luni de la data semnării contractului |  |  |
| 3 | Cască de protecție albastră |  |  | Cască de protecție Culoare: albastră Conform SM SR EN 397+A1:2014. Termen de fabricare: nu mai mult de 60 luni de la data semnării contractului |  |  |
| Lot 3: Echipamente protecție sudură |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ochelari de sudură (clasa F pentru viziere) |  |  | Ochelari de protecție pentru sudori. Fixarea pe cap se realizează cu o bandă reglabilă. Utilizați când se efectuează lucrări de sudare cu gaz în condiții de expunere la radiații luminoase (ultraviolete și infraroșii) asupra ochilor. Cu posibilitatea de ridicare a sticlei colorate. Material: plastic/sticlă |  |  |
| 2 | Mască pentru sudură «Cameleon» |  |  | Tip: Mască Tip filtru lumină: cameleon Grad de opacitate:13 DIN Reglare opacitate: extern Num. senzori de lumină: 2 buc. Dimensiune vizor: 93 x 43 mm Timp de comutare: 1/25000 s Temperatura maximă de lucru: +60 °C Temperatura minimă de lucru: -10 °C Alimentare: baterie solară |  |  |
| 3 | Costum de pentru sudor |  |  | Costumul din pânză de sac pentru sudor este destinat pentru realizarea lucrărilor de sudură. Oferă libertate de mișcare, protejând în același timp împotriva: scânteilor; stropilor de metal incandescent; acțiunii termice. Materialul este realizat din fire naturale în proporții egale. Este confecționat din pânză ignifugă cu densitate de 480-500 gr/m² (54% in, 46% bumbac). Sacou + pantaloni. Închidere cu nasturi din plastic ascunși sub clapetă. Mărimea 52-54 |  |  |
| 4 | Șorț de protecție de sudură |  |  | Compoziție: piele de vită (split de piele) Grosimea minimă: 1,5 mm Dimensiuni: 60 x 90 cm Nivel de protecție: clasa 2 A1 + A2 Standard: EN ISO 11611:2015 CE Se fixează cu ajutorul unor bretele din polipropilenă de culoare bej, cu o lățime de 20 mm, care se înfășoară în jurul taliei și gâtului utilizatorului. Rezistența minimă la rupere a bretelelor este de 250 kg. Capetele bretelelor sunt fixate cu catarame din plastic, care previn desfacerea accidentală a fărtașului și permit ajustarea bretelelor pentru o fixare strânsă. |  |  |
| 5 | Mănuși de protecție pentru sudori, mărimea L |  |  | Mănuși de protecție pentru sudură sunt concepute conform standardelor EN 407 (Mănuși de protecție împotriva temperaturilor ridicate) și EN 420 (Mănuși de protecție). |  |  |
| 6 | Mănuși de protecție cu un deget |  |  | mănuși de protecție de protecție chimică din 100% piele natural sudură sunt concepute conform standardelor EN 407 (Mănuși de protecție împotriva temperaturilor ridicate) și EN 420 (Mănuși de protecție). |  |  |
| Lot 4: Ochelari de protecție, viziere |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ochelari de protecție transparenți |  |  | Brațe reglabile pe lungime Lentile din acril transparent rezistente la zgârieturi |  |  |
| 2 | Ochelari de protecție întunecați |  |  | Brațe reglabile pe lungime Lentile din policarbonat întunecate rezistente la zgârieturi |  |  |
| Lot 5: Indicatoare de tensiune |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Indicator de tensiune joasă pînă la 1000V |  |  | Indicator de tensiune joasă până la 1000V existența alarmei sonore și luminoase; nivelul de tensiune a curentului alternativ și constant 24V, 220V, 380V; timpul de încărcare de la rețeaua 220V, 50Hz-20 secunde;timpul de păstrare a încărcăturii-nu mai puțin de 12 ore; rezistența izolației electrice (testat timp de 1 min)-nu mai puțin de 2kV;dimensiunile indicatorului-nu mai mult de 240x60x50 mm; din material dielectric (plastic) |  |  |
| 2 | Indicator de tensiune înaltă-10kv |  |  | Indicator de tensiune înaltă-10kv tipul indicatorului-contact cu o sursă de alimentare reîncărcabilă încorporată cu autotestare, care funcționează fără împământare a părții de lucru; tensiunea de operare testată este de la 6-10kV inclusiv; tensiunea de indicare nu mai puțin de 1,5kV;timpul de răspuns al indicatorului, să nu fie mai mult de 1s;tip de indicație-combinată (luminoasă și sonoră -principală);nivel de presiune sonoră, nu mai puțin de 70 dB; parametrii (dimensiunile) indicatorului: lungimea totală a indicatorului în poziția de lucru -nu mai mult de 1100 mm din material dielectric (plastic) |  |  |
| 3 | Indicator de tensiune înaltă 35/110kv |  |  | Indicator de tensiune înaltă 35/110kv tipul indicatorului-contact cu o sursă de alimentare reîncărcabilă încorporată cu autotestare care funcționează fără împământare a părții de lucru; tensiunea de operare testată este de la 35-110kv inclusiv; tensiunea de indicare, minim 8,75 kV; timpul de răspuns al indicatorului-nu mai mult de 1 s. tip de indicație-combinată (luminoasă și sonoră-principală); nivel de presiune sonoră-nu mai puțin de 70dB. Parametrii(dimensiunile) indicatorului: lungimea părții izolatoare pentru 110 kV-nu mai puțin de 1520mm; lungimea mâner-nu mai puțin de 600mm; lungime max. a indicatorului în poziție de lucru-nu mai puțin de 2370mm; lungime totală a indicatorului în poziția de transport-nu mai mult de 1210 mm din material dielectric (plastic) |  |  |
| Lot 6: Indicatoare de avertizare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Indicator de securitate: LEGAT LA PĂMÂNT! 200*100 mm |  |  | Indicator de securitate LEGAT LA PĂMÂNT, indicator portativ, dimensiunile 200x100, litere albe pe fundal albastru, margine albă 1,25 mm lățime din material dielectric (plastic) |  |  |
| 2 | Indicator de securitate: NU CONECTA! SE LUCREAZĂ! 200*100 mm |  |  | Indicator de securitate NU CONECTA! SE LUCREAZĂ!, indicator portativ, dimensiunile 200x100, litere roșii pe fundal alb , margine albă 1,25 mm lățime , margine roșie 10 și 5 mm; din material dielectric (plastic) |  |  |
| 3 | Indicator de securitate: LUCRAȚI AICI! 100*100 mm |  |  | Indicator de securitate LUCRAȚI AICI, indicator portativ, dimensiunile 100x100 mm, litere roșii pe fundal alb , margine albă 1,25 mm lățime , margine roșie 10 și 5 mm; din material dielectric (plastic) |  |  |
| 4 | Indicator de securitate: URCAȚI PE AICI! 250*250 mm |  |  | Indicator de securitate URCAȚI PE AICI, indicator portativ, dimensiunile 250x250, pătrat alb cu latura de 200 sau 80 mm pe un fundal albastru, margine albă de 1,25 mm lățime. Litere negre în interiorul unui pătrat. din material dielectric (plastic) |  |  |
| 5 | Indicator de securitate: NU URCA! PERICOL DE MOARTE! 300*150 mm |  |  | Indicator de securitate NU URCA! PERICOL DE MOARTE!, indicator portativ, dimensiunile 300x150, litere negre pe un fundal alb, margine albă de 1,25 mm lățime, chenar roșu 5 mm lățime, săgeată roșie; din material dielectric (plastic) |  |  |
| 6 | Indicator de securitate: NU CONECTA! SE LUCREAZĂ! 100*50 mm |  |  | Indicator de securitate NU CONECTA! SE LUCREAZĂ!, indicator portativ, dimensiunile 100x50, litere roșii pe fundal alb , margine albă 1,25 mm lățime , margine roșie 10 și 5 mm; din material dielectric (plastic) |  |  |
| 7 | Indicator de securitate: LUCRAȚI AICI! 250*250 mm |  |  | Indicator de securitate LUCRAȚI AICI, indicator portativ, dimensiunile 250x250, pătrat alb cu latura de 200 sau 80 mm pe un fundal albastru, margine albă de 1,25 mm lățime. Litere negre în interiorul unui pătrat. din material dielectric (plastic) |  |  |
| 8 | Indicator de securitate: LEGAT LA PĂMÂNT! 100*50 mm |  |  | Indicator de securitate LEGAT LA PĂMÂNT, indicator portativ, dimensiunile 100x50, litere albe pe fundal albastru, margine albă 1,25 mm lățime din material dielectric (plastic) |  |  |
| 9 | Indicator de securitate: PERICOL DE ELECTROCUTARE! |  |  | Indicator de electrosecuritate din material dielectric (plastic): DE AVERTIZARE (triunghi 300mm),Indicator cu fundal galben,margini și săgeată de culoare neagră. |  |  |
| 10 | Semne cu categoria și clasa de explozie și zona cu risc de incendiu. |  |  | formă dreptunghiulară (mărime - 200mm X 100mm), - pictogramă roșu pe fon alb, - grosime - 2mm; - pe bază de plastic PVC pentru imprimare seriografică (directă). Panourile trebuie confecționate dintr-un material cât mai rezistent la șocuri, intemperii și agresiuni cauzate de mediul ambiant. (HG nr.918 din 18.11.2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă (Anexa 2, pct.4)). |  |  |
| 11 | Frânghie de îngrădire a locului de muncă D 8 mm |  |  | Frânghie de îngrădire a locului de muncă Frânghia trebuie să fie din polipropilenă de o culoare observată de la distanță ( alb/roșie sau alb/oranj), d.-8mm. |  |  |
| 12 | Bandă de marcare neadezivă din PVC roșu-albă |  |  | rulou a câte 100 metri lățime: 70-80 mm culoare: alb-roșu |  |  |
| Lot 7: Scurtcircuitoare mobile |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Scurtcircuitor mobil-110 kV |  |  | Scurtcircuitor mobil 110kV ЗПП-110кВ sau echivalent numărul clemelor pentru conectare la conductorul de fază-3buc. Echipat cu minim o tijă electroizolantă pentru conectare/deconectare. secțiunea firului de împămîntare-25mm2 lungimea coborârii la pământ-nu mai puțin de 10m lungimea tijei: ≥ 2250 mm diametrul tijei: 60 mm lungimea firului între faze-numai puțin de 3,5 m curent de rezistență termică pentru 3 s, 3,6 kA curent de rezistență electrodinamică - 22 kA cleme de tip menghină interval de temperatură pentru funcționarea admisibil -40°C/+50°C; |  |  |
| 2 | Scurtcircuitor mobil-110 kV |  |  | Scurtcircuitor mobil-110 kV (ZPL-110 ) sau echivalent tensiunea nominală -110kv lungimea părții izolatoare a tijelor-nu mai puțin de 1400mm lungimea mânerului-nu mai puțin de 600mm lungimea tijei izolatoare în poziția de transport-max. 2200mm; lungimea conductorului de împământare trebuie să fie nu mai puțină de 24m secțiunea conductorului-25mm2 curentul rezistenței termice în decurs de 3s: 3,5-4 kA setul include 1 tijă cu conductorul de împământare de 25mm2 secțiunea și lungimea nu mai puțin de 24 m 2 conductoare între faze cu lungimea fiecărui -6m 3 cleme de fixare la conductor și clema pentru împământare de tip menghină diapazonul temperaturilor de lucru -40/+50°C. |  |  |
| 3 | Scurtcircuitor mobil-15kV |  |  | Scurtcircuitor mobil-15kV -numărul clemelor pentru conectare la conductorul de fază-3buc. Echipat cu minim o tijă electroizolantă pentru conectare/deconectare; secțiunea cablului de împămîntare-25mm2 lungimea cablului de împământare-nu mai puțin de 2,5m tensiunea nominală-15 kV lungimea conductorului între faze-nu mai puțin de 1,25 m lungimea părții izolate a tijei-nu mai puțin de 0,7 m lungimea mânerului tijei-nu mai puțin de 0,3 m curent de rezistență termică pentru 3 s/4 kA greutatea –nu mai mult de 4kg cleme de tip menghină diapazonul temperaturilor de lucru -40/+50°C. De tip ЗПП-15М sau echivalentul |  |  |
| 4 | Scurtcircuitor mobil-1kV |  |  | Scurtcircuitor mobil-1kV nivelul de tensiune de operare –până la 1 kV Numărul clemelor pentru conectare la conductorul de fază -3buc Echipat cu trei tije electroizolante pentru conectare/deconectare Curent de rezistență termică-2,5kA/3s secțiunea firului de împămîntare-16mm2 lungimea firului între faze-0,4 m lungimea piesei izolatoare-30mm lungimea mînerului-120mm lungimea firului coborârii la pămînt-2,8m lungimea totală a clemei cu mîner-250mm diapazonul temperaturilor de lucru -40/+50°C cleme de tip menghină |  |  |
| 5 | Scurtcircuitor mobil 35kV de linie |  |  | Tensiune, kV35 Număr de tije, buc.3 Numărul de faze 3 Secțiunea transversală a firului de împământare, mm²25 Lungimea firului între faze, m ≥4.5 Lungimea coborârii la pământ, m ≥12 Rezistenta termică a curentului timp de 3 s, kA 4 Scurtcircuitor mobil 35kV de linie de tip ЗПЛ-35М-3 sau echivalenT |  |  |
| 6 | Scurtcircuitor mobil 10kV de linie |  |  | Domeniu de tensiune de funcționare, kV: de la 1 la 10 Curent de rezistență termică, kA/3 sec 4,0 Număr de tije, buc. 1 Numărul de faze 3 Secțiunea transversală a firului de împământare, mm2 25 Lungimea firului între faze, m Lungimea coborârii la pământ, ≥ 10,0 m Lungimea totală a produsului (cu bară), mm 1250 Lungimea totală a firului de împământare, ≥ 13,2 m Temperatura de lucru, °C: de la -45 la +45 Umiditate la 25 °C: % 80 Scurtcircuitor mobil 10kV de linie de tip ЗПЛ-10М 25мм 1-bară sau echivalent |  |  |
| Lot 8: Echipament de protecție la lucru sub tensiune |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mănuși dielectrice |  |  | Mănuși dielectrice: cu 5 degete din latex natural; clasa ≥ 4; fără margini tăiate;interior ușor pudrate; concepute pentru a proteja mâinile de electrocutare. utilizate în instalații electrice de până la 1000 V ca echipament izolant de protecție electrică principal, iar în instalații electrice de peste 1000 V – suplimentar; lungime minimă-360mm:grosimea minimă-1mm; rezistente la tensiunea de testare-6 kV timp de 1 min. 2diapazonul temperaturilor de lucru -40/+50°C mărimi-11, 12. |  |  |
| 2 | Bote(cizme) dielectrice |  |  | Bote (cizme) dielectrice tensiune nominală-mai mare de 20kv; echipament suplimentar de protecție electrică atunci când se lucrează în instalații electrice închise, iar în absența precipitațiilor - în instalații electrice deschise. rezistente la ulei, acizi și alcaline; talpa exterioară anti-lunecare; rezistente la temperaturi foarte joase (-40 °C) și foarte ridicate (+60 °C); rezistente la tensiunea de testare-15 kV timp de 1 minut mărime 345 (M46) 352(M47). |  |  |
| 3 | Clește izolator 1000v pentru scoaterea siguranțelor |  |  | Clește izolator 1000v pentru scoaterea siguranțelor- pentru folosirea în instalațiile electrice cu o tensiune de operare admisă –până la 1000 V pentru scoaterea siguranțelor cilindrice; diametrul maxim al siguranței fuzibile –50mm; dimensiunile de gabarit-230x65x25 mm; intervalul de lucru după temperatură -40°C/+50°C). |  |  |
| Lotul 9: Echipamente de siguranță la înălțime |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centură de siguranță 3PB cu coardă din frânghie |  |  | Centură de siguranță 3PB cu coardă din frânghie Material: poliamidă, poliester, oțel acoperit; Standard: DSTU EN 358-2017; Sarcina statică de rupere: Nu mai puțin de 15 kN; Mărime (circumferința taliei): L (1100mm - 1500mm); |  |  |
| 2 | Centură de siguranță (fără bretele, cu frânghie autoasigurare, mărimea L) 5PB |  |  | Centură de siguranță 5PB cu coardă din frânghie Material: poliamidă, poliester, oțel acoperit; Standard: DSTU EN 358-2017; Sarcina statică de rupere: Nu mai puțin de 15 kN; Mărime (circumferința taliei): L (1100mm - 1500mm); |  |  |
| 3 | Centură de siguranță PPV aV |  |  | Centura de siguranță pentru construcție PPVaV Sarcina statică de rupere a centurii 1000 kg. Dotare: • Curele de umăr (lățime 36 mm); • Sling B - frânghie din poliamidă (diametru 11 mm); • Amortizor încorporat; • Curea cu ochiuri (lățime 45 mm); • Catarama cu 2 pini; • Cercevea (înălțime 100 mm, grosime 8 mm). Folosit ca ham de reținere și siguranță. |  |  |
| Lotul 10: Respiratoare, filtre |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mască respirator cu două filtre de tip RU-60 sau echivalentul |  |  | Protecția împotriva diverselor aerosoli, vapori de substanțe organice (benzină, kerosen, disulfură de carbon, alcooli, cetone, eteri, benzen și omologii săi, compuși nitroți de benzen și omologii săi, xilen, toluen), praf, fum, ceață. Filtrul respiratorului este conceput conform standardului EN 143, protejează împotriva gazelor, vaporilor și particulelor mici termen de protecție - 35 ore |  |  |
| 2 | Set filtre pentru mască respirator |  |  | Protecția împotriva diverselor aerosoli, vapori de substanțe organice (benzină, kerosen, disulfură de carbon, alcooli, cetone, eteri, benzen și omologii săi, compuși nitroți de benzen și omologii săi, xilen, toluen), praf, fum, ceață. Filtrul respiratorului este conceput conform standardului EN 143, protejează împotriva gazelor, vaporilor și particulelor mici termen de protecție - 35 ore |  |  |
| Lotul 11: Echipament alpiniști |  |  |  |  |  |  |
| 1 | carabină cu racord 110*10 mm |  |  | carabină cu racord 110*10 mm tip material: inox blocare prin înșurubare(cu mufă) |  |  |

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

____________________________

(semnătura)