| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Sistem informațional |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
| Computer de bord |  |  |  | Computerul de bord reprezintă elementul central al sistemului. Acesta poate controla afișajele interioare și exterioare ale vehiculelor, asigură o interfață cu șoferul și dispune de o ieșire audio pentru anunțarea stațiilor, cu posibilitate de intervenție audio de la microfonul șofer (acolo unde amplificatorul audio permite). Specificații tehnice: - Display cu diagonala de minim 7 inch, rezoluție minim 1280x800, luminozitate minim 1000nits, cu retroiluminare LED și Touchscreen capacitiv multi-point; - Factor de protectie împotriva pătrunderii corpurilor solide și lichidelor: IP67; - Conectivitate: Ethernet, 4G SIM - Alimentare: 9-36Vcc; - CPU: minim 8 Care, fregvență minim 1,8 Ghz - RAM: minim 4GB; - Stocare: minim eMMC 64GB; - Stocare suplimentară: Card microSD; - Sistem de operare Android, minim versiunea 13; - Modul GPS integrat cu antena externă activă; - Interfețe: 2 x RS232, 1 x RJ-45, 1 x USB-A / 1 x USB-C, GPIO - Modul NFC pentru autentificare sofer pe partea frontala a computerului - Permite intergrarea ulterioară a unui sistem de management al flotei si a unui sistem de e-ticketing; - Ieșire audio; - Filtru de semnal audio pentru reducerea zgomotului; - Modul vizualizare zi/noapte; - Temperatura de operare: -20 + 65 grade Celsius; - Suport montare pe bord; - Acumulator integrat minim 2800mAh și acționarea automată a pornirii la punerea contactului, respectiv a opririi temporizate după un interval configurabil. - Echipamentul este pe deplin compatibil din punct de vedere hardware și software cu modelele aflate în exploatare la RTEC. Acestea trebuie să permită înlocuirea rapidă a unităților existente fără necesitatea unor modificări structurale, adaptoare suplimentare sau reconfigurări ale sistemelor auxiliare. - Echipamentul trebuie să poată controla afișajele exterioare și interioare de toate modelele aflate în expluatare (LAWO, BUSE, Aghit, OpenDev), deja existente pe troleibuze, conducătorul de vehicul selectînd într-un singur loc linia de deplasare. Se vor putea adăuga ulterior alte tipuri de afișaje (Mobitec, AeSys ect.) în funcție de solicitarile Beneficiarului. Tipul de afișaj exterior va fi selectat dintr-o opțiune separată în meniul de configurare. - Echipamentul trebuie să poată modifica imaginea de pe afișajele de diferite tipuri. Bloc de comutare semnale rețea și semnale audio. |  |  |
| Monitor LCD |  |  |  | Specificații tehnice: monitoare interior ultra-wide - Monitor LCD ultra-wide cu diagonala de minim 29’’ - Rezolutie: minim 1920x540 - Luminozitate: minim 1000 cd/m2 - Procesor quad-core minim 1.8Ghz - Dimensiuni: maxim 770x263mm minim 760x250 mm - RAM: minim 2GB - Stocare: minim 16GB eMMC - Alimentare 12-36 Vcc - Fabricat din aluminiu cu fata de sticla securizata - Interfețe: USB/RJ-45 - Sistem de operare Android - Rezistent la vibrațiile specifice transportului public - Posibilitate de montare pe tavan și/sau partea laterală cu suporturi rigide și sigure - Intregrat cu computerul de bord - Compatibile cu sistemele de informare deja instalate anterior la troleibuze - Afișarea legături în timp real - Afișarea stații următoare Surse de alimentare cu protecție la supratensiuni |  |  |
| Amplificator audio |  |  |  | Asigură output-ul audio la un nivel ridicat, adecvat pentru difuzoarele existente în vehicul. Specificații tehnice: Alimentare 24VDC - Putere maximă 4x45W - Frecvența: 20Hz-20KHz - Rata de zgomot: ≥ 80 dB - Suport pentru microfon extern (standard, BOSCH, sau ACTIA) Va fi dotat cu accesoriile necesare conectării și cablurile de alimentare |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________