| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică. (850/450/150 mm +/- 50) |  |  |  | Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică. (850/450/150 mm +/- 50) Fabricat din polipropilenă rezistentă. Fiecare container să fie dotat cu coș de uscare pentru instrumente și capac. Indicat pentru toate tipurile de instrumente. Dimensiune: (lungime/lățime/înălțime) 850/450/150 mm +/- 50 Volum de lucru: 10 litri Rezistent la dezinfectanți chimici și agenți pentru sterilizare, dezinfectare și sterilizare pentru unitățile sanitare. Perioada de exploatare nu mai puțin de 2 ani din momentul achiziționării. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică.(850/250/150 mm +/- 50) |  |  |  | Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică.(850/250/150 mm +/- 50) Fabricat din polipropilenă rezistentă. Fiecare container să fie dotat cu coș de uscare pentru instrumente și capac. Indicat pentru toate tipurile de instrumente. Dimensiune: (lungime/lățime/înălțime) 850/250/150 mm +/- 50 Volum de lucru: 10 litri Rezistent la dezinfectanți chimici și agenți pentru sterilizare, dezinfectare și sterilizare pentru unitățile sanitare. Perioada de exploatare nu mai puțin de 2 ani din momentul achiziționării. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică.(850/650/150 mm +/- 50) pentru FEGDS |  |  |  | Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică.(850/650/150 mm +/- 50) pentru FGEDS Fabricat din polipropilenă rezistentă. Fiecare container să fie dotat cu coș de uscare pentru instrumente și capac. Indicat pentru toate tipurile de instrumente. Dimensiune: (lungime/lățime/înălțime) 850/650/150 mm +/- 50 Volum de lucru: 10 litri (15-16 l real) Rezistent la dezinfectanți chimici și agenți pentru sterilizare, dezinfectare și sterilizare pentru unitățile sanitare. Perioada de exploatare nu mai puțin de 2 ani din momentul achiziționării. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Detergent pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat Olympus mini ETD 2. (ambalaj ≤ 5L) |  |  |  | Produs concentrat lichid. Ambalaj ≤ 5L, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus mini ETD 2 din dotare. Timpul de contact al detergentului să fie maxim de 3 minute. Termen de valabilitate minim 1 an. Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la compatibilitatea detergentului cu mașina de spălat în dotarea spitalului Olympus mini ETD 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Dezinfectant pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat Olympus mini ETD 2 (ambalaj ≤ 5L) |  |  |  | Acțiunea dezinfectantului: bactericid, micobactericid, fungicid, virucid. Cerințe tehnice: produs concentrat lichid, inhibitori de coroziune. Ambalaj ≤ 5L, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus mini ETD 2 din dotare. Timpul de contact al detergentului să fie maxim de 5 minute. Termen de valabilitate minim 1 an. Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la compatibilitatea dezinfectantului cu mașina de spălat în dotarea spitalului Olympus mini ETD 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lot.5 |
| 5.1. Detergent pentru mașina de termo-dezinfecție Matachana MAT LD 521 XLS |  |  |  | Agent de curățare enzimatic ușor alcalin pentru utilizare în decontaminarea automată a instrumentelor în mașinile de termo-dezinfecție model Matachana MAT LD 521 XLS, pe bază de surfactanți și enzime (concentrat lichid fără silicat) pentru curățarea universală a instrumentelor și echipamente medicale. Dozajul este setat de către producătorul de mașină de termo-dezinfecție. Compoziție: 5-15% surfactanți anionici, surfactanți neionici, policarboxilat, enzime. Volum: 3-5 litri. Dozarea: 3-10 ml/l. Temperatura de lucru 30o-65o. Timp de curățare: 3-10 min. Termen de valabilitate a produsului minim 12 luni de la livrare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Clătitor pentru mașina de termo-dezinfecție Matachana MAT LD 521 XLS |  |  |  | Agent de clătire (concentrat) pentru mașina de termo-dezinfecție model Matachana MAT LD 521 XLS, pentru prelucrarea automată a instrumentelor medicale, pentru uscare fără pete în ciclul final de clătire al mașinei de termo-dezinfecție la 93o. Compoziție: 5-30% surfactanți neionici. Volum: 3-5 litri. Ciclu de clătire/uscare: 3-10 min. Termen de valabilitate a produsului minim 12 luni de la livrare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |